一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工2000吨再生塑料颗粒技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市嘉福宝科技有限公司 |  |  |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 法人代表 |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 39 分 8.430 秒， 35 度 14 分 37.194 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十六、“橡胶和塑料制品业 29”：第53条“塑料制品业 292” 三十九、“废弃资源综合利用业 42”：第85条“金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 获嘉县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.0% | 施工工期 | 2025年3月-2025年6月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000（新增） |
| 专项评价设置情况 | 与专项评价设置原则对比一览表 专项评价的类别; 设置原则; 与本项目对比. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目产生的废气为非甲烷总烃，不涉及含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目清洗废水经一体化污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，最后一起经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，处理后出水共产主义渠，属于间接排放。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划文件名称：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文件名称及文号：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》豫发改工业[2016]594号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | ①规划环境影响评价文件：《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》； ②召集审查机关：河南省环境保护厅； ③审查文件名称及文号：《河南省环保厅关于获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书审查小组意见》；豫环函[2019]53号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》第六章执行总结中相关结论相符性分析 （1）本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，项目与获嘉县产业集聚区北区准入条件对照分析如下。 与集聚区环境保护准入条件相符性分析一览表 准入条件; 本项目情况; 相符性. （1）鼓励产业集聚区北区城南片区发展以新材料为主要发展方向的化工项目，在原化工产业的基础上，积极发展高分子粘合剂、涂料、环保基料，以及先进陶瓷材料。 北区城东片区在原装备制造产业基础上，优先引进科技含量高、污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平的项目入区，鼓励集聚区引进以集中喷涂、集中电镀为发展方向的项目入驻（建议集中喷涂、集中电镀项目个数分别控制在1~2个）。 南区以现代家居产业为主导，带动发展纺织服装产业。; 本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号（北区城南片区），属于再生塑料颗粒加工项目，与园区主导产业不冲突。; 符合. （2）鼓励集聚区北区城南片区现有煤化工企业对现有项目实施提标改造、节能减排，提升改造应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）要求；鼓励引进以集聚区北区城南片区现有煤化工产品为原料的具有高附加值、低环境污染的下游产品生产项目。; 本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，为再生塑料颗粒加工项目，不属于煤化工企业。; /. （3）新、改扩建项目必须符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。; 本项目符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平能够达到国内先进水平。; 符合. （4）鼓励发展符合集聚区功能布局和产业规划，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，具有可靠的污染治理技术或轻污染项目。; 本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，根据获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）-北部产业空间布局图（见附图三）可知，项目选址位于新型建材区，与园区功能布局和产业规划不冲突。项目废气、废水、噪声经过治理后均可达标排放，固废处置措施可行。; 符合. （5）鼓励污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目入驻。; 本项目不属于污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目。本项目生产废水经厂内一体化污水处理站处理后部分回用于清洗工序，其余部分经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。; 符合. （6）建设项目用地应满足集聚区土地利用规划要求，投资强度满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求。; 根据《河南省工业建设用地控制指标》规定落址在省级开发区内的工业项目用地投资强度不得低于1800万元/公顷，本项目投资强度为3333万元/公顷，满足要求。; 符合. （2）本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，与获嘉县产业集聚区北区城南片区负面清单对比分析如下： 与集聚区北区城南片区负面清单相符性分析一览表 类型; 负面清单; 本项目情况; 对比结果. 限制类; 空间布局及土地规划; 限制与集聚区土地利用规划不相符的现有企业进行扩建；; 本项目为扩建项目，选址位于获嘉县产业集聚区北部城南片区，根据获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）-北部用地布局规划图（见附图二），项目所在区域用地属于工业用地，项目选址用地性质符合获嘉县产业集聚区土地利用规划；; 不属于限制类. 产业政策及行业准入; 限制发展原料和产品为非环境友好型的项目；; 本项目不属于原料和产品非环境友好型的项目；; 不属于限制类. 污染物排放及资源利用; 限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目。; 本项目污染防治措施成熟，熔融挤出工序产生的有机废气采用工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理；清洗废水经一体化污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，最后一起经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，废气废水各污染物均能达标排放。; 不属于限制类. 环境风险; 限制新建无可靠风险防范措施且存在重大危险源项目。; 项目不存在重大危险源; 不属于限制类. 禁止类; 空间布局及土地规划; 1、禁止不符合土地利用规划的化工项目（单纯混合和分装的除外）； 2、禁止现有煤化工企业扩大用地规模。; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，不属于化工项目，不属于现有煤化工企业。; 不属于禁止类. 产业政策及行业准入; 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类建设项目； 2、禁止现有煤化工企业单纯扩大产能的项目； 3、禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品； 4、禁止新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目（不包括鼓励类的产品和生产工艺）； 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂等项目。; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于限制、淘汰类建设项目； 2、本项目不属于煤化工企业； 3、本项目为再生塑料颗粒加工扩建项目，不属于新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品； 4、本项目为再生塑料颗粒加工扩建项目，不属于新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目（不包括鼓励类的产品和生产工艺）； 5、本项目不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂等项目。; 不属于禁止类. 污染物排放及资源利用; 1、禁止新建燃煤锅炉项目； 2、禁止清洁生产水平达不到国内先进水平的项目。; 1、本项目不涉及燃煤锅炉； 2、本项目清洁生产水平能够达到国内先进水平的项目。; 不属于禁止类. 环境风险; 禁止新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目。; 本项目无需设置防护距离; 不属于禁止类. 由上表可知，本项目符合获嘉县产业集聚区规划环评的结论。 2、本项目与《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》审查意见的相符性分析 具体情况见下表： 与集聚区规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; (一)合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区、生活居住区之间设置绿化隔离带，减轻相互之间的不良影响；认真落实《报告书》提出的对现有与集聚区主导产业规划或空间规划不相符的企业调整建议；加快区内现有项目卫生防护距离内居民搬迁工作，区内新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，根据获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）-北部产业空间布局图（见附图三）可知，项目选址位于新型建材区，与园区功能布局和产业规划不冲突。本项目无大气环境防护范围。; 符合. 2; (二)优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条，北区城南片区发展以新材料为主要方向的化工项目，积极发展高分子粘合剂、涂料、环保基料以及先进陶瓷材料，严格限制精细有机化工合成产业发展；现有煤化工企业维持现状、禁止扩大用地规模，立足于现有装置和产品延伸产业链、通过工艺或环保设施提升改造促进节能减排和降低环境风险，提升改造应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案(2018-2020年)》(豫政办〔2018〕82号)要求；禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品；禁止新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目(鼓励类的产品和生产工艺除外)以及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂项目。北区城东片区禁止入驻化工项目，在原装备制造业基础上，优先引进科技含量高、污染小、能耗低项目，鼓励实施集中喷涂、集中电镀。南区禁止入驻化工项目。; 本项目为再生塑料颗粒加工扩建项目，遵循循环经济理念，实施清洁生产，构筑循环经济产业链。本项目不属于精细有机化工合成产业，不属于现有煤化工企业；不属于新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品；不属于新建农药原药、有机颜料、染料及中间体、印染助剂、橡胶助剂项目(鼓励类的产品和生产工艺除外)以及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂项目。; 符合. 3; (三)尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设集聚区配套的污水处理厂扩建和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集中供热及配套管网建设，实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活污水经化粪池处理，生产废水经厂内一体化污水处理站处理，共同经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。 本项目再生塑料颗粒加工项目，提高固体废物的综合利用率；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移管理办法》的有关规定。; 符合. 4; (四)严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造(化学需氧量≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升),减少对纳入水体的影响，确保区域水环境质量达标。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目严格落实污染物排放总量控制要求，熔融挤出工序产生的有机废气采用工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。本项目清洗废水经一体化污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，最后一起经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，处理后排入共产主义渠。获嘉县香山家园污水处理厂出水浓度COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水体标准，SS、TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求。本项目用水由园区管网提供，无自备井。; 符合. 5; (五)建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系，防止事故排放对地表水环境造成损害；加强环境应急保障体系建设，制定园区及企业环境风险应急预案，明确环境风险防范措施。有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目不涉及; /. 6; (六)妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强对搬迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。; 本项目不涉及; /. 由上表可知，本项目符合获嘉县产业集聚区规划环评的审查意见。 |
| ## 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于三十九、“废弃资源综合利用业 42”：第85条“金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”。名录规定：“废电池、废油加工处理”应编制环境影响报告书；“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”应编制环境影响报告表。本项目为再生塑料颗粒加工项目，生产工艺主要包括废粉碎、清洗、挤出、切粒、包装等，故应编制环境影响报告表。 2、与产业政策相符性对比分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合属于第一类鼓励类四十二、环境保护与资源节约综合利用第8条“废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”，属于鼓励类。本项目已通过获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码： 本项目情况与产业政策相符性见下表。 项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 四十二、环境保护与资源节约综合利用; 8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，利用废塑料皮经过粉碎、清洗、挤出、切粒等工序生产再生塑料颗粒，属于废旧资源综合利用。; 属于. 限制类; /; 查无相关对应条款; 本项目为再生塑料颗粒加工项目; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; /; 查无相关对应条款; 本项目设备为粉碎机、造粒机等; 不属于. 落后产品; /; 查无相关对应条款; 本项目产品为再生塑料颗粒. 3、项目选址符合性分析 ①本项目选址位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，根据获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）-北部用地布局规划图（见附图二），本项目位于获嘉县产业集聚区北部城南片区，项目所在区域用地属于一类工业用地，符合园区用地规划。 ②距离本项目最近的饮用水水源地保护区为西北侧的获嘉县水厂地下水井群(史庄镇1～3号取水井、位庄乡4～15号取水井，共15眼井)二级保护区，与二级保护区的最近距离约2066m，不在其保护区范围内。 4、与所在地三线一单对比分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水为园区统一供水，能源主要为电力，由园区统一提供。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废水、废气、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，参照河南省三线一单综合信息应用平台，本项目位于重点管控单元，具体位置见下图： |

本项目

图1    新乡市环境管控单元图

|  | 本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）（以下简称《清单》）中相关内容对比一致性分析见下表。 本项目与《清单》对比分析一览表 新乡市生态环境总体准入要求. 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。; 本项目位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，根据获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）-北部用地布局规划图，该项目用地属于一类工业用地。本项目建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、南水北调保护区、生态保护红线，符合用地规划要求。; 符合. 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。; 本项目选址位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，不生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。本项目原料为废塑料皮，熔融挤出工序产生的有机废气经工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放，并实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 符合. 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目。不属于“两高”项目。不属于石化、现代煤化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目，不涉及燃煤。; 符合. # 污染物排放管控; 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 本项目为扩建项目，主要污染物排放满足当地总量减排要求。; 符合. 4、严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。; 本项目不涉及重金属污染物。; /. 8、国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。; 本项目为扩建再生塑料颗粒加工项目，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品行业A级企业分级指标要求进行建设。; 符合. # 环境风险防控; 1、地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。; 本项目选址不属于地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域。; 符合. # 资源开发效率要求; 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。; 本项目采用电力等清洁能源，不涉及煤等高污染燃料。; 符合. # 新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单. # 行政区划; # 管控单元分类; # 环境管理类别; # 管控要求; # 本项目情况; # 是否符合. 获嘉县; 获嘉县先进制造业开发区; 重点管控单元1; 空间布局约束; 1、园区规划主导产业为现代化工、装备制造、生物医药，鼓励与主导产业配套的项目入驻。; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，与园区主导产业不冲突。; 符合. 2、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; 本项目符合园区规划和规划环评的要求。; 符合. 3、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，不属于“两高”项目。; 符合. 4、严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。; 本项目不排放重金属污染物。; 符合. 5、禁止入驻《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中的项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于限制、淘汰类建设项目；; 符合. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 2、污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及属地管理要求，确保区域水环境质量达标。; 本项目清洗废水经一体化污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，最后一起经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，获嘉县香山家园污水处理厂出水浓度COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水体标准，SS、TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求。; 符合. 3、定期对地下水质进行监测，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目设计一体化污水处理站位于地上，废水均采用地上管道输送，定期对管道进行维护，待管道达到其使用年限前及时更换，且租赁车间内地面均已做好硬化，保证废水不与土壤接触，不会下渗影响地下水；本项目危险废物暂存于危废暂存间内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，危险废物不与土壤接触，不会下渗影响地下水，因此本项目不存在地下水污染途径。; 符合. 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不属于耗煤项目。; 符合. 5、已出台超低排放要求的行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目不涉及; 符合. 6、严格落实《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则》相关要求。; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，不属于制药、电镀行业。; 符合. 7、严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。; 本项目不生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。; 符合. 环境风险防控; 1、规范园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 本项目不属于涉重行业; /. 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。; 本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。; /. 3、规范专业园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 本项目不属于涉重行业; /. 4、化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。; 本项目不涉及; /. 5、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。; 本项目不涉及; /. 资源利用效率要求; 进一步优化能源结构，加快集中供热、供水等及配套管网建设，逐步关停企业自备水井。; 本项目用水由市政自来水管网提供。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）-获嘉县先进制造业开发区环境管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 6、与其他相关政策文件相符性分析 （1）本项目与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕73号）（以下简称《通知》）对比分析 分析情况见下表： 与《通知》对比表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 《秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案》. 二 、大气减污降碳协同增效行动; （一）加快产业结构优化调整; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模、严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，满足国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、区域污染物削减等相关要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、焦化、铝用碳素、耐火材料和砖瓦制品。本项目将按要求进行“三同时”建设。本项目为扩建项目，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品行业A级企业分级指标要求进行建设。本项目不涉及大宗货物运输。; # 符合. 依法依规淘汰落后产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照省定标准，淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产规模、生产设备、生产工艺属于“鼓励类”，不属于“淘汰类”；本项目不属于大气污染物排放强度大、治理难度大以及产能过剩行业，严格执行《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》中质量、环保、能耗、安全等法规标准。; # 符合. （二）推进能源结构清洁化; 严控煤炭消费增长。持续实施耗煤项目煤炭消费替代，全市新建、改建、扩建耗煤项目实施煤炭等量或减量替代，重点压减高耗能、高排放、低水平产能煤炭消费总量，不得以石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料使用量替代煤炭削减量。到2025年，全市煤炭占能源消费总量比重持续下降，煤炭消费总量完成省下达我市控制目标。; 本项目采用电力为能源，不涉及煤炭。; # 符合. # 《夏季臭氧污染防治攻坚战实施方案》. 三、VOCs污染治理达标行动; 持续开展VOCs治理设施提级增效。全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟(油雾)、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。; 本项目熔融挤出工序产生的有机废气经工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。催化燃烧装置使用合格的催化剂并足额添加，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年，活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置采用碘值不低于650毫克/克的蜂窝状活性炭，并定期更换，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上。; # 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》相关要求。 （2）本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》《河南省2024年碧水保卫战实施方案》《河南省2024年净土保卫战实施方案》《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（豫环委办〔2024〕7号）（以下简称《通知》）对比分析 分析情况见下表： 与《通知》对比表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 河南省2024年蓝天保卫战实施方案. （二）工业污染治理减排行动; 11.开展低效失效治理设施排查整治。制定工业炉窑、锅炉、涉VOCs等重点行业低效失效治理设施排查整治方案，建立整治提升企业清单，重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜（浴）除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合（异味治理除外），处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位；确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目熔融挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后经工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。; 符合. 12.实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代；加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）实施有机废气收集密闭化改造；对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理；对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理；具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头；加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统；按规定开展VOCs泄漏检测与修复，石化、化工行业企业集中的城市和重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2024年5月底前，各省辖市排查建立挥发性有机物综合治理清单台账；2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平。; 本项目为再生塑料颗粒加工项目，不使用含VOCs原辅材料，熔融挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后经工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。; 符合. （五）重污染天气联合应对行动; 25.开展环境绩效等级提升行动。修订重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动钢铁、水泥、焦化、化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。2024年5月底前，各省辖市建立绩效提升培育企业清单，力争全省年度新增A级、B级企业及绩效引领性企业600家以上，推动全省工业企业治理能力整体提升。; 本项目按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品行业A级企业分级指标要求进行建设。; 符合. 河南省2024年碧水保卫战实施方案. （六）扎实推进入河排污口排查整治; 19.持续开展入河排污口排查。按照“有口皆查、应查尽查”的原则，巩固提升全省主要河流和重点湖库入河排污口排查成果，梯次推进全省入河排污口排查，进一步摸清掌握各排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。到2024年年底，基本完成全省各流域河湖水体入河排污口排查。; 本项目清洗废水经一体化污水处理站处理后部分回用于清洗工序，其余部分和经化粪池处理后的生活污水一起经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，不涉及入河排污口。; 符合. （七）持续提升污水资源化利用水平; 24.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区。; 本项目清洗废水经一体化污水处理站处理后部分回用于清洗工序，提升企业水重复利用率。; 符合. 河南省2024年净土保卫战实施方案. （四）加强固体废物综合治理和新污染物治理; 16.深化危险废物监管和利用处置能力改革。持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制，制定河南省危险废物综合处置高质量发展指导意见。选取“3+10”个危险废物利用、处置企业作为省级危废重点示范工程，引领全省危险废物利用处置行业高质量发展。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化环境管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。加强废弃电器电子产品拆解监管。; 本项目一般固废在一般固废间存放后合理处置；危险废物在危废暂存间暂存，由有资质的单位定期收集处置。; 符合. 河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案. （一）优化调整交通运输结构; 4.淘汰老旧车辆。各省辖市（含济源示范区、航空港区，下同）制定老旧车辆淘汰目标及实施计划，加快淘汰国三及以下排放标准汽车和国四柴油、燃气汽车。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。; 本项目建成后物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。不使用国三及以下排放标准汽车和国四柴油、燃气汽车。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》相关要求。 （3）本项目与《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年—2025年）》（以下简称《三年行动计划》）对比分析 分析情况见下表： 与《三年行动计划》对比表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （四）工业行业升级改造行动; 10.加快淘汰落后低效产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。坚决遏制“两高”项目盲目发展。（市工信局、发改委、生态环境局按职责分工负责，各县〔市、区〕政府、管委会负责落实）; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产规模、生产设备、生产工艺属于“鼓励类”，不属于“淘汰类”；根据《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》中质量、环保、能耗、安全等法规标准，本项目不属于大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备；本项目不属于“两高”项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《三年行动计划》相关要求。 （4）与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》相符性分析 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（以下称技术指南）中塑料制品A级企业的要求，结合本项目的情况，与本项目拟建设情况的对比情况有： 本项目与《技术指南》对比分析 塑料制品企业绩效分级指标. A级企业; 本项目拟建设情况; 对比结果. 能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目使用电为能源。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》鼓励类和允许类；; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》鼓励类；; 符合. 2.符合相关行业产业政策；; 2、本项目符合相关行业产业政策；; 符合. 3.符合河南省相关政策要求；; 3、本项目符合河南省相关政策要求；; 符合. 4.符合市级规划。; 4、本项目符合市级规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 本项目各工序均位于密闭车间，熔融挤出工序产生的有机废气经集气罩收集后经工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后排放，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 满足. 2.使用再生料的企业【1】VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m2/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；; 本项目熔融挤出工序产生的有机废气采用工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理。; 满足. 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；; 本项目原辅料不涉及粉状、粒状物料。; 满足. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目废活性炭采用密闭的包装袋包装后于危废暂存间暂存，并建立储存、处置台账。; 满足. 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。; 本项目不涉及NOx; 满足. 无组织排放; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 1、本项目原料中不涉及VOCs物料。; 满足. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；; 2、本项目不涉及粉状、粒状物料及液态VOCs物料；; 满足. 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；; 3、本项目熔融挤出工序产生的有机废气采用工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理；; 满足. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；; 4、本项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 满足. 5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。; 本项目危险废物主要是废油、废活性炭、废催化剂，废油和废活性炭均采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，不易产生粉尘、VOCs和异味。; 满足. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；; 本项目不涉及颗粒物，熔融挤出工序产生的有机废气经工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后满足NMHC不高于10mg/m3限值要求，VOCs治理设施同步运行率和去除率能够达到100%和80%。; 满足. 2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3,企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；. 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3。. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；; 本项目排放口不属于主要排放口。; 满足. 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 本项目建成后将按要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。; 满足. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气污染治理设施稳定运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 1、本项目环评批复文件将按要求存档备查； 2、本项目将按要求取得国家版排污许可证，并按时完成季度、年度执行报告； 3、本项目建成后将按要求制定环境管理制度； 4、本项目将按要求制定环境管理制度； 5、本项目建成后将按要求对一年内第三方废气监测报告存档备查。; 满足. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废暂存、处理记录。; 1、本项目建成后将建立完整生产管理台账； 2、本项目建成后将建立废气污染治理设施运行、维护、管理信息台账； 3、本项目建成后将建立监测记录信息台账； 4、本项目建成后将建立主要原辅材料消耗记录台账； 5、本项目建成后将建立燃料消耗记录； 6、本项目建成后将建立固废、危废暂存、处理记录；; 满足. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后按要求设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 满足. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 本项目建成后物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 满足. 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；. 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目建成后将参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 满足. 备注【1】：使用再生料的企业是以再生塑料颗粒或其他企业废旧塑料为原料的企业，其中不包括利用自身边角料进行生产的企业。 备注【2】：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 评价要求：本项目严格按照塑料制品A级企业要求进行建设，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 新乡市嘉福宝科技有限公司现有工程为年加工10000吨再生塑料颗粒建设项目，位于新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北（产业集聚区二期4号）。根据市场调研，新乡市嘉福宝科技有限公司拟投资1000万元建设年加工2000吨再生塑料颗粒技术改造项目，该项目对现有工程部分老旧设备进行更换，不新增现有工程产能，主要为180型挤出机升级为230型挤出机（电圈加热改为电磁加热），破碎工序人工投料改为自动喂料机投料，提高安全环保及节能水平，同时新租赁车间建设年加工2000吨再生塑料颗粒扩建项目，该车间位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号（现有工程车间南侧110m），西侧为新乡市徐氏游乐设备有限公司，东侧为空地，北侧为新乡市汇翔机械有限公司，南侧为仁爱路。 具体情况见下图： 图2 项目选址情况一览图 项目基本情况见下表： 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年加工2000吨再生塑料颗粒技术改造项目. 2; 建设单位; 新乡市嘉福宝科技有限公司. 3; 产品方案; 再生塑料颗粒2000吨/年. 4; 项目地址; 河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号. 5; 占地面积; 占地面积约3000m2. 6; 总投资; 1000万元. 7; 主要工艺; 原料分拣-破碎-清洗-甩干-熔融挤出-切粒-包装. 8; 定员与工作制度; 本项目新增员工20人，每天工作24小时，3班制，年工作300天。. 本项目租赁现有空闲车间进行建设，目前新增设备未就位，不涉及未批先建。本项目所在车间现状见下图。 图2 本项目车间现状图 2、项目组成情况 主要组成及建设情况见下表： 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积为1700m2; 新建. 2; 辅助工程; 办公楼; 2F，单层建筑面积为150m2; 新建. 3; 储运工程; 原料区; 位于生产车间内，面积为500m2; 新建. 成品区; 位于生产车间内，面积为600m2; 新建. 4; 环保工程; 废气; 熔融挤出; 集气罩; 工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA002）+15m高排气筒（DA002）; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池处理后经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理; 新建. 生产废水; 经厂内一体化污水处理站处理后经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 一般固废间1座（10m2）、危废暂存间1座（5m2）; 新建. 5; 公用工程; 水; 产业园区市政自来水管网; /. 电; 由当地电网供给. 3、产品方案 项目产品方案及产量详见下表： 项目产品及产量一览表 序号; 产品类型; 产量; 单位. 扩建前; 本项目; 本项目建成后全厂. 1; 再生塑料颗粒; 10000; 2000; 12000; 吨/年. 4、主要生产设备 本项目为年加工2000吨再生塑料颗粒技术改造项目，在建设新项目的同时对现有工程部分老旧设备进行更换，提高安全环保及节能水平，不新增现有工程产能。变更设备为180型挤出机升级为230型挤出机（电圈加热改为电磁加热，提高电能利用率），破碎工序人工投料改为自动喂料机投料。 现有工程主要生产设备见下表： 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 数量; 备注. 1; 喂料机; 处理能力; 0.8t/h; 2台; 破碎工序，拟新增. 2; 破碎机; 处理能力; 0.8t/h; 2台; 现有. 3; 喂料机; 处理能力; 0.9t/h; 2台; 清洗工序，现有. 4; 清洗机; 清洗能力; 0.9t/h; 2台; 现有. 5; 甩干机; 处理能力; 0.9t/h; 2台; 现有. 6; 造粒主机; 挤出能力; 0.4t/h; 4台; 现有. 7; 造粒副机; 挤出能力; 0.4t/h; 4台; 现有，电圈加热，拟拆除. 8; 造粒副机; 挤出能力; 0.4t/h; 4台; 拟新增，电磁加热. 9; 切粒机; 处理能力; 0.45t/h; 4台; 现有. 10; 冷却水槽; 处理能力; 0.45t/h; 4台; 现有. 11; 储料仓; 储存能力; 4.2t; 1台; 现有. 12; 自动包装机; 包装能力; 4.2t/h; 1台; 现有. 本项目主要生产设备见下表： 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 数量; 备注. 1; 破碎机; 处理能力; 0.5t/h; 2台; 新增. 2; 喂料机; 处理能力; 0.2t/h; 2台; 新增. 3; 清洗机; 清洗能力; 0.5t/h; 2台; 新增. 4; 甩干机; 处理能力; 0.5t/h; 2台; 新增. 5; 造粒主机; 挤出能力; 0.2t/h; 2台; 新增. 6; 造粒副机; 挤出能力; 0.2t/h; 2台; 新增. 7; 造粒副机; 挤出能力; 0.2t/h; 2台; 新增. 8; 切粒机; 处理能力; 0.2t/h; 2台; 新增. 9; 冷却水槽; 处理能力; 0.2t/h; 2台; 新增. 10; 储料仓; 储存能力; 1t; 2台; 新增. 11; 自动包装机; 包装能力; 0.4t/h; 1台; 新增. 注：破碎机、清洗机、甩干机每天工作8h，其他每天工作20h。. 5、原辅材料消耗量 本项目原辅材料消耗量见下表。 本项目原辅材料消耗量 序号; 名称; 用量; 包装规格/储存方式; 备注. 原辅料. 1; 废塑料皮; 2020t/a; 吨包; 外购，材质为PP、PE. 公用工程. 2; 电; 120万kw·h/a; /; /. 3; 水; 414t/a; /; /. 本项目原料废塑料皮与现有工程原料一致，主要成分为聚乙烯、聚丙烯（均为高分子聚合物），但塑料并不是一种纯物质，一般高分子聚合物占塑料成分的40％～99％，另外塑料中还包括一定量的增塑剂、润滑剂、抗氧化剂1010等添加剂。 原料中主要成分的理化性质如下： 聚乙烯（PE）：由乙烯聚合而成的高分子化合物，化学式：CnH2n，无臭，无毒，手感似蜡，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀；易燃烧且离火后能继续燃烧；吸水性小，可溶于某些有机溶剂（如二甲苯）；比重约0.94～0.96g/cm3，成型温度140-220℃，分解温度>320℃。PE塑料主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、电线等。PE塑料加工温度范围很宽，不易分解，分解过程中产生游离单体废气，主要成分为乙烯单体。聚乙烯本身并无毒性，但一般聚乙烯制品均添加了一些润滑剂、增塑剂等而具有一定的毒性。 聚丙烯（PP）：由丙烯聚合而成的高分子化合物，化学式：(C3H6)n。通常为半透明无色固体，无臭、无毒。比重为0.9-0.91g/cm3，密度为0.90g/cm3，成型收缩率为1.0～2.5%，加工温度在200-300℃左右，抗张强度为30Mpa，有良好的热稳定性（分解温度为310℃）。由于聚丙烯的结构规整、结晶度较高、耐热、耐腐蚀，且强度、刚性和透明性均比聚乙烯好。是最轻的通用塑料之一。PP塑料主要用于：盆、桶、薄膜、编织袋、食品容器等制品。分解过程中会产生一些废气，主要为丙烯单体和一些添加剂。 润滑剂：润滑剂可以降低塑料薄膜之间、塑料薄膜与设备之间的摩擦力，使薄膜表面更为光滑，薄膜在包装机、覆膜机上的操作更为顺畅。常用的润滑剂有硬脂酸、石蜡或矿物油等，本次评价以硬脂酸计，用量约为塑料薄膜的0.3~1%。硬脂酸是含18个碳原子的饱和脂肪酸，是构成动、植物油脂的一种主要成分。分子式：C18H36O2；CH3(CH2)16COOH，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，熔点：56℃~69.6℃，沸点：232℃（2.0kPa），闪点：220.6℃，自燃点：444.3℃，相对密度：0.94，无毒，不溶于水，溶于丙酮、苯、乙醚、氯仿等。在90-100℃下慢慢挥发。 增塑剂：主要作用是削弱聚合物分子之间的范德华力，从而增加聚合物分子链的移动性，降低聚合物分子链的结晶性，表现为聚合物硬度、模量、软化温度和脆化温度的下降，以及伸长率、曲挠性和柔韧性的提高。常用的增塑剂为邻苯二甲酸二辛酯（DOP），分子式：C24H38O4，外观为无色油状液体，比重0.9861，熔点-55℃，沸点370℃（常压），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。工业级二辛酯有特殊气味，有刺激性，低毒，LD50＞13000mg/kg（小鼠经口），具有生殖毒性、致突变、致癌作用，会危害使用者的身体健康。 抗氧化剂1010：化学名：四[β-（3，5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸]季戊四醇酯，分子式C73H108O12，溶于苯、丙酮、氯仿，不溶于水。外观为白色结晶粉末，化学性状稳定，毒性极低，大鼠经口LD50>5g/kg，是一种多元受阻酚型抗氧化剂，与大多数聚合物有很好的相容性，有良好的防止光和热引起的变色作用，挥发性小，耐抽出性好，广泛应用于聚乙烯、聚丙烯、ABS树脂、PS树脂、工程塑料、橡胶及石油产品中，对聚丙烯、聚乙烯有卓越的抗氧化性能。可有效延长制品的使用期限。一般用量为0.1%～0.5%。 6、项目水平衡图 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于河南省新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北产业集聚区二期1号，根据企业提供的厂区总平面布置图（见附图五），厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）设计生产区和办公区完全独立，生产区设置在办公区西侧，办公区设置在生产区的东侧，分区布置合理有利于物流和人流的管理； （2）项目根据工艺流程和设备运转要求，按照工艺运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，工艺流程顺畅，布局紧凑。总体上办公区、生产区功能分区明确、布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程图如下： 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图4 本项目生产工艺及产污环节流程图 生产工艺详细说明如下： （1）破碎：本项目原料废塑料皮进厂后存放于密闭车间原料区内，废塑料皮直接投放至密闭式输送皮带的进料口，运输至破碎机内进行湿法粉碎，通过剪切、挤压的作用，将废旧塑料粉碎成3-5cm大小的碎片，粉碎后的塑料碎片由密闭输送皮带送至清洗工序清洗。该工艺为湿法物理粉碎，破碎过程中基本无粉尘产生，破碎工序会产生噪声。 （2）清洗：清洗机组包括喂料机、清洗水槽。本项目清洗过程不添加化学清洗剂，仅采用水洗，目的是为了去除物料表面的杂质。废塑料经喂料机送入清洗机内，清洗机置有带爪的推料杆，废塑料在推料杆的作用下，不断翻滚、移动至水槽末端，由末端的捞料机捞出。带爪的推料杆能将物料搅拌翻滚，起到了很好的漂洗效果，并能快速传送物料，使洗料速度大大加快，废塑料皮在推动的过程中经碰撞摩擦作用达到清洗的目的。清洗机在密闭状态下运行，物料均通过密闭皮带传送。清洗工序会产生废水，清洗机出水口经管道与厂内一体化污水处理站相连，清洗废水经厂内一体化污水处理站处理后部分回用于清洗工序，其余部分经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。该工序会产生废水、噪声。 （3）甩干：清洗后的物料经皮带输送入甩干机，甩去塑料表面的水分，物料被截留在滚筒内，甩出的水分经设备自带的收集系统收集后经甩干机出口排入厂内一体化污水处理站处理。该工序会产生废水、噪声。 （4）熔融挤出：甩干后的物料通过密闭输送机送入挤出机进行挤出，挤出机采用电加热方式，温度控制在180-220℃，塑料碎片进入挤出机后由旋转的螺杆将原料向前推进进入机筒，塑料经机筒内电加热熔融、挤出成条状。挤出机需定期更换过滤网，该工序会产生废气、固废、噪声。 （5）冷却、切粒：挤出的塑料条浸入到冷却水槽中，使其温度逐渐下降，硬度逐渐增加，冷却后的塑料条送入切粒机，切制成4mm×5mm的颗粒。冷却过程中水与塑料条不发生化学反应，仅会挥发散失，需定期补充，长时间使用后冷却水中盐分过高，需重新更换冷却水，冷却废水为清净下水，直接回用于清洗工序。该工序会产生废水、噪声、固废。 （6）包装：成品经切粒机出口送入储料仓内暂存，经包装机包装后放入密闭车间成品区内待售。 二、主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 集气罩+“工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”（TA002）+15m高排气筒（DA002）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3、TP、TN; 生活污水经化粪池处理，生产废水经厂内一体化污水处理站处理，共同经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。. 生产废水; COD、SS、NH3、TP、TN. 噪声; 破碎机、甩干机等高噪声设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 造粒工序; 废边角料; 集中收集后回用于造粒工序. 熔融挤出; 废滤网; 一般固废暂存间暂存后，定期委托有处理能力且符合环保要求的企业进行处理. 污水处理站; 污泥; 板框压滤机脱水后储存并于一般固废暂存间暂存，定期委托环卫部门处理。. 废气治理; 废活性炭; 危废暂存间暂存后，由有相应资质的危废处理单位处置。. 废气治理; 废催化剂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡市嘉福宝科技有限公司现有项目为 “新乡市欧唯特塑业有限公司年加工10000吨再生塑料颗粒建设项目”，河南汇能阜力科技有限公司于2018年10月完成了《新乡市欧唯特塑业有限公司年加工10000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告书》，2019年3月6日新乡市生态环境局（原新乡市环境保护局）对《新乡市欧唯特塑业有限公司年加工10000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告书》进行了批复，文号为新环书审[2019]3号。该项目于2019年12进行了自主验收，于2022年5月由新乡市欧唯特塑业有限公司转让给新乡市嘉福宝科技有限公司，并于2022年06月06日由新乡市嘉福宝科技有限公司进行了排污证变更，于2023年01月05日进行了排污证延续。 具体情况见下表： 现有项目基本情况一览表 公司名称; 新乡市嘉福宝科技有限公司. 项目名称; 新乡市欧唯特塑业有限公司年加工10000吨再生塑料颗粒建设项目. 厂区位置; 新乡市获嘉县仁爱路与新华街南段交叉口西北（产业集聚区二期4号）. 产品方案; 再生塑料颗粒10000吨/年. 环评报告; 新乡市欧唯特塑业有限公司年加工10000吨再生塑料颗粒建设项目环境影响报告书. 批复时间; 2019年3月6日. 批复部门; 新乡市生态环境局（原新乡市环境保护局）. 批复文号; 新环书审[2019]3号. 验收时间; 2019年12月. 排污许可证类别; 简化管理. 排污许可证编号. 排污许可证延续时间; 2022年12月16日. 排污许可证有效期限; 2022年12月16日至2027年12月15日. 一、现有工程污染情况 根据其环评报告及批复、验收报告、近期的检测报告、排污许可证及现场勘察情况，现有项目污染物排放情况如下： 1、废气 （一）有组织废气 现有工程废气主要是熔融挤出工序产生的非甲烷总烃（包括油雾）。熔融挤出工序产生的废气经集气罩收集后通过“水喷淋+工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附催化燃烧装置”（TA001）+处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 河南摩尔检测有限公司于2023年4月27日对现有工程废气进行了现场检测，并于2023年5月6日出具了检测报告（见附件六），具体情况如下： 废气污染物有组织排放检测结果 检测点位; 检测时间; 检测频次; 流量（m3/h）; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 有机废气处理设施排气筒进口; 2023.4.27; 第1次; 6.00×103; 30.9; 0.185. 第2次; 5.98×103; 30.1; 0.180. 第3次; 6.03×103; 25.6; 0.154. 平均值; 6.00×103; 28.9; 0.173. 有机废气处理设施排气筒出口; 2023.4.27; 第1次; 6.39×103; 3.13; 0.0200. 第2次; 6.42×103; 2.66; 0.0171. 第3次; 6.35×103; 3.00; 0.0190. 平均值; 6.39×103; 2.93; 0.0187. 去除效率（%）; 89.2. 由上表可知，熔融挤出工序非甲烷总烃最大排放浓度为3.13mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃排放浓度60mg/m3以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业建议去除效率70%的限值要求。 现有工程熔化挤出工序工作时间为6000h/a，检测时生产负荷为86%，熔融挤出工序非甲烷总烃最大排放速率为0.0200kg/h，则现有工程满负荷生产时熔融挤出工序非甲烷总烃排放量为0.1395t/a。 （二）无组织废气 根据河南摩尔检测有限公司于2023年5月6日出具的检测报告（见附件），非甲烷总烃无组织废气在厂界上、下风向的排放浓度范围为0.54-0.79mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃2.0 mg/m3的限值要求。 2、废水 现有工程废水为生活污水和清洗工序、甩干工序、水喷淋塔产生的生产废水。 生产废水经厂内污水处理站处理后部分回用于清洗工序，其余部分与经化粪池处理后的生活污水共同经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。 河南摩尔检测有限公司于2023年4月27日对现有工程废水排放口进行了现场检测，并于2023年5月6日出具了检测报告（见附件），具体情况如下： 现有工程废水排放口情况一览表 检测点位; 检测时间; 检测项目; 检测结果. 废水排放口; 2023.4.27 （13:10）; pH值; 7.8. 化学需氧量（mg/L）; 262. 氨氮（mg/L）; 2.58. 悬浮物（mg/L）; 32. 总磷（mg/L）; 0.71. 石油类（mg/L）; 0.06L. 样品状态; 浑浊、浅棕. 根据上表可知，废水排放口水质能够满足获嘉县香山家园污水处理厂收水标准化学需氧量420 mg/L、SS 200mg/L、氨氮40mg/L、总磷4mg/L的限值要求。 根据新乡市嘉福宝科技有限公司排污许可证执行年报（2023年）中数据可知，现有工程2023年产能为1800t，外排水量为160t，则现有工程2023年满负荷生产工况下外排水量为888.9t，则现有工程废水污染物出厂排放量为化学需氧量0.2329t/a、SS 0.0284t/a、氨氮0.0023t/a、总磷0.0006t/a；获嘉县香山家园污水处理厂的排水标准为化学需氧量40mg/L、SS10mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4mg/L、总氮15mg/L，则现有工程废水排入环境量为化学需氧量0.0356t/a、SS 0.0089t/a、氨氮0.0018t/a、总磷0.0004t/a、总氮0.0133t/a。 3、噪声 现有工程主要高噪声设备为破碎机、甩干机等设备，根据河南琢磨检测研究院有限公司于2024年03月11日出具的检测报告（见附件），现有工程厂界噪声值为昼间55-57dB（A）、夜间47-48dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 4、固体废物 现有工程产生的一般固废主要为边角料（20t/a）、污水处理站污泥（100t/a）、废过滤网（15t/a），其中边角料回用于生产工序，污泥经板框压滤机脱水后委托环卫部门处理，废过滤网委托有处理能力且符合环保要求的企业进行处理。危险废物主要为废油（0.6t/a）、废活性炭（5t/a）、废催化剂（0.25t/5a），分类收集至危废暂存间暂存，定期交由有相应类别危废处理资质单位安全处置。一般工业固体废物贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；现有危废暂存间已采用防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏等措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。 三、现有工程污染物排放情况 具体情况见下表： 现有工程废气污染物排放情况 单位：t/a 类别; 污染物; 实际排放量; 环评批复排放量; 排污许可证许可量. 废气; 非甲烷总烃; 0.1395; 2.3631; /. 现有工程废水污染物排放情况 单位：t/a 项目; 实际排放量; 环评允许排放量; 排污证许可排放量. 出厂量; 排入环境量; 出厂量; 排入环境量; 出厂量; 排入环境量. 废水; 化学需氧量; 0.0356; 0.0356; 0.9148; 0.2023; /; /. 悬浮物; 0.0089; 0.0089; 0.0579; /; /; /. 氨氮; 0.0018; 0.0018; 0.0239; 0.0202; /; /. 总磷; 0.0004; 0.0004; 0.0036; 0.0020; /; /. 总氮; /; 0.0133; /; /; /; /. 由上可知，现有工程各污染物排放量满足环评允许排放量和排污许可量要求。 四、现有工程存在的问题及整改措施 根据现场调查，现有工程不存在问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2023年新乡市环境质量公报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 超标倍数; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 0.143; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 0.343; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; /; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度; 183; 160; 114.4; 0.144; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕73号）、新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2024年蓝天保卫战实施方案》《新乡市2024年碧水保卫战实施方案》《新乡市2024年净土保卫战实施方案》《新乡市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环委办〔2024〕49号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目生产废水经厂内污水处理站处理后部分回用于清洗工序，其余部分和经化粪池处理后的生活污水共同经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，处理后排入共产主义渠。根据《新乡市生态环境局关于印发2024年地表水环境质量目标的函》，共产主义渠西永康断面水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域的水质标准。西永康断面的常规监测数据（2023年年均值）见下表。 西永康断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 22.4; 0.9; 0.21. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，西永康断面COD、NH3-N、TP现状浓度均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域的水质标准。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。本项目可能对地下水、土壤有影响的主要为污水处理站、危险废物。现有工程车间全部地面均已做硬化处理，污水处理站已做防渗、防腐等措施，危险废物暂存于危废暂存间内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，本项目废水、危险废物不与土壤接触，不会下渗影响地下水。因此不再进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于获嘉先进制造业开发区且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标： 本项目保护目标概况如下表： 厂界周围保护目标概况 保护类别; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. 大气环境; 嘉苑社区; 居民区; 居民; 东南; 80; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 嘉苑小学; 文化区; 师生; 东南; 365. 马庄村; 居民区; 居民; 南; 210. 获嘉县新时代学校; 文化区; 师生; 西北; 282. 岳庄社区; 居民区; 居民; 东; 417. |
| 污染物排放控制标准 | 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单; 非甲烷总烃; 有组织; 60mg/m3. 无组织; 4.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》; 非甲烷总烃; 有组织; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 建议去除效率70%. 无组织; 2.0mg/m3. 废水; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单; COD; /. SS; /. NH3-N; /. TP; /. TN; /. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单中未对间接排放规定排放限值，本项目废水经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，本项目总排口废水执行获嘉县香山家园污水处理厂收水标准. 获嘉县香山家园污水处理厂收水标准; COD; 420mg/L. SS; 200 mg/L. NH3-N; 40 mg/L. TP; 4 mg/L. TN; 50 mg/L. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）; SS; 30 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB(A). 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量控制指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目属于扩建项目，本项目废气污染物新增排放量为非甲烷总烃0.1352t/a（有组织0.0645t/a、无组织0.0707t/a），需要进行双倍替代，替代量为0.2704 t/a，从河南永丰化工有限公司提标治理产生的减排剩余量(VOCs 61.7492t)中扣除；废水污染物新增排放量为：COD 0.0122t/a、NH3-N 0.0006t/a，需要进行单倍替代，替代量为：COD 0.0122t/a、氨氮0.0006t/a从获嘉县第二生活垃圾处置场渗滤液处置项目产生的减排剩余量(COD99.566286t、氨氮6.237648t)中扣除。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| # 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装，项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废气 1、有组织废气 本项目有组织废气主要是熔融挤出工序产生的有机废气。 本项目所用原料为废塑料皮，主要成分为聚丙烯、聚乙烯、增塑剂和润滑剂。废塑料皮中的增塑剂和润滑剂在加热状态下会产生油雾（以非甲烷总烃计）；根据聚丙烯、聚乙烯的理化性质可知，聚乙烯分解温度在320℃以上，聚丙烯的热分解温度为310℃，本项目挤出机加热温度为180~220℃，达不到其分解温度，造粒过程不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体，故本项目熔融挤出工序产生的有机废气主要为非甲烷总烃。 根据前文工程分析可知，现有工程熔融挤出工序工作时间为6000h/a，检测时生产负荷为86%，熔融挤出工序非甲烷总烃最大产生速率为0.1850kg/h，集气罩收集效率以90%计，则现有工程满负荷生产时熔融挤出工序非甲烷总烃产生量为1.4341t/a，现有工程满负荷工况下原料（废塑料皮）用量为10000t/a，即现有工程熔融挤出工序非甲烷总烃产污系数为143.41g/t-原料。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表可知，“产品名称—再生塑料粒子”“原料名称—废PP/PE”“工艺名称—挤出造粒”的挥发性有机物产污系数为350g/t-原料。 按照环评最不利原则，本次熔融挤出工序非甲烷总烃的产污系数取350g/t -原料，本项目原料使用量为2020t/a，则本项目熔融挤出工序非甲烷总烃产生量为0.7070t/a。 本项目共设2台造粒主机，4台造粒副机，评价建议在各造粒机出口处设置集气罩（共6个，集气罩收集效率以90%计），废气经收集后进入“工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”（TA002）处理后通过一根15m排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75×（10X2+A）×Vx 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； X—污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.5； A—罩口面积，m2； Vx—最小控制风速，m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 本项目共设6个长方形集气罩，单个集气罩尺寸为0.6m×0.8m，经计算可得，总风量为1.2105m3/s（4357.8m3/h）。为了更好的满足及保证处理风量的需求，本项目选用风量为5000m3/h的风机。 根据现有工程验收报告可知，现有工程熔融挤出工序产生的油雾占非甲烷总烃的比例为21.2%，则本项目熔融挤出工序的油雾产生量为0.1499t/a，集气罩收集量为0.1349t/a，工业高压静电油烟净化装置去除油雾的效率为95%，即工业高压静电油烟净化装置去除的油雾量为0.1282t/a（以非甲烷总烃计），熔融挤出工序工作时间为7200h/a，则本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经工业高压静电油烟净化装置处理的产排情况如下： 本项目工业高压静电油烟净化装置废气产排情况一览表 产污工序; 污染因子; 产生情况; 风机 风量(m3/h); 排放情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 熔融挤出; 非甲烷总烃; 0.7070; 0.6363; 0.0884; 17.7; 5000; 0.5081; 0.0706; 14.1. 本项目熔融挤出工序产生的有机废气经工业高压静电油烟净化装置处理后再经“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理，然后通过一根15m高排气筒排放，废气走向示意图如下： 图5 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图 有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过15m高排气筒排放，气流走向见上图废气走向图红色走向。活性炭经过吸附运行大约5天达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。 脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。脱附设计风量1000m3/h，燃烧温度＞300℃，使用电加热，设计脱附时间为每次8h。 本项目“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”共设置2个活性炭床，一个吸附，一个脱附，每个活性炭床填充量为0.5t。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不得低于90%，根据评价最不利原则，本项目活性炭吸附装置效率以90%计。根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013），催化燃烧装置的净化效率不低于97%，根据评价最不利原则，本项目催化燃烧装置对活性炭吸附后脱附的非甲烷总烃的去除率以97%计（对油雾的去处效率按0计），脱附时间为480h/a，熔融挤出工序工作时间为7200h/a。由前文分析可知，本项目熔融挤出工序产生的废气经工业高压静电油烟净化装置处理后非甲烷总经排放量为0.5081t/a，即进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置中的非甲烷总烃量为0.5081t/a。则本项目有机废气进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置的产排放情况见下表： 本项目有机废气产生及排放情况 污染 因子; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 收集量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 脱附量(t/a); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h). 非甲烷总烃; 0.5081; 0.0706; 14.1; 0.0508; 0.0071; 0.4573; 0.9527; 0.0137; 0.0285. 催化燃烧装置开启时，各污染物的排放浓度见下表。 本项目有机废气排放情况一览表 污染 因子; 排放情况. 排放量(t/a); 速率(kg/h); 仅吸附时排放浓度(mg/m3); 最大排放浓度* (mg/m3). 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计; 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计. 非甲烷总烃; 0.0508; 0.0137; 0.0645; 0.0071; 0.0285; 0.0356; 1.41; 5.9. 注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。. 由上表可知，本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经处理后排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）含2024年修改单中表5非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20mg/m3的限值要求和河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议去除效率≥70%的要求。 2、无组织废气 本项目无组织废气主要是熔融挤出工序未被收集的非甲烷总烃。 根据前文分析可知，本项目熔融挤出工序收集效率为90%，则未被收集的非甲烷总烃产生量为0.0707t/a、产生速率为0.0098kg/h，未被收集的非甲烷总烃全部以无组织形式散失，即熔融挤出工序未被收集的非甲烷总烃排放量为0.0707t/a、排放速率为0.0098kg/h。 评价提出要求企业加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放，保证非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件二 工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃（其他企业）2.0mg/m3的限值要求。 3、非正常排放分析 项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析，本项目事故排放时间最大为15分钟。 非正常排放具体参数见下表： 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 采取措施. DA002; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 非甲烷总烃; 0.0884; 0.25; 1; 0.0221; 产生废气的工序及时停止运行，并对装置进行检修. 4、大气污染防治措施分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）“第二部分 塑料制品工业”表2塑料零件及其他塑料制品制造规定：“混料废气、挥发废气采用除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法以上组合技术”。本项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃采用工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理为可行技术。 5、大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量未达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。本项目大气污染物非甲烷总烃经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单表5要求（非甲烷总烃60mg/m3），满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气排放口去除效率≥70%的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20mg/m3的限值要求。通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周边大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 6.1大气污染物有组织排放核算 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA002; 非甲烷总烃; 5.9; 0.0356; 0.0645. 6.2大气污染物无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限制/（mg/m3）. 1; /; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 2.0; 0.0707. 6.3大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.1352. 7、污染物排放口基本情况 项目污染物排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃; 排放口类型. DA002; 废气排气口; 非甲烷总烃; 经度：113.652459 纬度：35.243562; 15; 0.4; 25; 一般排放口. 8、全厂废气污染物排放“三本账”情况 全厂废气污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程; 本工程排放量; 以新带老削减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 实际排放量; 允许排放量. 非甲烷总烃; 0.1395; 2.3631; 0.1352; /; 0.2747; +0.1352. 9、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的要求，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表： 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气. 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; DA002; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）含2024年修改单表5非甲烷总烃有组织排放浓度60 mg/m3的限值要求、河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议去除率≥70%的要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20 mg/m3的限值要求. 无组织废气. 非甲烷总烃; 排放浓度; 厂界; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 二、废水 1、废水污染物产排情况 本项目废水主要是生活污水、循环冷却水排水和清洗废水。其中循环冷却水排水为清净下水，直接回用于清洗工序；清洗废水经厂内一体化污水处理站处理后部分回用于清洗工序，其他部分经管网进入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理；生活污水经化粪池处理后进入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。 （1）生活污水 本项目新增员工20人，三班生产，年工作300天，不在厂内食宿，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.6t/d（180t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.48t/d（144t/a）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 185mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。生活污水经化粪池处理后进入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。 （2）循环冷却水排水 挤出后的塑料条需浸入到冷却水槽中，采用直接冷却法使温度逐渐下降。水与塑料条不发生化学反应，仅会挥发散失，需定期补充。冷却水使用一段时间后需更换新鲜水，更换出的循环冷却水排水为清净下水，直接用于清洗工序。本项目设计2个冷却水槽，尺寸均为长4m×宽0.4m×高0.3m，水槽内水深为0.2m，水槽每2天更换一次新鲜水，则循环冷却水排水产生量为0.16m3/d（48m3/a）。 （3）清洗废水 本项目原料表面附着物主要为泥土，附着物较少且极易清洗，故原料入厂后不需化学清洗，只需简单使用水进行清洗，清洗过程均不添加化学清洗剂，清洗后进行甩干，清洗目的是为了去除物料表面附着的杂质，清洗过程中需定时补充蒸发及产品带走的水分，保持清洗机水槽内的水位。根据新乡市嘉福宝科技有限公司排污许可证执行年报（2023年）中数据可知，现有工程2023年产能为1800t，清洗废水量为480 t，即现有工程清洗废水量产生系数为0.27t/t-产品，本项目产能为2000t/a，则本项目清洗废水产生量为540t/a。排放的清洗废水引入厂内一体化污水处理站进行处理，处理后部分回用于清洗工序，其余部分经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理。 本项目与现有工程原辅料、设备、工艺基本一致，具有可类比性。根据河南琢磨检测研究院有限公司于2024年03月11日出具的检测报告（见附件），现有工程污水处理站进口浓度为COD 554-574mg/L、SS 665-676mg/L、NH3-N 22.8-24.1mg/L、TP 5.13-5.74mg/L、TN 47.3-51.4mg/L，根据环评最不利原则，本项目清洗废水水质取COD 600mg/L、SS 700mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 6.00mg/L、TN 60mg/L。 2、废水处理情况分析 工程设计清洗废水采用一体化污水处理站处理后回用于清洗工序，由于塑料清洗用水仅对水中悬浮物含量有较高的要求，为保证回用要求且同时满足获嘉县香山家园污水处理厂收水要求，一体化污水处理站采用“调节池+混凝沉淀+清水回用”（处理规模100m3/d）对该部分废水处理。污水由排水系统收集后，经过格栅进入调节池，调节池的作用是均衡水质和水量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至一体化设备混凝反应区，经过混凝反应后流入沉淀区，该过程将水中污泥留至池底，清水上升至过水堰流入清水池，达标排放。根据《废塑料综合利用行业规范条件》相关规定，废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于0.2m3/t废塑料，项目考虑节约用水，清洗废水经污水处理站处理后进行回用，能够满足《废塑料综合利用行业规范条件》相关规定。 本项目废水处理工艺主要为“混凝沉淀”，无生化处理，若清洗废水全部回用，长期以往水中会滋生微生物，引起水质变差，处理效率降低，为避免出现以上现象同时考虑到用水、排水的经济成本和环境效益，定期排放清洗废水产生量的30%（0.54m3/d）左右，同时引入循环冷却水排水及新鲜水，保证污水处理措施出水水质的长期稳定达标。 本项目清洗过程中不使用清洗剂，清洗目的是为了去除物料表面附着的杂质，废水中COD、TP、NH3-N、TN会吸附在废水中的悬浮物上，去除悬浮物的过程中同时会去除废水中的COD、TP、NH3-N、TN。现有工程水质及处理工艺与本项目基本一致，根据河南摩尔检测有限公司2023年5月6日出具的检测报告、河南琢磨检测研究院有限公司于2024年03月11日出具的检测报告、验收报告及现有工程排污许可证执行报告内容，现有工程污水处理站对废水污染物的去除效率为COD 54-71%、SS 96-98%、TP 67-89%、NH3-N 66-88%、TN 64-70%，按照环评最不利原则，本项目一体化污水处理站设计对废水污染物的去除效率取COD 50%、SS 96%、TP 30%、NH3-N 50%、TN 25%，则本项目废水产排情况如下： 本项目废水产排情况一览表 项目; 污染物排放浓度（mg/L）. COD; SS; NH3-N; TP; TN. 清洗废水; 一体化污水处理站进水（1.8m3/d）; 600.00; 700.00; 30.00; 6.00; 60.00. 处理效率（%）; 50; 96; 30; 50; 25. 一体化污水处理站出水（1.8m3/d）; 300.00; 28.00; 21.00; 3.00; 45.00. 一体化污水处理站出水; 回用水（1.26m3/d）; 300.00; 28.00; 21.00; 3.00; 45.00. 外排（0.54m3/d）; 300.00; 28.00; 21.00; 3.00; 45.00. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中回用于洗涤用水; /; 30; /; /; /. 生活污水; 化粪池处理前（0.48 m3/d）; 350.00; 200.00; 25.00; 3.00; 30.00. 处理效率（%）; 28.6; 7.5; /; /; /. 化粪池处理后（0.48 m3/d）; 250.00; 185.00; 25.00; 3.00; 30.00. 废水总排口（1.02m3/d，306 m3/a）; 276.47; 101.88; 22.88; 3.00; 37.94. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; /; /; /; /; /. 获嘉县香山家园污水处理厂收水标准; 420; 200; 40; 4; 50. 本项目执行标准; 420; 200; 40; 4; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，厂区废水总排口废水各项水质均能满足达标排放的要求。清洗废水经污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，最后一起经厂区废水总排口进入污水管网，排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理，处理后出水共产主义渠，属于间接排放。 3、污水处理厂依托可行性分析 获嘉县产业聚集区香山家园污水处理厂位于凤凰大道以南，南环路以北，获武路以西，一期日处理规模达到1.0万m3/d，采用“旋流沉砂池+水解酸化+UCT+BAF+紫外线消毒”处理工艺，设计收水水质COD420mg/L、SS 200mg/L、氨氮40mg/L、TP4mg/L，出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准：即COD 40mg/L、SS10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L；TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准15mg/L。香山家园污水处理厂出水排入共产主义渠，目前该污水处理厂正常运行。 该污水处理厂收水范围为获嘉县产业集聚区所在片区，包括煤化工产业园、电力电气产业园和生活区的生产、生活污水，目前污水管网已覆盖项目所在厂址区域。 获嘉县产业集聚区香山家园污水处理厂已于2016年1月1日正式投入运行，目前污水处理厂实际收水量约为0.8万m3/d左右，目前剩余收水量为0.2万m3/d，本项目废水排放量为1.02m3/d，占剩余处理能力的0.051%，所占比例比较小，不会对集聚区污水处理厂的负荷造成冲击。因此，从时间衔接和收水量来看，本项目废水可以进入获嘉县产业集聚区香山家园污水处理厂处理。 综上所述，本项目位于污水处理厂收水范围且从处理能力、收水水质等角度分析项目废水不会对污水处理厂正常运行造成大的冲击影响，因此本项目依托获嘉县产业集聚区香山家园污水处理厂处理的方案可行，对地表水体环境影响可以接受。 4、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP、TN; 工业废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; þ是 □ 否; þ企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. 2; 生产废水; COD、NH3-N、SS、TP、TN; TW002; 一体化污水处理站; 调节池+混凝沉淀. ②废水间接排放口基本情况 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 113.652538; 35.243555; 0.0306; 工业废水集中处理厂; 间断排放; 0:00~ 24:00; 获嘉县香山家园污水处理厂; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 15. ③废水污染物排放执行标准 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 获嘉县香山家园污水处理厂收水标准; 420. 2; SS; 200. 3; NH3-N; 40. 4; TP; 4. 5; TN; 50. ④废水污染物排放信息表 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 /（mg/L）; 日排放量 /（kg/d）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 276.47; 0.2820; 0.0846. 2; SS; 101.88; 0.1039; 0.0312. 3; NH3-N; 22.88; 0.0233; 0.0070. 4; TP; 3.00; 0.0031; 0.0009. 5; TN; 37.94; 0.0387; 0.0116. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0846t/a、SS 0.0312t/a、NH3-N 0.0070t/a、TP 0.0009t/a、TN 0.0116t/a，经获嘉县香山家园污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0122t/a、SS 0.0031t/a、NH3-N 0.0006t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0046。 5、全厂废水污染物排放“三本账”情况 全厂污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程; 本工程 排放量; 全厂排 放总量; 排放 增减量. 实际排放量; 允许排放量. 废水; COD; 0.0356; 0.2023; 0.0122; 0.0478; +0.0122. SS; 0.0089; /; 0.0031; 0.0120; +0.0031. NH3-N; 0.0018; 0.0202; 0.0006; 0.0024; +0.0006. TP; 0.0004; 0.0020; 0.0001; 0.0005; +0.0001. TN; 0.0133; /; 0.0046; 0.0179; +0.0046. 注：表内排放量均为排入环境量。. 6、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. pH、TP、COD、NH3-N、TN、SS、流量; 废水总排口; 1次/年; 获嘉县香山家园污水处理厂收水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 7、废水污染治理设施可行性分析 本项目拟建一体化污水处理站，采用工艺为“调节池+混凝沉淀+清水回用”。本项目进入一体化污水处理站生产废水主要是清洗废水。清洗废水在混凝沉淀工序投加PAC和PAM去除水中悬浮物，污水处理站回用水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中回用于洗涤用水标准要求；厂区废水排放口废水各项水质满足获嘉县香山家园污水处理厂收水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，达标排放，因此本项目污水处理站采用的工艺可行，本项目废水利用该污水处理站处理的措施可行。 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为粉碎机、清洗机、TA002风机等设备，声源强度在75-85dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; (声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m); 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 破碎机; /; 2; 80/1; /; 基础减振、厂房隔声; 33; 18; 1; 东; 59.6; 65.3; 持续运行; 25; 40.3; 1. 南; 23.9; 66.0; 41.0; 1. 西; 32.1; 65.7; 40.7; 1. 北; 17.7; 66.6; 41.6; 1. 2; 生产车间; 喂料机; /; 2; 75/1; /; 基础减振、厂房隔声; 28; 19; 1; 东; 64.7; 60.3; 持续运行; 25; 35.3; 1. 南; 27.7; 60.8; 35.8; 1. 西; 27.3; 60.8; 35.8; 1. 北; 21.5; 61.2; 36.2; 1. 3; 生产车间; 清洗机; /; 2; 80/1; /; 基础减振、厂房隔声; 33; 18; 1; 东; 59.6; 65.3; 持续运行; 25; 40.3; 1. 南; 23.9; 65.8; 40.8; 1. 西; 32.1; 65.7; 40.7; 1. 北; 17.7; 66.6; 41.6; 1. 4; 生产车间; 甩干机; /; 2; 80/1; /; 基础减振、厂房隔声; 37; 15; 1; 东; 55.3; 65.4; 持续运行; 25; 40.4; 1. 南; 19.3; 65.9; 40.9; 1. 西; 36.0; 65.6; 40.6; 1. 北; 16.8; 66.7; 41.7; 1. 5; 生产车间; 造粒主机; /; 2; 75/1; /; 基础减振、厂房隔声; 62; 15; 1; 东; 30.4; 60.7; 持续运行; 25; 35.7; 1. 南; 23.7; 60.5; 35.5; 1. 西; 61.0; 60.3; 35.3; 1. 北; 19.7; 61.4; 36.4; 1. 6; 生产车间; 造粒副机; /; 2; 75/1; /; 基础减振、厂房隔声; 68; 14; 1; 东; 24.4; 61.0; 持续运行; 25; 36.0; 1. 南; 27.6; 60.5; 35.5; 1. 西; 67.0; 60.3; 35.3; 1. 北; 25.1; 61.0; 36.0; 1. 7; 生产车间; 造粒副机; /; 2; 75/1; /; 基础减振、厂房隔声; 70; 15; 1; 东; 22.6; 61.1; 持续运行; 25; 36.1; 1. 南; 29.8; 60.4; 35.4; 1. 西; 69.0; 60.3; 35.3; 1. 北; 26.2; 60.9; 35.9; 1. 8; 生产车间; 切粒机; /; 2; 80/1; /; 基础减振、厂房隔声; 69; 12; 1; 东; 23.2; 66.1; 持续运行; 25; 41.1; 1. 南; 27.3; 65.5; 40.5; 1. 西; 68.1; 65.3; 40.3; 1. 北; 27.0; 65.9; 40.9; 1. 9; 生产车间; 自动包装机; /; 1; 75/1; /; 基础减振、厂房隔声; 60; 11; 1; 东; 32.1; 57.7; 持续运行; 25; 32.7; 1. 南; 19.5; 57.6; 32.6; 1. 西; 59.2; 57.3; 32.3; 1. 北; 21.4; 58.2; 33.2; 1. 10; 生产车间; TA002风机; /; 1; 85/1; /; 基础减振、厂房隔声; 57; 2; 1; 东; 36.2; 67.6; 持续运行; 25; 42.6; 1. 南; 12.1; 67.9; 42.9; 1. 西; 57.6; 67.3; 42.3; 1. 北; 28.0; 67.8; 42.8; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、预测计算 ①高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： 式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —关心点距噪声源距离，m； —距噪声源距离，取1m。 预测时，根据判定结果，采取合适公式进行预测。 ②室内声源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③噪声源叠加影响分析方法 式中：—总声压级，[dB(A)]； —第i个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 ④户外声传播衰减计算公式 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 3、厂界噪声达标情况 根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果如下： 噪声贡献值计算结果一览表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂界贡献值; 昼间; 40.2; 51.1; 38.7; 50.2. 夜间; 40.2; 51.1; 38.7; 50.2. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 厂界贡献值等值线图如下： 图6 厂界贡献值等值线图 本项目新租赁车间进行建设，位于现有工程车间南侧110m，与现有工程没有共同厂界，因此不再与现有工程厂界噪声进行叠加。本项目运行期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的噪声监测计划，具体监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固废 本项目营运期一般固废主要为造粒工序产生的废边角料、挤出机产生的废滤网、一体化污水处理站产生的污泥；危险废物主要为废油、废活性炭、废催化剂。 1、一般固体废物 （1）废边角料 本项目造粒工序会产生废边角料，类比企业现有工程，本项目废边角料产生量约为4t/a，废边角料集中收集后回用于造粒工序。 （2）废滤网 本项目在熔融挤出过程使用过滤网，使用一段时间后，过滤网上会沾上未被利用处理的废塑料杂质，需要更换。类比企业现有工程，本项目废滤网年产生量约3t。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，废滤网杂质应定期委托有处理能力且符合环保要求的企业进行处理。评价提出，废滤网收集至一般固废暂存间暂存后，定期委托有处理能力且符合环保要求的企业进行处理。 （3）污泥 一体化污水处理站运行一段时间后会产生污泥，主要成分为泥沙，评价要求将其通过板框压滤机脱水。类比企业现有工程，本项目脱水后的污泥产生量约为24t/a（含水率为60%），在一般固废暂存间暂存后定期委托环卫部门处理。 2、危险废物 （1）废油 本项目产生的有机废气经工业高压静电油烟净化装置处理后会产生废油，根据前文分析可知，废油产生量为0.1282t/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废油属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中的“900-007-09”其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。评价提出，废油采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质单位安全处置。 （2）废活性炭 本项目产生的有机废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后排放，活性炭需定期更换。 本项目“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”共设置2个活性炭床，一个吸附，一个脱附，每个活性炭床填充量为0.5t。根据相关资料，1t的活性炭可吸附250~300kg有机废气，本次评价取300kg，则初始0.5t活性炭可吸附0.15t有机废气。活性炭经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时需要更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生14次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭的吸附能力为0.5t活性炭可吸附0.075t有机废气。每套活性炭吸附装置可吸附有机物1.6101t，即两套活性炭吸附装置可吸附有机物3.2203t。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不得低于90%，根据评价最不利原则，本项目活性炭吸附装置效率以90%计，非甲烷总烃收集量为0.5081t/a，则本项目非甲烷总烃吸附量为0.4573t/a，即每年约需要更换1次活性炭，废活性炭产生量约为1t/a（进行脱附后暂存）。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于HW49其他废物非特定行业中的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）。评价提出，废活性炭采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质单位安全处置。 （3）废催化剂 本项目产生的有机废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后排放，催化剂定期更换，约5年更换一次，每次更换量约0.05t。经查阅《国家危险废物名录（2021 年版）》，无对应的危险废物代码，考虑其危险特性，参照《国家危险废物名录》（2021年版）中HW50废催化剂 环境治理业772-007-50（烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）。评价提出，废催化剂采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期交由有相应危废处理资质单位安全处置。 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处理措施. 造粒工序; 废边角料; 一般固废; 4t/a; 集中收集后回用于造粒工序. 熔融挤出; 废滤网; 3t/a; 一般固废暂存间暂存后，定期委托有处理能力且符合环保要求的企业进行处理. 污水处理站; 污泥; 24t/a; 板框压滤机脱水后采用桶装储存并于一般固废暂存间暂存，定期委托环卫部门处理。. 废气治理; 废油; 危险废物; 0.1282t/a; 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。. 废气治理; 废活性炭; 1t/a. 废气治理; 废催化剂; 0.05t/5a. 一般固废汇总表 排放源; 固废名称; 类别代码; 固废性质; 产生量; 处理措施. 造粒工序; 废边角料; 900-003-S17; 一般固废; 4t/a; 集中收集后回用于造粒工序. 熔融挤出; 废滤网; 422-001-99; 3t/a; 一般固废暂存间暂存后，定期委托有处理能力且符合环保要求的企业进行处理. 污水处理站; 污泥; 900-099-S07; 24t/a; 板框压滤机脱水后采用桶装储存并于一般固废暂存间暂存，定期委托环卫部门处理。. 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 处置措施. 1; 废油; HW09; 900-007-09; 0.1282t/a; 废气治理; 液态; 油类; 油类; 1年; T; 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1t/a; 废气治理; 固态; 有机物; 有机物; 1年; T/In. 2; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.05t/5a; 废气治理; 固态; 钒钛系金属; 钒钛系金属; 1年; T. 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废油; HW09; 900-007-09; 厂区; 5m2; 危废暂存间; 1年. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1年. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 1年. 3、固废暂存措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，本项目新建1个一般固废暂存间（10m2）和1个危废暂存间（5m2），对项目固废实现分类存放。本项目一般固废间应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关控制要求，危险废物产生与贮存均在厂区内，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均应采取硬化和防腐防渗措施。 4、环境管理要求 本项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 企业新建的一般固废间和危废暂存间需按照以下要求严格管理： ①一般固废间的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤有影响的主要为污水处理站、危险废物。本项目一体化污水处理站位于地上，废水均采用地上管道输送，定期对管道进行维护，待管道达到其使用年限前及时更换，且租赁车间内地面均已做好硬化，保证废水不与土壤接触，不会下渗影响地下水；本项目危险废物暂存于危废暂存间内，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，危险废物不与土壤接触，不会下渗影响地下水，因此本项目不存在地下水污染途径。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 集气罩+工业高压静电油烟净化装置+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA002）+15m高排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）含2024年修改单表5非甲烷总烃有组织排放浓度60 mg/m3的限值要求、河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议去除率≥70%的要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20 mg/m3的限值要求 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理 | 获嘉县香山家园污水处理厂收水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
|  | 循环冷却水排水 |  | COD、SS | 回用于清洗工序 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005） |
|  | 清洗废水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 厂内一体化污水处理站处理后部分回用于清洗工序，其余部分经管网排入获嘉县香山家园污水处理厂进一步处理 | 获嘉县香山家园污水处理厂收水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005） |
| 声环境 | 高噪声设备 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 造粒工序 |  | 废边角料 | 一般固废暂存间1座（10m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”三防要求 |
|  | 熔融挤出 |  | 废滤网 |  |  |
|  | 污水处理站 |  | 污泥 |  |  |
|  | 废气治理 |  | 废油 | 危废暂存间1座（5m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气治理 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气治理 |  | 废催化剂 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理站、危废暂存间均采取防腐防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备。 |  |  |  |  |
|  | 本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; DA002; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）含2024年修改单表5非甲烷总烃有组织排放浓度60 mg/m3的限值要求、河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议去除率≥70%的要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度10 mg/m3的限值要求. 无组织; 非甲烷总烃; 排放浓度; 厂界; 1次/半年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 废水; pH、TP、COD、NH3-N、TN、SS、流量; 废水总排口; 1次/年; 获嘉县香山家园污水处理厂收水标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. |

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1395t/a | 2.3631t/a | / | 0.1352t/a | / | 0.2747t/a | +0.1352t/a |
| 废水 | COD | 0.0356t/a | 0.2023t/a | / | 0.0122t/a | / | 0.0478t/a | +0.0122t/a |
|  | SS | 0.0089t/a | / | / | 0.0031t/a | / | 0.0120t/a | +0.0031t/a |
|  | NH3-N | 0.0018t/a | 0.0202t/a | / | 0.0006t/a | / | 0.0024t/a | +0.0006t/a |
|  | TP | 0.0004t/a | 0.0020t/a | / | 0.0001t/a | / | 0.0005t/a | +0.0001t/a |
|  | TN | 0.0133t/a | / | / | 0.0046t/a | / | 0.01t/a | +0.0046t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 20t/a | / | / | 4t/a | / | 24t/a | +4t/a |
|  | 废滤网 | 15t/a | / | / | 3t/a | / | 18t/a | +3t/a |
|  | 污泥 | 100t/a | / | / | 24t/a | / | 124t/a | +24t/a |
| 危险废物 | 废油 | 0.6t/a | / | / | 0.1282t/a | / | 0.7282t/a | +0.1282t/a |
|  | 废活性炭 | 5t/a | / | / | 1t/a | / | 6t/a | +1t/a |
|  | 废催化剂 | 0.25t/5a | / | / | 0.05t/5a | / | 0.3t/5a | +0.05t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①