目   录

第 1 章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 工程和环境特点	2

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5 与产业政策、区域规划的相符性	3

1.6 评价思路及重点	4

1.7 评价工作程序	6

1.8 环境影响评价的主要结论	7

第 2 章 总则	8

2.1 编制依据	8

2.2 评价对象、评价目的、评价原则	11

2.3 环境影响因子识别与筛选	13

2.4 评价等级	14

2.5 评价范围	18

2.6 环境敏感点概述	18

2.7 评价标准	21

2.8 环境功能区划	27

2.9 规划相符性分析	28

2.10 政策相符性分析	51

第 3 章 工程分析	73

3.1 产品方案	73

3.2 本项目工程分析	74

3.3 生产工艺及产污环节	87

3.4 元素平衡	126

3.5 水平衡	130

3.6 污染物的产排情况	142

3.7 非正常工况污染因素分析	189

3.8 污染物排放情况汇总	190

3.9 本项目清洁生产分析	191

第 4 章 自然环境概况与环境质量现状	208

4.1 自然环境概况	208

4.2 环境质量现状监测与评价	212

4.3 区域污染源调查	243

第 5 章 环境影响预测与评价	245

5.1 环境空气质量影响预测	245

5.2 地表水环境影响分析	265

5.3 声环境影响预测	272

5.4 固体废物环境影响分析	277

5.5 地下水环境影响预测	279

5.6 土壤环境影响预测	302

5.7 生态环境影响分析	314

5.8 环境风险分析	315

第 6 章 环境保护措施及其可行性分析	352

6.1 营运期污染防治措施可行性分析	352

6.2 工程污染防治措施汇总	379

6.3 厂址选择可行性	385

6.4 总量控制分析	387

第 7 章 环境影响经济损益分析	390

7.1 社会效益分析	390

7.2 经济效益分析	390

7.3 环境损益分析	391

第 8 章 环境管理与监控计划	397

8.1 环境管理	397

8.2 环境监控计划	399

8.3 环境管理台账	402

8.4 工程概况及信息公开内容	402

8.5 工程污染物总量控制分析	405

8.6 排污口标志管理	406

第 9 章 评价结论与建议	408

9.1 评价结论	408

9.2 建议	415

9.3 总结论	416

附图：

附图1  本项目地理位置

附图2  获嘉县产业集聚区总体发展规划-北部用地布局规划图

附图3  获嘉县产业集聚区总体发展规划-北部产业空间布局

附图4  获嘉县产业集聚区总体发展规划-北部污水工程规划图

附图5  获嘉县产业集聚区总体发展规划-北部给水工程规划图

附图6  获嘉县产业集聚区总体发展规划-北部雨水工程规划图

附图7  河南丰磊五金制品有限公司周围环境图

附图8  河南丰磊五金制品有限公司厂区平面布置图

附图9  河南丰磊五金制品有限公司分区防渗图

附图10 河南丰磊五金制品有限公司监测点位图

附图11 河南丰磊五金制品有限公司现状图

附件：

附件1 项目开展环评委托书

附件2 项目备案书

附件3 租赁协议

附件4土地证明

附件5 本项目环境质量监测报告

附件6技术评审意见

附件7 修改说明

附件8 总量替代文件

# 概述

## 项目由来

随着人们生活水平的逐渐提高，汽车已经成为生活中不可或缺的一部分。汽车行业的迅速发展，带动了汽车零部件的市场需求。在此背景下，河南丰磊五金制品有限公司拟投资1950万元获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号建设“年产930万套汽车零部件项目”。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目不在限制类和淘汰类范围内，属于允许类项目，已经由获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码为。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令16号）中的有关规定，本项目产品汽车零部件属于第三十三类“汽车制造业”第71条中的汽车零部件及配件制造，该条款规定：“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表。本项目属于通用汽车零部件制造，且含有电镀工艺，因此应编制环境影响报告书。

受建设单位委托，河南环科环保技术有限公司承担了该项目环境影响评价工作，在经过实地踏勘和收集资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的要求，对工程污染因素、清洁生产水平、污染防治措施、工程建成后的环境影响等进行了分析，按照“达标排放、总量控制、清洁生产”的原则，编制完成了《河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目环境影响报告书》。

## 工程和环境特点

### 工程特点

（1）项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）允许类项目，符合国家产业政策；

（2）项目厂址位于获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号，用地性质为工业用地，符合获嘉县产业集聚区的产业规划、土地性质规划和总体发展规划；

（3）项目采用自动化电镀生产线，清洁生产水平可达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》综合评价指数I级要求；

（4）项目污染以大气、废水污染为主，其生产过程中会产生酸性有害气体、含有重金属的废水和固体废物，涉及到的第一类水污染物经污水处理站处理后回用于生产，不外排。根据项目排污特点，工程具有成熟的治理技术，可以保证废气、废水、噪声达标排放，固体废物可以妥善处置。

### 环境特点

1、工程厂址周围均为工业企业，噪声环境质量现状较好；空气质量属于非达标区；项目纳污水体共产主义渠水域规划功能为IV类，目前可以稳定满足规划要求。工程所排废水在达标排放的基础上必须满足区域总量控制规划要求。

2、本项目废水经厂内污水处理站处理达标后排入新乡市获嘉县同盟污水处理厂，经进一步处理后排入共产主义渠。

3、项目厂址不在新乡市饮用水源保护区范围内。

4、项目厂址1km范围内暂未发现文物保护单位。

## 环境影响评价的工作过程

2022年1月，接受建设单位的委托，项目启动，河南环科环保技术有限公司对拟建厂址及周围环境情况进行了实地踏勘，并收集了相关资料。

2022年2月，河南环科环保技术有限公司对建设单位的生产情况、工艺过程、设备及原料、产排污情况进行了考察记录。

2022年3月，建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司进行环境现状监测。2022年03月06日至03月12日对环境空气、地下水、土壤、噪声进行了检测，2023年4月2日至4月3日对噪声进行了补充检测。

2022年1月7日在河南环境保护公示网上进行了第一次媒体公示；并于2022年4月18日-2022年4月28日在河南环境保护公示网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2022年4月26日和4月27日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。

2022年5月，河南环科环保技术有限公司完成环境影响报告书初稿。

## 关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量及敏感点的影响；

地表水环境：重点关注项目废水收集、处理措施的可行性、区域污水处理厂的可依托性；

地下水环境：重点关注项目危险废物暂存间、污水处理设施的防渗措施的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境及敏感点的影响；

固体废物：重点关注项目产生的固废收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

## 与产业政策、区域规划的相符性

（1）产业政策相符性

本项目属于汽车零部件及配件制造，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的允许类项目。

项目建设符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求(试行)》、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）》、河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（公告〔2024〕2号）、“新乡市生态环境局关于发布《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）更新的函（新环函〔2023〕3号）”、《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]73号）、《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）等的相关要求。

（2）区域规划相符性

拟建项目位于获嘉县产业集聚区，属于汽车零部件制造。根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》北部产业空间布局图，拟建项目厂址所在地块属于机械制造片区，本项目符合产业布局要求。根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》北部用地布局规划图，本项目厂址为规划的二类工业用地，符合用地规划要求。

## 评价思路及重点

根据项目特点及周围地区环境特征，确定评价专题设置及工作重点如下表1-1：

表1-1                评价专题设置及评价重点

| 章节序列 | 专题设置 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 概述 |  |
| 第二章 | 总则 |  |
| 第三章 | 工程分析 | ★ |
| 第四章 | 自然环境概况与环境质量现状 | ★ |
| 第五章 | 环境影响预测与评价 | ★ |
| 第六章 | 环境保护措施及其可行性分析 | ★ |
| 第七章 | 环境影响经济损益分析 |  |
| 第八章 | 环境管理与监控计划 | ★ |
| 第九章 | 评价结论及建议 |  |

评价遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，进行细致、全面、科学、客观的评价。

（1）根据工程生产工艺及产污环节分析，在物料衡算、在建工程污染源环评的基础上，确定工程排污源强。依据工程拟采取的污染防治措施及处理效果，对工程排放污染物进行达标分析并计算工程污染物排放量。

（2）对区域环境空气质量现状进行监测分析，确定评价区域环境空气质量现状；根据工程废气污染源强参数，按照环评导则推荐的模式就工程对环境空气质量影响进行预测分析。

（3）收集地表水环境质量现状监测数据，根据工程建成后的废水综合利用及排放情况，分析工程废水对水环境影响进行分析论证。

（4）对地下水环境质量现状进行监测分析，弄清评价区域地下水环境质量现状，针对工程建设提出厂区防渗措施，防止地下水污染。

（5）对工程厂界噪声进行监测，根据工程设备噪声对工程建成后厂界噪声进行预测分析。

（6）分析本次工程固废产生及处置情况，并对其综合利用和处置措施进行分析。

（7）根据清洁生产分析及本此工程拟采取的污染防治措施结论，在污染物达标排放的基础上，结合区域规划要求，分析本次工程污染物排放总量是否满足环保管理部门下达的总量控制指标要求。

（8）根据本次工程原料、产品及生产过程特性，从风险识别、源项分析入手，找出工程原料、产品贮运及生产过程中存在的主要环境风险源，按照风险事故类型，提出风险防范措施、风险管理、应急预案和应急监测等相关内容。

（9）从环保角度对工程建设及厂址选择的可行性做出明确结论；对工程采取环保措施的可行性、可靠性进行论证，并对存在的问题，提出可行的对策建议。

## 评价工作程序

评价工作程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序

## 环境影响评价的主要结论

河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的允许类，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

# 总则

## 编制依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年6月5日实施）

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令.2017.10.1）

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）

（10）《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015年第25号）

（11）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）

（12）《河南省水污染防治条例》（2019.10.1）

（13）《河南省大气污染防治条例》（2021年7月30日修正）

（14）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月30日修订）

（15）《河南省建设项目环境保护条例》

（16）《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）

（17）《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）

（19）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012〕159号）

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）

（21）《产业结构调整指导目录》（2024年本）

### 相关政策及规划

（1）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体[2022]17号）

（2）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）

（3）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)

（4）《新乡市人民政府关于印发新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（新政[2022]15号）

（5）《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.4）

（6）《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则（修订）》（豫环办〔2021〕89号）；

（7）河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（公告〔2024〕2号）

（8）新乡市生态环境局关于发布《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（新环函【2024】5号）

（9）《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》

（10）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办[2023]73号）

（11）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕77号）

（12）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）

（13）新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年净土保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕65号）

（14）《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》的通知（新环〔2022〕110号）

（15）《河南省进一步加强重金属污染防控工作方案》（豫环文[2022]90号）

（16）《河南省环境保护厅关于印发河南省重金属污染防治工作指导意见的通知》（豫环文（2017）277号）

（17）《河南省涉重金属重点行业污染防控工作方案》（豫环文[2018]262号）

（18）《河南省土壤污染防治攻坚战严格管控重金属污染工作实施方案》

### 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（8）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）

（9）《国家危险废物名录》（2021年版）

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

（11）《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）

（12）《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）

（13）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

（14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）

（15）《环境监测技术规范》（大气部分）

（16）《空气和废气监测分析方法》

### 项目依据

（1）河南丰磊五金制品有限公司关于《年产930万套汽车零部件项目》的环境影响评价委托书；

（2）《河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目》备案证明（2112-410724-04-01-676685）；

（3）建设单位提供的其他技术资料。

### 其他参考技术文件

（1）《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》

（2）《河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目检测报告》（河南鼎晟检测技术有限公司，2022年3月21日）

## 评价对象、评价目的、评价原则

### 评价对象

本次评价对象为“河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目”，工程性质为新建。

### 评价目的

本次评价目的是通过对评价区地表水、环境空气、声环境的调查，查清环境质量现状，结合工程实际，分析工程对环境影响的程度和范围，从环保角度出发，对项目的可行性给出结论，在项目实施过程中做到事前预防污染，为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的生产管理提供科学依据和基础资料。

根据项目的具体情况，结合项目厂址周围的环境状况，评价工作拟达到以下目的：

（1）从国家产业政策的角度出发，结合当地总体规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求。

（2）在对拟建工程厂址周边自然、社会、经济环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标、保护环境目标；充分利用现有资料并进行现场踏勘和环境现状监测，查清评价区域环境现状（环境空气、地表水环境、地下水质量、声环境、土壤环境），并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征。

（3）全面分析拟建工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，根据物料衡算及类比分析计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（4）根据国家对企业在“清洁生产、达标排放、节能减排、总量控制”等方面的要求，多方面论述建设项目产品、生产工艺与技术装备的先进性。通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

### 评价原则

贯彻“清洁生产”和“节约与合理利用资源、能源”的原则，分析建设项目采用生产工艺的“清洁生产”水平。对拟建工程实施全过程的污染控制，实现资源及中间产品的合理使用、实现废料的综合利用，有效地控制污染物的产生量和削减污染物的排放量。

贯彻“达标排放”和“总量控制”原则，采取有效治理措施，使污染物排放达到国家和地方相应的排放标准；并根据当地总量控制要求，确定拟建工程总量控制方案和控制措施，提出总量控制指标建议。

在评价工作中，全面收集评价区域已有资料，认真研究和分析自然环境、社会环境和环境质量现状资料的可靠性和时效性，充分利用其合理部分，避免不必要的重复工作，做到真实、客观、公正，结论明确。

从发展经济和保护环境的角度出发，提出可行的污染防治对策、措施和建议，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调统一。

## 环境影响因子识别与筛选

### 环境影响识别

根据工程施工期及营运期产污情况分析以及评价区域环境质量现状，对工程环境影响因子进行识别，结果见下表。

表2-1                  环境影响因子识别表

| 影响因素 类别 |  | 施工期 | 运行期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程排水 | 工程排气 | 固废 | 噪声及振动 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | -1SP |  | -2LP |  |  | -1LP |  |
|  | 声环境 | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 地表 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 土壤 | -1SP | -1LP | -1LP |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  | -1LP |  |  |  |  |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著 影响时段：S-短期；L-长期 影响范围：P-局部；W-大范围 影响性质：+-有利；--不利 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，本工程在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是短期、局部的，工程运行期主要是工程废气、废水对区域环境空气和地表水的不利影响。评价把废气、废水污染控制可行性及可靠性作为重点内容。

### 环境影响因子筛选

根据本项目污染源分析及环境影响因子识别，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见表2-2。

表2-2                   评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫酸雾、氯化氢、氨、硫化氢 | PM10、SO2、NOx、氯化氢、硫酸、氨、硫化氢 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 地表水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、pH、、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、总铝、铬、锌、镍等 | 铬、六价铬、镍、总铝、锌、氟化物 |
| 土壤 | ①重金属7项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。②挥发性有机物27项：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯。③半挥发性有机物11项：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd) 芘、萘。④pH、石油烃、锌、总铬。 | pH、 六价铬、总铬、镍、锌 |

## 评价等级

### 环境空气评价等级

本次环境空气评价工作等级采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN及导则相关规定确定，根据估算模式计算，本工程大气评价等级为二级，分级判据见下表。

表2-3                  环境空气分级判据表

| 项 目 |  | Pmax浓度（mg/m3） | Pmax占标率（%） | 最大浓度落地距离（m） | 分级判据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 0.000229 | 0.05 | 140 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 0.0004519 | 0.09 | 140 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氮氧化物 | 0.0006809 | 0.34 | 140 | Pmax<1% | 三级 |
| DA002 | PM10 | 0.005407 | 0.12 | 281 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 0.0005407 | 0.11 | 281 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氮氧化物 | 0.004048 | 2.02 | 281 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| DA003 | PM10 | 0.0006083 | 0.14 | 740 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 0.0006083 | 0.12 | 740 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氮氧化物 | 0.004586 | 2.29 | 740 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| DA004 | 氯化氢 | 6.966×10-5 | 0.14 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫酸 | 0.0003378 | 0.11 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氨 | 2.111×10-7 | 0.001 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫化氢 | 3.378×10-5 | 0.02 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
| DA005 | 氯化氢 | 2.278×10-6 | 0.001 | 291 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫酸 | 6.549×10-5 | 0.02 | 291 | Pmax<1% | 三级 |
| DA006 | PM10 | 0.003706 | 0.82 | 255 | Pmax<1% | 三级 |
| 南车间 | 氯化氢 | 0.001255 | 2.51 | 290 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
|  | 硫酸 | 0.003011 | 1.0 | 290 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| 北车间 | 氯化氢 | 0.0002809 | 0.56 | 152 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫酸 | 0.004213 | 1.4 | 152 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| 东车间 | 颗粒物 | 0.0005665 | 0.13 | 288 | Pmax<1% | 三级 |

### 地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。本项目废水经厂区污水处理站处理达标后进入获嘉县同盟污水处理厂，因此属于间接排放，评价等级为三级B。

### 声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）有关评价等级划分原则，确定拟建工程声环境影响评价等级为三级，评价依据详见下表。

表2-4                 声环境评价等级

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区功能 | 3类 |
| 建设前后噪声级增加量 | 声级增加量小于3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

### 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征及分类，本项目属于III类项目，项目厂址属于较敏感区。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）本项目地下水评价等级为三级，具体指标判断见下表。

表2-5             地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 土壤环境评价等级

污染影响型评价工作等级划分依据见下表：

表2-6          污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为制造业中“汽车制造”中的“有电镀工艺”，本项目为Ⅰ类。公司占地21000m2（2.1hm2），为小型项目。项目位于工业园区，四周200m范围内为厂房和农田（规划为工业用地），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），工业园区内的项目，应重点在建设项目占地范围内开展现状调查工作，本项目占地为工业用地，现状为厂房，敏感程度为不敏感。因此，本项目土壤环境评价等级为二级。

### 环境风险评价等级

本项目危险物质及工艺系统危险性为轻度危害（P3），环境敏感性为环境高度敏感区（E1），因此本项目的环境风险潜势综合等级为III级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价工作级别划分见下表。

表2-7                评价等级划分一览表

| 环境风险潜势 | 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险 | E1 | P3 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水环境风险 | E3 |  | Ⅱ | 三级 |
| 地下水环境风险 | E1 |  | Ⅲ | 二级 |
| 综合环境风险潜势等级：Ⅲ |  |  |  | 二级 |

本项目风险潜势为III级，综合评价工作等级为二级。

### 污染控制与环境保护目标

根据本项目特点，污染控制主要依据以下原则：

（1）以废水、固废污染控制为主；

（2）满足“清洁生产、达标排放、增产减污、总量控制”的要求；

（3）过程控制和末端控制相结合。

本项目污染控制内容及环境保护目标见下表。

表2-8             污染控制内容与环境保护目标

| 污染物 | 控 制 内 容 |  | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | 控制因子：COD、SS、氨氮、TP、TN、总锌、总铁、总铝、石油类、氟化物；控制要求：符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）和获嘉县同盟污水处理厂收水标准要求 | 评价纳污河段及沿岸浅层地下水 |
| 废气 | 废气 | 控制因子：PM10、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢；控制要求：符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 评价范围内居民区等环境敏感点 |
| 噪声 | 设备噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 厂界 |
| 固废 | 一般工业固体废物、危险废物 | 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 厂区及周围环境 |

## 评价范围

根据评价分级结果，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各单项环境要素评价范围，具体情况见下表。

表2-9              工程各环境要素的评价范围

| 序号 | 评价项目 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 本项目地表水评价等级为三级B，进行依托污水处理设施可行性分析 |
| 2 | 环境空气 | 以本工程厂址为中心，边长5km的矩形区域，评价区域面积25km2 |
| 3 | 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 4 | 地下水环境 | 项目区域浅层地下水，评价范围为6km2，上游及两侧各1km，下游2km |
| 5 | 土壤 | 占地范围内及厂界外200m |
| 6 | 环境风险 | 厂界外5000m范围 |

## 环境敏感点概述

### 项目四周环境概况

本项目厂址位于新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号原获嘉县华厦建材有限公司院内，拟建项目四周环境为：东边为北京奔茨新能源汽车（河南）有限公司，南隔梧桐路为新乡市喜盈盈机械制造有限公司和新乡市嘉数科技有限公司，北边为空地（规划为工业用地），西隔西一路为河南昊立游乐设备有限公司和空地。距离项目最近的敏感点为：东北600m的前李村和北900m的后李村。西1050m为共产主义渠。周围环境图见下图。

图2-1  本项目四周环境概况

### 项目周围环境敏感点

本项目距离周围环境敏感点较远，最近的敏感点为东北600m的前李村，周围环境敏感保护目标与项目位置的距离、方位见下图和表2-10：

图2-2  本项目四周环境敏感点示意图

表2-10               评价区域敏感点情况

| 序列 | 保护目标 | 坐标（m） |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 西仓村 | -7679 | 3653 | 居民区 | 居民 | 北 | 2900 |
| 2 | 后李村 | -44 | 823 | 居民区 | 居民 | 东北 | 900 |
| 3 | 前李村 | 285 | 329 | 居民区 | 居民 | 东北 | 600 |
| 4 | 前寺庄村 | 1602 | 965 | 居民区 | 居民 | 东北 | 1880 |
| 5 | 后寺庄村 | 1876 | 1503 | 居民区 | 居民 | 东北 | 2490 |
| 6 | 东仓村 | 274 | 2062 | 居民区 | 居民 | 东北 | 2400 |
| 7 | 陈固村 | 1404 | 2567 | 居民区 | 居民 | 东北 | 3430 |
| 8 | 陈庄村 | 3247 | 2030 | 居民区 | 居民 | 东北 | 4040 |
| 9 | 马唐马村 | 3006 | -428 | 居民区 | 居民 | 东南 | 3130 |
| 10 | 文营村 | 3050 | -713 | 居民区 | 居民 | 东南 | 3200 |
| 11 | 李唐马村 | 3697 | -625 | 居民区 | 居民 | 东南 | 2770 |
| 12 | 武贾洲村 | 1492 | -1909 | 居民区 | 居民 | 东南 | 2770 |
| 13 | 丁村 | 1360 | -2567 | 居民区 | 居民 | 东南 | 3400 |
| 14 | 孝合村 | 44 | -1722 | 居民区 | 居民 | 南 | 2010 |
| 15 | 曹庄村 | -165 | -2896 | 居民区 | 居民 | 南 | 3510 |
| 16 | 陈孝村 | -834 | -1865 | 居民区 | 居民 | 西南 | 2300 |
| 17 | 王石村 | -867 | -3335 | 居民区 | 居民 | 西南 | 4150 |
| 18 | 大张朴村 | -2732 | -2830 | 居民区 | 居民 | 西南 | 4270 |
| 19 | 宋庄村 | -5836 | 307 | 居民区 | 居民 | 西 | 2900 |
| 20 | 祥瑞苑小区 | -2523 | -219 | 居民区 | 居民 | 西 | 2500 |
| 21 | 汇通小区 | -2084 | -77 | 居民区 | 居民 | 西 | 2050 |
| 22 | 获嘉县城 | -2929 | 55 | 居民区 | 居民 | 西 | 2990 |
| 23 | 福禄东苑 | -2205 | 263 | 居民区 | 居民 | 西 | 2210 |
| 24 | 城东花园 | -1942 | 176 | 居民区 | 居民 | 西 | 1330 |
| 25 | 获嘉县新华小学东苑校区 | -2348 | 516 | 学校 | 学生及教职工 | 西北 | 2290 |
| 26 | 彦当村 | -1108 | 176 | 居民区 | 居民 | 西 | 1220 |
| 27 | 彦当小学 | -1470 | 581 | 学校 | 学生及教职工 | 西北 | 1500 |
| 28 | 同盟老年公寓 | -1580 | 878 | 老年公寓 | 居民 | 西北 | 1790 |
| 29 | 大洛纣村 | -2380 | 461 | 居民区 | 居民 | 西北 | 2540 |
| 30 | 小洛纣村 | -2929 | 351 | 居民区 | 居民 | 西北 | 2910 |
| 31 | 桑庄村 | -1174 | 1327 | 居民区 | 居民 | 西北 | 1980 |
| 32 | 沈庄村 | -2929 | 943 | 居民区 | 居民 | 西北 | 3210 |
| 33 | 巨柏村 | -2688 | 1525 | 居民区 | 居民 | 西北 | 3250 |
| 34 | 小王庄村 | -2622 | 2370 | 居民区 | 居民 | 西北 | 3820 |
| 35 | 东彰仪村 | -2753 | 2633 | 居民区 | 居民 | 西北 | 4215 |
| 36 | 照镜镇 | -1196 | 2282 | 居民区 | 居民 | 西北 | 3850 |
| 37 | 地表水 | 共产主义渠 |  |  |  | 西 | 1050 |

## 评价标准

### 环境质量标准

本次评价环境质量标准执行以下标准。

表2-11                   环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | pH | 6-9 |  |
|  |  | COD | 30mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 1.5mg/L |  |
|  |  | TP | 0.3mg/L |  |
|  |  | 总氮 | 1.5mg/L |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | PM2.5 | 24小时平均 75μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 35μg/m3 |  |
|  |  | PM10 | 24小时平均 150μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 70μg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1小时平均 500μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 150μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 60μg/m3 |  |
|  |  | NO2 | 1小时平均 200μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 80μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 40μg/m3 |  |
|  |  | CO | 1小时平均 10mg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 4mg/m3 |  |
|  |  | 臭氧（O3） | 日最大8h平均 160mg/m3 |  |
|  |  |  | 小时平均 200mg/m3 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 氯化氢 | 1小时均值 50μg/m3 |  |
|  |  |  | 日平均 15μg/m3 |  |
|  |  | 硫酸 | 1小时平均 300μg/m3 |  |
|  |  |  | 日平均 100μg/m3 |  |
|  |  | H2S | 1小时均值 10μg/m3 |  |
|  |  | NH3 | 1小时均值 200μg/m3 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | Leq(A) | 昼间 | 65dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 总硬度 | 450mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |  |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 氯化物 | 250mg/L |  |
|  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | 1.00mg/L |  |
|  |  | 挥发酚 | 0.002mg/L |  |
|  |  | 六价铬 | 0.05mg/L |  |
|  |  | 铅 | 0.01mg/L |  |
|  |  | 汞 | 0.001mg/L |  |
|  |  | 砷 | 0.01mg/L |  |
|  |  | 铁 | 0.3mg/L |  |
|  |  | 锌 | 1.00mg/L |  |
|  |  | 铜 | 1.00mg/L |  |
|  |  | 镉 | 3.0mg/L |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.3mg/L |  |
|  |  | 镍 | 1.0mg/L |  |
|  |  | 总铬 | / |  |
|  |  | 铝 | 0.2mg/L |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目 | 砷 | 60mg/kg |  |
|  |  | 镉 | 65mg/kg |  |
|  |  | 铬（六价） | 5.7mg/kg |  |
|  |  | 铜 | 18000mg/kg |  |
|  |  | 铅 | 800mg/kg |  |
|  |  | 汞 | 38mg/kg |  |
|  |  | 镍 | 900mg/kg |  |
|  |  | 四氯化碳 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 氯仿 | 0.9mg/kg |  |
|  |  | 氯甲烷 | 37mg/kg |  |
|  |  | 1，1-二氯乙烷 | 9mg/kg |  |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | 5mg/kg |  |
|  |  | 1，1-二氯乙烯 | 66mg/kg |  |
|  |  | 顺1，2-二氯乙烯 | 596mg/kg |  |
|  |  | 反1，2-二氯乙烯 | 54mg/kg |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 616mg/kg |  |
|  |  | 1，2-二氯丙烷 | 5mg/kg |  |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10mg/kg |  |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8mg/kg |  |
|  |  | 四氯乙烯 | 53mg/kg |  |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840mg/kg |  |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 三氯乙烯 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5mg/kg |  |
|  |  | 氯乙烯 | 0.43mg/kg |  |
|  |  | 苯 | 4mg/kg |  |
|  |  | 氯苯 | 270mg/kg |  |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 560mg/kg |  |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 20mg/kg |  |
|  |  | 乙苯 | 28mg/kg |  |
|  |  | 苯乙烯 | 1290mg/kg |  |
|  |  | 甲苯 | 1200mg/kg |  |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570mg/kg |  |
|  |  | 邻二甲苯 | 640mg/kg |  |
|  |  | 硝基苯 | 76mg/kg |  |
|  |  | 苯胺 | 260mg/kg |  |
|  |  | 2-氯酚 | 2256mg/kg |  |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 15mg/kg |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.5mg/kg |  |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15mg/kg |  |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151mg/kg |  |
|  |  | 崫 | 1293mg/kg |  |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5mg/kg |  |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15mg/kg |  |
|  |  | 萘 | 70mg/kg |  |
|  |  | 石油烃类 | 4500mg/kg |  |
|  | 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目pH≥7.5其他 | 砷 | 25mg/kg |  |
|  |  | 镉 | 0.6mg/kg |  |
|  |  | 铬 | 250mg/kg |  |
|  |  | 铜 | 100mg/kg |  |
|  |  | 铅 | 170mg/kg |  |
|  |  | 汞 | 3.4mg/kg |  |
|  |  | 镍 | 190mg/kg |  |
|  |  | 锌 | 300mg/kg |  |

### 污染物排放标准

本次评价污染物排放标准标准执行以下标准。

表2-12            污染物排放执行标准一览表

| 污染 类别 | 执行标准 | 级(类)别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 表5 | 氯化氢 | 有组织30mg/m3（15m排气筒） 无组织0.2mg/m3 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 有组织30mg/m3（15m排气筒） 无组织1.2mg/m3 |
|  |  | 表6 | 基准排气量 | 镀镍37.3m3/m2（镀件镀层） |
|  |  |  |  | 阳极氧化18.6m3/m2（镀件镀层） |
|  |  |  |  | 镀锌18.6m3/m2（镀件镀层） |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 其他所有涉气工业企业排放口 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3（15m排气筒）无组织1.0mg/m3 |
|  | 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》 | / | 氯化氢 | 10mg/m3 |
|  |  | / | SO2 | 10mg/m3 |
|  |  | / | PM10 | 5mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 表2 | H2S | 15m排气筒，0.33kg/h |
|  |  |  |  | 厂界标准0.06mg/m3 |
|  |  |  | NH3 | 15m排气筒，4.9kg/h |
|  |  |  |  | 厂界标准1.5mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 15m排气筒，2000（无量纲） |
|  |  |  |  | 厂界标准10（无量纲） |
|  | 《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021） | 表1 | 烟尘 | 5mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 30mg/m3 |
|  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） | 表1中其他炉窑 | 颗粒物 | 30mg/m315m排气筒） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 200mg/m3（15m排气筒） |
|  |  |  | 氮氧化物 | 300mg/m3（15m排气筒） |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） | 小型 | 油烟 | 油烟净化装置去除效率≥90%，最高允许排放浓度为1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 获嘉县同盟污水处理厂收水水质指标 | / | COD | 350mg/L |
|  |  |  | SS | 230mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L |
|  |  |  | TP | 3.5mg/L |
|  |  |  | TN | 50mg/L |
|  | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 表2 | pH | 6～9 |
|  |  |  | 总镍（车间或生产设施废水排放口 | 0.5mg/L |
|  |  |  | 总铬（车间或生产设施废水排放口 | 1.0mg/L |
|  |  |  | 六价铬（车间或生产设施废水排放口 | 0.2mg/L |
|  |  |  | 石油类（废水总排口） | 3.0mg/L |
|  |  |  | 氟化物 | 20mg/L |
|  |  |  | 总锌 | 1.5mg/L |
|  |  |  | 总铁 | 3mg/L |
|  |  |  | 总铝 | 3mg/L |
|  |  |  | 单位产品基准排水量，L/m2（镀件镀层） | 单层镀200 |
|  |  |  |  | 多层镀500 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 噪声 | 昼65dB(A) |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

## 环境功能区划

### 环境空气

评价范围内环境空气属二类环境功能区。

### 地表水

项目纳污水体为共产主义渠，距离本项目最近的断面为西永康断面，依据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量目标的函》及《新乡市生态环境局关于下达2024年地表水环境质量目标的函》，属IV类水环境功能区。

### 声环境

根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》，本项目所在区域为3类声功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

### 环境质量现状

环境空气质量：评价区基本污染物（PM10、PM2.5、O3）环境质量现状监测结果不能全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区；评价区其他污染物：氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；臭气浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的限值要求。

地表水环境：该项目纳污水体为共产主义渠，功能区划类别为IV类，根据新乡市环境监测站编制的监测通报，COD、氨氮、总磷均不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。经调查，氨氮、总磷偶有超标主要原因为水体受季节变化和降水的影响，导致水中微生物活力降低，水体自净能力变差。

声环境：项目周围声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

地下水环境：根据监测结果，评价区地下水pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、菌落总数、阴离子表面活性剂、硫化物、总大肠菌群、挥发性酚类、砷、汞、镍、铬（六价）、铅、铁等指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类的标准要求。

土壤环境：项目厂址区域土壤中各监测点位的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1基本项目pH＞7.5标准要求。

## 规划相符性分析

### 《新乡市城市总体规划（2011-2020年）》（2016年修改）

1、规划目标

把新乡市建设成为具有区域性中心城市职能和产业特色的制造业基地；建成功能完善，布局合理，生态友好的中原宜居城市；建成具有文化特色，享有良好知名度的文明城市；努力搞好社会主义新农村建设，实现区域内城乡协调发展，全面建设小康社会。

2、城市性质

中原城市群重要城市、区域中心城市、豫北地区重要节点城市。打造以一谷五基地（新乡冷谷、生物制药与新医药、电池及新型电池材料、特色装备、煤化工、汽车及零部件）为主体的河南省高新技术产业基地和先进制造业基地的城市职能。

3、人口规模

到2020年市域人口630万人，城镇人口365万人。

4、用地规模

规划2020年市域城镇建设总用地面积规模为388km2。

5、中心城区总体结构布局

依托金穗大道，跨越京广客运专线和京港澳高速公路向东发展。中心城区的空间增长边界控制为：北至共产主义渠至南水北调干渠，南至新菏铁路，西至西环路，东至小店镇东边界。规划“一城一区，轴向生长，多心同轴”的城市空间增长形态。即形成由主城区和凤泉片区构成，以东西向的平原路和金穗大道为主要功能拓展轴，沿功能拓展轴集中布置城市综合性公共服务功能，形成服务效能较高的带形城市服务走廊，促使城市用地首先沿服务走廊作轴向推进，然后向两侧拓展；带形城市服务走廊及周边作为城市核心区聚集城市功能中心。

中心城区：指规划的城市建成区。是城市的核心功能聚集区，承担了城市主要商贸、居住和文化服务功能。

东部新区：是规划期内重点发展的市级行政中心、商业和文化娱乐中心以及综合客运交通枢纽的所在区域。该区域是城市的重点建设区域，随着城市的发展，东部新区将逐渐承接并完善提升主要的城市中心功能，到规划期末，东部新区将与中心片区一起共同构成城市的核心功能区。

卫北片区：规划保留该区域为主城区内主要的集中工业用地，通过推动国企现代化改造，促进产业结构升级和产品档次提高，将卫北片区改造为具有新乡特色的现代化工业园区。

铁西片区：规划用该片区靠近铁路货场，相对独立的地理位置，大力发展物流园建设，在充分利用现代交通优势的同时减少货运车辆对中心片区的干扰。

南部新区：规划期内利用该区域的交通、环境和基础设施等优势条件，使开发区保持良好的发展势头，注重居住区和片区公共服务设施建设，为开发区提供完善的居住及公共服务配套。

小店新城：是主城区重点发展片区，该区域位于城市的主要发展方向，是规划期内承接城市功能传递的重要节点。新城定位为综合配套服务片区，接纳部分中心片区分离和新建的工业项目，同时为工业园区提供综合配套服务，最终形成以工业、物流、商贸服务、居住配套为主的综合性城市拓展区，逐步承担新乡城市的副中心功能。

凤泉组团：规划确定该片区的主要任务是传统制造业的技术更新和原有企业的产业升级，原则上不再扩大工业用地规模，依托现状和资源特点，布置化纤纺织产业园、新型材料产业园。规划期内逐渐降低凤泉片区对主城区的依赖，提高片区公共服务水平，改善居住用地的环境品质，同时配合凤凰山森林公园的建设补充都市旅游服务功能。本项目所在地属于凤泉组团区。

新乡工业园区（新乡经济技术开发区）— 以园区现有工业为基础，优化产业结构，提升产业等级，发展高新技术和先进制造业，主要引导产业为化纤纺织、汽车配件、机械加工、现代物流业，形成以工业为主导生产性服务业和高新技术产业为支撑，房地产、商业于一体的园区产业体系。建成产业特色鲜明、投资环境优良、经济具有活力的现代工业园区。成为新乡市经济社会又好又快发展的重要增长极和新乡城市产业功能的重要载体。

6、工业发展布局

发展壮大三级产业聚集区。

一级产业聚集区：新乡市区。

二级产业聚集区：辉县、卫辉、凤泉、获嘉、新乡县小冀、延津、原阳、桥北新区、新乡(小店)工业园区。

三级产业聚集区：孟庄、唐庄、孙杏村、大召营、古固寨、福宁集、七里营等。

对于中心片区内的污染严重及安全性较差的二、三类工业，应积极推进用地置换，引导工业企业向城区外围工业组团、工业园区聚集。

本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号，建设年产930万套汽车零部件项目，属于新乡市重点发展的汽车及零部件行业，符合新乡市城市总体发展规划要求。

### 《获嘉县城市总体规划（2012-2020）》

（1）规划期限：

规划期限为2012-2020年。

（2）规划范围

本规划的城市规划区东至获嘉县界，西到史庄镇界，南至六支排，北到获嘉县界，主要包括城关镇、照镜镇、位庄乡全部和太山乡、史庄镇部分村庄，总面积面积137平方公里。

（3）产业结构空间布局规划

①优势特色农业布局规划

培育形成高效农业和生态旅游基地，调整种植业内部结构，依托省农科院实验基地和国家农科院万亩实验基地，建设高效经济作物面积15万亩，发展高效农业示范园区10个，大力发展优质蔬菜、花卉苗木、中药材等特色经济作物。

②产业集聚区布局规划

依托现有的基础，紧密结合“新-焦-济”产业发展带，把工业布局与产业带发展和城乡发展结合起来，落实产业带动城乡协调发展的战略，形成“三区、三带、一轴”产业空间布局结构。

“三区”：即获嘉县产业集聚区、楼村精细化工新材料专业园区，亢村机械精密加工和新能源装备专业园区。

“三带”：以S230（薄口县）为依托，加快发展获-亢产业发展带。以丁楼公路为依托，加快发展获-楼产业发展带。以S309（获轵线）为依托，积极培育获-徐产业发展带。

“一轴”：即沿新焦公路（S308）延伸至黄堤镇为轴线，以获嘉产业集聚区为依托，重点发展现代煤化工、机械装备制造、汽车零配件、电力设备、电器制造、优质食品加工等产业。

本项目位于城市规划的获嘉县产业集聚区，符合获嘉县城市总体规划。

### 获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案

《河南省获嘉县产业集聚区发展规划（2009-2020）》于2010年12月31日经河南省发展和改革委员会批复，批复文号为：豫发改工业〔2010〕2077号；《河南省获嘉县产业集聚区发展规划环境影响报告书》已通过河南省环保厅审查，批复文号为：豫环审〔2010〕283号。

获嘉县产业集聚区于2016年对规划进行调整，根据《河南省发展和改革委员会关于获嘉县产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2016〕594号），同意《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》组织实施，《河南省发展和改革委员会关于获嘉县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）的批复》（豫发改工业〔2010〕2077号）废止；《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》已于2018年8月28日通过了审查小组审查，《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》经河南省生态环境厅批复，批复文号：豫环函[2019]53号。

（一）集聚区位置及用地规模

调整后的获嘉县产业集聚区分为两个片区：一是北区（即原获嘉县产业集聚区），位于获嘉县城东部和南部；二是南区（即原亢村工业园），位于亢村镇区南部。调整后获嘉县产业集聚区总规划面积为15.99km2（建成区7.44km2，发展区4.97km2，控制区3.58 km2）。

（二）规划范围及规划年限

规划范围：产业集聚区北区北起新焦公路，南抵仁爱路，西临信义路，东靠东二路，用地面积为10.04km2（建成区2.89km2，发展区3.57km2，控制区3.58 km2）；产业集聚区南区北起京广铁路，南抵纬九路，西临西外环，东至东外环，用地面积为5.95km2（建成区4.55km2，发展区1.40km2）。规划年限：2016至2020年。

（三）空间结构规划

调整规划后的县产业集聚区分南、北两部分，以薄口公路为发展轴，北区（原获嘉县产业集聚区）以新型建材产业（目前已调整为化学工业）为主导，南区（原亢村专业园区）以现代家居家居产业为主导，形成“一轴两板块、空间一体化”的空间结构。

一轴：薄口公路主轴；

两板块：获嘉县产业集聚区北部，获嘉县产业集聚区南部。

1、北部空间结构：一带两段，两核两区，四横四纵。

一带两段：生态人文滨河带、同盟文化体验段、滨河生活休闲段；

两核两区：行政商贸核、休闲商贸核、城东产城融合区、城南产城融合区；

四横四纵：（四横）新获路绿化轴、新焦铁路绿化轴、凤凰大道绿化轴、仁爱路绿化轴；（四纵）信义路绿化轴、薄口公路绿化轴、西三路绿化轴、安王公路绿化轴。

2、南部空间结构：一轴、一核、一区。

一轴：薄口公路城镇发展轴；

一核：南部产业服务核；

一区：南部工业生产区

（四）准入条件

根据《获嘉县产业集聚区发展规划（2016-2020）调整方案》，项目厂址位于集聚区北区城东片区（机械制造区），本项目与集聚区准入条件对比分析如下。

表2-13           项目集聚区准入条件分析一览表

| 类别 | 相关条文 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境准入条件 | （1）鼓励产业集聚区北区城南片区发展以新材料为主要发展方向的化工项目，在原化工产业的基础上，积极发展高分子粘合剂、涂料、环保基料，以及先进陶瓷材料。 北区城东片区在原装备制造产业基础上，优先引进科技含量高、污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平的项目入区，鼓励集聚区引进以集中喷涂、集中电镀为发展驻方向的项目入驻（建议集中喷涂、集中电镀项目个数分别控制在1~2个）。 南区以现代家居产业为主导，带动发展纺织服装产业。 | 本项目位于北区城东片区，项目属于汽车零部件制造，产品为汽车零配件，属于污染小、能耗低，生产工艺、设备先进的项目。且电镀工艺及设备较为先进，产生的污染物经治理后污染较小，能耗较低。本区域内暂无集中喷涂、集中电镀企业入驻。本项目与北区城东片区规划不冲突。 | 相符 |
|  | （3）新、改扩建项目必须符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平达到国内先进水平。 | 本项目为新建项目，符合国家、省市产业政策及相关行业准入要求，清洁生产水平为Ⅰ级（国际清洁生产领先水平）。 | 相符 |
|  | （4）鼓励发展符合集聚区功能布局和产业规划，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，具有可靠的污染治理技术或轻污染项目。 | 本项目符合集聚区功能布局和产业规划，项目采用先进的生产工艺和设备、自动化程度较高，且具有可靠的污染治理技术。 | 相符 |
|  | （5）鼓励污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目入驻。 | 本项目不属于污水深度治理、中水回用项目、资源综合利用项目。 | 相符 |
|  | （6）建设项目用地应满足集聚区土地利用规划要求，投资强度满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 项目厂址用地性质为二类工业用地，投资强度满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 相符 |

由上表可知，项目厂址位于集聚区北区城东片区（机械制造区），用地性质为二类工业用地，属于新建项目，与北区城东片区规划不冲突，与规划环评环境准入条件相符，不在环境准入负面清单内，符合集聚区规划，已由集聚区管委会准许入驻。

（五）市政基础设施规划

本次评价主要介绍与环保相关的给水工程、污水工程、供电工程、燃气工程、环卫工程和供热工程。

（1）给水工程规划

北区城南片区以地下水作为主水源，生活用水与城区对接、采用城区现状水厂供水，工业用水以引黄调蓄水为主（中新化工和金天化工），规划在城南区片外西北部建设1座专用工业水厂、供水规模为10万 m3/d。北区城南片区除凤凰大道、行政大街和薄口公路有生活用水管网，水源来自主城区水厂，管径为150或200mm。其余大部分地区无公共供水设施及市政给水管网，其中用水量较大的企业金天化工用水量为2万m3/d、中新化工用水量3万m3 /d，水源主要来自县城西部的引黄调水。

北区城东东片区生活区和工业水源仍采用东区水厂，规划保留现状水厂，并对水厂进行扩建。

本项目位于城东片区，所需水源依托集聚区，由集聚区统一供给。

（2）污水工程规划

获嘉县产业集聚区排水工程规划采用雨污分流的排水体制。

城南片区废水进入现有获嘉县香山家园污水处理厂进行处理，该污水处理厂设计处理污水能力1万m3 /d、目前实际处理规模约0.8万m3 /d。 获嘉县产业集聚区香山家园污水处理厂已于2016年1月1日正式投入运行， 目前污水处理厂实际收水量为0.8万m3/d 左右，目前剩余处理能力为0.2万m3/d。

城东片区新获路以北有现状污水处理厂1座，既获嘉县同盟污水处理厂，处理主城区的生活污水和工业区内生活区的生活污水，污水处理能力为3万m3/d，总占地面积2.89公顷，规划远期扩建城市污水处理厂，处理能力增加到7.5万m3/d，扩建后占地10.65公顷。新获路以南新建1座集聚区污水处理厂，位于西三路以东、梧桐路以北区域，收集处理城东片区的工业废水，近期日处理污水能力1万m3/d，远期日处理能力达到1.5万m3/d，占地面积2.33公顷。

本项目废水经厂区内污水处理站处理后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理，最终排入共产主义渠。

（3）供电工程规划

根据规划文本，规划区内用电负荷约为10.8万KW。本次规划4座变电站，其中3座为保留扩建，1座为新建变电站。开贺变、永安变和武王变为保留变电站，将武王变电站增容扩建，主变容量为1×50MVA。新建110KVA用户变电站1座，与煤化工基地热电中心配套，主变容量为3×63MVA。

本项目所需供电依托集聚区，由集聚区统一供给。

（4）供热规划

供热热源：根据规划，产业集聚区规划总热力负荷为25.29万 kw。其中北区热力负荷15.57万 kw，规划利用现有中新化工和金天化工的富裕蒸汽和工业余热（同时为产业集聚区北区以及获嘉县城供热），规划在产业集聚区北区城南片区设置5个热交换站、北区城东片区设置3个热交换站。

供热现状：目前除科邦化工利用中新化工锅炉富裕蒸汽供热外，中新化工工业循环水为居民供热工程正在建设，即获嘉县产业集聚区尚未实现集中供热，目前部分工业生产用热及部分企事业单位、机关、公共设施的采暖均采用分散锅炉自供，无集中供热设施；产业集聚区南区工业企业用热需求很少、尚无规模化供热设施。

本项目位于城东片区，片区尚未完成集中供热，厂区采用燃气锅炉供热，用于生产。

（5）燃气规划

气源：规划确定获嘉县的气源采用西气东输一线天然气和西气东输二线天然气。

燃气管网：规划南部片区燃气接入管网由城区新华街和中山路一级输气管网引入，东部片区由城区S308新获快速公路一级输气管网引入。在两个区内各自形成环状管网系统，管径DN200，再由配气管网DN150送至用户，最后经箱式调压器调至低压后送入户内管道。

本项目所在区域已铺设燃气管网，能够正常供应天然气。

（6）环卫规划

集聚区内总共设17座垃圾中转站，其中南部片区8座，东部片区9座，服务半径1km，占地面积不小于150m2，周边不小于10m的防护带。

规划区内不设垃圾处理厂，垃圾由转运车辆运至获嘉县统一安排的垃圾处理厂，进行无害化处理。固体废物垃圾采用混合收集，采用居民——垃圾箱——垃圾中转站——垃圾处理厂的方法进行收集清运。

（六）环境保护规划

1、空气环境质量指标

集聚区设置常规大气监测点位监督控制环境空气质量，并参照新乡市“创建国家环境保护模范城市”的要求建议规划区大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的天数近中期确定为292天，远期确定为300天。

产业集聚区供热以煤为燃料，经分析计算，采用脱硫工艺处理废气后SO2的近中期排放量为867t/a，远期排放量1012t/a。根据规划区要求，产业集聚区近期（2015年）规划工业总产值为192亿元，远期（2020年）规划工业总产值385亿元，则可计算的近中期万元工业增加值SO2排放量为0.45kg/万元，远期万元工业增加值为0.26kg/万元。

规划中的主要发展指标中的单位工业增加值S02排放量为近中期≤0.45kg/万元，远期≤0.26kg/万元。

集聚区内烟尘控制区覆盖率指标近、远期为100%。

2、水环境质量指标

集聚区范围内的地表水为共产主义渠，共产主义渠应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

集聚区地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

集聚区废水经东、南片区两座污水处理厂处理至一级A标准排放。在南片区污水处理厂中水回用40%后，产业集聚区近中期COD排放量为215t/a，远期419t/a。根据规划区要求，产业集聚区近期（2015年）规划工业总产值为192亿元，远期（2020年）规划工业总产值385亿元，则可计算的近中期产业集聚区单位工业增加值COD排放量为0.12kg/万元，远期为0.11kg/万元。

规划集聚区单位工业增加值COD排放量指标调整为近中期≤0.12kg/万元，远期为≤0.11kg/万元。

集聚区水功能区水质达标率指标近中期和远期均应达到100%。

3、噪声环境指标

规划将集聚区划分为三类噪声功能区：

居住和商业办公片区为二类噪声功能区，执行《声环境噪声标准》（GB3096-2008）二类标准（昼间60dB，夜间50dB）；

工业和仓储片区为三类噪声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）三类标准（昼间65dB，夜间55dB）；

主要交通干线两侧区域为四类噪声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）四类标准（昼间70dB，夜间55dB）。

集聚区近中期和远期区域噪声控制达标率均应达到100%。

集聚区规划实施过程中，应加强区内交通管理。要求入区企业在选择设备时首选低噪声设备，其次针对不同设备的噪声性质，分别采取相应的防治措施。特别是对机械加工企业，要严格控制噪声排放情况。采取上述措施后，环境噪声达标覆盖率是可以实现的。

4、固体废弃物指标

集聚区生活垃圾送至获嘉县生活垃圾处理厂和填埋场，保证无害化处理率应达到100%。

根据获嘉县环境保护“十二五”规划要求，工业固体废弃物处置率、综合利用率应达到100%，危险废弃物收集率、处置率应达到100%。

（七）与规划相符性分析

根据规划内容对照，本项目位于获嘉县产业集聚区的东部片区，属于机械装备制造区域。本项目属于汽车制造业，产品为汽车零部件，本项目属于污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平，符合获嘉县产业集聚区规划要求。

根据获嘉县产业集聚区土地利用规划图可知，项目所在区域规划用地属于二类工业用地，处于机械装备制造产业集群内，项目选址用地性质符合获嘉县产业集聚区土地利用用地规划。同时根据获嘉县产业集聚区管委会出具证明，本项目选址符合产业集聚区北区总体发展规划、土地利用规划产业发展规划要求，获嘉县产业集聚区管委会也同意该项目入驻该园区（见附件4）。

同时，由于本轮规划已经到期，获嘉县正着手编制新一轮产业集聚区规划，经咨询产业集聚区管委会及规划部门，新一轮规划调整内容并不限制本项目建设，因此，本项目与新一轮产业集聚区规划并不发生冲突。

### “三线一单”符合性分析

根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》，本项目与获嘉县产业集聚区规划“三线一单”相符性分析见下表。

表2-14        本项目与“三线一单”符合性分析

| 类别 | 相关条文 |  |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态红线 | 获嘉县产业集聚区规划用地范围不涉及生态保护红线。 |  |  | 本项目位于获嘉县产业集聚区北区东部工业园，本项目厂址未涉及生态保护红线。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 1、大气环境质量 根据规划污染源预测结果显示，预测浓度贡献值达标、占标率不大。根据大气环境承载力分析结果显示，集聚区规划实施后SO2和 NOx排放总量能够满足大气环境容量要求。但根据环境空气质量现状调查结果，在采暖季节区域环境空气颗粒物和NO2出现超标现象，为使区域环境空气质量改善，评价建议如下： （1）集聚区内新建项目废气排放颗粒物、NOx、VOCs和重金属总量实施减量替代；（2）2020年底前，淘汰腾飞纸业现有20t/h燃煤锅炉，现有燃煤锅炉持续提标改造、减少废气中SO2和NOx、颗粒物排放量；（3）现有及新建天然气锅炉或炉窑实施低氮燃烧或配套脱氮设施；（4）严格执行蓝天行动计划、大气污染防治攻坚战以及相关文件对部分行业限产、整改、关停和节能减排改造的有关规定和要求，在冬防期间和特殊时段集聚区更要加强监管、督导企业落实。 2、水环境质量 为保障区域水环境质量，满足集聚区规划实施过程中水污染物排放总量要求，评价建议：（1）集聚区内新建项目水重复利用率达到50%以上；（2）加强管理、督导沿河排污单位废水进入集聚区污水处理厂处理，原则上除集聚区污水处理厂现有排污口外，沿河禁止设置排污口；严禁违法排污行为；（3）集聚区污水处理厂提标改造，改善污水处理厂出水水质（出水指标满足地表水Ⅴ类标准要求）；（4）集聚区污水处理厂配套建设中水回用深度处理及管网，中水回用率40%以上。 |  |  | 本项目颗粒物总量实施减量替代，不涉及重金属总量。不涉及锅炉；本项目属于新建项目，生产废水经厂区污水治理措施治理后回用，不外排；生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 根据资源承载力分析：获嘉县产业集聚区用地（911.09hm2）占比获嘉县补充耕地量的29.6%，即获嘉县土地资源能够支撑集聚区规划的实施；获嘉县水资源可利用量可以满足获嘉县产业集聚区规划期末（2020年）需水量（0.128亿m3）要求。即获嘉县产业集聚区土地资源利用上线911.09hm2、水资源利用上线 0.128亿m3。评价建议：（1）提高引进项目工业用地投资强度（大于1815万元/hm2），采用清洁生产工艺、集约发展、提高用地经济效益；（2）发展产业链上下游产品、提高产品附加值； （3）实现公用基础设施集中供应，加强环保设施集中处置。 |  |  | 本项目充分利用现有公用和辅助工程，营运期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 根据资源承载力分析：获嘉县产业集聚区用地（911.09hm2）占比获嘉县补充耕地量的 29.6%，即获嘉县土地资源能够支撑集聚区规划的实施；获嘉县水资源可利用量可以满足获嘉县产业集聚区规划期末（2020年）需水量（0.128亿m3）要求。即获嘉县产业集聚区土地资源利用上线911.09hm2、水资源利用上线 0.128亿m3。评价建议：（1）提高引进项目工业用地投资强度（大于1815万元/hm2），采用清洁生产工艺、集约发展、提高用地经济效益；（2）发展产业链上下游产品、提高产品附加值；（3）实现公用基础设施集中供应，加强环保设施集中处置。 |  |  | 本项目充分利用现有公用和辅助工程，营运期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 限制类（北区城东片区） | 空间布局及土地规划 | 限制与集聚区土地利用规划不相符的现有企业进行扩建。 | 项目属于与集聚区土地利用规划相符的项目，允许进行新建。 | 符合 |
|  |  | 产业政策及行业准入 | 限制发展原料和产品为非环境友好型的项目。 | 本项目的原料、产品均为环境友好型。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放及资源利用 | 限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目。 | 项目污染防治和资源利用技术成熟，污染物能够做到达标排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险 | 限制新建无可靠风险防范措施且存在加大危险源项目。 | 本项目不存在重大风险源，环境风险可控，拟建设有风险防范措施。 | 符合 |
|  | 禁止类（北区城东片区） | 空间布局及土地规划 | 1.禁止入驻不符合土地利用规划的项目； 2.禁止入驻化工项目。 | 项目厂址土地性质为二类工业用地，符合土地利用规划；本项目不属于化工项目。 | 符合 |
|  |  | 产业政策及行业准入 | 1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类的建设项目； 2.禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂等项目。 | 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）允许类建设项目；项目不涉及VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶黏剂等。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放及资源利用 | 1.禁止新建燃煤锅炉项目； 2.禁止引入排放《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、第一类污染物的项目。 | 1、本项目建设中无燃煤锅炉； 2、项目含铬、含镍废水等生产废水经分别经处理后回用于生产，不外排，不属于排放第一类污染物的项目。 | 符合 |
|  |  | 环境风险 | 禁止新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目。 | 根据现有政策，本项目不设置卫生防护距离，距离项目最近的环境敏感目标为东北600m的前李村，能够满足防护距离要求。 | 符合 |

图2-3   新乡市生态保护红线划分结果图

综上，本次工程符合“三线一单”的相关要求。

### 与“河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（公告〔2024〕2号）”符合性分析

本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》（以下简称《管控总体要求》）对比一致性分析见下表。

表2-15       本项目与《管控总体要求》对比分析一览表

| 区域 | 单元分类 | 类别 | 相关条文 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省生态环境总体准入要求 | 重点管控 单元 | 空间布局约束 | - 根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。 - 推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。 - 推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。 - 强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。 - 涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 - 加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。 - 将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。 - 对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。 - 在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 | 经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目产品、生产工艺及生产使用设备均不在限制类和淘汰类之列，属于允许类；本项目位于获嘉县产业集聚区；属于汽车零部件制造，为新建项目，不属于石化项目；不属于“两高一低”项目；不涉及产能置换；不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块；本项目为燃气锅炉，不涉及燃煤锅炉。 | 相符 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1. 重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。 2. 强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上水平。 3. 以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。 4. 深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。 5. 采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求；选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。 6. 新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。 7. 鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。 | 1.本项满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求；2.单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，绩效分级达到 A 级水平； 3.本项目开展全流程清洁化、循环化、低碳化； 4.不涉及挥发性有机物； 5.不属于采矿项目 ；6.废水经厂区污水处理站治理后进入获嘉县同盟污水处理厂处理；污泥均由有资质单位处理； 7.项目噪声设备经治理后满足排放要求，项目最近敏感点为东北600m前李村，不会噪声扰民。 | 相符 |
|  |  | 环境风险 防控 | 1. 依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。 2. 以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。 3. 化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。 | 1.本项目用地为工业用地，不属于污染地块； 2.加强水环境风险日常监管，制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控； 3.建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 |  |
|  |  | 资源利用 效率 | 1. “十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降 18%，万元工业增加值用水量下降 10%。 2. 新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 3. 实施重点领域节能降碳改造，到 2025 年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过 30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 4. 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 5. 除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。 | 1.本项目为新建项目，不属于规模以上工业单位； 2.项目不属于“两高”项目； 3.不属于节能降谈改造的重点领域； 4.本项目锅炉和炉窑采用天然气，属于清洁能源； 5.项目采用市政供水，不涉及地下水取用。 | 符合 |
| 重点区域大气生态环境管控要求 | 京津冀及周 边地区（郑 州、开封、 洛阳、平顶 山、安阳、 鹤壁、新乡、 焦作、濮阳、 许昌、漯河、 三门峡、商 丘、周口市 以及济源示 范区） | 空间布局约束 | - 坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委 河南省人民政府 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。 - 严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 - 原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合 30 万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。 4. 优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。 5. 新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 6. 严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。 | - 本项目不属于“两高”项目； - 不属于磷铵、电石、黄磷等行业 - 不涉及燃煤机组； - 位于获嘉县产业集聚区，项目属于不属于新建危险化学品项目； - 本项目不属于黄河流域，不属于石化项目； - 本项目不属于开采项目。 | 相符 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1. 落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 2. 聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 3. 全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。 4. 全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。 5. 推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。 | 本项目生产及使用过程不涉及挥发性有机物；淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化。 | 相符 |
|  |  | 环境风险防控 | 1. 对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。 2. 矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。 3. 加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。 | 本项目生产及使用过程不涉及挥发性有机物；不属于开采项目。 | 不涉及 |
|  |  | 资源利用 效率 | - 严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。 - 到 2025 年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。 - 到 2025 年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020 年下降 13.5%。 | 本项目达到国际清洁生产领先水平。 | 相符 |

由上表可知，本项目建设符合《管控总体要求》的相关要求。

### 与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（新环函【2024】5号）符合性分析

本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（新环函【2024】5号）（以下简称《清单》）对比一致性分析见下表。

表2-16       本项目与《清单》对比分析一览表

| 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 获嘉县产业集聚区 | 重点管控单元1 | 空间布局约束 | 1、园区规划主导产业为现代化工、装备制造、生物医药，鼓励与主导产业配套的项目入驻。 2、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 3、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。 4、严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。 5、禁止入驻《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中的项目。 | 本项目位于集聚区北区城东区；产品为汽车零配件，属于与主导产业配套项目，符合入驻条件；本项目属于工业用地，同时根据获嘉县产业集聚区管理委员会出具证明，应符合园区规划要求。本项目属于污染小、能耗低的项目，不属于“两高”项目。本项目不涉及重金属的排放；本项目不属于禁止入驻《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类及《河南省承接化工产业转移“禁限控”目录》中的项目。 | 相符 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，确保区域水环境质量达标。 3、定期对地下水质进行监测，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5、已出台超低排放要求的行业建设项目应满足超低排放要求。 6、严格落实《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则》相关要求。 7、严格控制生产和使用高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。 | 1、本项目排放的污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行特别排放限值要求。 2、本项目废水经厂区污水处理站治理后进入获嘉县同盟污水处理厂处理，出水水质目前可以稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求； 3、定期对地下水进行监测； 4、本项目燃料采用天然气，不涉及煤； 5、本项目不涉及超低排放行业； 6、本项目符合《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则》相关要求； 7、本项目涉及生产和使用VOCS。 | 相符 |
|  |  | 环境风险防控 | 1、规范园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 2、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。 3、规范专业园区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 4、化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。 5、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 | 1、本项目位于集聚区，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制； 2、拆除生产设施设备、污染治理设施时，事先制定残留污染物清理和安全处置方案； 3、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害； 4、本项目不属于化工项目，位于获嘉县产业集聚区，不在化工园区园区； 5、对本项目进行风险事故应急预案，加强危险化学品管理。 | 相符 |
|  |  | 资源利用效率要求 | 进一步优化能源结构，加快集中供热、供水等及配套管网建设，逐步关停企业自备水。 | 1、本项目蒸汽由锅炉提供； 2、本项目所在区域已实现集聚区集中供水。 | 相符 |

由上表可知，本项目建设符合《清单》的相关要求。

### 新乡市城市饮用水源保护规划

#### 新乡市饮用水源保护区

《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）（已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复）以及《七里营引黄水源地饮用水水源保护区划分技术报告》（已由河南省人民政府以豫政文[2018]102号文批复），具体划分结果如下表。

表2-17            新乡市城市集中饮用水源地

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 2 | 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 3 | 三水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 4 | 四水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2021]72号文将其取消 |  |
| 5 | 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 | 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 | 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 |
| 6 | 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 | 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 | 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 |
| 7 | 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 | 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 | 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 |
| 8 | 七里营引黄水源地 | 人民胜利渠新乡市界至本源水厂东厂界的30m明渠水域及渠道两侧20m的工程管理陆域范围 | / |

距本项目最近的城市饮用水水源地保护区为辉县市段屯地下水饮用水源保护区，本项目距离其约21.1km，不在其保护区范围内，具体相对位置如下图：

图2-4 本项目选址与辉县市段屯地下水井群保护区相对位置图

由上图可知：本项目不在辉县市段屯地下水饮用水源保护区范围内，不会对其产生影响。

#### 获嘉县水厂饮用水源保护区

根据现场调查，距离本项目最近的县级集中式饮用水源为厂址西6.15km处的获嘉县自来水地下水井群保护区。获嘉县水厂地下水井群(史庄镇1～3号取水井、位庄乡4～15号取水井，共15眼井)。该水厂一级保护区范围：取水井外围50米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，1～13号取水井外围550米外公切线所包含的区域，14～15号取水井外围500米的区域。具体相对位置如下图。

图2-5 本项目选址与获嘉县水厂地下水井群保护区相对位置图

由上图可知：本项目不在获嘉县水厂地下水井群保护区范围内，不会对其产生影响。

#### 新乡市乡镇饮用水源保护区

根据现场调查，距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为厂址西北2.45km处的照镜镇地下水井群保护区。该保护区范围为：一级保护区：2眼井，分别以取水口为圆心半径50m围成的区域；二级保护区：以取水口为圆心半径550m围成的外切矩形区域，1609938m2。具体相对位置如下图。

图2-6 本项目选址与照镜镇地下水井群保护区相对位置图

由上图可知：本项目不在照镜镇地下水井群保护区范围内，不会对其产生影响。

由图2-4、2-5和2-6可知，本项目选址不在新乡市饮用水源保护区和新乡市县级及乡镇饮用水源保护区范围内。

## 政策相符性分析

### 产业政策及备案相符性分析

（1）项目与产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），评价对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见下表。

表2-18            项目与产业政策一致性分析

| 名称 | 条款 | 内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | / | 经查无相关条款 | 本项目属于汽车零部件制造 | 不属于鼓励类 |
| 限制类 | 第六条钢铁第7项 | 30万吨/年及以下热镀锌板卷项目 | 本项目不含热镀锌 | 不属于限制类 |
| 淘汰类（落后生产工艺装备） | 第十条机械第1项 | 经查无相关条款 | / | 不属于淘汰类 |
|  | 第十七条其他第21项 | 含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金（2014年）；银、铜基合金及予镀铜打底工艺（暂缓淘汰）） | 本项目为镀镍、镀锌、镀锌镍合金、阳极氧化等工艺，各原料中均不含氰化物，不属于含有毒有害的氰化物的电镀工艺 |  |
| 淘汰类（落后产品） | / | 经查无相关条款 | 本项目产品为汽车零部件 |  |

（2）项目与备案的相符性分析

项目已经获嘉县发展和改革委员会备案（2112-410724-04-01-676685），符合国家产业政策。详见下表。

表2-19            本项目与备案相符性分析表

| 名称 | 项目备案 | 项目基本情况 | 相符性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年产930万套汽车零部件项目 | 年产930万套汽车零部件项目 | 相符 |
| 设备 | 车床、钻床、冲床、弹簧机、喷砂机、真空 淬火炉、电镀镍生产线、化学镀镍生产线、镀锌生产线、镀锌镍生 产线、阳极氧化生产线、电解抛光生产线等 | 车床、钻床、冲床、喷砂机、电镀镍生产线、化学镀镍生产线、镀锌生产线、镀锌镍生产线、阳极氧化生产线、电解抛光生产线等 | 相符 |
| 主要工艺 | 变速器配件生产工艺为：原料-机械加工-喷砂-镀镍/阳极氧化-成品；行走系配件生产工艺为：原料-机械加工-喷砂-镀锌/镀锌镍合金-加热淬火-成品；发动机配件生产工艺为：原料-机械加工-喷砂-化学镀镍/电解抛光-成品。 | 变速器配件生产工艺为：原料-机械加工-喷砂-镀镍/阳极氧化-成品；行走系配件生产工艺为：原料-机械加工-喷砂-镀锌/镀锌镍合金-成品；发动机配件生产工艺为：原料-机械加工-喷砂-化学镀镍/电解抛光-成品。 | 相符 |
| 投资 | 1950万元 | 1950万元 | 相符 |
| 生产规模 | 年产变速器配件230万套、行走系配件500万套和发动机配件200万套项目 | 年产变速器配件230万套、行走系配件500万套和发动机配件200万套项目 | 相符 |

由上表可知，本项目建设与备案情况一致。

### 与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）相符性分析

指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，按照全面建成小康社会实现生态环境质量总体改善的要求，聚焦重点行业、重点地区和重点重金属污染物，坚决打好重金属污染防治攻坚战。

目标任务：到2020年，全国重点行业的重点重金属污染物排放量比2013年下降10%；集中解决一批威胁群众健康和农产品质量安全的突出重金属污染问题，进一步遏制“血铅事件”、粮食镉超标风险；建立企事业单位重金属污染物排放总量控制制度。

工作重点：重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制造业（皮革鞣制加工等）、电镀行业。

重点金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。进一步聚焦铅锌矿采选、铜矿采选以及铅锌冶炼、铜冶炼等涉铅、涉镉行业；进一步聚焦铅、镉减排，在各重点重金属污染物排放量下降前提下，原则上优先削减铅、镉；进一步聚焦群众反映强烈的重金属污染区域。

本项目含有电镀工艺，属于该意见的重点行业，涉及意见提及重点金属污染物为铬，本项目含铬、含镍废水、含锌废水及其他生产废水经处理后全部回用不外排，符合《意见》的要求。

### 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体【2022】17号）相符性分析

表2-20   与环固体【2022】17号文对照分析一览表

| 环固体【2022】17号相关要求 |  | 本项目情况 | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点重金属污染物 | 重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 | 本项目涉及的重点重金属污染物为铬、镍。项目含铬废水、含镍废水全部回用不外排。 | 符合 |
| 重点行业 | 包括重有色金属矿采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选)，重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等)，铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业(电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业 | 本项目包含电镀工段，属于重点行业。 | 符合 |
| 重点区域 | 依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域45个。 文件附件2“十四五”重金属污染防控重点区域有济源市、安阳市龙安区、焦作市沁阳市 | 本项目位于新乡获嘉，不属于国家重金属污染防控重点区域。 | 符合 |
| 严格准入，优化涉重金属产业结构和布局 | 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代不低于1.2：1；其他区域遵循“等量替代”原则。 建设单位在提交环评文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足可从其他重点行业调剂。 新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 根据本项目“三线一单”符合性分析、与产业政策相符性分析、与区域城乡总体规划相符性分析及规划环评相符性分析、与电镀行业审批原则相符性分析结果，项目符合以上政策及规划相关要求。项目重金属全部回用不排放。项目选址位于合规的工业园区，经与获嘉县产业集聚区规划环评相符性分析，项目建设不违背园区规划。 | 符合 |
| 突出重点，深化重点行业重金属污染治理 | 加强重点行业企业清洁生产改造。加强重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025 年底，重点行业企业基本 达到国内清洁生产先进水平。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。 推动重金属污染深度治理。......开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。 | 本项目属于新建，严格河南省电镀审批原则对于清洁生产水平的要求建设，经对照《电镀行业清洁生产评价标准指标体系》，项目建成后可达到国际清洁生产先进水平。 项目各类涉重废水在厂内处理后全部回用，不外排，综合废水厂内处理后优先回用。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体【2022】17号）中的相关规定。

### 与《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则（修订）》相符性分析

本项目与《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则（修订）》相符性分析见下表：

表2-21      本项目与河南电镀项目审批原则相符性分析

| 类别 | 主要要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总体要求 | 电镀项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《电镀污染物排放标准》（GB21900）的相关要求。 | 本项目严格执行《产业结构调整指导目录》（2024年本）及《电镀污染物排放标准》（GB21900）的相关要求。 | 相符 |
| 二、环境质量要求 | 环境质量现状满足环境功能区划和环境质量目标要求的区域，项目实施后环境质量仍满足相关要求；环境质量现状不能满足要求的区域，应通过强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 本项目所在区域大气环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，本项目将通过强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 相符 |
| 三、建设布局要求 | 新建（改、扩建）电镀项目应符合国家和地方的主体功能区规划、生态环境保护规划、城市总体规划、土地利用规划、“三线一单”生态环境分区管控和环境目标等相关要求，新建电镀项目应建设在污水集中处理等环保基础设施齐备的产业集聚区或专业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。 电镀项目应满足我省及当地重金属污染控制要求，重金属排放指标实行区域减量替代。 | 本项目为新建项目，位于获嘉县产业集聚区北区，符合主体功能区规划、生态环境保护规划、城市总体规划、土地利用规划、“三线一单”生态环境分区管控和环境目标的相关要求。该园区属于环保基础设施配套齐全的；本项目符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。 本项目属于电镀项目，不涉及重金属总量指标。 | 相符 |
| 四、工艺装备要求 | 除在技术上不能实现自动控制的复杂结构件等有特殊要求的电镀外，电镀项目应采用自动化电镀生产线。 | 本项目均采用自动化电镀生产线。 | 相符 |
| 五、清洁生产要求 | 新建、扩建的电镀项目原则上应达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求。 | 本项目能够达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求。 | 相符 |
| 六、大气污染防治要求 | 电镀项目产生大气污染物的生产工艺装置应设立局部气体收集系统和净化处理装置。原则上电镀生产线应封闭设置，采用上吸式或侧吸式集气罩收集电镀废气，经处理后应满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900）中表5要求。 电镀项目供热原则上采用区域集中供热，暂不具备集中供热条件的， 自备锅炉应采用天然气、电等清洁能源，锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB41/2089）要求及我省大气污染防治的管理要求。 | 本项目电镀车间全密闭，负压收集废气，同时镀槽采用侧吸式集气罩同时收集电镀废气，收集后废气采用经酸雾吸收塔治理后满足《电镀污染物排放标准》（GB21900）中表5要求。本项目园区无集中供热，采用天然气锅炉供热。 | 相符 |
| 七、水污染防治要求 | 按照“雨污分流、清污分流、污污 分治、深度处理、分质回用”的原则，设计全厂排水系统及废水处理处置方案。电镀企业应推行电镀废水分类收集、分质处理，含氰废水、含六价铬废水、含配位化合物废水须单独收集、单独预处理后才可排入电镀混合废水处理系统进一步处理，非电镀废水不得混入电镀废水处理系统。 镀铬、镍、铅、镉的电镀工段废水（包括含铬钝化、镍封、退镀工序等）及相应清洗废水应全部回用，实施零排放；其他废水经厂内污水处理设施处理后尽可能回用，优先回用于清洗等水质要求不高的工段。外排废水原则上应纳入区域废水集中处理厂处理，现有企业改扩建且废水确不具备排入区域集中污水处理厂须排入外环境的，应满足地方流域污染物排放标准、《电镀污染物排放标准》（GB 21900）排放限值要求及水环境目标要求，并规范化设置入河排污口，履行入河排污口审核程序，规模以上排污口应设置视频监控系统。 | 本项目排水系统及废水处理处置方案按照“雨污分流、清污分流、污污分治、深度处理、分质回用”的原则，非电镀车间废水不混入电镀废水处理系统。厂区设含铬废水处理系统、含镍废水处理系统、含油废水处理系统、酸碱废水处理系统、含锌废水处理系统、着色废水处理系统和综合废水处理系统，分类处理废水。 本项目含重点控制重金属铬、镍等生产废水经厂内污水处理设施处理后全部回用，实施零排放；生产废水和生活废水经综合废水经厂内污水处理设施处理后进入获嘉县同盟污水处理厂处理，排放满足相关流域标准及《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）。全厂只设一个污水排放口，安装视频监控系统。 | 相符 |
| 八、土壤污染防治要求 | 新建的各类槽体要按照“生产设 施不落地”原则进行建设，生产线应有槽液回收、逆流漂洗及必要的喷淋装置，并使用托盘、围堰等设施，防止生产过程中废水、镀液滴落地面。从事电镀作业的生产厂房、地面、生产设施必须符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）（GB 50046） 的要求，车间内实行干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿镀件上下挂具作业必须在湿区内进行。车间地坪自下而上至少设垫层、防水层和防腐层三层。项目工艺废水管线按可视、可控原则排布，应采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏要求，生产装置、罐区等易污染区地面应进行防渗处理，从源头预防土壤环境污染。 | 企业槽体按照“生产设施不落地”原则进行建设，生产线有槽液回收、逆流漂洗及必要的喷淋装置，并使用托盘、围堰等设施，防止生产过程中废水、镀液滴落地面。从事电镀作业的生产厂房、地面、生产设施符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）的要求，车间内实行干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件上下挂具作业在湿区内进行。车间地坪自下而上含垫层、防水层和防腐层。项目工艺废水管线采取地上明渠明管，废水管道满足防腐、防渗漏要求，生产装置、罐区等易污染区地面进行防渗处理。 | 相符 |
| 九、固体废物污染防治要求 | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。镀槽废液、废渣及废水处理站污泥等危险废物应由有资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和河南省相关规定。危险废物厂区内临时贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求。 | 本项目按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。镀槽废渣及废水处理站污泥等危险废物由有资质的单位进行处置，转移处置遵守国家和河南省相关规定。危险废物厂区内临时贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）的要求。 | 相符 |
| 十、环境风险防范要求 | 项目应提出有效的环境风险防范和应急措施。项目含有危险化学品应实行专库储存，危险化学品的运输、储存、使用应符合相关规定；同时加强环境风险防范，设置一定储存能力的初期雨水、事故废水收集池，初期雨水、事故废水须进行有效处置，严禁直接外排；收集池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处。 | 本项目采取有效的环境风险防范和应急措施。危险化学品实行专库储存，危险化学品的运输、储存、使用需遵照相关规定，同时加强环境风险防范。 厂区内已设置初期雨水、事故废水收集池（140m3），收集池采取地下式并布置在厂区地势最低处。初期雨水、事故废水排入污水处理站处理后回用或达标排放。 | 相符 |
| 十一、公众参与要求 | 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与。 | 本项目将严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与。 | 相符 |
| 十二、适用范围 | 以上要求适用于河南省境内新建、改建、扩建电镀项目（含电镀、化学镀、阳极氧化的项目）环境影响评价文件的审查审批，包括专业从事电镀的独立电镀项目和有电镀工序的项目。 | 本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区，属于新建有电镀工序项目。 | 相符 |

由上表可知，本项目建设符合《原则要求》的相关要求。

### 与河南省生态环境厅关于印发《河南省进一步加强重金属污染防控工作方案》的通知（豫环文[2022]90号）相符性分析

根据河南省生态环境厅关于印发《河南省进一步加强重金污染防控工作方案》的通知（豫环文[2022]90号）的内容，结合本项目的情况，该条例中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况见下表。

表2-22      本项目与豫环文[2022]90号文对比分析

| 项目 | 实施方案 | 本项目建设情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）严格涉重金属重点行业项目环境准入管理 | 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应符合"三线一单"、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。新、 改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放"减量替代"原则，国家重点区域的减量替代比例不低于1.5: 1, 省级重点区域的减量替代比例不低于1.2: 1，其他区域的减量替代比例不低于1. 1: 1 。 建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部 门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是本省辖市内、同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。 严格涉重金属重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。建立环评审批与重金属总量管理部门的会商机制。 | 本项目属于新建项目，属于涉重重点行业，不涉及重金属污染物排放，本项目符合"三线一单"、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。 | 是 |
| (四)探索重金属污染物排放总量替代管理豁免 | 按照国家关于重金属污染物排放总量替代管理豁免要求，在统筹区域环境质量改善目标和重金属环境风险防控水平、高标准落实重金属污染治理要求并严格审批前提下，对实施国家重大发展战略直接相关的重点项目，可在环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免。对利用涉重金属固体废物的重点行业建设项目，特别是以历史遗留涉重金属固体废物为原料的，在满足利用固体废物种类、原料来源、建设地点、工艺设备和污染治理水平等必要条件并严格审批前提下，经省生态环境部门审核同意后，可在环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免。 | 本项目涉及电镀工序，属于涉重重点行业，不涉及重金属的排放。 | 是 |
| (五)推行企业重金属污染物排放总量控制制度 | 依法将涉重金属重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。各地生态环境部门应将重点行业减排企业重金属污染物排放总量要求落实到排污许可证，减排企业在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重金属排放总量控制要求。重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门应依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。2025年，企业排污许可证环境管理台账、自行监测和执行报告数据基本实现完整、可信，有效 支撑重点行业企业排放量管理。 | 本项目涉及电镀工序，属于涉重重点行业，投产进行排污许可申报，后续按照许可证要求进行排放和管理。本项目不涉及重金属的排放。 | 是 |
| (八)推动重金属污染深度治理 | 按照大气污染防治要求，现有及新(改、扩)建铅锌冶炼和铜冶炼建设项目污染物全面执行国家大气污染物特别排放限值。 同时，加快制定河南省铅锌冶炼和铜冶炼等涉重金属排放建设项目地方大气污染物排放标准。重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施，处理达标后，确需向外环境排放的，应按照入河排污口设置审批要求，取得批准文件。同时应建立自动监测监控设施，建设满足事故处置要求的应急池，保障水 环境安全。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理，排查取缔非法电镀企业，提高电镀企业入园率，推动园区外专业电镀企业纳管排污。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。聚焦铅、汞、镉等重金属污 染物，研究推进重金属全生命周期环境管理，深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理。 | 本项目不涉及冶炼，不属于采选项目，本项目涉及电镀，不属于专业电镀企业，本项目位于获嘉县产业集聚区内，不涉及重金属的排放。 | 是 |
| (十)加强涉重金属固体废物环境管理 | 加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。加强尾矿污染防控，以黄河流域、丹江口库区及 上游为重点，全面开展尾矿库污染治理。推动辞湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。 | 本项目严格按照危险废物管理规定对含重金属固体废物进行收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。 | 是 |
| (十四)强化涉重金属污染应急管理 | 重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期 开展应急演练。各地生态环境部门结合"一河一策一图"，将涉重金属污染应急处置预案纳入本地突发环境应急预案，加强应急物资储备，定期开展应急演练，不断提升环境应急处置能力。加强涉危险废物涉重金属企业环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。 | 本项目属于重点行业，企业制定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。 | 是 |

### 与新乡市生态环境局关于印发《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》的通知（新环文[2022]110号）相符性分析

根据新乡市生态环境局关于印发《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》的通知（新环文[2022]110号）的内容，结合本项目的情况，该条例中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况见下表。

表2-23      本项目与新环文[2022]110号文对比分析

| 项目 | 实施方案 | 本项目建设情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）严格涉重金属重点行业项目环境准入管理 | 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应符合"三线一单"、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。新、 改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放"减量替代"原则，省重金属污染防控重点区域（获嘉县、凤泉区）的减量替代比例不低于1.2: 1，其他区域的减量替代比例不低于1. 1: 1 。 建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部 门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是本市内、同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。 严格涉重金属重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。建立环评审批与重金属总量管理部门的会商机制。 | 本项目属于新建项目，不属于重点行业，不涉及重金属污染物排放，本项目符合"三线一单"、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求 | 是 |
| (四)推行企业重金属污染物排放总量控制制度 | 依法将涉重金属重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。各地生态环境部门应将重点行业减排企业重金属污染物排放总量要求落实到排污许可证，减排企业在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重金属排放总量控制要求。重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门应依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。2025年，企业排污许可证环境管理台账、自行监测和执行报告数据基本实现完整、可信，有效 支撑重点行业企业排放量管理。 | 本项目不涉及重金属的排放。 | 是 |
| (七)推动重金属污染深度治理 | 按照大气污染防治要求，现有及新(改、扩)建铅锌冶炼和铜冶炼建设项目污染物全面执行国家大气污染物特别排放限值。 重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理，排查取缔非法电镀企业，提高电镀企业入园率，推动园区外专业电镀企业纳管排污。聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，研究推进重金属全生命周期环境管理，深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理。 | 本项目不涉及冶炼，工艺涉及电镀，不属于专业电镀企业，本项目位于获嘉县产业集聚区内，不涉及重金属的排放。 | 是 |
| (九)加强涉重金属固体废物环境管理 | 加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。 | 本项目严格按照危险废物管理规定对含重金属固体废物进行收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。 | 是 |
| (十二)强化涉重金属污染应急管理 | 重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期 开展应急演练。各县（市、区）生态环境部门结合"一河一策一图"，将涉重金属污染应急处置预案纳入本地突发环境应急预案，加强应急物资储备，定期开展应急演练，不断提升环境应急处置能力。加强涉危险废物涉重金属企业环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。 | 本项目属于重点行业，企业制定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。 | 是 |

### 《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相符性分析

摘取《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》中与本项目相关内容如下：

培育打造绿色新兴产业：

加快绿色制造体系建设。推进绿色技术创新成果应用，定期筛选并发布适应新乡发展的绿色技术清单。鼓励企业开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。持续推动重点行业、重点园区、重点用能单位节能降耗，推广合同能源管理、能源梯级利用等综合能源服务模式，加快市、县、园区和重点用能单位智慧节能综合服务平台建设。以有色、建材、化工、造纸、印染、食品等行业为重点，持续实施强制性清洁生产审核和水效、能效“领跑者”行动，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

持续深化水污染治理：

深入开展工业污染防治。推进涉水工业企业全面达标排放，实现工业污染全过程持续控制。加快推进化工、制药等重污染行业专项治理，分类实施关停取缔、整合搬迁、提升改造等措施，依法淘汰涉及污染的落后产能，促使行业转型升级。实现工业污染全过程持续控制，对污染物排放超标或者重点污染物排放超总量的企业予以综合整治。全面落实排污许可证管理制度，加强对涉及危险废物、高浓度废液等排放的工业企业的日常监管。

严防重金属及矿山风险：

加强重金属排放总量控制。严格涉重金属企业环境准入管理。完善区域涉重金属重点行业企业清单，严格落实新（改、扩）建涉重金属行业建设实施“减量替代”。重点以区域产业结构调整、行业企业生产工艺提升改造和污染深度治理等为主要手段，持续减少重金属污染物排放。

开展重金属污染综合治理。加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，协同推进减污降碳，减少重金属污染物排放和碳排放。开展电镀行业综合整治，排查取缔非法电镀企业，提高电镀企业入园率，推动园区外专业电镀企业纳管排污。开展专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理。

土壤污染源头管控工程：

以土壤污染重点监管企业、涉镉等重金属行业企业为重点，开展在产企业防渗漏、重金属减排等绿色化提标改造。

本项目本项目位于新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号，园区基础配套完善。对比《电镀行业清洁生产评价标准指标体系》，项目建成后可达到国际清洁生产先进水平，项目镀镍、钝化等工序废水经处理后全部回用，综合废水处理达标后优先回用，剩余废水经管网排至同盟污水处理厂进一步处理，符合《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》要求。

### 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析

本项目与新环 [2019]154号文的相关内容对比分析见下表

表2-24            与新环 [2019]154号文的对照分析

| 主要任务 | 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装范围 | 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 | 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。 | 满足 |

由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。

### 与《新乡市2023年净土保卫战实施方案》的对比分析

本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年净土保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕65号）相关内容对照分析见下表。

表2-25    本项目与新乡市2023年净土保卫战实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.持续开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查 | 配合省生态环境厅以配电开关控制设备制造行业企业地块为重点，开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查，完成基础信息采集、点位布设等工作。 | 本企业将积极配合省生态环境厅开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查，配合完成基础信息采集、点位布设等工作。 | 符合 |
| 7.全面加强固体废物监管 | 持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 | 本项目将积极配合危险废物排查整治，严格执行“四个清单”，强化危险废物源头管控和收集转运等过程管理。 | 符合 |
| 9.强化“一废一品一重”环境风险防控 | 在全市范围内开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单，推动实施重金属减排工程。 | 本项目将严格按要求进行危险废物的堆放、贮存，加强危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，强化危险废物全过程管理。 本项目不涉及重金属。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年净土保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕65号）的相关要求。

### 与《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的对比分析

本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕66号）相关内容对照分析见下表。

表2-26  本项目与新乡市2023年碧水保卫战实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.确保污泥安全处置利用 | 按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，全面排查污水处理厂污泥去向，依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥用于土地利用，确保科学、合理、安全处置。鼓励采用“生物质利用+焚烧”等处置模式，推进垃圾焚烧发电厂、水泥窑、燃煤电厂等协同处置。2023年，新乡市日处理300吨污泥的水泥窑处理项目建成投运。 | 本项目严格按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求进行管理和运行，本项目含铬、含镍废水、含锌废水等生产废水分别经废水处理系统处理后后全部回用与生产，不涉重金属排放。本项目涉重金属污泥均由有资质单位按要求处置。 | 符合 |
| 18.实施工业废水循环利用工程 | 推进企业、工业园区废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 | 本项目含铬废水、含镍废水经处理后全部回用，清洗工序均采用两级或多级逆流清洗工艺，达到节减少新鲜水得使用，同时企业将进一步寻求回用环节及可行性，最大限度的提升企业的水重复利用率。 | 符合 |
| 19.加强水环境风险防控 | 持续开展重点企业水环境安全隐患排查整治，通过建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，消除水环境安全隐患。强化黄河流域和南水北调中线工程保护区“一废一品”监管。完善上下游水污染防治联动协作机制，避免发生跨界水污染事件。根据卫河、共产主义渠等河流“一河一策一图”应急处置方案，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力。 | 本项目设有事故池、初期雨水池，可满足事故状态下废水暂存需要。 | 符合 |
| 20.推动企业绿色转型发展 | 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 | 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控体系，按要求进行环境影响评价和排污许可申报；本项目建成后将按要求进行清洁生产审核，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。 | 符合 |
| 22.强化水环境执法监管 | 完善跨部门、跨区域水生态环境保护执法联动机制，建立以排污许可为核心的监管执法体系。依法查处无证排污、不按证排污、伪造或篡改监测数据、违规使用药剂或干扰剂、偷排偷放和不正常运行污染防治设施等违法行为。严格落实生态环境损害赔偿制度，造成生态环境损害的，依法依规开展生态损害赔偿工作。 | 本项目将严格按照排污许可证要求排污。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕66号）的相关要求。

### 与《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的对比分析

本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕77号）相关内容对照分析见下表。

表2-27  本项目与新乡市2023年蓝天保卫战实施方案相关内容对照表

| 项目 | 实施方案相关内容 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.依法依规淘汰落后低效产能 | 落实《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。 | 本项目不涉及淘汰工艺或淘汰装备。 | 符合 |
| 18.实施工业污染排放深度治理 | 以水泥、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施：取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 | 本项目不涉及除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施，本项目废气主要为投砂工序粉尘经袋式除尘器处理后可达标排放。酸性废气收集采用生产线封闭+侧吸式集气罩负压收集后由酸雾吸收塔处理后达标排放。 | 符合 |
| 29.优化重点行业绩效分级管理 | 强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。 | 本项目不属于国家、省绩效分级重点行业，将积极配合分类分级管控工作。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市2023年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。

### 与新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕73号）相符性分析

根据《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2023〕73号）的内容，结合本项目的实际情况，与方案中涉及到本项目的内容相符性分析见下表。

表2-28    本项目与《新环攻坚办〔2023〕73号》对比分析

| 项目 | 实施方案 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案》 |  |  |  |
| 二、大气减污降碳协同增效行动 | - （一）加快产业结构优化调整 - 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 | 本项目为新建的汽车零部件项目，不属于“两高”项目和新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能的项目；项目建设将严格落实国家、省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，同时按照A级绩效水平进行建设。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《新乡市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的相关要求。

### 与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》相符性分析

根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订》中金属表面处理及热处理加工企业的要求，结合本项目的情况，该方案内容与本项目实际情况的对比情况有：

表2-29  本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施指南》对比分析

| 行业 | 项目 | A级要求 | B级要求 | 本项目拟建设情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属表面处理及热处理加工 | 能源 类型 | 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。 |  | 本项目涉及热处理加工，采用天然气，属于清洁能源。 | 满足A |
|  | 工艺 过程 | 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备。 | 未达到A级要求。 | 本项目不涉及电铸，电镀采用自动化设备。 | 满足A |
|  | 污染收集及治理技术 | 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs废气采用燃烧方式（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值800mg/g及以上）等高效处理工艺； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。 | 金属表面处理：1.同A级第1条要求 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理； 3.同A级第3条要求。 | 1.电镀酸性废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.本项目不涉及油雾； 3.废气收集采用生产线封闭+侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。 | 按A级要求进行建设 |
|  |  | 热处理加工：1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施；2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。 |  | 本项目喷砂工序采用袋式除尘器治理粉尘；本项目淬火工序为电加热真空炉加热，不涉及污染物排放热处理加工。 要求企业废水不设生化处理设施，酸雾采用负压收集后由废气处理设备处理。 | 按A级要求进行建设 |
|  | 排放 限值 | 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3（基准含氧量：燃气 3.5%）。 |  | 本项目PM排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3。 | 满足A |
|  |  | 热处理炉烟气排放限值热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓 度分别不高于 10、35、50mg/m3（基准氧含量： 3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的 干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。 | 热处理炉烟气排放限值热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓 度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量： 3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的 干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。 | 本项目不涉及。 | / |
|  | 无组织管控 | 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3. 易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； 4.转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。 |  | 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，无需进行废酸液回收；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统 4.本项目不涉及VOCs物料； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置，无镀铬槽； 6.电镀线在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾进行密闭收集处理。 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。 | 按A级要求进行建设 |
|  | 监测监控水平 | 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。 |  | 1.有组织排放口届时将按生态环境部门要求按时安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2. 有组织排放口将按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。 | 按A级要求进行建设 |
|  | 环境管理水平 | 环保档案 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 |  | 1.本项目环评批复文件和竣工环保验收文件将按要求存档备查； 2.本项目将按要求按时完成国家版排污许可证； 3.本项目将建立合格的环境管理制度； 4.本项目将建立合格的废气治理设施运行管理规程； 5.本项目建成后将按要求对一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）进行存档备查。 | 按A级要求进行建设 |
|  |  | 台账记录 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。 |  | 本项目建成后将按要求规范进行下列台账记录： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。 | 按A级要求进行建设 |
|  |  | 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 |  | 本项目将配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 按A级要求进行建设 |
|  | 运输方式 | 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。 | 本项目建成后将按要求进行物料、产品公路运输车辆，厂区车辆，厂内非道路移动机械的管理，使用满足要求的车辆（机械）进行运输及作业。 | 按A级要求进行建设 |
|  | 运输监管 | 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。 |  | 本项目将按生态环境管理部门要求建立门禁视频监控系统和电子台账。 | 按A级要求进行建设 |

评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，至少全部满足A级要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。

# 工程分析

河南丰磊五金制品有限公司位于新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号，为新建项目。根据市场需求变化拟投资1950万元建设年产930万套汽车零部件项目。

## 产品方案

本工程为年产930万套汽车零部件项目，主要生产变速器配件、行走系配件和发动机配件。其中变速器主要包括壳体（冲压件）、底盖（冲压件）、齿轮、紧固件、轴和轴承等零件，行走系驱动桥主要包括壳体（冲压件）、弹簧、紧固件、齿轮、底盖（冲压件）和轴等零件，发动机主要包括壳体（冲压件）、活塞、轴、紧固件和底盖（冲压件）等零件，根据产品的需求进行表面处理。具体产品方案详见下表。

表3-1                 本项目产品方案一览表

| 产品名称 | 产能/万套 | 产品配件个数/ 万个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冲压件 | 弹簧、紧固件 | 活塞、阀门 | 导杆 | 齿轮 | 轴承 |
| 变速器配件 | 230 | 460 | 690 | / | 690 | 690 | 460 |
| 行走系配件 | 500 | / | 2000 | / | 500 | / | / |
| 发动机配件 | 200 | 200 | 2000 | 600 | 800 | / | 200 |
| 合计 | 930 | 660 | 4690 | 600 | 1990 | 690 | 660 |

项目配件电镀规模见下表：

表3-2                 本项目配件电镀规模一览表

| 名称 |  | 原料材质 | 生产规模 | 镀层类型 | 镀膜厚度 | 工件表面处理面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压件 | 平均约0.12kg/个（底盖） | 不锈钢 | 630万个/a | 滚镀锌 | 锌：20μm 铬：0.1μm（钝化） | 14万m2/a |
|  | 平均约25kg/个（壳体） | 不锈钢 | 30万件/a | 挂镀锌 | 锌：20μm 铬：0.1μm（钝化） | 9万m2/a |
| 紧固件、弹簧 | 平均约0.05kg/个 | 不锈钢 | 4690万件/a | 电镀锌镍合金 | 预镀锌：0.2μm 锌镍：10μm 铬：0.1μm（钝化） | 23万m2/a |
| 活塞、阀门 | 平均约0.1kg/个 | 铝 | 600万件/a | 硫酸阳极氧化 | / | 120万m2/a |
| 导杆 | 平均约0.2kg/个 | 不锈钢 | 1990万件/a | 电镀镍 | 镍：10μm 铬：0.3μm（钝化） | 41.8万m2/a |
| 齿轮 | 平均约0.35kg/个 | 铁 | 690万件/a | 化学镀镍 | 镍：10μm 铬：0.3μm（钝化） | 6万m2/a |
| 轴承 | 平均约0.25kg/个 | 不锈钢 | 660万件/a | 电解抛光 | 铬：0.3μm（钝化） | 4.26万m2/a |
| 合计 | / |  | / | / | / | 218.06万m2/a |

## 本项目工程分析

### 项目基本情况

本项目为“年产930万套汽车零部件项目”，建设内容为：年产变速器配件230万套、行走系配件500万套和发动机配件200万套，其中表面处理包含电解抛光线1条、镀镍线1条、化学镍1条、镀锌线2条（滚镀锌1条、挂镀锌1条）、镀锌镍线1条、阳极氧化线2条。本项目基本情况见下表。

表3-3                   项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产930万套汽车零部件项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南丰磊五金制品有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号 |
| 4 | 项目性质 | 新建 |
| 5 | 投资 | 1950万元 |
| 6 | 产品方案 | 年产变速器配件230万套、行走系配件500万套和发动机配件200万套项目 |
| 7 | 法人代表 | 于小振 |
| 8 | 占地面积 | 21000平方米 |
| 9 | 职工人数 | 员工200人 |
| 10 | 生产制度 | 年工作日300天，两班制，每班8小时 |
| 11 | 供水 | 市政供水 |
| 12 | 供电 | 国家电网供电 |
| 13 | 蒸汽 | 1t/h的燃气蒸汽锅炉提供 |
|  | 供气 | 西气东输获嘉分输站 |
| 14 | 排水去向 | 含铬和含镍生产废水经废水处理系统处理后回用于生产，不外排；生产废水经预处理后和化粪池处理后生活废水混合排入厂区综合污水处理站集中处理，后经市政管网进入新乡市获嘉县同盟污水处理厂，出水最终汇入共产主义渠 |

### 项目组成

本项目主要组成情况见下表。

表3-4             本工程主要组成情况一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 化学镀镍区 | 位于车间内，建筑面积144m2 |  | 利用现有南车间5010m2 |
|  |  | 1条阳极氧化区 | 位于车间内，建筑面积153m2 |  |  |
|  |  | 电镀锌镍 | 位于车间内，建筑面积278m2 |  |  |
|  |  | 电解抛光区 | 位于车间内，建筑面积75m2 |  |  |
|  |  | 退镀区 | 位于车间内，建筑面积28m2 |  |  |
|  |  | 仓库1 | 位于车间内，建筑面积1500m2 |  |  |
|  |  | 挂镀锌区 | 位于车间内，建筑面积275m2 |  | 拟建北车间3000m2 |
|  |  | 滚镀锌区 | 位于车间内，建筑面积225m2 |  |  |
|  |  | 电镀镍区 | 位于车间内，建筑面积250m2 |  |  |
|  |  | 1条阳极氧化区 | 位于车间内，建筑面积153m2 |  |  |
|  |  | 仓库2 | 位于车间内，建筑面积200m2 |  | 拟建东车间10000m2 |
|  |  | 机械加工区 | 位于车间内，建筑面积7000m2 |  |  |
|  |  | 仓库3 | 位于车间内，建筑面积3000m2 |  |  |
| 2 | 配套工程 | 办公区 | 建筑面积600m2 |  |  |
|  |  | 宿舍区 | 建筑面积300m2 |  |  |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 园区管网供水 |  | 新建 |
|  |  | 供电 | 国家电网供电 |  | 新建 |
|  |  | 供气 | 西气东输获嘉分输站 |  | 新建 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理设施 | 含铬废水 | 经含铬废水处理系统（调节+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发）处理后回用于生产 | 新建 |
|  |  |  | 含镍废水 | 经含镍废水处理系统（调节+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发）处理后回用于生产 | 新建 |
|  |  |  | 综合废水 | 酸碱废水、含油废水、含锌废水、着色废水经预处理后和经化粪池处理后的生活废水经综合废水处理系统（pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR）处理）处理后排入市政管网 | 新建 |
|  |  | 废气处理设施 | 锅炉燃烧废气 | 采用低氮燃烧器燃烧后由8m排气筒排放。 | 新建 |
|  |  |  | 烘干炉废气 | 采用低氮燃烧器燃烧后由15m排气筒排放。 | 新建 |
|  |  |  | 北车间表面处理生产线酸性废气 | 生产线密闭，含酸槽设侧吸集气罩收集由酸雾吸收塔（两级碱液吸收）后经15m高排气筒排放 | 新建 |
|  |  |  | 南车间表面处理酸性废气及废水处理系统废气 | 生产线密闭，含酸槽设侧吸集气罩收集，废水处理投料口、生化池、浓缩池密闭，负压收集，废气由酸雾吸收塔（两级碱液吸收）处理后经15m高排气筒排放 | 新建 |
|  |  |  | 焊接和喷砂工序粉尘 | 固定焊接工位，设集气罩收集焊接废气；喷砂车间密闭，负压收集废气，收集废气由袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 固废处置设施 | 一般固废暂存场1个（50m2）） |  | 新建 |
|  |  |  | 危险废物暂存间1间（100m2） |  | 新建 |
|  |  | 风险防范措施 | 事故废水收集池1座（140m3） |  | 新建 |

·供热工程

项目各表面处理车间各种除油槽、电镀槽、封闭槽、热水槽等的加热使用蒸汽，不使用电加热。蒸汽由厂内设1台额定汽量1t/h的燃气蒸汽锅炉提供。 本项目烘干工序采用天然气烘干炉进行加热。

·燃气供应

锅炉房、烘干炉采用天然气为燃料，气源为西气东输获嘉分输站，锅炉房附近设置燃气调压计量柜，直供锅炉房、烘干炉使用。

### 生产设备

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855—2017）要求：电镀生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行，电镀生产废水地下收集输送管路应逐步改造为地上明管或架空管路。因此，企业设计电镀生产废水收集输送管路设置为地上明管或架空管路。管道全部地上施工，管道采用PVC材质，由北向南铺设。废水管道应满足防腐、防渗漏；生产区管道、设备均应设静电接地设施。在有危险的部位设置安全警示标志；电镀车间地面及生产设施必须符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）的要求，车间内实行干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件上下挂具作业必须在湿区内进行。

本项目设备均为新建，主要生产设备见下表。

表3-5                 主要设备一览表

| 生产工序 | 设备名称 | 型号/规格（长×宽×高，mm） | 数量（个/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械加工 | 冲床机 | 200T | 5 |
|  |  | 80T | 3 |
|  |  | 45T | 6 |
|  |  | 15T | 8 |
|  |  | 5T | 10 |
|  | 空压机 | / | 3 |
|  | 剪板机 | / | 8 |
|  | 锯床 | / | 8 |
|  | 普通车床 | 20 | 15 |
|  | 数控车床 | 20 | 36 |
|  | 加工中心 | 3轴 | 10 |
|  | 钻床 | / | 32 |
|  | 喷砂机 | / | 14 |
|  | 铣床 | Y3180HCNC | 15 |
|  | 磨床 | M1432B | 9 |
|  | 滚齿机 | YKZ7230 | 80 |
|  | 剃齿机 | Y4232CNC | 10 |
|  | 拉床 | / | 10 |
|  | 倒角机 | C9235 | 6 |
|  | 插齿机 | / | 10 |
|  | 冷镦机 | 单模 | 5 |
|  | 冷镦机 | 多工位 | 2 |
|  | 搓牙机 | 6R | 5 |
|  | 搓牙机 | 8R | 5 |
|  | 割尾机 | C150 | 3 |
|  | 割槽机 | / | 3 |
|  | 切口机 | MKJ-1935 | 6 |
|  | 钻铣床 | ZX507 | 10 |
|  | 焊接机 | / | 20 |
| 化学镍工序(1条) | 悬空引导装置 | / | 1 |
|  | 化学除油槽 | L2500*W1000*H1200 | 2 |
|  | 电解除油槽 | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2500*W2000*H1200 | 1 |
|  | 超声波除油槽 | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 三联水洗槽 | L2500*W3000*H1200 | 1 |
|  | 酸洗槽 | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2500*W2000*H1200 | 1 |
|  | 化学抛光槽 | L2500*W1000*H1200 | 2 |
|  | 三联水洗槽 | L2500*W3000*H1200 | 2 |
|  | 化学镀镍槽(配备过滤系统) | L2500*W1200*H1200 | 3 |
|  | 回收槽 | L1000*W1000*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2500*W2000*H1200 | 1 |
|  | 超声波水洗槽 | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 钝化槽(配备过滤系统) | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 三联水洗槽 | L2500*W3000*H1200 | 1 |
|  | 纯水洗槽 | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 热纯水洗槽 | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 封闭槽 | L2500*W1000*H1200 | 1 |
|  | 烘干机 | 天然气烘道 | 2 |
|  | 退镀槽 | L2500*W1200*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2500*W2000*H1200 | 1 |
| 电镀镍工序(1条) | 悬空引导装置 | / | 5 |
|  | 高温脱脂槽 | L2600*W800*H1000 | 5 |
|  | 双联水洗槽 | L2600*W1600*H1000 | 1 |
|  | 酸洗槽 | L2600*W800*H1000 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2600*W1600*H1000 | 1 |
|  | 中和槽 | L2600*W800*H1000 | 1 |
|  | 滚筒 | / | 24 |
|  | 双联水洗槽 | L2600*W1600*H1000 | 1 |
|  | 活化槽 | L2600*W800*H1000 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2600*W1600*H1000 | 1 |
|  | 镀镍槽(配备过滤系统) | L2600*W1000*H1000 | 32 |
|  | 回收槽 | L2600*W800*H1000 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2600*W1600*H1000 | 1 |
|  | 钝化槽(配备过滤系统) | L2600*W800*H1000 | 1 |
|  | 三联水洗槽 | L2600*W2400*H1000 | 1 |
|  | 碱中和槽 | L2600*W800*H1000 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2600*W1600*H1000 | 1 |
|  | 封闭槽 | L2600*W800*H1000 | 1 |
|  | 离心脱水机 | / | 1 |
|  | 烘干机 | 天然气烘道 | 4 |
|  | 退镀槽 | L2600*W1000*H1000 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L2600*W1600*H1000 | 1 |
| 氧化线工序 (2条) | 悬空引导装置 | / | 4 |
|  | 化学除油槽 | L2500* W1000* H1500 | 4 |
|  | 双联水洗槽 | L2500* W2000* H1500 | 2 |
|  | 化学抛光槽 | L2500* W1000* H1500 | 4 |
|  | 双联水洗槽 | L2500* W2000* H1500 | 2 |
|  | 中和槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 双联水洗槽 | L2500* W2000* H1500 | 2 |
|  | 碱蚀槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 超声波水洗槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 三联水洗槽 | L2500* W3000* H1500 | 2 |
|  | 氟化槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 双联水洗槽 | L2500* W2000* H1500 | 2 |
|  | 氧化槽 | L2500* W1000* H1500 | 18 |
|  | 回收槽 | L2500* W1000* H1500 | 4 |
|  | 氧化超声波水洗槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 氧化双联水洗槽 | L2500* W2000* H1500 | 2 |
|  | 着色槽（黄） | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 水洗槽（喷淋） | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 封闭槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 着色槽（黑） | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 水洗槽（喷淋） | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 封闭槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 着色槽（紫） | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 水洗槽（喷淋） | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 封闭槽 | L2500* W1000* H1500 | 2 |
|  | 烘干机 | 天然气烘道 | 2 |
| 挂镀锌线工序(1条) | 悬空引导装置 | / | 2 |
|  | 化学脱脂槽 | L4500*W800*H1200 | 3 |
|  | 双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 电解除油槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 酸洗槽 | L4500*W800*H1200 | 3 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 电解除油槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 中和槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 镀锌槽(配备过滤系统) | L4500*W1000*H1200 | 8 |
|  | 回收槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 出光槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 蓝白钝化槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 五彩钝化槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 双联热水槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
|  | 封闭槽 | L4500*W800*H1200 | 1 |
|  | 烘干机 | 天然气烘道 | 5 |
|  | 退镀槽 | L4500*W1200*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4500*W1600*H1200 | 1 |
| 滚镀锌线工序(1条) | 悬空引导装置 | / | 5 |
|  | 化学除油槽 | L4000*W900*H1500 | 3 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 2 |
|  | 电解除油槽 | L4000*W900*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 2 |
|  | 酸洗槽 | L4000*W900*H1500 | 3 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 1 |
|  | 电解除油槽 | L4000*W900*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 1 |
|  | 中和槽 | L4000*W900*H1500 | 1 |
|  | 换滚筒 | / | 1 |
|  | 镀锌槽(配备过滤系统) | L4000*W1100*H1500 | 24 |
|  | 回收槽 | L4000*W900*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 1 |
|  | 出光槽 | L4000*W900*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 1 |
|  | 蓝白钝化槽 | L4000*W900*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 2 |
|  | 五彩钝化槽 | L4000*W900*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 1 |
|  | 双联热水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 1 |
|  | 封闭槽 | L4000*W900*H1500 | 2 |
|  | 烘干机 | 天然气烘道 | 5 |
|  | 退镀槽 | L4000*W1100*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1800*H1500 | 1 |
| 电镀锌镍工序(1条) | 悬空引导装置 | / | 10 |
|  | 化学脱脂槽 | L4000*W800*H1500 | 4 |
|  | 电解除油槽 | L4000*W800*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 2 |
|  | 酸洗槽 | L4000*W800*H1500 | 4 |
|  | 双联水洗槽（水洗槽） | L4000*W1400*H1500 | 1 |
|  | 超声波除油 | L4000*1000*1500 | 2 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 2 |
|  | 中和槽 | L4000*W800*H1500 | 2 |
|  | 电解除油槽 | L4000*W800*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1400*H1500 | 4 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 2 |
|  | 活化槽 | L4000*W800*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 1 |
|  | 活化槽 | L4000*W800*H1500 | 1 |
|  | 预镀锌 | L4000*W1000*H1500 | 13 |
|  | 回收槽 | L4000*W800*H1500 | 12 |
|  | 超声波三联水洗 | L4000*1000*1500 | 3 |
|  | 退镀槽 | L4000*1000*1500 | 1 |
|  | 碱中和槽 | L4000*W800*H1500 | 3 |
|  | 镀锌镍槽(配备过滤系统) | L4000*W1000*H1500 | 10 |
|  | 回收槽 | L4000*W800*H1500 | 2 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 4 |
|  | 出光槽 | L4000*W800*H1500 | 4 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 1 |
|  | 钝化槽（三价铬钝化、蓝白钝化、五彩钝化） | L4000*W800*H1500 | 3 |
|  | 双联纯水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 2 |
|  | 双联热水槽 | L4000*W1600*H1500 | 2 |
|  | 封闭槽 | L4000*W800*H1500 | 4 |
|  | 烘干机 | 天然气烘道 | 7 |
|  | 退镀槽 | L4000*W1000*H1500 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 1 |
| 电解抛光工序（1条） | 悬空引导装置 | / | 1 |
|  | 化学脱脂槽 | L4000*W1000*H1200 | 2 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W2000*H1200 | 1 |
|  | 酸洗槽 | L4000*W1000*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W2000*H1200 | 1 |
|  | 电解抛光槽 | L4000*W1200*H1200 | 2 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W2000*H1200 | 1 |
|  | 钝化槽 | L4000*W1000*H1200 | 1 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W2000*H1200 | 1 |
|  | 纯水洗槽（喷淋） | L4000*W1000*H1200 | 1 |
| 辅助设备 | 纯水制备 | 5t/h | 1 |
|  | 锅炉 | 1t/h | 1 |

备注：二级水洗槽宽度2个子槽一起的宽度；三级水洗槽为3个子槽的并一起的宽度。

### 3.2.4项目产能核算分析

本项目产能核算如下。

表3-6         本项目产能核算一览表

| 零件名称 | 设备名称 | 型号 | 数量/台 | 单台设备小时产能/个 | 日工作时间/h | 合计日产量/万个 | 本项目年产量/万个 | 产能是否匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压件和活塞、阀门 | 冲床机 | 200T | 5 | 80 | 4800 | 192 | 1260 | 是 |
|  |  | 80T | 3 | 100 | 4800 | 144 |  |  |
|  |  | 45T | 6 | 100 | 4800 | 288 |  |  |
|  |  | 15T | 8 | 100 | 4800 | 384 |  |  |
|  |  | 5T | 10 | 120 | 4800 | 576 |  |  |
|  | 合计 |  | / | / | / | 1584 |  |  |
| 紧固件 | 冷镦机 | 单模 | 5 | 2000 | 4800 | 4800 | 4690 | 是 |
|  | 冷镦机 | 多工位 | 2 | 1000 | 4800 | 960 |  |  |
|  | 合计 |  |  | / | / | 5760 |  |  |
| 齿轮 | 滚齿机 | YKZ7230 | 80 | 20 | 4800 | 768 | 690 | 是 |
| 导杆和轴承 | 普通车床 | 20 | 15 | 120 | 4800 | 864 | 2650 | 是 |
|  | 数控车床 | 20 | 36 | 100 | 4800 | 1728 |  |  |
|  | 加工中心 | 3轴 | 10 | 80 | 4800 | 384 |  |  |
|  | 合计 |  | / | / | / | 2976 |  |  |

表3-7        电镀生产线与产能相匹配性分析

| 电镀线名称 | 单槽电镀操作时间/min | 单槽处理最大面积/m2 | 工作时间/h | 单条生产线电镀槽数量/个 | 生产线数量/条 | 合计电镀处理能力/(万m2/a) | 本项目电镀产量/(万m2/a) | 产能是否匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学镀镍 | 120 | 9 | 4800 | 3 | 1 | 6.5 | 6 | 是 |
| 电镀镍 | 150 | 7 | 4800 | 32 | 1 | 43.0 | 41.8 | 是 |
| 氧化 | 40 | 10 | 4800 | 9 | 2 | 129.6 | 120 | 是 |
| 挂镀锌 | 150 | 12 | 4800 | 8 | 1 | 18.4 | 13 | 是 |
| 滚镀锌 | 120 | 7 | 4800 | 8 | 1 | 13.4 | 9 | 是 |
| 镀锌镍 | 120 | 10 | 4800 | 10 | 1 | 24.0 | 23 | 是 |

### 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料消耗见下表。

表3-8             原辅材料和能源消耗一览表

| 产生工序 | 名称 |  | 规格 | 年用量（t/a） | 最大贮存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工工序 | 齿轮坯件 |  | 铁 | 2440 | 80 |
|  | 轴承坯 |  | 不锈钢 | 1675 | 60 |
|  | 不锈钢板 |  | 主要规格：15*30*25、5*80*25、20*15*20、250*200*900、180*140*1000、500*480*1150 | 8325 | 300 |
|  | 钢材 |  | 主要规格：Φ4.5、Φ6、Φ10、Φ80、Φ120、Φ200、Φ350、Φ500、Φ600 | 6360 | 220 |
|  | 铝棒 |  | 主要规格：Φ80、Φ120、Φ200、Φ350、Φ500、Φ600 | 602 | 20 |
|  | 弹簧、钢珠等配件 |  | / | 1860万套 | 60万套 |
|  | 切削液 |  | 25kg/桶 | 0.8 | 0.05 |
|  | 机油 |  | 25kg/桶 | 2 | 0.1 |
|  | 润滑油 |  | 200kg/桶 | 48 | 1.6 |
|  | 焊丝 |  | 0.8mm | 3 | 0.1 |
| 化学镀镍自动线 | 无磷除油粉 |  | 50kg/袋 | 4.3 | 3.5 |
|  | HCl |  | 35%，250kg/桶 | 2.5 | 3 |
|  | 磷酸 |  | 85%，250kg/桶 | 1 | 0.5 |
|  | 硫酸 |  | 98%，250kg/桶 | 0.12 | 5 |
|  | 硫酸镍 |  | 99%，50kg/袋 | 22 | 1.5 |
|  | 化学镍添加剂 |  | 25kg/桶 | 20 | 0.5 |
|  | 重铬酸钾 |  | 98%，固态，25kg/袋 | 0.8 | 0.15 |
|  | 封闭剂（AES和甘油） |  | 25kg/桶 | 0.1 | 0.1 |
|  | 退镀剂 |  | 25kg/桶 | 0.15 | 0.05 |
| 电镀镍自动线 | 无磷除油粉 |  | 50kg/袋 | 7 | 3.5 |
|  | HCl |  | 35%，250kg/桶 | 11 | 3 |
|  | NaOH |  | 99%，25kg/袋 | 1 | 1.5 |
|  | 硫酸 |  | 98%，250kg/桶 | 6 | 1 |
|  | 硫酸镍 |  | 99%，50kg/袋 | 12.5 | 1.5 |
|  | 氯化镍 |  | 99%，50kg/袋 | 2.5 | 0.15 |
|  | 硼酸 |  | 99%，25kg/袋 | 1.5 | 0.5 |
|  | 光亮剂 |  | 25kg/桶 | 0.1 | 0.025 |
|  | 镍板 |  | 99.9%，5kg/块 | 34.5 | 1 |
|  | 重铬酸钾 |  | 98%，固态，25kg/袋 | 2 | 0.15 |
|  | 封闭剂（AES和甘油） |  | 25kg/桶 | 0.5 | 0.1 |
|  | 退镀剂 |  | 25kg/桶 | 0.75 | 0.05 |
| 阳极氧化生产线 | 无磷除油粉 |  | 50kg/袋 | 14 | 3.5 |
|  | 磷酸 |  | 85%，250kg/桶 | 5.3 | 0.5 |
|  | 硫酸 |  | 98%，250kg/桶 | 8 | 1 |
|  | 氢氧化钠 |  | 99%，25kg/袋 | 4 | 1.5 |
|  | 葡萄糖酸钠 |  | 25kg/袋 | 0.07 | 0.025 |
|  | 氟化氢铵 |  | 98%，25kg/袋 | 2 | 0.1 |
|  | 草酸 |  | 25kg/袋 | 1.5 | 0.05 |
|  | 硼酸 |  | 99%，25kg/袋 | 0.06 | 0.5 |
|  | 染料 | 黑色 | 酸性黑，粉末状，1kg/袋 | 0.65 | 0.025 |
|  |  | 紫色 | 紫红色，粉末状，1kg/袋 | 0.65 | 0.025 |
|  |  | 黄色 | 茜素黄，粉末状，1kg/袋 | 0.65 | 0.025 |
|  | 封闭剂（醋酸镍） |  | 99%，25kg/桶 | 0.6 | 0.05 |
| 电镀锌生产线 | 无磷除油粉 |  | 50kg/袋 | 10 | 3.5 |
|  | 盐酸 |  | 35%，250kg/桶 | 36 | 3 |
|  | NaOH |  | 99%，25kg/袋 | 4.95 | 1.5 |
|  | 氯化钾 |  | 50kg/袋 | 14 | 0.5 |
|  | 氧化锌 |  | 25kg/袋 | 10 | 0.5 |
|  | 氯化锌 |  | 25kg/袋 | 6 | 0.5 |
|  | 硼酸 |  | 99%，25kg/袋 | 8.2 | 0.5 |
|  | 光亮剂 |  | 25kg/桶 | 0.22 | 0.025 |
|  | 锌板 |  | 99.9%，5kg/块 | 23.7 | 1.5 |
|  | 硝酸 |  | 70%，250kg/桶 | 8.2 | 0.5 |
|  | 三价铬钝化液 |  | 98%，25kg/桶 | 6.6 | 0.05 |
|  | 封闭剂（AES和甘油） |  | 25kg/桶 | 0.3 | 0.1 |
| 电镀锌镍合金生产线 | 无磷除油粉 |  | 50kg/袋 | 37 | 3.5 |
|  | 盐酸 |  | 35%，250kg/桶 | 23.75 | 3 |
|  | NaOH |  | 99%，25kg/袋 | 3.8 | 1.5 |
|  | 氯化钾 |  | 50kg/袋 | 5.5 | 0.5 |
|  | 氯化镍 |  | 99%，50kg/袋 | 2 | 0.15 |
|  | 氯化锌 |  | 25kg/袋 | 2.2 | 0.5 |
|  | 氧化锌 |  | 25kg/袋 | 0.2 | 0.5 |
|  | 硼酸 |  | 99%，25kg/袋 | 1.0 | 0.5 |
|  | 光亮剂 |  | 25kg/桶 | 0.01 | 0.025 |
|  | 锌板 |  | 99.9%，5kg/块 | 13.8 | 1.5 |
|  | 镍板 |  | 99.9%，5kg/块 | 2.5 | 1.0 |
|  | 硫酸 |  | 98%，250kg/桶 | 1 | 1 |
|  | 硝酸 |  | 70%，250kg/桶 | 4 | 0.5 |
|  | 三价铬钝化液 |  | 98%，25kg/桶 | 6.5 | 0.15 |
|  | 封闭剂（AES和甘油） |  | 25kg/桶 | 0.3 | 0.05 |
| 电解抛光生产线 | 无磷除油粉 |  | 50kg/袋 | 1.8 | 3.5 |
|  | 盐酸 |  | 35%，250kg/桶 | 5.4 | 3 |
|  | 磷酸 |  | 85%，250kg/桶 | 7.0 | 0.5 |
|  | 硫酸 |  | 98%，250kg/桶 | 4.5 | 1 |
|  | 重铬酸钾 |  | 98%，固态，25kg/袋 | 0.23 | 0.15 |
| 废水处理设施 | 氢氧化钠 |  | 99%，25kg/袋 | 10 | 1.5 |
|  | 硫酸 |  | 98%，250kg/桶 | 8.5 | 1 |
|  | 焦亚硫酸钠 |  | 95%，结晶状，25kg/袋 | 7 | 0.25 |
|  | PAC |  | 95%，颗粒状，25kg/袋 | 8.5 | 0.25 |
|  | PAM |  | 氧化铝≥31%，颗粒状，25kg/袋 | 4 | 0.15 |
|  | 重捕剂 |  | 94%，白色粉末，25kg/袋 | 2.5 | 0.1 |
|  | 次亚磷去除剂 |  | 99%，白色粉末，25kg/袋 | 2 | 0.1 |
|  | 破乳剂 |  | 99%，透明液体，25kg/桶 | 0.5 | 0.025 |
|  | 次氯酸钠 |  | 25kg/桶 | 0.1 | 0.025 |
| 能源 | 水 |  | 54731t/a |  | / |
|  | 电 |  | 200万（度）/a |  | / |
|  | 天然气 |  | 98万m3 |  | / |

### 主要原材料的理化性质

本项目主要原辅材料的理化性质如下：

表3-9       项目所用原辅材料主要理化性质一览表

| 原料名称 | 理化性质 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- |
| 除油粉 | 外观：白色粉末状固体，pH 值：11.5-14.0 (3%水溶液），组成： 固体盐类配制而成，不含片碱等强腐蚀性材料，对环境污染小。除油粉采用多种优质表面活性剂、去污剂、渗透剂、助洗剂等精制而成的水基清洗剂，具有良好的润湿，增溶和乳化等能力，有较强的去油能力。 | / |
| 硫酸 | 分子式H2SO4，是一种最活泼的二元无机强酸， 能和许多金属反应，其具有强烈的腐蚀性和氧化性。纯品为无色透明油状液体，密度1.84g/cm3，沸点330℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。高浓度的硫酸有强烈的吸水性，可用作脱水剂，碳化含碳水化合物的物质。它是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池，也广泛用于净化石油、金属冶炼以及燃料等工业中。 | 属中等毒性。急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)。 |
| 盐酸 | 外观为无色或微黄色发烟液体，有刺激性酸味。熔点-114.8℃，沸点：108.6℃，相对密度（水=1）1.125，相对密度（空气=1）1.26。与水混溶，溶于碱液。稳定。重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 | 急性毒性： LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1 小时(大鼠吸入) |
| 磷酸 | 磷酸是一种常见的无机酸，是三元中强酸，分三步电离，不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。具有酸的通性。无强腐蚀性，属于中强酸，有刺激性。分子量为97.9724，熔点：42℃，沸点：261℃（分解，磷酸受热逐渐脱水，因此没有自身的沸点）。 | 属低毒类。刺激性：兔经皮595mg/24小时，严重刺激；兔眼119mg严重刺激。 |
| 硝酸 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。熔点-42℃/无水，沸点：86℃ /无水，相对密度（水=1）1.50，相对密度（空气=1）2.17。与水混溶。用途极广，主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、 医药等工业。 | 属高毒类 |
| 硼酸 | 分子量 61.83，熔点:169℃，沸点:300℃，密度:1.43。白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。 | LD50(大鼠，经口)5.14g/kg。有刺激性。有毒，内服严重时导致死亡 |
| 氯化钾 | 分子量 74.551，相对密度（固体）：1.98，相对密度（15℃饱和水溶液）：1.172，熔点：770℃，外观：白色结晶或结晶性粉末，沸点：1500℃（部分会升华）。溶解性：1g溶于2.8ml水、1.8ml沸水、14ml甘油、约250ml乙醇，不溶于乙醚、丙酮和盐酸，氯化镁、氯化钠能降低其在水中溶解度。不易燃不易爆。 | 口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500mg/kg（与普通盐毒性近似）。 |
| 氯化锌 | 分子式：ZnCl2，分子量：136.315，性状：白色粒状、棒状或粉末。无气味。易吸湿。水中溶解度25℃时为432g、100℃时为614g。1g溶于0.25ml 2%盐酸、1.3ml乙醇、2ml甘油。易溶于丙酮。pH约为4。相对密度2.907。熔点约290℃。沸点732℃。 | 有毒，半数致死量 (大鼠，静脉) 60~90mg/kg。有腐蚀性。 |
| 氧化锌 | 分子式ZnO熔点 1975℃ 密度：5.606g·cm-3，白色固体，闪点：1436℃，沸点：360℃，难溶于水，应用于白色颜料、印染、造纸、火柴及医药工业。 | / |
| 光亮剂 | 主要成分：丁炔二醇，糖精，丙烷磺酸吡啶嗡盐。其中，丁炔二醇为白色斜方结晶(吸潮后为淡黄色)熔点58℃，沸点238℃，145℃（2kPa），闪点152℃。 | 大鼠经口LD50：104mg/kg，小鼠经口LD50：105mg/kg |
| 三价铬钝化液 | 主要成分硝酸铬15g/L，硝酸钠10g/L，草酸10g/L。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。熔点184℃(分解)。 沸点300℃。硝酸铬是一种红紫色单斜潮解结晶，易溶于水，溶于酸、碱、乙醇和丙酮。加热至100°C则分解。 其水溶液加热时呈绿色，冷却后又迅速变为红紫色。 | Cr(NO3)3 ：LD 50 3250mg/kg (大鼠经口，九水合物)； 硝酸属高毒类。 |
| NiSO4·6H2O | 分子式H12NiO10S，分子量262.85，熔点1453ºC，沸点2732ºC，密度2.07g/cm3，绿色易溶于水的晶体，在280℃时失去结晶水生成黄绿色无水物，当温度更高开始分解，释放出三氧化硫，变成氧化镍。 | 275mg/kg（大鼠经口）。 |
| NiCl2·6H2O | 分子量237.69；绿色片状结晶，有潮解性；相对密度（水=1）：1.921；易溶于水、醇；用于镀镍和作氨吸收剂、催化剂等。遇钾、钠剧烈反应。受高热分解放出有毒的气体。 | LD50：175mg/kg（大鼠经口），接触者可发生接触性皮炎或过敏性湿疹 |
| 氟化氢铵 | 是一种无机化合物，化学式是NH4HF2，为白色或无色透明斜方晶系结晶，商品呈片状，略点酸味，有腐蚀性，易潮解，溶于水为弱酸，易溶于水，微溶于乙醇，受热或在热水中分解。密度：1.52g/cm3，熔点：124.6℃，沸点：240℃。 | / |
| 封闭剂（醋酸镍） | 乙酸镍，是一种有机化合物，化学式为Ni(CH3COO)2，主要用作媒染剂，也可用于电镀。外 观：绿色结晶性粉末，闪点：40℃ | / |
| 化学镍添加剂 | 主要成分：乳酸，乙酸钠（醋酸钠），次亚磷酸钠，不含挥发性有机物和有毒有害物质。 | / |
| 重铬酸钾 | 一种无机化合物，化学式为K2Cr2O7，室温下为橘红色结晶性粉末，溶于水，不溶于乙醇。密度：2.676 g/cm3，熔点：398ºC，沸点：500ºC（分解），是一种有毒且有致癌性的强氧化剂。 | LD50 约190mg/kg（大鼠经口）。 |
| 封闭剂 | 主要成分AES和甘油，一种无铬水性保护剂，其主要成分为合成的生物表面活性剂，有很高的防腐性能和极强的附着力，不含甲醛、苯、重金属等有害物质，烘干后变为透明光亮膜层。AES脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠，分子式：RO(CH2CH2O)3SO3NaR=C12-14；R=C12-15，沸点760mmHg，白色或浅黄色凝胶状膏体，易溶于水，具有优良的去污、乳化、发泡性能和抗硬水性能，温和的洗涤性质不会损伤皮肤。丙三醇俗称甘油，是无色味甜澄明黏稠液体，无臭，有暖甜味。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃(分解)。折光率1.4746。闪点(开杯)176℃ | AES急性毒性：LD50为1.7-5.0g/kg。 甘油急性毒性：LD50 为31500 mg/kg(大鼠经口)。 |
| 退镍剂 | 主要成分为：防染盐、甘氨酸、硫代硫酸钠、十二烷基磺酸钠。 | / |
| 氢氧化钠 | 无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。无色透明晶体，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，密度2.13g/cm3，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等。 | 燃烧(分解)产物： 可能产生有害的毒性烟雾 |
| 染色剂 | 酸性黑：分子式 C22H14N6Na2O9S2，分子量616.491，密度/1.05g/mL（20℃），暗红色至黑色粉末，可溶于水，水溶液呈蓝黑色。溶于乙醇，呈蓝色，微溶于丙酮，不溶于其他有机溶剂。双偶氮性酸性染料。 | / |
|  | 茜素红：9,10-二氢-3,4-二羟基-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐，分子式C14H7NaO7S·H2O，分子量 360.28，橙黄色或黄棕色粉末。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于苯和氯仿。 |  |
|  | 茜素黄：是棕黄色结晶或粉末。溶于水。pH值10.2~12.0(由黄至红色)。分子式 C13H9N3O5Na，分子量310.22，棕黄色结晶或粉末。溶于热水和乙醇，微溶于冷水，熔点253-254℃，沸点500.2℃，闪点256.3℃。 |  |
| 次氯酸钠 | 分子式NaClO3，是一种强氧化剂，能杀死水里的病菌， 所以自来水常用氯气（1L水里约通入0.002g氯气） 来杀菌消毒。次氯酸能使染料和有机色质褪色，可用作漂白剂。 | 具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。无明显环境危害 |
| PAM | 聚丙烯酰胺，絮凝剂，化学式（CH2CHCONH2）n，产品外观为半透明珠粒和薄片，密度1.30g/cm3（23℃），溶于水。 | / |
| PAC | 聚合氯化铝，混凝剂，化学式[Al2(OH)nCl6-n]m（n=1~5，m≤10）。产品外观无色或黄色树脂状固体，溶于水。 | / |
| 焦亚硫酸钠 | 为白色或黄色小结晶，带有强烈的SO2气味，比重1.4 ，溶于水，水溶液呈酸性，与强酸接触则放出SO2而生成相应的盐类，久置空气中，则氧化成 Na2S2O6，故该产品不能久存。高于150℃，即分解出SO2。具有强还原性。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰酸钾等接触，能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。有害燃烧产物： 氧化钠（Na2O）和二氧化硫（SO2）。 | 口服-大鼠 LD501131mg/kg |
| 重捕剂 | 白色粉末状，是一种高分子有机化合物，在二代基础之上，针对络合镍、锌镍合金废水的效果好，能够稳定处理至0.1mg/L以下，达到国家表三标准要求。 | / |
| 次亚磷去除剂 | 白色粉末状， 由高分子聚合而成，对各种铝氧化、化学抛光、涂装、磷化等高含磷废水；具有除磷、混凝、调pH等多重功效，是一种多功能高效除磷剂；使用pH值范围广；除磷彻底，出水清澈。 | / |
| 破乳剂 | 肥皂气味。易溶于水，水溶液呈乳白色。主要由烷基酚醛树脂与聚氧乙烯、聚氧丙烯聚和而成的新型油溶性的非离子型破乳剂。 | / |
| 葡萄糖酸钠 | 化学式为C6H11NaO7，分子量：218.14，熔点：206℃，外观：白色结晶颗粒或粉末，溶解性：极易溶于水，略溶于酒精，不能够溶于乙醚。在工业上用途十分广泛可以在建筑、纺织印染和金属表面处理以及水处理等行业作高效螯合剂，钢铁表面清洗剂，玻瓶清洗剂，电镀工业铝氧着色，在混凝土行业用作高效缓凝剂、高效减水剂等。本项目作用为可使腐蚀液中Al3+的容忍量提高且不会结块，易清槽且铝表面腐蚀均匀。这样既可以提高铝表面质量，又能使槽液使用寿命大大提高。 | / |
| 草酸 | 化学式为H2C2O4，别 名：乙二酸，分子量：90.0349，熔点：101～102℃，沸点：365.10℃，密度：1.772 g/cm2，外观：无色单斜片状，闪点：188.79℃，溶于水、乙醇，不溶于苯、氯仿。作用是可明显提高电解液的使用温度范围，同时可避免零件“边角张裂”和“烧焦”。 | 急性毒性：大鼠经口LD50：7500 mg/kg；小鼠腹腔LD50：270 mg/kg；有腐蚀性，对皮肤和黏膜有刺激性，吸入蒸气、粉尘会引起中毒，吞入后引起肠胃炎、呕吐、腹泻等症状。成人最低致死量为71mg/kg。 |

## 生产工艺及产污环节

本项目产品为汽车零部件，包括变速器配件和行走系配件及发动机配件三种产品，各产品零件主要包括冲压件、紧固件、弹簧、活塞、阀门、导杆、齿轮及轴承等，各零件生产工艺为不同原料机械加工后进行表面处理，其中表面处理设1条电解抛光生产线、1条镀镍生产线、1条化学镍生产线、1条滚镀锌生产线、1条挂镀锌生产线、1条镀锌镍合金生产线、2条氧化生产线对各类零件进行表面处理。

### 零件-齿轮

零件-齿轮的生产工艺流程图见图3-1，表面处理工艺为化学镀镍其中表面处理工序（化学镀镍）的具体生产工艺流程图见图3-2。

1、零件-齿轮生产工艺

图3-1  零件-齿轮工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）机加工：本项目外购齿轮毛坯件经铣床加工齿轮连接处的花键槽，滚齿机进行齿形加工，剃齿机提高齿形精度，钻床钻孔，拉床加工齿轮内表面花键槽，插齿机进行齿轮内表面齿形加工，数控倒角机处理齿轮边缘毛刺。此过程会产生噪声和固废。

（2）焊接：然后使用焊机将不同规格零件进行焊接。焊接过程中会产生焊接烟尘、噪声和焊渣。焊接工序烟尘集气罩收集采用袋式除尘器进行处理后经15m排气筒排放。

（3）喷砂：焊接后的工件采用喷砂机进行喷砂，通过对表面的击打，形成残余压力，提高产品疲劳强度，消除表面质量缺陷。此过程会产生粉尘、噪声和固废。粉尘密闭负压收集采用袋式除尘器进行处理后经15m排气筒排放。

（4）表面处理（化学镀镍）：加工完成后工件送入化学镀镍生产线进行表面处理。本项目设1条化学镀镍生产线，详见具体化学镀镍工艺流程。

完成后即为成品入库待组装成配件。

2、化学镀镍处理工艺

本项目零件-齿轮需进行化学镀镍的表面处理，本项目设1条化学镀镍生产线，化学镀镍的具体工艺流程见下图。

图3-2  化学镀镍工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

- 化学除油：首先将待镀工件放置于镀装架上，由悬空引导装置牵引并置于除油槽内。除油槽内为除油粉与水配制而成碱性除油液，浓度为50g/L，除油槽温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间均为5min。除油槽液定期更换，更换周期为3个月。

除油废槽液经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（2）电解除油：将镀件挂在电解液中，当成是电解槽的阴极或者阳极，利用直流电进行电解，借助电极表面产生的大量气体，将镀件表面的油污除尽。除油槽内为除油粉与水配制而成碱性除油液，浓度为25g/L，除油槽温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间为5min。除油槽液需定期更换，更换周期为6个月。

电解除油后进行双联水洗，双联水洗又称二级逆流清洗，是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

电解除油废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后送往综合废水处理设施进行处理。

（3）超声波除油：工件经牵引架引至超声波清除油槽，采用除油粉与水配置而成的溶液，浓度为25g/L。镀件置于除油槽内15秒左右，温度控制在65℃，升温采用蒸汽间接加热。超声波利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。除油槽液定期更换，更换周期为6个月。

超声波除油后进行三联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

超声波除油废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（4）酸洗：除油后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液使用5%盐酸，温度为常温，酸洗时间为10min。酸洗槽液定期更换，更换周期为3个月。

酸洗后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

酸洗槽废槽液、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。本过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（5）化学抛光：由悬空引导装置牵引工件并置于化学抛光槽内，槽液为60g/L的硫酸溶液、40g/L的磷酸溶液。化学抛光槽操控温度控制在40~45℃左右，升温采用蒸汽间接加热。抛光时间为2min。抛光液需定期更换，更换周期为6个月。

化学抛光后进行三联水洗。三联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

化学抛光槽废槽液、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。化学抛光过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（6）化学镀镍：抛光后的工件直接进入镀槽进行镀镍，电镀槽液组分包括35g/L的硫酸镍以及50-80g/L的化学镍添加剂（主要成分：乳酸，乙酸钠，次亚磷酸钠）。温度为75~90℃，升温采用蒸汽间接加热。时间85-90min。

本项目化学镀镍过程方程式如下：

Ni2+ + H2PO2- + H2O      Ni + H2PO3- + 2H+

镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。工件镀镍后进入回收槽通过风刀吹扫将工件表面残留镀液截留至镀液回收槽内（镀液回收量可达90%）。回收槽内镀液经槽液过滤设备沉淀、过滤除杂后，回收槽槽液定期回流至镀槽补充其蒸发消耗，不外排。镀槽定期更换，6个月更换一次，更换的槽液直接经含镍废水处理设施中的三效蒸发，冷凝水回用于镀镍及其水洗工序，浓缩液作为危废处置。

镀镍后的工件进行双联水洗和超声波水洗，双联水洗水从槽头连续溢流排放，超声波水洗槽的水每6个月更换一次。

镀镍槽废槽液、超声波水洗槽废液、双联水洗溢流水经含镍废水处理设施进行处理，后回用于镀镍及其水洗工艺，不外排。

（7）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目钝化剂主要为重铬酸钾20g/L，硫酸50g/L，使镍层表面上形成一层铬酸盐转化膜层。钝化槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。钝化槽液循环使用，定期补充，不外排。

钝化后工件先经自来水进行三联水洗、纯水洗和热纯水洗。双联水洗废水为连续排放，双联水洗水从槽头连续排放，纯水洗槽和热纯水洗槽的水每6个月更换一次。

钝化后纯水洗槽废液、三联水洗溢流水经含铬废水处理设施处理，后回用于钝化及其水洗工艺，不外排。根据废气产排分析，该部分硫酸、铬酸废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（8）封闭：钝化后的产品需要进行封闭处理，在镀层表面形成一层透明保护膜，提高镀层的抗腐蚀能力。封闭槽的槽液为2%~5%的封闭液（AES和甘油），封闭温度为55-65℃，封闭时间为5~10min。槽液定期添加，不更换。

（9）烘干：经吹脱处理后的工件送至烘干炉烘干其携带的水分，天然加热60~85℃，烘烤时间约为5-10min。烘干后的工件下挂后即为成品。烘干的蒸汽主要为水蒸汽。本项目烘干温度达不到封闭剂中甘油在290℃的分解温度，因此其通过挥发进入大气的量可忽略。

（10）退镀： 经检查不合格产品需进行退镀处理，次品率为1%，退镍剂成分主要为：防染盐、甘氨酸、硫代硫酸钠、十二烷基磺酸钠，浓度为15-20g/L。退镀温度为常温，时间为5-8min。退镀槽液每6个月更换1次。

退镀后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，鉴于化学镀镍设有钝化工艺，故退镀废水中含重金属铬、镍，均按含铬废水进行处理。

退镀槽液及水洗溢流废水送至含铬废水处理设施进行处理后回用于退镀后水洗。退镀水洗后工件重新进行表面处理。

### 零件-导杆

零件-导杆的生产工艺流程图见图3-3，表面处理工艺为电镀镍，具体生产工艺流程图见图3-4。

1、零件-导杆生产工艺

本项目零件-导杆的生产工艺流程图见下图。

图3-3  零件-导杆生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）下料：外购不锈钢棒按产品规格下料，该过程中会产生噪声和废边角料。

（2）喷砂：下料后的工件采用喷砂机进行喷砂，通过对表面的击打，形成残余压力，提高产品疲劳强度，消除表面质量缺陷。此过程会产生粉尘、噪声和固废。粉尘密闭负压收集采用袋式除尘器进行处理后经15m排气筒排放。

（3）精加工：喷砂处理后的半成品利用普通车床、数控车床、钻铣中心等进行精加工，该过程中会有噪声和废边角料产生。

（4）表面处理（电镀镍）：加工完成后工件送入镀镍生产线进行表面处理，表面处理工艺为电镀镍。本项目导杆设1条镀镍生产线，详见具体电镀镍工艺流程。

完成后即为成品入库待组装成配件。

2、电镀镍处理工艺

本项目零件-导杆需进行电镀镍的表面处理，本项目共设1条电镀镍生产线，电镀镍的具体工艺流程见下图。

图3-4  电镀镍工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）高温除油：首先将待镀工件放置于镀装架上，由悬空引导装置牵引并置于除油槽内。除油槽内为除油粉与水配制而成的碱性除油液，浓度为50g/L，除油槽温度控制在65℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间均为5min。除油槽液定期更换，更换周期为3个月。

高温除油后进行双联水洗，双联水洗又称二级逆流清洗，是由二级清洗槽串联组成，在二级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

除油废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（2）酸洗：除油后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液为5%盐酸，温度为常温，酸洗时间为10min。酸洗槽液定期更换，更换周期为3个月。

酸洗后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

鉴于工件原料不锈钢中含有微量重金属，酸洗废槽液、水洗槽溢流水排入含铬废水处理系统进一步处理，后回用于酸洗及其水洗工序。酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（3）中和：中和处理目的是中和掉酸洗时表面残存的酸液。项目采用10g/L氢氧化钠进行中和，温度为常温。中和液定期更换，更换周期为6个月。

中和处理后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

中和废槽液、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。

（4）活化：经中和后的工件浸入活化槽中以使金属表层进行活化。活化槽内溶液为10g/L的硫酸，操控温度为常温。活化槽液6个月更换一次。

活化完成后由悬空引导装置牵引镀装架并置于双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

鉴于工件原料不锈钢中含有微量重金属，活化废槽液、水洗槽溢流水排入含铬废水处理系统进一步处理，后回用于活化及其水洗工序。根据废气产排分析，该部硫酸废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用本过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（5）电镀镍：活化后的工件直接进入电镀槽进行镀镍，电镀槽液组分包括硫酸镍（200-250g/L）、氯化镍（40-50g/L）、硼酸（35-40g/L）、光亮剂（3-5g/L）。其中，光亮剂中含有的丁炔二醇为有机物，有少量的挥发，但光亮剂用量仅0.1t/a，槽液中浓度较低，且多数物料均与工件发生作用，通过挥发进入大气的量很小，可忽略。在电镀过程中以镍板为阳极，工件为阴极，含镍溶液为交换介质。电镀镍的温度为45~60℃，升温采用蒸汽间接加热。电流密度0.08~0.12A/dm2，电镀时间2h。

本项目电镀镍过程方程式如下：

阴极：Ni2+ + 2e = Ni

阳极：Ni - 2e = Ni2+

电镀槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。

工件镀镍后进入回收槽通过风刀吹扫将工件表面残留镀液截留至镀液回收槽内（镀液回收量可达90%）。回收槽内镀液经槽液过滤设备沉淀、过滤除杂后，回收槽槽液定期回流至镀槽补充其蒸发消耗，不外排。

电镀后的工件进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放。

镀镍后水洗槽溢流水经含镍废水处理设施进行处理，后回用于镀镍及其水洗工艺，不外排。

（6）钝化：镀镍后如果不进行很好的后处理，镀层很快就会变暗，并相继出现腐蚀产物。因此，为了减少镍的化学活性，本项目采用重铬酸钾（20g/L）和硫酸（50g/L）来钝化处理，使镍层表面上形成一层铬酸盐转化膜层。钝化槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。钝化槽液循环使用，定期补充，不外排。

钝化完成后工件进行三联逆流水洗，逆流水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

钝化后水洗槽废液、水洗溢流水经含铬废水处理设施处理后回用于钝化后水洗工艺，不外排。根据废气产排分析，该部分硫酸、铬酸废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

- 碱中和：钝化完成后的工件表面附带有酸性物质，清水不能彻底清洗干净，需要进入中和槽将产品表面酸性物质中和。中和槽内成分为氢氧化钠（10g/L），中和温度为常温。中和槽槽液定期更换，更换周期为6个月。

中和处理完成后进行双联逆流纯水洗，逆流水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

中和废槽液、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。

- 封闭：钝化后的产品需要进行封闭处理，在镀层表面形成一层透明保护膜，提高镀层的抗腐蚀能力。封闭槽的槽液为2%~5%的封闭液（AES和甘油），封闭温度为55-65℃，封闭时间为5~10min。槽液定期添加，不更换。

（9）离心脱水：封闭后工件经离心机脱水。离心产生的废水回用于封闭槽补充其蒸发消耗。

（10）烘干：离心处理后的工件送至烘干炉烘干其携带的水分，天然气加热60~85℃，烘烤时间约为5-10min。烘干后的工件下挂后即为成品。烘干的蒸汽主要为水蒸汽。本项目烘干温度达不到封闭剂中甘油在290℃的分解温度，因此其通过挥发进入大气的量可忽略。

（11）退镀： 经检查不合格产品需进行退镀处理，次品率为1%，退镍剂成分主要为：防染盐、甘氨酸、硫代硫酸钠、十二烷基磺酸钠，浓度为15-20g/L。退镀水洗后工件重新进行表面处理。退镀温度为常温，时间为5-8min。退镀槽液每6个月更换1次。

退镀后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，鉴于电镀镍设有钝化工艺，故退镀废水中含重金属铬、镍，均按含铬废水进行处理。

退镀槽液及水洗溢流废水送至含铬废水处理设施进行处理后回用于退镀后水洗。

### 零件-活塞、阀门

零件-活塞、阀门的生产工艺流程图见图3-5，其中表面处理工序（阳极氧化）的具体生产工艺流程图见图3-6。

1、零件-活塞、阀门生产工艺

本项目配件-活塞、阀门的生产工艺流程图见下图。

图3-5  活塞、阀门生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）下料：铝棒经锯床根据产品规格下料，该过程中会有噪声和废边角料产生。

（2）机械加工：铝棒经冲床冲制成不同型号的零件。然后用铣床、车床等加工后再通过磨床进行磨加工。机械过程中会有噪声和边角料产生。

（3）表面处理（阳极氧化）：加工完成后工件送入阳极氧化生产线进行阳极氧化表面处理。本项目设2条阳极氧化生产线，详见具体阳极氧化工艺流程。

完成后即为成品入库待组装成配件。

2、阳极氧化处理工艺

本项目活塞、阀门需对其进行阳极氧化的表面处理，本项目共设2条阳极氧化生产线，阳极氧化的具体工艺流程见下图。

图3-6  阳极氧化工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）化学除油：首先将待镀工件放置于镀装架上，由悬空引导装置牵引并置于除油槽内，内为除油粉与水配制而成的碱性除油液，浓度为50g/L，除油槽温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间均为5min。除油槽液定期更换，更换周期为3个月。

化学除油后进行双联水洗（二级逆流水洗），在二级槽内进水，从一级槽头排水，其水流方向与镀件方向相反，清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放，部分用于除油槽补充用水。

除油槽废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（2）化学抛光：由悬空引导装置牵引镀装架并置于化学抛光槽内，槽液为60g/L的硫酸溶液、40g/L的磷酸溶液。化学抛光槽操控温度控制在40~45℃左右，升温采用蒸汽间接加热。抛光时间为2min。抛光液需定期更换，更换周期为3个月。

化学抛光后进行双联水洗。双联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

化学抛光槽废槽液、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。化学抛光过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（3）中和：中和处理目的是中和掉酸洗时表面残存的酸液。项目采用10g/L氢氧化钠进行中和，温度为常温。中和液定期更换，更换周期为3个月。

中和处理后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

中和废槽液、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。

（4）碱蚀：除油后工件至碱蚀槽进行碱蚀处理，进一步去除表面的脏污，彻底去除铝表面的自然氧化膜，以显露出纯净的金属基体，为随后阳极氧化均匀导电、生成均匀阳极氧化膜打好基础表面。

碱蚀液为30~40g/L的NaOH溶液，同时添加少量葡萄糖酸钠作为铝离子的络合剂，可使腐蚀液中Al3+的容忍量提高且不会结块，易清槽且铝表面腐蚀均匀。这样既可以提高铝表面质量，义能使槽液使用寿命大大提高。温度为常温，碱蚀时间均为5min。槽液定期更换，更换周期为6个月。

碱蚀处理完成后进行超声波水洗和三联水洗，逆流水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。另外超声波水洗槽的水每6个月更换一次。

碱蚀槽废槽液、超声波水洗槽、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。

（5）氟化：氟化作用是消光，产生无光砂面效果。氟化液主要成分是氟化氢铵，浓度范围为10~20g/L，工件在槽中浸泡1~3min，温度为20~40℃，升温采用蒸汽间接加热。对于生产过程中的损耗通过定期补充水及添加药品保证雾面液的正常工艺，不更换。

氟化处理完成后进行双联水洗，逆流水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。氟化水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。

（6）阳极氧化：光化处理后进入氧化槽进行氧化，在工件表面形成一层氧化膜，提高工件表面的耐腐蚀性能。本项目共2条氧化生产线，其中一条为普通阳极氧化，一条为硬质阳极氧化。

阳极氧化工作原理：即将工件置于相应电解液(如硫酸、草酸等)中作为阳极，在特定条件和外加电流作用下，进行电解。

本项目阳极氧化池阳极为待处理工件，阴极为铅板，阴极板均不参与反应，只起电流传导作用。铅理论上可以和稀硫酸发生如下反应：

Pb+H2SO4（稀）=PbSO4↓+H2↑

但PbSO4难溶于水，覆盖在Pb表面使反应立即停止，即产生钝化。因此，阴极铅板不会导致重金属铅进入阳极氧化槽或后续清洗水、槽泥中。

阳极氧化的原理实质上就是水电解的原理。阴阳两极反应如下，在阴极上，按下列反应放出 H2：2H++2e→H2；在阳极上，4OH-–4e→2H2O+O2，析出的氧不仅是分子态的氧O2，还包括原子氧O，以及离子O-2，通常在反应中以分子氧表示。

作为阳极的铝工件被其上析出的氧所氧化，形成无水的Al2O3膜：4Al+3O2=2Al2O3。另外硫酸除了作为电解液之外，还参与的成膜过程：

Al2O3+SO42-+H2O→[Al2O3]x[SO4]y·H2O

本项目硫酸普通氧化的操作条件如下：10%~20%硫酸、5~6g/L草酸作为电解液，槽液温度为15~25℃，电压为18~24V，1~2A/dm2，氧化时间约为20min，表层形成的氧化膜厚度约为10μm。

硫酸硬质氧化的操作条件如下：20%硫酸、2%草酸作为电解液，温度一般在10~15℃，阳极电流密度为2~2.5A/dm2，电压为25~27V，硬质氧化一般膜层厚度30μm。

升温均采用蒸汽间接加热。项目阳极氧化生产线均配套有氧化槽过滤设备，槽头溢流出的电解液经管道进入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至氧化槽内，以此循环往复，此过程会产生氧化残渣，属于危险废物。为减少电解液带出量，采取控制镀件出槽速率（缓慢出槽）以延长镀液滴流时间，镀槽间装导流板，科学装挂零件等措施。为减少镀液带出量，镀槽后设置有镀液回收槽（配备有回吹风刀），通过风刀吹扫将工件表面残留镀液截留至镀液回收槽内（镀液回收量可达90%）。氧化池中的H2SO4溶液可以重复利用，随着生产的进行，其中的酸会因反应而减少，作为溶剂的水会因工件的带出而减少，因此需定期添加。

阳极氧化后进行超声波水洗和双联水洗，双联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。另外超声波水洗槽的水每6个月全部更换一次。

水洗槽废槽液、水洗溢流水经酸碱废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。阳极氧化过程产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（7）着色：之后工件至染色槽进行着色处理，本项目共分为3种着色工艺。

着色1的槽液成分主要为5g/L的染料（黄色），控制温度为40-45℃，着色时间为10-15min。槽液每6个月更换1次。

着色2的槽液成分主要为5g/L的染料（黑色），控制温度为常温，着色时间为10-15min。槽液每6个月更换1次。

着色3的槽液成分主要为5g/L的染料（紫色），控制温度为常温，着色时间为10-15min。槽液每6个月更换1次。

着色后分别进行喷淋水洗，清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

着色废槽液、水洗槽溢流水经染色废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（8）封闭：染色后的产品需要进行封闭处理，在产品表面形成一层透明保护膜，提高产品的抗腐蚀能力。封孔槽液主要成分为醋酸镍5g/L、硫酸0.7g/L。工件在封闭槽中浸泡时间1min，工作液温度55-65℃，升温采用蒸汽间接加热。槽液定期添加，不更换。根据废气产排分析，该部硫酸废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用本过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

烘干：封闭完成后的工件送至烘干炉烘干其携带的水分，天然气加热60~85℃，烘烤时间约为5-10min。烘干后的工件下挂后即为成品。烘干的蒸汽主要为水蒸气。

### 零件-冲压件

本项目零件-冲压件(壳体和底盖)根据工件的大小进行镀锌，其中体积较大壳体需进行的表面处理工序为挂镀锌；体积较小的底盖需进行的表面处理工序为滚镀锌。

冲压件的生产工艺流程图见图3-7，其中表面处理工序（镀锌）的具体生产工艺流程图见图3-8。

1、零件-冲压件生产工艺

图3-7  零件-冲压件工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）机械加工：不锈钢板经剪板机按不同产品规格剪板后，在钻床钻孔后再经过冲床压制成型得到成品；剪板、冲压和钻床过程会产生废边角料和噪声。

（2）表面处理（镀锌）：加工完成后冲压件送入镀锌生产线进行表面处理，本项目设1条滚镀锌和1条挂镀锌生产线，根据工件的规格选择不同生产线，详见具体镀锌工艺流程。

完成后即为成品入库待组装成配件。

2、电镀锌处理工艺

本项目零件-冲压件需进行镀锌的表面处理，本项目共设1条滚镀锌和1条挂镀锌生产，工艺基本一致，挂镀锌线采用碱性镀锌，滚镀锌线采用酸性镀锌，具体工艺流程见下图。

图3-8  电镀锌工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）化学除油：首先将待镀工件放置于镀装架上，由悬空引导装置牵引并置于除油槽内，除油槽内除油槽内为除油粉与水配制而成碱性除油液，浓度为50g/L，除油槽操控温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间为5min。除油槽液定期更换，更换周期为3个月。

化学除油后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

化学除油槽废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（2）电解除油：是将镀件挂在电解液中，当成是电解槽的阴极或者阳极，利用直流电进行电解，借助电极表面产生的大量气体，将镀件表面的油污除尽。除油槽内溶液为碱性除油液，除油槽内除油槽内为除油粉与水配制而成碱性除油液，浓度为25g/L，除油槽操控温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间为5min。除油槽液需定期更换，更换周期为6个月。

电解除油后进行双联水洗，由二级清洗槽串联组成，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

电解除油槽废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（3）酸洗：除油后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。工程设置1个酸洗槽对工件进行酸洗。酸洗液为5%盐酸的盐酸，温度为常温，酸洗时间为10min。酸洗槽液定期更换，更换周期为3个月。

酸洗后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

鉴于工件材质不锈钢中微量重金属，酸洗槽废槽液、水洗槽溢流水排入含铬废水处理系统进一步处理。酸洗过程产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（4）电解除油：是将镀件挂在电解液中通电流，利用电解作用去除工件表面的氧化皮和其他腐蚀产物。除油槽内为除油粉与水配制而成的碱性除油液，浓度为25g/L，除油槽除油时间为5min。控温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油槽液需定期更换，更换周期为6个月。

电解除油后进行双联水洗，由二级清洗槽串联组成，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

电解除油槽废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（5）中和：中和处理目的是中和掉酸洗时表面残存的酸液。项目采用10g/L氢氧化钠进行中和，温度为常温。中和液定期更换，更换周期为3个月。

中和废槽液经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。

（6）镀锌：本项目挂镀锌线采用碱性镀锌，滚镀锌线采用酸性镀锌。酸性镀锌操作条件为：镀液主要成分为氯化钾80g/L、氧化锌35g/L、 氯化锌35g/L、硼酸30mL/L、光亮剂1g/L；酸性镀锌槽液温度10-40℃，施镀时间60-90min。碱性镀锌操作条件为：槽液主要成份为氧化锌12g/L、氢氧化钠100g/L、光亮剂1g/L。碱性镀锌槽液温度 20-35℃，施镀时间40-120min。升温采用蒸汽间接加热。

镀锌后，工件经回收槽回收从镀槽带出的电镀液。电镀槽槽液温度约为30~35℃，升温采用蒸汽间接加热。电镀过程中以锌板为阳极，工件为阴极，含锌的盐溶液为交换介质。阴极主反应为Zn2+离子还原为金属锌；阳极主反应为可溶性锌阳极（锌锭）的电化学溶解。在镀锌槽中发生如下反应：

阴极：Zn2+ + 2e   Zn      2H+ + 2e  H2 ↑

阳极：Zn- 2e   Zn2+       4OH- - 4e   2H2O+O2 ↑

电镀液长时间使用会产生金属盐沉淀，影响产品电镀质量。项目电镀锌生产线均配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道进入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀液残渣，属于危险废物。为减少镀液带出量，镀槽后设有镀液回收槽（配备有回吹风刀），通过风刀吹扫将工件表面残留镀液截留至镀液回收槽内（镀液回收量可达90%）。回收槽内镀液经槽液过滤设备沉淀、过滤除杂后，循环回镀槽内。

镀锌后的工件至双联水洗（二级逆流水洗）槽水洗，双联水洗废水从槽头连续溢流排放。

水洗槽溢流水经含锌废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（7）出光：之后工件至出光槽进行光化处理，以提高工件表面光亮度。光化槽槽液为10-12ml/L的硝酸溶液，控制温度为常温，光化时间为1-2min。槽液需进行定期更换，每6个月全部更换一次。

出光后进行双联水洗。双联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放，部分用于光化槽补充用水。双联逆流水洗槽的水每6个月全部更换一次。

鉴于工件材质不锈钢中微量重金属，出光槽废槽液、水洗槽废槽液、水洗溢流水经含铬废水处理系统处理进一步处理。根据废气产排分析，该部分硝酸（见光分解成NOX）废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（8）钝化：钝化处理是指将镀件在一定的钝化液中进行化学处理，使镀层表面形成一层致密的稳定性较高的薄膜，从而提高零件抗腐蚀性，使零件表面光泽美观，并可延长产品的使用寿命。锌的化学性质活泼，在大气中容易氧化变暗，最后产生“白锈”腐蚀。镀锌后经过铬酸盐处理，以便在锌上覆盖一层化学转化膜，使活泼的金属处于钝态，这就叫锌层铬酸盐钝化处理。这层厚度只有0.2um的铬酸盐薄膜，能使锌的耐蚀性能提高6~8倍，并赋予锌以美丽的装饰外观和抗污能力。目前钝化主要有六价铬钝化与三价铬钝化。本项目采用低毒的三价铬作为钝化主剂，主要成分为硝酸铬、硝酸钠和草酸，分为白钝化和五彩钝化2种钝化工艺。钝化槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。钝化槽液循环使用，定期补充，不外排。

白钝化：白钝化液浓度为20ml/L，钝化时间为65s，钝化层厚度0.1微米左右。

五彩钝化：同白钝化的工艺相同，彩色钝化液浓度为30ml/L，钝化时间为65s，钝化层厚度0.1微米左右。

白钝化/五彩钝化后的工件至双联水槽水洗，双联水洗废水从槽头连续溢流排放。之后进行双联热纯水洗以保证水洗效果。

钝化水洗槽废槽液、水洗溢流水经含铬废水处理设施处理后回用于钝化后水洗，不外排。

（9）封闭：氧化后的产品需要进行封闭处理，在镀层表面形成一层透明保护膜，提高镀层的抗腐蚀能力。封闭槽的槽液为2%~5%的封闭液（AES和甘油），一种无铬水性保护剂，其主要成分为合成的生物表面活性剂，有很高的防腐性能。封闭温度为55-65℃，封闭时间为5~10min。槽液定期添加，不更换。

（10）烘干：离心处理后的工件送至烘干炉烘干其携带的水分，天然气加热60~85℃，烘烤时间约为5-10min。烘干后的工件下挂后即为成品。烘干的蒸汽主要为水蒸汽。本项目烘干温度达不到封闭剂中甘油在290℃的分解温度，因此其通过挥发进入大气的量可忽略。

（11）退镀：经检查镀锌工艺不合格产品需进行退镀处理，次品率为1%。退锌剂主要成分为10%-20%氢氧化钠溶液，退镀温度为常温，时间为5-8min。退镀槽液每6个月更换1次。

退镀后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，鉴于镀锌线设有钝化工艺，故退镀废水中含重金属铬，均按含铬废水进行处理。

退镀槽液及水洗溢流废水送至含铬废水处理设施进行处理后回用于退镀后水洗。

退镀水洗后工件重新进行表面处理。

### 零件-紧固件

零件-紧固件的生产工艺流程图见图3-9，其中表面处理工序（镀锌镍合金）的具体生产工艺流程图见图3-10。

1、零件-紧固件生产工艺

图3-9 零件-紧固件工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）冷镦：本项目利用多位冷镦机，采用冷态力学对工件进行试压，在室温下把工件顶部加粗成型，冷镦机在加工过程中会使用润滑油，润滑油循环使用，定期补充。该工序有废边角料和噪声产生。

（2）搓牙：根据产品要求，通过搓牙及上的两搓丝板间的相互运动将置于搓丝板间的工件搓出螺纹。搓牙机在加工过程中会使用润滑油，润滑油循环使用，定期补充。该工序有噪声产生。

（3）割槽：经过冷镦、搓牙后的半成品螺套根据客户要求，进行开槽工序，即使用割槽机在螺套一端，开槽口，使螺套内部形成螺纹状，一小部分螺丝需用割尾机在螺丝尾部割出凹槽，此工序同样使用润滑油作为冷却液和润滑液，润滑油循环使用，定期补充。该工序有废金属边角料及设备运行机械噪声产生。

（4）表面处理（镀锌）：加工完成后工件送入镀锌镍合金生产线进行表面处理，本项目设1条镀锌镍合金生产线，详见具体镀锌镍合金工艺流程。

完成后即为成品入库待组装成配件。

2、电镀锌镍合金处理工艺

本项目零件-紧固件需进行电镀锌镍合金的表面处理，本项目共设1条镀锌镍合金生产线，电镀锌镍合金的具体工艺流程见下图。

图3-10  本项目电镀锌镍合金工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）化学除油：首先将待镀工件放置于镀装架上，由悬空引导装置牵引并置于除油槽内，槽内为除油粉与水配制而成的碱性除油液，浓度为50g/L，除油槽温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间为5min。除油槽液定期更换，更换周期为3个月。

化学除油槽废槽液经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（2）电解除油：将镀件挂在电解液中，当成是电解槽的阴极或者阳极，利用直流电进行电解，借助电极表面产生的大量气体，将镀件表面的油污除尽。除油槽内为除油粉与水配制而成碱性除油液，浓度为25g/L，除油槽温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间为5min。除油槽液需定期更换，更换周期为6个月。

电解除油后进行双联水洗，由二级清洗槽串联组成，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

电解除油槽废槽液、水洗槽溢流废水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（3）酸洗：除油后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。酸洗液为5%盐酸的盐酸，温度为常温，酸洗时间为10min。酸洗槽液定期更换，更换周期为3个月。

酸洗后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

鉴于工件原料不锈钢中含有微量重金属，酸洗槽废槽液、水洗槽溢流水经含铬废水处理系统进一步处理。酸洗过程产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（4）超声波除油：工件经牵引架引至超声波清除油槽，采用除油粉与水配置而成的溶液，浓度为25g/L。镀件置于除油槽内15秒左右，温度控制在65℃，升温采用蒸汽间接加热。超声波利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。除油槽液定期更换，更换周期为6个月。

超声波除油后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

超声波除油废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（5）中和：中和处理目的是中和掉酸洗时表面残存的酸液。项目采用10g/L氢氧化钠进行中和，温度为常温。中和液定期更换，更换周期为3个月。

中和处理后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

中和废槽液、水洗槽溢流水经酸碱废水预处理后排入综合废水处理系统进一步处理。

（6）电解除油：将镀件挂在电解液中通电流，利用电解作用去除工件表面的氧化皮和其他腐蚀产物除油槽内除油槽内为除油粉与水配制而成碱性除油液，浓度为25g/L，除油槽除油时间为5min。温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油槽液需定期更换，更换周期为6个月。

电解除油后进行双联水洗，由二级清洗槽串联组成，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

电解除油槽废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（7）盐酸活化：除油后工件至活化槽进行活化。活化液为0.5%的盐酸，温度为常温，酸洗时间为10min。活化槽液定期更换，更换周期为6个月。

酸洗后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

鉴于工件材质不锈钢中微量重金属，酸洗废槽液、水洗槽溢流水排入含铬废水处理系统进一步处理。酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（8）活化：经盐酸活化后的工件浸入硫酸活化槽中以使金属表层进行活化。用 5~10g/L的稀硫酸在常温下去除工件表面的轻微氧化膜，使工件表面处于清洁活化状态，有利于提高镀层的结合力。操控温度为常温。活化槽液6个月更换一次。

鉴于工件原料不锈钢中含有微量重金属，活化废槽液排入含铬废水处理系统进一步处理。根据废气产排分析，该部分硫酸废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用本过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（9）预镀锌：为保证工件后续镀锌镍层的更好的均匀沉淀，项目采用预镀后再退镀工序以达到镀层的要求。本项目采用酸性镀锌。镀液主要成分为氯化钾80g/L、氧化锌35g/L、氯化锌35g/L、硼酸30mL/L、光亮剂1mL/L，槽液温度10-40℃，施镀时间60-90min。

镀锌后，工件经回收槽回收从镀槽带出的电镀液。电镀槽槽液温度约为30~35℃，升温采用蒸汽间接加热。电镀过程中以锌板为阳极，工件为阴极，含锌的盐溶液为交换介质。预镀锌配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道进入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀液残渣，属于危险废物。为减少镀液带出量，镀槽后设置有镀液回收槽（配备有回吹风刀），通过风刀吹扫将工件表面残留镀液截留至镀液回收槽内（镀液回收量可达90%）。回收槽内镀液经槽液过滤设备沉淀、过滤除杂后，循环回镀槽内。

退镀：对预镀层的进行退镀处理，次品率为1%。退锌镍剂主要成分为16%-20%盐酸。退镀温度为常温，时间为5-8min。退镀槽液每6个月更换1次。

（10）中和：中和处理目的是中和掉酸洗时表面残存的酸液。项目采用10g/L氢氧化钠进行中和，温度为常温。中和液定期更换，更换周期为3个月。

中和槽废槽液经酸碱废水预处理设施治理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（11）镀锌镍合金：项目电镀锌镍合金采用酸性无氰镀锌工艺，为环保型的镀锌，镀液不用剧毒的氰化物。该方法为通过电化学作用，使镀层表面沉积锌-镍二元合金镀层。镀液主要成分为氯化钾200~220g/L、六水合氯化镍75~85g/L、氯化锌75~80g/L、硼酸25~30g/L及微量光亮剂0.05g/L。镀锌镍合金后，工件经回收槽回收从镀槽带出的电镀液。电镀使用锌板和镍板为阳极， 其面积比为5:1，以2台电源分别控制锌板及镍板的电流密度，其中83%的电流通过锌阳极，17%的电流通过镍阳极。两回路共阴极。电镀槽槽液温度约为30℃，升温采用蒸汽间接加热。电流密度2A/dm2，时间40-90min。

项目电镀锌镍合金生产线均配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道进入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀液残渣，属于危险废物。为减少镀液带出量，镀槽后设置有镀液回收槽（配备有回吹风刀），通过风刀吹扫将工件表面残留镀液截留至镀液回收槽内（镀液回收量可达90%）。回收槽内镀液经槽液过滤设备沉淀、过滤除杂后，循环回镀槽内。

镀锌镍后的工件超声波双联水洗及双联水洗（二级逆流水洗）槽水洗，双联水洗废水从槽头连续溢流排放。

水洗槽溢流水经含镍废水处理措施处理后回用于镀锌镍后水洗工序。

（12）出光：之后工件至出光槽进行光化处理，以提高工件表面光亮度。光化槽槽液为10-12ml/L的硝酸溶液，控制温度为常温，光化时间为1-2min。槽液需进行定期更换，每6个月全部更换一次。

出光后进行双联水洗。双联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

鉴于工件材质不锈钢中微量重金属，出光槽废槽液、水洗槽溢流水经含铬废处理设施进一步处理。根据废气产排分析，该部分硝酸（见光分解成NOX）废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（13）钝化：钝化处理是指将镀件在一定的钝化液中进行化学处理，使镀层表面形成一层致密的稳定性较高的薄膜，从而提高零件抗腐蚀性，使零件表面光泽美观，并可延长产品的使用寿命。锌的化学性质活泼，在大气中容易氧化变暗，最后产生“白锈”腐蚀。镀锌后经过铬酸盐处理，以便在锌上覆盖一层化学转化膜，使活泼的金属处于钝态，这就叫锌层铬酸盐钝化处理。这层厚度只有0.5um以下的铬酸盐薄膜，能使锌的耐蚀性能提高6~8倍，并赋予锌以美丽的装饰外观和抗污能力。本项目采用低毒的三价铬作为钝化主剂，主要成分为硝酸铬、硝酸钠和草酸，钝化液浓度为20ml/L，钝化时间为65s，钝化层厚度0.1微米左右。钝化槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。钝化槽液循环使用，定期补充，不外排。

钝化后工件先经自来水进行喷淋水洗和热水洗。水洗废水为连续排放，热水水洗槽的水每6个月更换一次。

水洗槽废槽液、水洗溢流水经含铬废水处理设施处理后回用于钝化后水洗，不外排。

（14）封闭：钝化后的产品需要进行封闭处理，在镀层表面形成一层透明保护膜，提高镀层的抗腐蚀能力。封闭槽的槽液为2%~5%的封闭液（AES和甘油），封闭温度为55-65℃，封闭时间为5~10min。槽液定期添加，不更换。

（15）流平烘干：工件封闭后，送至烘干炉烘干其携带的水分，天然气加热60~85℃，烘烤时间约为5-10min。烘干后的工件下挂后即为成品。烘干的蒸汽主要为水蒸汽。本项目烘干温度达不到封闭剂中甘油在290℃的分解温度，因此其通过挥发进入大气的量可忽略。

（16）退镀：经检查不合格产品需进行退镀处理，次品率为1%。退锌镍剂主要成分为16%-20%盐酸。退镀温度为常温，时间为5-8min。退镀槽液每6个月更换1次。

退镀后进行双联水洗，双联水洗水从槽头连续排放，鉴于锌镍合金线都设有钝化工艺，故退镀废水中含重金属铬、镍，均按含铬废水进行处理。

退镀槽液及水洗溢流废水送至含铬废水处理设施进行处理后回用于退镀后水洗。退锌过程中采用盐酸退镀产生的氯化氢采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

退镀水洗后工件重新进行表面处理。

### 零件-轴承

零件-轴承的生产工艺流程图见图3-11，表面处理工艺为电解抛光生产工艺流程图见图3-12。

1、零件-轴承生产工艺

图3-11  零件-轴承工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）机加工：本项目外购轴承毛坯件经数控车床、铣床等设备进行机加工，钻床钻孔。此过程会产生噪声和固废。

（2）喷砂：机械加工后的工件采用喷砂机进行喷砂，通过对表面的击打，形成残余压力，提高产品疲劳强度，消除表面质量缺陷。此过程会产生粉尘、噪声和固废。粉尘密闭负压收集采用袋式除尘器进行处理后经15m排气筒排放。

（3）表面处理（电解抛光）：加工完成后工件送入电解抛光生产线进行表面处理。本项目设1条电解抛光生产线，详见具体电解抛光工艺流程。

完成后即为成品入库待组装成配件。

2、电解抛光处理工艺

本项目零件-轴承需进行电解抛光的表面处理，本项目共设1条电解抛光生产线。电解抛光的具体工艺流程见下图。

图3-12  电解抛光工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）化学除油：首先将待镀工件放置于镀装架上，由悬空引导装置牵引并置于除油槽内，除油槽内溶液为除油粉与水配制而成碱性除油液，浓度为50g/L，除油槽操控温度控制在60℃左右，升温采用蒸汽间接加热。除油时间为5min。除油槽液定期更换，更换周期为3个月。

化学除油后进行双联水洗。双联水洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

除油槽废槽液、水洗槽溢流水经含油废水预处理后排入厂区综合污水处理设施进一步处理。

（2）酸洗：除油后工件至酸洗槽进行酸洗，去除工件表面的氧化皮等杂质。工程设置酸洗槽对工件进行酸洗。酸洗液为5%盐酸，温度为常温，酸洗时间为10min。酸洗槽液定期更换，更换周期为3个月。

酸洗后进行双联水洗，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放，部分用于酸洗槽补充用水。

鉴于工件材质不锈钢中微量重金属，水洗槽废槽液、水洗溢流水排入含铬废水处理系统进一步处理。酸洗过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（3）电解抛光：清洗后的工件进入自动电解槽进行电解抛光，电解液是由20-30%硫酸、50-60%磷酸组成的，溶液密度为1.64-1.75g/cm3。每批次电解加工时间约10min，电解温度：60~70℃，升温采用蒸汽间接加热。在电解抛光过程中，阳极表面形成了具有高电阻率的稠性粘膜。这层粘膜在表面的微观凸出部分厚度较小，而在微观凹入处则厚度较大，因此，电流密度的微观分布也是不均匀的。微观凸出部分，电流密度较高，溶解较快，而微观凹入处，电流密度较低，溶解较慢，这样使微观凸出部分尺寸减小较快，微观凹入部分尺寸减小较慢，从而达到平整和光亮的目的。为增强工件光泽度，提供电解抛光质量，每条电解抛光线设2个电解抛光槽，即工件需两次电解抛光。抛光液循环使用，不更换。只需定期清理槽底，该工序会有槽渣产生。电解抛光原料为不锈钢，鉴于不锈钢内含有少量的铬元素，故电解抛光工序会有极少量的铬离子存在。

电解抛光后进行双联水洗，由二级清洗槽串联组成，水流方向与镀件方向相反。清洗废水从水洗槽槽头连续溢流排放。

鉴于工件材质不锈钢中微量重金属，水洗槽废槽液、水洗溢流水经酸碱废水预处理后排入含铬废水处理系统进一步处理。电解抛光过程中产生的废气采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（4）钝化：为提高工件的防护能力和外观装饰，镀镍后的工件需再进入钝化槽中进行钝化。本项目重铬酸钾（20g/L）和硫酸（50g/L）来钝化处理，使工件表面上形成一层铬酸盐转化膜层，钝化槽液每6个月更换1次。钝化槽配套有镀液过滤设备，镀槽槽头溢流出的镀液经管道送入槽液过滤设备，经过滤、沉淀除杂后再通过槽尾返回至镀槽内，以此循环往复，此过程会产生镀槽残渣，属于危险废物。钝化槽液循环使用，定期补充，不外排。

钝化后工件先经自来水进行双联水洗和纯水洗。双联水洗废水为连续排放，双联水洗水从槽头连续排放，纯水槽和双联水洗槽的水每6个月更换一次。

水洗槽废槽液、水洗溢流水经含铬废水处理设施处理后回用于钝化后水洗，不外排。根据废气产排分析，该部分硫酸和铬酸废气产生量可忽略，但该部分废气仍采用槽边抽风装置进行收集后通入酸雾吸收塔进行处理后经15m排气筒排放。

（5）烘干：离心处理后的工件送至烘干炉烘干其携带的水分，天然气加热60~85℃，烘烤时间约为5-10min。烘干后的工件下挂后即为成品。烘干的蒸汽主要为水蒸气。

### 产品变速器配件、行走系配件和发动机配件

主要生产变速器配件、行走系配件和发动机配件，组装工艺流程图见下图。

图3-14  产品组装工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

本项目完成表面处理的壳体、齿轮、紧固件、导杆和轴承等零件，和外购的钢珠、弹簧等配件进行组装，即为本项目产品。

完成后即为产品入库。

### 纯水制备

根据生产需要，项目表面处理生产线配备有一套纯水制备设备，其制备的纯水用于镀后水洗。纯水制备工艺说明：自来水经水泵加压后经多介质过滤器、活性炭过滤器和精密过滤器等多级过滤去除水中余氯、悬浮物等杂质后，再由高压泵加压后经RO反渗透膜制备成纯水。该工序有浓水作为废水排放。纯水制备工艺图如下。

注：W：废水

图3-15 纯水制备工艺流程及产污环节图

纯水生产工艺大致可概括为石英砂过滤、活性炭过滤、RO反渗透等几个工序。

石英砂过滤：原水的预处理，主要过滤水中肉眼可见的色素杂质和悬浮物。

活性炭过滤：隔离和吸附作用，目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氨值及农药污染和其他对人体有害的物质污染物。

RO反渗透：纯净水处理装置，安装有双级反渗透膜，用于过滤水中的粒子和无机盐，降低水的硬度，脱盐率达98%。

### 产污环节

根据上述工艺流程可知，本项目生产过程中产生的污染因素有废气、废水、噪声和固废。

表3-10            工程污染物产排及治理措施情况一览表

| 项目 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采用低氮燃烧器燃烧后由8m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 烘干炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采用低氮燃烧器燃烧后由15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 南车间表面处理生产线及污水处理站 | 氯化氢、硫酸、氨、硫化氢 | 表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集，污水处理站配酸槽、污水处理站生化池、污泥间负压抽风收集，收集废气由酸雾吸收塔（两级碱液吸收）处理后由15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 北车间表面处理生产线 | 氯化氢、硫酸 | 表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集＋酸雾吸收塔（两级碱液吸收）+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 喷砂和焊接工序 | 粉尘 | 喷砂车间密闭，负压收集废气；固定焊接工位，设集气罩收集废气，收集粉尘由袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 废水 | 含铬废水 | pH、COD、SS、总铬、六价铬、总镍、总锌 | 含铬废水处理系统（调节+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发），处理后废水回用于钝化及其水洗工序、退镀及其水洗工序和镀镍、镀锌、镀锌镍生产线的酸洗、活化、抛光及其水洗工序 | 可行 |
|  | 含镍废水 | pH、COD、SS、总磷、镍、总锌 | 进入含镍废水处理系统（调节+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发），处理后废水回用于镀镍及其水洗工序 | 可行 |
|  | 含锌废水 | pH、COD、SS、氨氮、总锌、总氮 | 经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和化粪池处理后的生活废水经厂区综合污水处理站（pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR）处理后和纯水制备废水排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
|  | 含油废水 | COD、SS、氨氮、石油类、总氮 |  |  |
|  | 着色废水 | COD、SS、色度 |  |  |
|  | 酸碱废水 | pH、COD、SS、氟化物、总铝、总铁 |  |  |
|  | 纯水制备废水 | COD、SS |  |  |
|  | 生活废水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 |  |  |
| 固废 | 电镀工序 | 化学品原料废包装容器 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，不相容的危险废物分开存放，危废间满足相应防渗、防风、防雨、防晒要求，定期送有相应危废处置资质的单位处置 | 安全处置 |
|  | 电镀、氧化、抛光工序 | 电镀镍废渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 化学镀镍废渣 |  |  |
|  |  | 电镀锌镍废渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 镀锌槽渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 抛光、氧化槽渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 钝化槽渣、废槽液 |  |  |
|  | 含镍废水处理系统 | 含镍废水处理废反渗透膜及废过滤材料 |  |  |
|  |  | 含镍废水处理污泥及结晶盐 |  |  |
|  | 含铬废水处理系统 | 含铬废水处理废反渗透膜及废过滤材料 |  |  |
|  |  | 含铬废水处理污泥及结晶盐 |  |  |
|  | 酸碱废水、含锌废水及综合废水处理系统 | 处理污泥 |  |  |
|  | 含油废水预处理系统 | 浮油 |  |  |
|  | 机械加工工序 | 废机油 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  | 电镀工序 | 废滤芯 |  |  |
|  | 原料投料 | 废包装物 | 收集后出售 |  |
|  | 生产过程 | 边角料 |  |  |
|  | 废气处理 | 粉尘 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜、废过滤材料 | 收集后厂家回收 |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 车床、钻床、加工中心、喷砂机、风机、泵类等 | 机械噪声 | 减振、隔声 | 厂界达标 |

## 元素平衡

### 产品中元素核算

进入产品中的各重金属量计算公式如下：

W=ρ×S×h

式中：W——进入产品的重金属量，t/a；

ρ——重金属密度，t/m3；

S——年处理镀件表面面积，m2 /a；

h——对应重金属的镀层厚度，m。

根据以上公式计算进入产品中的各重金属元素的量具体见下表 。

表 3-11               进入产品中的重金属量

| 重金属 | 表面处理线 | 密度（g/cm3） | 面积（m2/a） | 厚度（um） | 重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬 | 化学镀镍 | 7.19 | 6万 | 0.3 | 0.1294 |
|  | 电镀镍 |  | 41.8万 | 0.3 | 0.9016 |
|  | 滚镀锌 |  | 14万 | 0.1 | 0.1007 |
|  | 挂镀锌 |  | 9万 | 0.1 | 0.0647 |
|  | 电镀锌镍合金 |  | 23万 | 0.1 | 0.1654 |
|  | 电解抛光 |  | 4.26万 | 0.3 | 0.0919 |
| 合计 | / | / | 98.06万 | / | 1.4537 |
| 镍 | 化学镀镍 | 8.9 | 6万 | 10 | 5.34 |
|  | 电镀镍 |  | 41.8万 | 10 | 37.202 |
|  | 电镀锌镍（含镍17%） | 7.4 | 23万 | 10 | 2.8934 |
| 合计 | / | / | 70.8万 | / | 45.4354 |
| 锌 | 滚镀锌 | 7.14 | 14 | 20 | 19.9920 |
|  | 挂镀锌 | 7.14 | 9 | 20 | 12.8520 |
|  | 电镀锌镍预镀锌 | 7.4 | 23 | 0.2 | 0.3404 |
|  | 电镀锌镍（含锌83%） | 7.4 | 23 | 10 | 14.1266 |
| 合计 | / | / | 46 | / | 47.311 |

### 元素平衡

本项目主要元素平衡见表3-12。各元素平衡中数据均已折纯成各元素的量。

表3-12            本项目元素平衡表

| 元素 | 投入 |  |  |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用量（t/a） | 元素含量（%） | 元素量（t/a） | 名称 | 元素含量（t/a） |
| 铬 | 重铬酸钾（98%） | 3.8 | 17.68 | 0.6584 | 产品 | 0.8526 |
|  | 三价铬钝化液（98%） | 13.1 | 2.73 | 0.3505 | 污泥 | 0.1378 |
|  | / | / | / | / | 蒸发结晶盐 | 0.0073 |
|  | / | / | / | / | 废滤芯、废槽渣 | 0.0112 |
| 合计 |  |  |  | 1.0089 | / | 1.0089 |
| 镍 | 硫酸镍（99%） | 34.5 | 24.69 | 8.4329 | 产品 | 45.4354 |
|  | 氯化镍（99%） | 4.5 | 22.34 | 0.9952 | 污泥 | 1.4376 |
|  | 镍板（99.9%） | 37 | 100 | 36.963 | 蒸发结晶盐 | 0.0756 |
|  | 醋酸镍（99%） | 4 | 33.21 | 1.3151 | 废滤芯、废槽渣 | 0.7576 |
| 合计 |  |  |  | 47.7062 | / | 47.7062 |
| 锌 | 氯化锌 | 8.2 | 47.94 | 3.9311 | 产品 | 47.311 |
|  | 氧化锌 | 10.2 | 80.34 | 8.1947 | 污泥 | 0.2811 |
|  | 锌板（99.9%） | 37.5 | / | 37.4625 | 蒸发结晶盐 | 0.0147 |
|  | / | / | / | / | 废滤芯、废槽渣 | 1.9815 |
| 合计 |  |  |  | 49.5883 | / | 49.5883 |

### 元素平衡图

评价对本项目涉及的重金属进行了物料衡算，本项目主要元素平衡见图3-15~图3-17所示。

图3-15   铬平衡图（单位：t/a）

图3-16 镍平衡图（单位：t/a）

图3-17   锌平衡图（单位：t/a）

## 水平衡

项目用水均来自于市政给水管网，包括生产过程所需的生产用水和员工生活用水。项目各部分用水情况介绍如下：

（1）生活用水及废水

项目拟定员工为200人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和有关设计规范，并结合同类企业实际运行情况，职工生活用水取120L/人·天，年工作天数300天，则项目生活用水量为24t/d（7200t/a），排污系数取0.8，排水量为19.2t/d（5760t/a）。

（2）纯水制备浓水

根据水平衡核算，本项目需纯化水量为58.4045t/d，其成水率约为75%，则需要原水77.8727t/d，则浓水产生量为19.4682t/d，均由厂区总排口排入市政管网。

（3）车间地面清洗用水及废水

本项目车间地面每天采用拖布擦洗，会产生少量拖布清洗废水。经查阅相关参数，每天生产结束需要拖洗一次，经查阅相关参数，车间地面拖洗用水系数为 0.5L/m2，需拖洗面积为1578m2，每天生产结束需要拖洗一次，废水产生量按照用水量的80%计。用水量为0.789m3/d，排放量为0.6312m3/d，经含铬废水处理系统处理后回用。

（4）酸雾吸收塔用水

项目酸雾采用两级碱液吸收塔处理，1#酸雾吸收塔循环水量600m3/d，2#酸雾吸收塔循环水量840m3/d，净化塔蒸发散失量约为循环水量的1‰即1.44m3/d，由含铬废水系统处理后回用水提供。则本项目酸雾吸收塔碱液3个月更换1次，每次约1440m3水，废水产生量为19.2m3/d，经含铬废水处理系统处理后回用。

（5）生产用水及废水

评价依据建设单位提供的资料，并参照《现代电镀手册（下册）》中电镀线清洗槽用水量的计算公式，本项目厂区各表面处理线各工序用排水量统计如下：

表3-13                   本项目各表面处理线各工序用、排水量统计表

| 工序 | 产生位置 | 尺寸（mm） | 总数量（个） | 总有效容积（m3） | 工作时间（h/d） | 排放方式 | 溢流速度（L/h） | 用水类型 | 用水量(m3/d) | 槽液更换频次 | 废水量（m3/d） | 排水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学镀镍生产线（1条） | 化学除油 | L2500*W1000*H1200 | 2 | 4.8 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.784 | 3个月 | 0.064 | 含油废水 |
|  | 电解除油 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.376 | 6个月 | 0.016 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L2500*W2000*H1200 | 1 | 4.8 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 超声波除油 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.376 | 6个月 | 0.016 | 含油废水 |
|  | 除油后三联水洗 | L2500*W3000*H1200 | 1 | 7.2 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 酸洗 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.392 | 3个月 | 0.032 | 酸碱废水 |
|  | 酸洗后双联水洗 | L2500*W2000*H1200 | 1 | 4.8 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 酸碱废水 |
|  | 化学抛光 | L2500*W1000*H1200 | 2 | 4.8 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.752 | 6个月 | 0.032 | 酸碱废水 |
|  | 化抛后三联水洗 | L2500*W3000*H1200 | 2 | 14.4 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 1.76 | / | 1.6 | 酸碱废水 |
|  | 镀镍 | L2500*W1200*H1200 | 3 | 8.64 | 16 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.1872 | 6个月 | 0.0576 | 含镍废水 |
|  | 镀镍后双联水洗 | L2500*W2000*H1200 | 1 | 4.8 | 16 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 3.52 | / | 3.2 | 含镍废水 |
|  | 超声波水洗 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.376 | 6个月 | 0.016 | 含镍废水 |
|  | 钝化 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 循环使用 | / | 纯水（回用水） | 0.36 | / | 0 | 含铬废水 |
|  | 钝化后三联水洗 | L2500*W3000*H1200 | 1 | 7.2 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 纯水洗 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 连续溢流 | / | 纯水（回用水） | 0.376 | 6个月 | 0.016 | 含铬废水 |
|  | 热纯水洗 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 连续溢流 | / | 纯水（回用水） | 0.376 | 6个月 | 0.016 | 含铬废水 |
|  | 封闭 | L2500*W1000*H1200 | 1 | 2.4 | 16 | 循环使用 | / | 纯水 | 0.36 | / | 0 | / |
|  | 退镀 | L2500*W1200*H1200 | 1 | 2.88 | 2 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.4512 | 6个月 | 0.0192 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L2500*W2000*H1200 | 1 | 4.8 | 2 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 0.55 | / | 0.55 | 含铬废水 |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 19.7964 | / | 13.0656 | / |
| 电镀镍生产线(1条) | 高温除油 | L2600*W800*H1000 | 5 | 8.32 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 1.3589 | 3个月 | 0.1109 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L2600*W1600*H1000 | 1 | 3.328 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 酸洗 | L2600*W800*H1000 | 1 | 1.664 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.2718 | 3个月 | 0.0222 | 含铬废水 |
|  | 酸洗后双联水洗 | L2600*W1600*H1000 | 1 | 3.328 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 中和 | L2600*W800*H1000 | 1 | 1.664 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.2607 | 6个月 | 0.0111 | 酸碱废水 |
|  | 中和后双联水洗 | L2600*W1600*H1000 | 1 | 3.328 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 1.76 | / | 1.6 | 酸碱废水 |
|  | 活化 | L2600*W800*H1000 | 1 | 1.664 | 16 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.2607 | 6个月 | 0.0111 | 含铬废水 |
|  | 活化后双联水洗 | L2600*W1600*H1000 | 1 | 3.328 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 镀镍 | L2600*W1000*H1000 | 32 | 66.56 | 16 | 循环过滤 | / | 纯水（回用水） | 0.9984 | / | 0 | 含镍废水 |
|  | 镀镍后双联水洗 | L2600*W1600*H1000 | 1 | 3.328 | 16 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 3.52 | / | 3.2 | 含镍废水 |
|  | 钝化 | L2600*W800*H1000 | 1 | 1.664 | 16 | 循环使用 | / | 纯水（回用水） | 0.2496 | / | 0 | 含铬废水 |
|  | 钝化后三联水洗 | L2600*W2400*H1000 | 1 | 4.992 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 碱中和 | L2600*W800*H1000 | 1 | 1.664 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.2607 | 6个月 | 0.0111 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L2600*W1600*H1000 | 1 | 3.328 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 封闭 | L2600*W800*H1000 | 1 | 1.664 | 16 | 循环使用 | / | 纯水 | 0.2496 | / | 0 | / |
|  | 退镀 | L2600*W1000*H1000 | 1 | 2.08 | 2 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.3259 | 6个月 | 0.0139 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L2600*W1600*H1000 | 1 | 3.328 | 2 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 0.55 | / | 0.55 | 含铬废水 |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 18.8663 | / | 13.4803 | / |
| 阳极氧化线生产线(2条) | 化学除油 | L2500*1000*1500 | 4 | 12 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 1.96 | 3个月 | 0.16 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L2500*2000*1500 | 2 | 12 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 3.52 | / | 3.2 | 含油废水 |
|  | 化学抛光 | L2500*1000*1500 | 4 | 12 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 1.96 | 6个月 | 0.16 | 酸碱废水 |
|  | 化抛后双联水洗 | L2500*2000*1500 | 2 | 12 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 3.52 | / | 3.2 | 酸碱废水 |
|  | 中和 | L2500*1000*1500 | 2 | 6 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.98 | 3个月 | 0.08 | 酸碱废水 |
|  | 中和后双联水洗 | L2500*2000*1500 | 2 | 12 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 3.52 | / | 3.2 | 酸碱废水 |
|  | 碱蚀 | L2500*1000*1500 | 2 | 6 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.94 | 6个月 | 0.04 | 酸碱废水 |
|  | 超声波水洗 | L2500*1000*1500 | 2 | 6 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.94 | 6个月 | 0.04 | 酸碱废水 |
|  | 三联水洗 | L2500*3000*1500 | 2 | 18 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 3.52 | / | 3.2 | 酸碱废水 |
|  | 氟化 | L2500*1000*1500 | 2 | 6 | 16 | 循环使用 | / | 自来水 | 0.9 | / | 0 | 酸碱废水 |
|  | 氟化后双联水洗 | L2500*2000*1500 | 2 | 12 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 3.52 | / | 3.2 | 酸碱废水 |
|  | 氧化 | L2500*1200*1500 | 18 | 64.8 | 16 | 循环过滤 | / | 纯水 | 1.1669 | / | 0 | / |
|  | 氧化后超声波水洗 | L2500*1000*1500 | 2 | 6 | 16 | 定期更换 | / | 纯水 | 0.94 | 6个月 | 0.04 | 酸碱废水 |
|  | 氧化后双联水洗 | L2500*2000*1500 | 2 | 12 | 16 | 连续溢流 | 200 | 纯水 | 7.04 | / | 6.4 | 酸碱废水 |
|  | 着色 | L2500*1000*1500 | 6 | 18 | 16 | 定期更换 | / | 纯水 | 2.82 | 6个月 | 0.12 | 染色废水 |
|  | 着色后水洗（喷淋） | L2500*1000*1500 | 6 | 18 | 16 | 连续溢流 | 7.2 | 纯水 | 0.4153 | / | 0.4153 | 染色废水 |
|  | 封闭 | L2500*1000*1500 | 6 | 18 | 16 | 循环使用 | / | 纯水 | 2.7 | / | 0 | / |
|  | 合计 | / | / | / | / |  | / | / | 40.1673 | / | 23.4553 | / |
| 挂镀锌线（1条） | 化学除油 | L4500*W800*H1200 | 3 | 10.37 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 1.6938 | 3个月 | 0.1383 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 6.91 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 电解除油 | L4500*W800*H1200 | 1 | 3.46 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.5421 | 6个月 | 0.0231 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 6.91 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 酸洗 | L4500*W800*H1200 | 3 | 10.37 | 16 | 定期更换 | / | 自来水+纯水（回用水） | 1.6938 | 3个月 | 0.1383 | 含铬废水 |
|  | 酸洗后双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 12.48 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 电解除油 | L4500*W800*H1200 | 1 | 3.46 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.5421 | 6个月 | 0.0231 | 含油废水 |
|  | 双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 6.91 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 中和 | L4500*W800*H1200 | 1 | 3.46 | 16 | 定期更换 | / | 纯水 | 0.5421 | 3个月 | 0.0231 | 酸碱废水 |
|  | 镀锌 | L4500*W1000*H1200 | 8 | 27.65 | 16 | 循环过滤 | / | 纯水 | 0.4148 | / | 0 | / |
|  | 双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 6.91 | 16 | 连续溢流 | 200 | 纯水 | 3.52 | / | 3.2 | 含锌废水 |
|  | 出光 | L4500*W800*H1200 | 1 | 3.46 | 16 | 定期更换 | / | 纯水 | 0.5421 | 6个月 | 0.0231 | 含锌废水 |
|  | 双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 6.91 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 1.76 | / | 1.6 | 含锌废水 |
|  | 钝化（蓝白和五彩钝化） | L4500*W800*H1200 | 2 | 6.91 | 16 | 循环使用 | / | 纯水（回用水） | 1.0365 | / | 0 | 含铬废水 |
|  | 钝化后双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 2 | 13.82 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 双联热水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 6.91 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 封闭 | L4500*W800*H1200 | 1 | 3.46 | 16 | 循环使用 | / | 纯水 | 0.519 | / | 0 | / |
|  | 退镀 | L4500*W1000*H1200 | 1 | 3.46 | 2 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.5421 | 6个月 | 0.0231 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L4500*W1600*H1200 | 1 | 6.91 | 2 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 0.55 | / | 0.55 | 含铬废水 |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 24.7282 | / | 15.3034 | / |
| 滚镀锌线（1条） | 化学除油 | L4000*W900*H1500 | 3 | 12.96 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 2.1168 | 3个月 | 0.1728 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 2 | 17.28 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 电解除油 | L4000*W900*H1500 | 1 | 4.32 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.6768 | 6个月 | 0.0288 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 2 | 17.28 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 酸洗 | L4000*W900*H1500 | 3 | 12.96 | 16 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 2.1168 | 3个月 | 0.1728 | 含铬废水 |
|  | 酸洗后双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 1 | 8.64 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 电解除油 | L4000*W900*H1500 | 1 | 4.32 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.6768 | 6个月 | 0.0288 | 含油废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 1 | 8.64 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 中和 | L4000*W900*H1500 | 1 | 4.32 | 16 | 定期更换 | / | 纯水 | 0.7056 | 3个月 | 0.0576 | 酸碱废水 |
|  | 镀锌 | L4000*W1100*H1500 | 24 | 126.72 | 16 | 循环过滤 | / | 纯水 | 1.9008 | / | 0 | / |
|  | 双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 1 | 8.64 | 16 | 连续溢流 | 200 | 纯水 | 3.52 | / | 3.2 | 含锌废水 |
|  | 出光 | L4000*W9 00*H1500 | 1 | 4.32 | 16 | 定期更换 | / | 纯水 | 0.6768 | 6个月 | 0.0288 | 含锌废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 1 | 8.64 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水 | 1.76 | / | 1.6 | 含锌废水 |
|  | 钝化（（蓝白和五彩钝化） | L4000*W900*H1500 | 2 | 8.64 | 16 | 循环使用 | / | 纯水（回用水） | 1.296 | / | 0 | / |
|  | 钝化后双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 3 | 25.92 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 双联热水洗 | L4000*W1800*H1500 | 1 | 8.64 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 封闭 | L4000*W900*H1500 | 2 | 8.64 | 16 | 循环使用 | / | 纯水 | 1.2960 | / | 0 | 含铬废水 |
|  | 退镀 | L4000*W1100*H1500 | 1 | 5.28 | 2 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.8272 | 6个月 | 0.0352 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1800*H1500 | 1 | 8.64 | 2 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 0.55 | / | 0.55 | 含铬废水 |
|  | 合计 | / | / | / | / |  | / | / | 28.6796 | / | 15.4248 | / |
| 镀锌镍合金线（1条） | 化学除油 | L4000*W800*H1500 | 4 | 15.36 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 2.5088 | 3个月 | 0.2048 | 含油废水 |
|  | 电解除油 | L4000*W800*H1500 | 1 | 3.84 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.6016 | 6个月 | 0.0256 | 含油废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1600*H1500 | 2 | 15.36 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 酸洗 | L4000*W800*H1500 | 4 | 15.36 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 2.5088 | 3个月 | 0.2048 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1400*H1500 | 2 | 13.44 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 超声波除油 | L4000*1000*15000 | 2 | 9.6 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 1.504 | 6个月 | 0.064 | 含油废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1600*H1500 | 2 | 15.36 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 中和 | L4000*W800*H1500 | 2 | 7.68 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 1.2544 | 3个月 | 0.1024 | 酸碱废水 |
|  | 电解除油 | L4000*W800*H1500 | 1 | 3.84 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.6016 | 6个月 | 0.0256 | 含油废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1600*H1500 | 4 | 26.88 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1600*H1500 | 2 | 15.36 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 活化 | L4000*W800*H1500 | 1 | 3.84 | 16 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.6016 | 6个月 | 0.0256 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1600*H1500 | 1 | 7.68 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 活化 | L4000*W1000*H1500 | 1 | 3.84 | 16 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.6016 | 6个月 | 0.0256 | 含铬废水 |
|  | 预镀锌 | L4000*W1000*H1500 | 13 | 62.4 | 16 | 循环过滤 | / | 纯水 | 0.936 | / | 0 | 含锌废水 |
|  | 超声波三联水洗 | L4000*1000*1500 | 3 | 14.4 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 |  | 1.6 | 含锌废水 |
|  | 中和槽 | L4000*W800*H1500 | 3 | 11.52 | 16 | 定期更换 | 100 | 纯水 | 1.8816 | 3个月 | 0.1536 | 含锌废水 |
|  | 镀锌镍 | L4000*W1000*H1500 | 10 | 48 | 16 | 循环过滤 | / | 纯水（回用水） | 0.72 | / | 0 | / |
|  | 双联水洗 | L2600*W1600*H1500 | 2 | 15.36 | 16 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 3.52 | / | 3.2 | 含镍废水 |
|  | 出光 | L4000*W800*H1500 | 4 | 15.36 | 16 | 定期更换 | / | 纯水 | 2.4096 | 6个月 | 0.1056 | 含镍废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1600*H1500 | 1 | 7.68 | 16 | 连续溢流 | 195 | 纯水 | 3.432 | / | 3.12 | 含镍废水 |
|  | 钝化 | L4000*W800*H1500 | 3 | 11.52 | 16 | 循环使用 | / | 纯水（回用水） | 1.728 | / | 0 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗 | L4000*W1600*H1500 | 2 | 15.36 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 双联热水洗 | L4000*W1600*H1500 | 2 | 15.36 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 封闭 | L4000*W800*H1500 | 4 | 3.84 | 16 | 循环使用 | / | 纯水 | 2.304 | / | 0 | / |
|  | 退镀槽 | L4000*W1000*H1500 | 2 | 9.6 | 2 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 1.504 | 6个月 | 0.064 | 含铬废水 |
|  | 双联水洗槽 | L4000*W1600*H1500 | 1 | 7.68 | 2 | 连续溢流 | 200 | 纯水（回用水） | 0.55 | / | 0.55 | 含铬废水 |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 45.0716 | / | 22.2856 | / |
| 电解抛光生产线（1条） | 除油 | L4000*W1000*H1200 | 2 | 7.68 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 1.2544 | 3个月 | 0.1024 | 含油废水 |
|  | 除油后双联水洗 | L4000*W2000*H1200 | 1 | 7.68 | 16 | 连续溢流 | 100 | 自来水 | 1.76 | / | 1.6 | 含油废水 |
|  | 酸洗 | L4000*W1000*H1200 | 1 | 3.84 | 16 | 定期更换 | / | 自来水 | 0.6272 | 3个月 | 0.0512 | 含铬废水 |
|  | 酸洗后双联水洗 | L4000*W2000*H1200 | 1 | 7.68 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 电解抛光 | L4000*W1200*H1200 | 2 | 9.216 | 16 | 循环过滤 | / | 纯水（回用水） | 1.3824 | / | 0 | / |
|  | 电解后双联水洗 | L4000*W2000*H1200 | 1 | 7.68 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 钝化 | L4000*W1000*H1200 | 1 | 3.84 | 16 | 循环使用 | / | 纯水（回用水） | 0.576 | / | 0 | / |
|  | 钝化后双联水洗 | L4000*W2000*H1200 | 1 | 7.68 | 16 | 连续溢流 | 100 | 纯水（回用水） | 1.76 | / | 1.6 | 含铬废水 |
|  | 纯水洗 | L4000*W1000*H1200 | 1 | 3.84 | 16 | 定期更换 | / | 纯水（回用水） | 0.6016 | 6个月 | 0.0256 | 含铬废水 |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 13.3984 | / | 8.1920 | / |

注：①除油槽、电镀槽、酸洗槽、碱洗槽等一天工件带走10%，蒸发损耗5%，因此补充用水量为工件带走量与蒸发损耗量之和；

②电镀后设镀液回收槽，镀液回收量可达90%，因此电镀槽补充用水量为工件带走量与蒸发损耗量之和的10%；

③水洗槽废水产生量按新鲜水用量的90%计算；根据设计单位提供资料，喷淋清洗用水量计算依据为：镀后喷淋流速取7.2mL/s；

④单槽有效容积按槽子容积的80%计；

⑤化学镀镍、镀镍、镀锌及镀锌镍合金生产线退镀时间按2.5h计。

本项目建成后水平衡见下图。

图3-18  项目水平衡图（单位：t/d）

## 污染物的产排情况

本项目营运期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。

### 废气

本项目废气包括锅炉燃烧废气、烘干炉燃烧废气、表面处理酸性废气、废水处理系统废气及焊接、喷砂工序产生的粉尘。

#### 锅炉燃烧废气

本项目热水由1台1t/h锅炉提供，燃料为天然气，天然气燃烧时会产生颗粒物、SO2、NOX。根据企业提供资料，锅炉天然气用量为18万m3/a，工作时间为2400h/a（8h/d）。依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），选用产污系数法进行污染源强核算。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）天然气锅炉主要排放口氮氧化物、二氧化硫、颗粒物年许可排放量按下式计算：

式中：E 年许可—排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci—第 i 个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi—第 i 个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；Vgy=0.285Qnet+0.343=0.285×34.139+0.343=10.072615(Nm3/m3)

Ri—第 i 个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米。

锅炉燃烧废气要求达到《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）的要求即：颗粒物浓度≤5mg/m3、二氧化硫浓度≤10mg/m3、氮氧化物浓度≤30mg/m3。因此，本项目燃气锅炉废气污染物年许可排放量为：

烟尘：5mg/m3×10.072615Nm3/m3×180000m3/a×10-9＝0.0091t/a；

二氧化硫：10mg/m3×10.072615Nm3/m3×180000m3/a×10-9＝0.0181t/a；

氮氧化物：30mg/m3×10.072615Nm3/m3×180000m3/a×10-9＝0.0544t/a；

评价提出锅炉需配套建设低氮燃烧装置，燃烧尾气经1根8m排气筒（DA001）排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），采用低氮燃烧属于可行技术，低氮燃烧对氮氧化物去除效率为50%。河南华洋纸塑包装有限公司设5台2t/h燃气锅炉，均采用低氮燃烧措施治理，根据其天然气锅炉自行检测数据，其监测数据折算后污染物排放情况为颗粒物2.7~3.5mg/m3、SO2<3mg/m3、NOX22~27mg/m3。本项目类比河南华洋纸塑包装有限公司天然气燃烧废气监测数据的最大值。则本项目锅炉天然气燃烧废气排放情况如下。

表3-14        天然气锅炉燃烧废气产排情况一览表

| 排放源 | 污染因子 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量(t/a) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |
| 锅炉燃烧废气（DA001） | 颗粒物 | 0.0091 | 0.0038 | / | 0.0091 | 0.0038 | 3.5 |
|  | SO2 | 0.0181 | 0.0075 | / | 0.0181 | 0.0075 | 3 |
|  | NOx | 0.0544 | 0.0227 | / | 0.0272 | 0.0113 | 27 |

则本项目锅炉燃烧后颗粒物3.5mg/m3、SO2 3mg/m3、NOX 27mg/m3，能够满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）中烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求。

#### 烘干炉天然气燃烧废气

本项目水洗后烘干采用天然气燃烧的尾气进行烘干。烘干工序使用的天然气属于清洁能源，燃烧过程产生的主要污染物为烟尘、SO2和NOx。根据建设单位提供资料，烘干天然气年用量为80万m3，项目烘干炉工作时间为4800h/a (合16h/d)。

本项目采用产污系数法对天然气燃烧废气排放量进行核算。参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中绩效值法计算排放量，本项目加热炉污染物产生情况见下表。

表3-15         烘干炉天然气燃烧烟气污染物情况一览表

| 序号 | 污染物指标 | 参考绩效值 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 0.166g/m3燃料 | 0.1328t/a |
| 2 | 二氧化硫 | 0.166g/m3燃料 | 0.1328t/a |
| 3 | 氮氧化物 | 2.494g/m3燃料 | 1.9952t/a |

本项目25台烘干炉（用于烘干水分）燃料为天然气，天然气燃烧时会产生颗粒物、SO2、NOX。企业设计烘干炉配套建设低氮燃烧装置（去除效率为50%），同时炉窑上方集气管道对燃烧废气进行收集，针对本项目南车间（占项目40%产能）和北车间（占项目60%产能）两间电镀车间，企业设计两套风机分别对两个车间烘干炉燃烧废气进行收集，设计风量为5000m3/h和8000m3/h，收集废气分别由两根15米排气筒排放（DA002和DA003）。参照《重污染天气重点行业应急减排措施指南》中金属表面处理及热处理加工，采用低氮燃烧属于可行技术。经计算天然气烘干炉燃烧废气产排情况见下表。

表3-16         天然气烘干炉燃烧废气产排情况一览表

| 排放源 | 污染因子 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量(t/a) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |
| 烘干炉燃烧废气DA002 | 颗粒物 | 0.0531 | 0.0111 | 2.2 | 0.0531 | 0.0111 | 2.2 |
|  | SO2 | 0.0531 | 0.0111 | 2.2 | 0.0531 | 0.0111 | 2.2 |
|  | NOx | 0.7981 | 0.1663 | 33.3 | 0.3990 | 0.0831 | 16.6 |
| 烘干炉燃烧废气DA003 | 颗粒物 | 0.0797 | 0.0166 | 2.1 | 0.0797 | 0.0166 | 2.1 |
|  | SO2 | 0.0797 | 0.0166 | 2.1 | 0.0797 | 0.0166 | 2.1 |
|  | NOx | 1.1971 | 0.2494 | 31.2 | 0.5986 | 0.1247 | 15.6 |

烘干炉燃烧废气（DA002）颗粒物排放浓度为2.2mg/m3、SO2排放浓度为2.2mg/m3、NOX排放浓度为16.6mg/m3，烘干炉燃烧废气（DA003）颗粒物排放浓度为2.1mg/m3、SO2排放浓度为2.1mg/m3、NOX排放浓度为15.6mg/m3，各污染物的排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准要求；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。

#### 表面处理及废水处理系统废气

1、表面处理酸性废气

根据上述分析可知，本项目表面处理生产线产生的酸性废气有HCl、H2SO4、磷酸、硝酸（分解成NOX）及微量铬酸等酸性废气；其中硝酸溶液表面的蒸发使HNO3分子进入空气，吸收水分并凝聚而形成硝酸雾滴；硝酸溶液内有化学反应并生成气泡，气泡浮出液面后爆破，将液滴带出至空气中形成硝酸雾，硝酸雾实际上以氮氧化物形式存在。

项目镀锌、镀锌镍生产线钝化工序采用三价铬，硝酸铬制备过程中可能含有微量铬酸雾，产生量不定，钝化工序铬酸雾与生产过程中产生的其他酸雾一起通过收集设施收集后出来后排放，本次评价不再进行定量分析。项目化学抛光工序、阳极氧化投料工序均在槽内进行，配置过程中产生酸雾量较小，产生量不定，配料酸雾与生产过程中产生的其他酸雾一起通过收集设施收集后出来后排放，本次评价不再进行定量分析。同时鉴于生产工序磷酸为难挥发性酸，同时磷酸无排放标准，故本次评价不再对其进行定量分析。

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），项目酸雾产生量通过下式进行计算：

D=GS×A×t×10-6

式中：D—核算时段内污染物产生量，t；

GS—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h)；

A—镀槽液面面积，m2；

t—核算时段内污染物产生时间，h。

其中Gs可根据《污染源源强核算技术指南 电镀》 （HJ984-2018）附录 B 表 B. 1单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数来确定。本工序涉及到的单位镀槽液面面积单位时间酸雾污染产污指数见下表 。

表3-17         单位镀槽液面面积单位时间酸雾污染产污指数（摘录）

| 序号 | 污染物 名称 | 产生量 g/（m2 ·h） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 107.3~643.6 | 1、在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热、氯化氢质量百分浓度为10%~15%，取 107.3；16%~20%，取220.0； 2、在稀或中等盐酸中（加热）酸洗，不添加酸雾抑制剂： 氯化氢质量百分浓度 5%~10%，取107.3 |
|  |  | 0.4~15.8 | 弱酸洗（不加热，质量百分浓度 5%~8%），室温高、含量高 时取上限，不添加酸雾抑制剂 |
| 2 | 硫酸雾 | 25.2 | 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等 |
|  |  | 可忽略 | 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 |
| 3 | 氮氧化物 | 可忽略 | 在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等 |
| 4 | 铬酸雾 | 可忽略 | 常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液 |

经查阅，《化学清洗》 第2期中龚敏等发表的盐酸常温清洗缓蚀抑雾剂的筛选及性能测试的研究中表明（HJ984-2018）采用0.3%的乌洛托品+0.05%FeSO4+0.1%的季铵盐+0.2%S-337，在室温范围内，对20%盐酸抑雾率达85%以上；《重庆环境科学》 第5期中龚敏等发表的酸雾抑制剂的研究中表明采用0.3%的乌洛托品+0.05%表面活性剂OP+0.1%的十二烷基硫酸钠，在室温范围内，对15%盐酸+5%硫酸体系抑雾率达88%以上。项目为防止每日生产线间歇时槽体中酸雾的挥发，含盐酸、硫酸的槽体将使用酸雾抑制剂来减少酸雾的形成。氯化氢抑制剂的如下：0.3%的乌洛托品+0.05%FeSO4+0.1%的季铵盐+0.2%S-337，本次评价退镀工序盐酸按70%抑雾率计，鉴于酸洗、活化时盐酸浓度较低，5%盐酸按50%抑雾率计，0.5%盐酸按0.3%计。硫酸雾抑制剂的如下：0.3%的乌洛托品+0.05%表面活性剂OP+0.1%的十二烷基硫酸钠，本次评价硫酸雾氧化、电解抛光工序按88%抑雾率计，化抛工序按75%抑雾率计。

本项目各表面处理线酸雾产污系数及其产生量见下表。

表 3-18                 本项目各表面处理线酸雾产生节点及产生量一览表

| 车间 | 项目情况 |  |  |  |  |  |  |  | 附录B废气产生系数（g/m2·h） | 产生量（t/a） | 增加酸雾抑制剂后产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产线 | 工序 | 污染物 | 温度（℃） | 浓度 | 单个槽表面积（m2） | 槽个数（个） | 工作时间（h/a） |  |  |  |
| 南车间 | 化学镀镍生产线 | 酸洗 | 氯化氢 | 常温 | 5% | 2.5 | 1 | 4800 | 0.4 | 0.0048 | 0.0024 |
|  |  | 化抛 | 硫酸 | 40~45 | 60g/L | 2.5 | 2 | 4800 | 25.2 | 0.61 | 0.1524 |
|  |  | 钝化 | 硫酸 | 常温 | 50g/L | 2.5 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  |  |  | 铬酸 | 常温 | <1% | 2.5 | 3 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  | 阳极氧化生产线（1条） | 化抛 | 硫酸 | 40~45 | 60g/L | 2.5 | 2 | 4800 | 25.2 | 0.61 | 0.1524 |
|  |  | 氧化 | 硫酸 | 15~25 | 10~20% | 3 | 9 | 4800 | 25.2 | 3.2659 | 0.3919 |
|  |  | 封闭 | 硫酸 | 80 | 0.7 | 2.5 | 3 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  | 电镀锌镍合金 | 酸洗 | 氯化氢 | 常温 | 5% | 3.2 | 3 | 4800 | 0.4 | 0.0184 | 0.0092 |
|  |  | 活化 | 氯化氢 | 常温 | 0.50% | 3.2 | 1 | 4800 | 0.4 | 0.0061 | 0.0043 |
|  |  | 活化 | 硫酸 | 常温 | 5~10g/L | 3.2 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  |  | 出光 | 氮氧化物 | 常温 | 10-12ml/L（合1.4~1.7%） | 3.2 | 4 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  |  | 退镀 | 氯化氢 | 常温 | 16~20% | 4 | 2 | 750 | 220 | 1.32 | 0.33 |
|  | 电解抛光 | 酸洗 | 氯化氢 | 常温 | 5% | 4 | 1 | 4800 | 0.4 | 0.0077 | 0.0038 |
|  |  | 电解抛光 | 硫酸 | 60-70 | 20~30% | 4.8 | 2 | 4800 | 25.2 | 1.1612 | 0.1393 |
|  |  | 钝化 | 硫酸 | 常温 | 50g/L | 4 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  |  |  | 铬酸 | 常温 | <1% | 4 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
| 北车间 | 挂镀锌 | 酸洗 | 氯化氢 | 常温 | 5% | 3.6 | 3 | 4800 | 0.4 | 0.0207 | 0.0104 |
|  |  | 出光 | 氮氧化物 | 常温 | 10-12ml/L（合1.4~1.7%） | 3.6 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  | 滚镀锌 | 酸洗 | 氯化氢 | 常温 | 5% | 3.6 | 3 | 4800 | 0.4 | 0.0207 | 0.0114 |
|  |  | 出光 | 氮氧化物 | 常温 | 10-12ml/L（合1.4~1.7%） | 3.6 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  | 阳极氧化生产线（1条） | 化抛 | 硫酸 | 40~45 | 60g/L | 2.5 | 2 | 4800 | 25.2 | 0.61 | 0.1524 |
|  |  | 氧化 | 硫酸 | 15~25 | 10~20% | 3 | 9 | 4800 | 25.2 | 3.2659 | 0.3919 |
|  |  | 封闭 | 硫酸 | 80 | 0.7g/L | 2.5 | 3 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  | 电镀镍 | 酸洗 | 氯化氢 | 常温 | 5% | 2.08 | 1 | 4800 | 0.4 | 0.0040 | 0.0022 |
|  |  | 活化 | 硫酸 | 常温 | 10g/L | 2.08 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  |  | 钝化 | 硫酸 | 常温 | 50g/L | 2.08 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |
|  |  |  | 铬酸 | 常温 | <1% | 2.08 | 1 | 4800 | 可忽略 | 0 | 0 |

2、废水站恶臭

本项目综合废水采用三级处理工艺（预处理+生化处理+深度处理），根据污水处理相关经验，产生恶臭的节点主要是生化处理单元和污泥处理单元，而本项目综合废水处理设施和浓水处理设施均设生化处理工艺，污泥浓缩处理，因此本项目废水站运行期间会产生恶臭，恶臭的代表污染物为氨、硫化氢及臭气浓度，其产生量的大小与废水停留时间、废水进水水质、运行工况和当时气象条件等诸多因素有关。

臭气排污系数一般使用单位时间内单位面积的散发量来表征，本项目综合废水处理系统产生恶臭的环节主要为生化池和污泥脱水间等。项目引用《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红 洛阳市环境保护设计研究所）中污水厂主要处理设施氨气和硫化氢产生强度，具体见下表。

表3-19    单位面积恶臭污染物排放源强    单位：mg/s﹒m2

| 构筑物名称 | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
| 生物处理池 | 0.26×10-3 | 0.0049 |
| 污泥浓缩池 | 0.03×10-3 | 0.103 |

结合本项目废水处理站的设计实际情况，恶臭的主要产生节点有废水处理设施的水解酸化池、MBR和污泥浓缩池等。根据上表的产污系数，本项目废水站恶臭源强见下表。

表3-20        废水处理站恶臭污染物源强计算表

| 处理单元 | 构筑物名称 | 构筑物面积 | 源强（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S | NH3 |
| 生物处理池 | 水解酸化池 | 22 | 0.00010 | 0.00186 |
|  | MBR | 22 | 0.00010 | 0.00186 |
| 污泥浓缩池 | 污泥浓缩池 | 26.5 | 0.00001 | 0.04717 |
| 合计 |  | / | 0.00021 | 0.05089 |

此外参照类似污水处理站，臭气浓度在20（无量纲）之下，本报告不做详细分析描述。

3、废水处理系统投料工序酸性废气（硫酸雾）

项目废水处理系统采用硫酸稀释罐内稀硫酸，由浓硫酸稀释而成。废水处理系统投加浓硫酸时会有硫酸雾，设计每天投加一次，投加时间约0.1h。

硫酸雾的产生量根据四川科学技术出版社的《环境统计手册》中P72页液体蒸发量的计算公式进行计算：

GZ =M×(0.000352+0.000786V)×P×F

其中：GZ——液体的蒸发量（kg/h）；

M——液体分子量，H2SO4为分子量为98；

V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），以实测数据为准，无条件实测，一般可取0.2~0.5。

P——相应于液体温度下的空气中蒸汽分压力（mmHg），当液体浓度（重量）低于百分之十时，可用水溶液的饱和蒸气压代替；当液体重量浓度高于百分之十时，查该手册中表4-11。

F——液体蒸发面表面积（m2）。

经查阅《环境统计手册》表4-10，硫酸投加过程参照硫酸浸蚀工艺液面风速，即V=0.35m/s；本项目酸液重量浓度约为0.2%，可用水溶液的饱和蒸气压代替，查表4-15中室温（20℃），PH2O=17.535mmHg；本项目硫酸稀释罐表面积为0.2m2。项目酸性废气产生情况见下表。

表3-21              产污系数法酸性废气参数确定表

| 工序 | F（m2） | V (m/s) | P （mmHg） | 工作时间 （h/a） | 硫酸雾产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料工序 | 0.2 | 0.35 | 17.535 | 30 | 0.0065 |

4、治理措施

企业拟对南、北两个车间的废气设计两套酸雾吸收塔分别进行处理。同时要求对生产车间内化学镀镍、镀锌、阳极氧化、电镀镍、镀锌镍合金及电解抛光生产线分别进行二次密闭，除生产线两端物料（人员）进出口均采用玻璃墙体进行密闭，物料进出口设置皮帘。密闭生产线上方设集气罩进行抽风，酸洗、化学抛光、阳极氧化、活化、钝化、光化槽设槽边抽风对废气进行收集，酸雾收集效率≥95%（本次评价以95%计）。同时项目综合污水处理设施水解酸化池、MBR池均加盖密闭，和密闭污泥间、配酸槽负压集气，恶臭废气和投料酸性废气采用整体收集，效率按100%计。则各车间酸性废气及恶臭产生情况见下表。

表3-22     各车间酸性废气及恶臭产生情况一览表

| 车间 | 生产线 | 产生量(t/a) |  |  |  |  | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氯化氢 | 硫酸 | 氮氧化物 | H2S | NH3 |  |
| 南车间 | 化学镀镍 | 0.0024 | 0.1525 | / | / | / | 酸雾经酸雾吸收塔（1#，采用两级碱液吸收）吸收后由1根15米高的排气筒（DA004）排放 |
|  | 电镀锌镍 | 0.3435 | / | / | / | / |  |
|  | 电解抛光 | 0.0038 | 0.1393 | / | / | / |  |
|  | 阳极氧化（1条） | / | 0.5444 | / | / | / |  |
| 废水处理 |  | / | 0.0065 | / | 0.00064 | 0.0109 |  |
| 合计 |  | 0.3497 | 0.8427 | / | 0.00064 | 0.0109 |  |
| 北车间 | 挂镀锌 | 0.0104 | / | / | / | / | 酸雾经酸雾吸收塔（2#，采用两级碱液吸收）吸收后由1根15米高的排气筒（DA005）排放 |
|  | 滚镀锌 | 0.0114 | / | / | / | / |  |
|  | 阳极氧化（1条） | / | 0.5444 | / | / | / |  |
|  | 电镀镍 | 0.0022 | / | / | / | / |  |
| 合计 |  | 0.024 | 0.5444 | / | / | / |  |

各生产线密闭区域化学镀镍生产310m3，单条氧化生产线348m3，镀锌镍生产线690m3，化学抛光生产线196m3，退镀生产线20m3，镀镍生产线578m3，挂镀锌生产线720m3，滚镀锌生产线562m3，污水处理站20m3。

本项目采用整体密闭罩，其集气风量的参照《环境工程技术手册 废气处理工程技术手册》中计算公式。

Q=ν0×n

式中：Q—集气罩范围内废气进行有效收集时的风量，m3/h；

Vo—罩内容积，m3；

n—为换气次数，次/h；根据《环境工程技术手册 废气处理工程技术手册》工厂设计换气次数为20次/h。

则1#酸雾吸收塔（主要处理南车间和污水处理站废气）废气风量为31680m3/h，设计风机风量为35000m3/h；2#酸雾吸收塔（主要处理北车间废气）废气风量为44160m3/h，设计风机风量为50000m3/h。

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录F，喷淋塔采中和法对氯化氢的去除率≥95%，对硫酸雾的去除率≥90%，对恶臭物质H2S处理效率可达90%以上，对NH3处理效率可达30%以上。表面处理生产线酸性废气经酸雾吸收塔（采用两级碱液吸收工艺）吸收，本次评价氯化氢的去除率以95%计，硫酸雾的去除率以90%计，H2S去除率以70%计，NH3去除率以85%计，后由15米高的排气筒排放。本项目按最不利条件计算，即酸雾吸收塔的运行时间为4800h/a。则本项目表面处理生产线及废水处理废气产排情况见下表：

表3-23     电表面处理生产线及废水处理废气产排情况一览表

| 排放源 |  | 污染因子 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 基准排气量排 放浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |  |
| 南车间及废水处理 | DA004 | 氯化氢 | 0.3223 | 0.0671 | 1.9 | 0.0162 | 0.0034 | 0.1 | 1.0 |
|  |  | 硫酸 | 0.8006 | 0.1668 | 4.8 | 0.0801 | 0.0167 | 0.5 | 4.6 |
|  |  | H2S | 0.0002 | 0.00004 | 0.001 | 0.00006 | 0.00001 | 0.001 | / |
|  |  | NH3 | 0.0509 | 0.0106 | 0.3 | 0.0076 | 0.0016 | 0.05 | / |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0.0170 | 0.0035 | / | 0.0170 | 0.0035 | / | / |
|  |  | 硫酸 | 0.0421 | 0.0088 | / | 0.0421 | 0.0088 | / | / |
| 北车间 | DA005 | 氯化氢 | 0.0328 | 0.0068 | 0.1 | 0.0016 | 0.0003 | 0.01 | 0.1 |
|  |  | 硫酸 | 0.5172 | 0.1077 | 2.2 | 0.0517 | 0.0108 | 0.22 | 2.4 |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0.0017 | 0.0004 | / | 0.0017 | 0.0004 | / | / |
|  |  | 硫酸 | 0.0272 | 0.0057 | / | 0.0272 | 0.0057 | / | / |

鉴于两套治理措施对镀锌、镀镍、镀锌镍、阳极氧化合金四种电镀工艺种类，按最不利情况计算，参考镀锌基准排气量18.6m3/m2（镀件镀层）作为本套治理措施的基准排气量。1#酸雾吸收塔电镀面积共为89万m2，废气量为35000m3/h（16800万m3/a），排气量188.8m3/m2（镀件镀层），大于基准排气量18.6m3/m2（镀件镀层）；2#酸雾吸收塔电镀面积共为124.8万m2，废气量为50000m3/h（24000万m3/a），排气量192.3m3/m2（镀件镀层），大于基准排气量18.6m3/m2（镀件镀层）。根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），需将废气排放浓度换算成基准排气量下的浓度再判定排放是否达标。换算公式为：

式中：C基——污染物基准排气量排放浓度（mg/m3）；

Q总——排气总量（m3）；

Yi——某种镀件镀层的产量（m2）；

Qi基——某种镀件的单位产品基准排气量（m3/m2）；

C实——实测污染物浓度（mg/m3）。

通过上表得出：排气筒DA004氯化氢基准气量排放浓度为1.0mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为4.6mg/m3，排气筒DA005氯化氢基准气量排放浓度为0.1mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为2.4mg/m3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物氯化氢 30mg/m3、硫酸雾30mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》A级中对电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3的要求。

H2S排放速率为0.00001kg/h、NH3排放速率为0.0016kg/h，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 H2S0.33kg/h、NH34.39kg/h排放速率要求。

#### 焊接和喷砂工序颗粒物

1、焊接废气

焊接废气主要产生污染物有焊接烟尘和有害气体，烟尘中主要污染物为颗粒物，本项目焊接区位于东厂房，共设置30台人工焊机。本项目使用药芯焊丝，用量为3t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中药芯焊丝颗粒物产尘系数为20.5kg/t原料，则本项目焊接烟尘产生量为0.0615t/a。项目焊机（20台）上方各设置0.5m×0.6m集气罩，项目共设置20个集气罩，总集气面积为6m2。经查《简明通风设计手册》中表5-3，本次评价风速取0.25m/s。经计算需配套的风机风量至少为5400m3/h。每台焊机固定工位，集气罩采用软管连接至主管道集中收集。集气罩收集效率为90%，焊接工序年运行时间2400h (合8h/d)。则有组织颗粒物排放量为0.0554t/a，无组织排放量为0.0061t/a。

2、机械加喷砂工序粉尘

项目采用喷砂机对工件表面进行清理，清理过程中会产生少量粉尘。依据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》，采用排污系数法对粉尘进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日生态部发布）的机械行业系数手册中预处理工段对钢材等金属材料进行抛丸、喷砂、打磨等环节，颗粒物产生系数为2.19kg/t，项目仅需要对钢材进行喷砂，需进行加工量为10396t/a（导杆、齿轮和轴承需进行喷砂），则粉尘产生量为22.7672t/a。项目喷砂车间全密闭，密闭区域总体积设计为300m3，设计换气次数为20次/h，则该部分风量为6000m3/h。项目喷砂工序工作时间为2400h/a (合8h/d)。

3、治理措施

企业设计焊接烟气和喷砂粉尘经收集后通过主管道引入1套袋式除尘器中进行统一处理。为保证废气收集效果，评价建议配套的风机风量为15000m3/h，治理后尾气通过15m高排气筒（DA006）排放。项目袋式除尘器除尘效率≥99%，项目焊接和喷砂工序有组织粉尘产排情况详见下表。

表3-24              焊接和喷砂工序有组织粉尘产排情况一览表

| 污染因子 | 有组织产生情况 |  |  | 治理 措施 | 排放 时间 (h/a) | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 (t/a) | 产生 速率 (kg/h) | 产生 浓度 (mg/m3) |  |  | 排放量 (t/a) | 排放 速率 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) |
| 粉尘 | 22.8226 | 9.51 | 634 | 袋式除尘器，效率≥99% | 2400 | 0.2282 | 0.0951 | 6.3 |
|  | 风机风量为15000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，喷砂和焊接颗粒物排放浓度为6.3mg/m3，排放速率为0.0951kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。

#### 无组织废气

电镀生产线全密闭并进行负压抽风，同时涉废气槽设槽边抽风对废气进行收集，设计集气效率为95%，未被收集酸性废气无组织排放。焊接工序由集气罩收集焊接烟尘，集气罩收集效率为90%，未被收集烟尘无组织排放。由上述分析可以得出，本项目无组织废气排放量为：

表3-25             无组织废气排放情况一览表

| 排放源 | 污染因子 | 排放量（t/a） | 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南车间 | 氯化氢 | 0.017 | 0.0035 |
|  | 硫酸 | 0.0422 | 0.0088 |
| 北车间 | 氯化氢 | 0.0017 | 0.0004 |
|  | 硫酸 | 0.0272 | 0.0057 |
| 东车间 | 颗粒物 | 0.0061 | 0.0013 |
| 合计 | 氯化氢 | 0.0187 | 0.0039 |
|  | 硫酸 | 0.0693 | 0.0145 |
|  | 颗粒物 | 0.0061 | 0.0013 |

经预测，硫酸雾最大落地浓度为0.004213mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（周界外浓度最高点硫酸雾1.2mg/m3）限值要求；氯化氢最大落地浓度0.001255mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（氯化氢周界外浓度最高点0.2mg/m3）的标准要求。经预测，颗粒物最大落地浓度0.0005665mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气企业工业企业无组织颗粒物排放浓度不高于1.0mg/m3的排放标准。

### 废水

#### 废水产生环节汇总

根据工程分析内容，项目废水主要为生产废水、纯水制备浓水、碱液吸收塔废水、车间清洗废水及生活污水。

生产废水按照小类可分为含油废水、酸碱废水、着色废水、含镍废水、含铬废水、含锌废水。

本项目含镍废水、含铬废水分别经废水处理单元处理后回用，不外排。预处理后的含油废水、酸碱废水、着色废水、含锌废水和经化粪池处理后的生活废水经综合废水处理措施处理后排入市政管网。

项目各类废水产生环节见下表所示。

表3-26            工程污染物产排及治理措施情况一览表

| 废水类别 |  | 废水种类 |
| --- | --- | --- |
| 生 产 废 水 | 含铬废水 | 电镀镍、电镀锌、电镀锌镍、电解抛光等生产线酸洗、活化、抛光及其水洗废水（废水内含少量重金属铬、镍等）；化学镀镍、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍合金、电解抛光等生产线产生的钝化废液和钝化后水洗废水；退镀废槽液、退镀后水洗废水以及吸收塔喷淋废水、车间地面清洗水 |
|  | 含镍废水 | 化学镀镍废槽液、电镀镍和化学镀镍后水洗废水；电镀锌镍合金后水洗废水；镀锌镍后出光及其水洗废水 |
|  | 含锌废水 | 镀锌镍生产线预镀锌后中和废水、镀锌生产线镀锌后水洗废水、镀锌后出光水洗废水 |
|  | 含油废水 | 化学镀镍生产线的除油废槽液、除油后清洗废水；电镀镍生产线高温除油废槽液、除油后清洗废水；阳极氧化生产线除油废槽液、除油后清洗废水；镀锌生产线除油废槽液、除油后清洗废水；电镀锌镍生产线除油废槽液及除油后水洗废水、电解抛光生产线除油废槽液、除油后清洗废水 |
|  | 酸碱废水 | 化学镀镍生产线酸洗废槽液、酸洗后水洗废水、化抛废槽液、化抛后水洗废水；电镀镍生产线中和废槽液、中和后水洗废水、碱中和废槽液、碱中和后水洗废水；阳极氧化生产线化学抛光废槽液、抛光后水洗废水、中和废槽、中和后水洗废气、碱蚀废槽液、碱蚀后水洗废水、氟化废槽液、氟化后水洗废水、阳极氧化后水洗废水；镀锌生产线中和废槽液；电镀锌镍合金生产线中和废槽液 |
|  | 着色废水 | 阳极氧化生产线着色废槽液及水洗废水 |
| 生活废水 |  | 生活废水 |
| 纯水制备废水 |  | 生产线所用纯水制备产生浓水 |

#### 3.5.2.2 各类废水产生量

#### 1、含铬废水

鉴于电镀镍、电镀锌、电镀锌镍及电解抛光生产线处理工件原料为不锈钢，考虑酸洗、活化、抛光、出光工序中酸与不锈钢中微量的重金属发生反应，故含酸废水中含有微量镍、铬等金属。但为避免重金属外排，评价要求该部分废水进入含铬废水处理系统处理后回用于电镀镍、电镀锌、电镀锌镍及电解抛光生产线酸洗、活化、抛光、出光及其水洗工序，不外排。

含铬废水含有重金属铬，需要对废水进行单独处理。本项目含铬废水主要产生于化学镀镍、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍合金、电解抛光等生产线的钝化及清洗工序、退镀及退镀后水洗工序废水、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍及电解抛光生产线酸洗、活化、抛光、出光及其水洗废水、少量的车间地面清洗水及酸雾吸收塔更换的废水。根据上述分析，本项目含铬废水产生工序、相关参数及废水产生量情况见下表：

表3-27             本工程含铬废水量确定表

| 产水位置 | 工序 | 设计参数 | 用水量（m3/d） | 用水类型 | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学镀镍生产线 | 钝化 | 槽体积为2.4m3，循环使用，不更换 | 0.36 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 钝化后三联水洗 | 三联水洗的流量为100L/h，三联水洗槽总有效体积为7.2m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 纯水洗 | 水洗槽总有效体积为2.4m3，6个月更换一次 | 0.376 | 纯水（回用水） | 0.016 |
|  | 热纯水洗 | 水洗槽总有效体积为2.4m3，6个月更换一次 | 0.376 | 纯水（回用水） | 0.016 |
|  | 退镀镍 | 槽有效体积为2.88m3，6个月更换一次 | 0.4512 | 6个月 | 0.0192 |
|  | 退镀后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为4.8m3 | 0.44 | / | 0.5 |
| 电镀镍生产线 | 酸洗 | 槽体积为1.664m3，3个月更换一次 | 0.2718 | 纯水（回用水） | 0.0222 |
|  | 酸洗后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为3.328m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 活化 | 槽体积1.6643，6个月更换一次 | 0.2607 | 纯水（回用水） | 0.0111 |
|  | 活化后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为3.328m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 钝化 | 槽体积为1.664m3，循环使用，不更换 | 0.2496 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 钝化后三联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，三联水洗槽总有效体积为4.992m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 碱中和 | 槽体积为1.664m3，6个月更换一次 | 0.2607 | 自来水 | 0.0111 |
|  | 碱中和后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为3.328m3 | 1.76 | 纯水 | 1.6 |
|  | 退镀镍 | 槽有效体积为2.88m3，6个月更换一次 | 0.3259 | 6个月 | 0.0139 |
|  | 退镀后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为4.8m3 | 0.55 | / | 0.5 |
| 挂镀锌生产线 | 酸洗 | 槽体积为10.37m3，3个月更换一次 | 1.6938 | 3个月 | 0.1383 |
|  | 酸洗后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为12.48m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 钝化 | 槽体积为6.91m3，循环使用，不更换 | 1.0365 | / | 0 |
|  | 钝化后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为13.82m3 | 1.76 | / | 1.6 |
|  | 双联热水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，槽体6.91m3 | 1.76 | / | 1.6 |
|  | 退镀 | 槽有效体积为3.46m3，6个月更换一次 | 0.5421 | 6个月 | 0.0346 |
|  | 退镀后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为6.91m3 | 0.55 | / | 0.5 |
| 滚镀锌生产线 | 酸洗 | 槽体积为12.96m3，3个月更换一次 | 2.1168 | 自来水 | 0.1728 |
|  | 酸洗后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为8.64m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 钝化 | 槽有效体积为8.64m3，循环使用，不更换 | 1.296 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 钝化后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为25.92m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 双联热水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为8.64m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 退镀 | 槽有效体积为5.28m3，6个月更换一次 | 0.8272 | 6个月 | 0.0352 |
|  | 退镀后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为8.64m3 | 0.55 | / | 0.5 |
| 镀锌镍合金生产线 | 酸洗 | 槽体积为15.36m3，3个月更换一次 | 2.5088 | 3个月 | 0.2048 |
|  | 酸洗后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为13.44m3 | 1.76 | / | 1.6 |
|  | 活化 | 槽体积为3.84m3，6个月更换一次 | 0.6016 | 纯水（回用水） | 0.0256 |
|  | 活化后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 活化 | 槽体积为3.84m3，6个月更换一次 | 0.6016 | 纯水（回用水） | 0.0256 |
|  | 钝化 | 槽总有效体积为11.52m3，循环使用，不更换 | 1.728 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 双联热水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 退镀 | 槽有效体积为9.6m3，6个月更换一次 | 1.504 | 6个月 | 0.064 |
|  | 退镀后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为7.684m3 | 0.55 | / | 0.5 |
| 电解抛光生产线 | 酸洗废槽液 | 槽体积为3.84m3，3个月更换一次 | 0.6272 | 纯水（回用水） | 0.0768 |
|  | 酸洗后双联水洗废水 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 电解抛光 | 槽有效体积为9.216m3，循环使用，不更换 | 1.3824 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 电解后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 3.52 | 纯水（回用水） | 3.2 |
|  | 钝化 | 槽体积为3.84m3，循环使用，不更换 | 0.576 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 钝化后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 1.76 | 纯水（回用水） | 1.6 |
|  | 纯水洗 | 槽体积为3.84m3，6个月更换一次 | 0.6016 | 纯水（回用水） | 0.0256 |
| 废气治理措施 | 碱液喷淋塔（共2套） | 3个月更换1次，每次排放量约14.4m3水 | 20.64 | 回用水 | 19.2 |
| 生产过程 | 车间地面清洗 | 每天拖洗1次，每次用水量为0.75m3，排放量为0.6751m3 | 0.75 | 纯水制备废水 | 0.6751 |
| 合计 |  | / | 79.9155 | / | 53.6881 |

注：企业年工作300天，每天进行16h生产计算；镀镍、镀锌、镀锌镍生产线退镀工序每天进行2.5h生产计算，退镀废水纳入含铬废水，含镍废水不再进行统计。

宣城长风电镀科技有限公司年产2000吨金属材料、液压件等产品的制造和电镀加工项目，主要进行电子电镀、化学镀镍、锌镍合金等表面处理，其钝化工艺与本项目钝化工艺相似，镀锌、镀镍、锌镍合金生产线均采用铬作为钝化剂，因此其含铬废水水质具有可类比性。

根据本工程生产设备情况、污水处理工艺设计资料、物料平衡分析和《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）附录A中对电镀废水浓度推荐指标，并类比《宣城长风电镀科技有限公司年产2000吨金属材料、液压件等产品的制造和电镀加工项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》中含铬废水进水水质监测结果，含铬废水的水质情况见下表：

表3-28            含铬废水污染物源强

| 污染源 | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | SS | 总铬 | 六价铬 | 总镍 | 总锌 |
| 含铬废水 | 4-6 | 137 | 89 | 9.01 | 7.66 | 3 | 5 |

#### 2、含镍废水

含镍废水含有重金属镍，需要对废水进行单独处理。含镍废水主要产生于化学镀镍废槽液、电镀镍和化学镀镍后水洗废水、电镀锌镍后水洗废水、镀锌镍后出光及其水洗废水。根据上述分析，产生工序、相关参数及废水产生量情况见下表：

表3-29             本工程含镍废水量确定表

| 产水位置 | 工序 | 设计参数 | 用水量（m3/d） | 用水类型 | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学镀镍生产线 | 镀镍 | 槽体积为8.64m3，6个月更换一次 | 0.1872 | 纯水（回用水） | 0.0576 |
|  | 镀镍后双联水洗 | 双联水洗的流量200L/h，双联水洗槽总有效体积为4.8m3 | 3.52 | 纯水（回用水） | 3.2 |
|  | 超声波水洗 | 槽体积为2.4m3，6个月更换一次 | 0.376 | 纯水（回用水） | 0.016 |
| 电镀镍生产线 | 镀镍 | 槽体积为66.56m3，循环使用，不更换 | 0.9984 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 镀镍后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为3.328m3 | 3.52 | 纯水（回用水） | 3.2 |
| 电镀锌镍合金生产线 | 镀锌镍 | 槽体积为48m3，循环使用，不更换 | 0.72 | 纯水（回用水） | 0 |
|  | 镀锌镍后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为6.864m3 | 3.52 | 纯水（回用水） | 3.2 |
|  | 出光 | 槽体积为3.84m3，6个月更换一次 | 2.4096 | 纯水 | 0.1056 |
|  | 出光后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 3.432 | 纯水 | 3.12 |
| 含镍废水合计 |  |  | 18.6832 | / | 12.8992 |

注：企业年工作300天，每天进行16h生产计算；镀锌镍废水纳入含镍废水，含锌废水不再进行统计。

新乡市盛达电源科技有限公司主要产品为钢材，与本项目产品一致，且镀镍槽液采用硫酸镍、氯化镍等原料进行电镀，与本项目工艺基本一致，镀镍工件表面接近，含镍废水均采用混凝沉淀+RO过滤+三效蒸发处理，因此本项目其含镍水质具有可类比性。安徽中腾镀业科技有限公司设置有电镀中心生产线，园内含有镀镍、氧化、化学镍、锌镍等镀种，其含镍废水水质比较能代表电镀镍、化学镀镍及锌镍合金中含镍废水的平均水平，且本项目镀锌镍、镀镍、化学镀镍所用原料与本项目相似，工件材料与本项目相同，表面相近，电镀工艺与本项目相似。因此其含镍水质具有可类比性。

根据本工程生产设备情况、污水处理工艺设计资料和《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）附录A中对电镀废水浓度推荐指标，并类比河南鼎泰检测技术有限公司对新乡市盛达电源科技有限公司镀镍线含镍废水水质源强实测数据及企业收集的安徽中腾镀业科技有限公司电镀中心项目中化学镀镍线、电镀锌镍线的含镍废水源强实测数据，含镍废水的水质情况见下表：

表3-30            含镍废水污染物源强

| 类别 | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | SS | TP | 总镍 | 总锌 |
| 电镀镍生产线 | 6.8 | 147 | 114 | / | 204 | / |
| 化学镀镍生产线 | 5~7 | 80 | 20 | 30 | 115 | / |
| 镀锌镍合金生产线 | 4~6 | 150 | 32.6 | / | 80 | 30 |

#### 3、含锌废水

本项目含锌废水单独进行处理，主要包括镀锌生产线镀锌后水洗废水和镀锌镍生产锌镍预镀锌及其中和废水。本项目含锌废水产生工序、相关参数及废水排放量情况见下表：

表3-30          本工程含锌废水排放量确定表

| 产水位置 | 工序 | 设计参数 | 用水量（m3/d） | 用水类型 | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂镀锌生产线 | 镀锌 | 槽总有效体积为27.65m3，循环使用，不更换 | 0.4148 | 纯水 | 0 |
|  | 镀锌后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为12.48m3 | 3.52 | 纯水 | 3.2 |
|  | 出光 | 槽总有效体积为6.91m3，6个月更换一次 | 0.5421 | 纯水 | 0.0231 |
|  | 出光后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为12.48m3 | 1.76 | 纯水 | 1.6 |
| 滚镀锌生产线 | 镀锌 | 槽总有效体积为126.72m3 | 1.9008 | 纯水 | 0 |
|  | 镀锌后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为2.4192m3 | 3.52 | 纯水 | 3.2 |
|  | 出光 | 槽总有效体积为6.24m3，6个月更换一次 | 0.6768 | 纯水 | 0.0288 |
|  | 出光后双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为12.48m3 | 1.76 | 纯水 | 1.6 |
| 镀锌镍生产线 | 预镀锌 | 槽总有效体积为62.4m3，循环使用，不更换 | 0.936 | 纯水 | 0 |
|  | 预镀锌后三联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为14.4m3 | 1.76 | 纯水 | 1.6 |
|  | 中和 | 槽总有效体积为11.52m3，3个月更换一次 | 1.8816 | 纯水 | 0.1536 |
| 合计 |  | / | 18.6721 | / | 11.4055 |

注：企业年工作300天，每天进行16h生产计算。

新乡市兴华滤器有限公司主要对钢件和铁件进行镀锌工艺，与本项目镀液成分基本相同，电镀工艺一致，其含锌废水具有可类比性。本项目污染源强的确定除了类比该企业外，还与建设单位紧密结合，依据物料平衡、设计参数、小试实验等方法实测确定。含锌废水的污染物源强监测结果见下表：

表3-31           含锌废水污染物源强

| 污染源 | 产生浓度（mg/L，pH除外） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | SS | TN | 锌 | 总氮 | pH |
| 含锌废水 | 40 | 6.5 | 350 | 8.5 | 35 | 8.5 | 6~7 |

#### 4、含油废水

本项目含油废水单独进行处理，主要包括各条生产线的化学除油废槽液、化学除油后清洗废水、电解除油废槽液、电解除油后水洗废水、超声波除油、超声波除油后水洗废水。本项目含油废水产生工序、相关参数及废水排放量情况见下表：

表3-32          本工程含油废水排放量确定表

| 产水位置 | 工序 | 设计参数 | 实际用水量（m3/d） | 用水类型 | 实际排放废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学镀镍线 | 化学除油 | 槽体积为4.8m3，3个月更换一次 | 0.784 | 自来水 | 0.064 |
|  | 电解除油 | 槽体积为2.4m3，6个月更换一次 | 0.376 | 自来水 | 0.016 |
|  | 除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为4.8m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 超声波除油 | 槽体积为2.4m3，6个月更换一次 | 0.376 | 自来水 | 0.016 |
|  | 除油后三联水洗 | 三联水洗的流量为100L/h，三联水洗槽总有效体积为7.2m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
| 电镀镍生产线 | 高温除油 | 槽体积为8.32m3，3个月更换一次 | 1.3589 | 自来水 | 0.1109 |
|  | 除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为3.328m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
| 阳极氧化线 | 化学除油 | 槽体积为12m3，3个月更换一次 | 1.96 | 自来水 | 0.16 |
|  | 除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为12m3 | 3.52 | 自来水 | 3.2 |
| 挂镀锌线 | 化学除油 | 槽体积为10.37m3，3个月更换一次 | 1.6938 | 自来水 | 0.1383 |
|  | 化学除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为6.91m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 电解除油 | 槽体积为3.46m3，6个月更换一次 | 0.5421 | 自来水 | 0.0231 |
|  | 电解除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为6.91m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 电解除油 | 槽体积为3.46m3，6个月更换一次 | 0.5421 | 自来水 | 0.0231 |
|  | 电解除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为6.91m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
| 滚镀锌线 | 化学除油 | 槽体积为12.96m3，3个月更换一次 | 2.1168 | 自来水 | 0.1728 |
|  | 化学除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为17.28m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 电解除油 | 槽体积为4.32m3，6个月更换一次 | 0.6768 | 自来水 | 0.0288 |
|  | 电解除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为17.28m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 电解除油 | 槽体积为4.32m3，6个月更换一次 | 0.6768 | 自来水 | 0.0288 |
|  | 电解除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为8.64m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
| 镀锌镍合金 | 化学除油 | 槽体积为15.36m3，3个月更换一次 | 2.5088 | 自来水 | 0.2048 |
|  | 电解除油 | 槽体积为3.84m3，6个月更换一次 | 0.6016 | 自来水 | 0.0256 |
|  | 电解除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为15.36m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 超声波除油 | 槽体积为9.6m3，6个月更换一次 | 1.504 | 自来水 | 0.064 |
|  | 超声波除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为15.36m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 电解除油 | 槽体积为3.84m3，6个月更换一次 | 0.6016 | 自来水 | 0.0256 |
|  | 电解除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为42.24m3 | 3.52 | 自来水 | 3.2 |
| 电解抛光线 | 除油 | 槽体积为7.68m3，3个月更换一次 | 1.2544 | 自来水 | 0.1024 |
|  | 除油后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为7.68m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
| 合计 |  |  | 45.7337 | / | 26.8042 |

注：企业年工作300天，每天进行16h生产计算。

安徽中腾镀业科技有限公司设置有电镀中心生产线，园内含有镀镍、氧化、化学镍、锌镍、镀锌等镀种，其电镀工艺包括化学除油、电解除油等工艺，均采用双联水洗工艺，除油原料成分相同，因此其生产线含油废水水质具有可类比性。

重庆昂美电镀有限公司电镀生产线建设项目主要从事镀镍、镀铬、镀锌、镀仿金等表面处理，其电镀工艺包括化学除油、电解除油等工艺，均采用双联水洗工艺，除油原料成分相同，因此其生产线含油废水水质具有可类比性。

根据本工程生产设备情况、污水处理工艺设计资料和《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）附录A中对电镀废水浓度推荐指标，并类比《重庆昂美电镀有限公司电镀生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》中的含油废水产生数据及企业收集的安徽中腾镀业科技有限公司电镀中心项目的含油废水源强数据。含油废水水质情况见下表：

表3-33           含油废水污染物源强

| 污染源 | 产生浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | SS | 石油类 |
| 含油废水 | 800 | 350 | 50 |

#### 5、酸碱废水

鉴于酸会和不锈钢原料中的重金属（镍、铬）发生反应，故含酸废水中含有微量镍、铬等金属。但为避免重金属外排，评价要求镀镍、镀锌、镀锌镍、电解抛光生产线中酸洗、活化、抛光及其水洗废水均作为含铬废水进入含铬废水处理系统处理后回用于生产，不外排。酸碱废水对该部分废水不再重复进行分析。

本项目酸碱废水单独进行处理，主要产生于酸洗废槽液、酸洗后水洗废水、活化废槽液、活化后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、碱蚀废槽液、碱蚀后水洗废水、化学抛光废槽液、抛光后水洗废水、光化废槽液、光化后水洗废水、阳极氧化后水洗废水、电解抛光后双联水洗废水。根据上述分析，本项目酸碱废水产生工序、相关参数及废水排放量情况见下表：

表3-34          本工程酸碱废水排放量确定表

| 产水位置 | 工序 | 设计参数 | 实际用水量（m3/d） | 用水类型 | 实际排放废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学镀镍线 | 酸洗 | 槽体积为2.4m3，3个月更换一次 | 0.392 | 自来水 | 0.032 |
|  | 酸洗后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为4.8m3 | 1.76 | 自来水 | 1.6 |
|  | 化学抛光 | 槽体积为4.8m3，6个月更换一次 | 0.752 | 自来水 | 0.032 |
|  | 化抛后三联水洗 | 三联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为14.4m3 | 1.76 | 纯水 | 1.6 |
| 电镀镍生产线 | 中和 | 槽体积为1.664m3，6个月更换一次 | 0.2607 | 自来水 | 0.0111 |
|  | 中和后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为3.328m3 | 1.76 | 纯水 | 1.6 |
| 阳极氧化线 | 抛光 | 槽体积为12m3，6个月更换一次 | 1.96 | 自来水 | 0.16 |
|  | 抛光后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为12m3 | 3.52 | 自来水 | 3.2 |
|  | 中和 | 槽体积为6m3，6个月更换一次 | 0.98 | 自来水 | 0.08 |
|  | 中和后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为12m3 | 3.52 | 纯水 | 3.2 |
|  | 碱蚀 | 槽体积为6m3，6个月更换一次 | 0.94 | 自来水 | 0.04 |
|  | 超声波水洗 | 槽体积为6m3，6个月更换一次 | 0.94 | 自来水 | 0.04 |
|  | 碱蚀后三联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，三联水洗槽总有效体积为18m3 | 3.52 | 纯水 | 3.2 |
|  | 氟化 | 槽体积为6m3，定期添加，不更换 | 0.9 | 自来水 | 0 |
|  | 氟化后双联水洗 | 双联水洗的流量为100L/h，双联水洗槽总有效体积为12m3 | 3.52 | 纯水 | 3.2 |
|  | 阳极氧化 | 水洗槽总有效体积为50.4m3，定期添加，不更换 | 1.1669 | 纯水 | 0 |
|  | 阳极氧化后超声波水洗 | 水洗槽总有效体积为6m3，6个月更换一次 | 0.94 | 纯水 | 0.04 |
|  | 双联水洗 | 双联水洗的流量为200L/h，双联水洗槽总有效体积为12m3 | 7.04 | 纯水 | 6.4 |
| 挂镀锌线 | 中和 | 槽体积为3.46m3，3个月更换一次 | 0.5421 | 纯水 | 0.0231 |
| 滚镀锌线 | 中和 | 槽体积为4.32m3，3个月更换一次 | 0.7056 | 纯水 | 0.0576 |
| 镀锌镍合金 | 中和 | 槽体积为7.68m3，3个月更换一次 | 1.2544 | 纯水 | 0.1024 |
| 合计 |  |  | 38.1337 | / | 24.6182 |

注：企业年工作300天，每天进行16h生产计算。

安徽中腾镀业科技有限公司设置有电镀中心生产线，园内含有镀镍、氧化、化学镍、锌镍、镀锌等镀种，其酸碱废水水质比较能代表电镀中酸碱废水的平均水平，与本项目镀锌镍、镀镍、化学镀镍、镀锌、阳极氧化中酸洗、中和工艺相似，所用原料与本项目相似，工件材料与本项目相同，表面相近。因此其酸碱水质具有可类比性。中国表面处理循环经济产业园主要从事化学镀镍、镀铬、镀锌、镀铜镍、阳极氧化等表面处理，其酸碱废水包括酸洗、活化、中和、碱蚀、氧化等工艺，均采用双联水洗工艺，与本项目工艺基本一致，且各工艺使用原料种类与本项目基本一致，因此其生产线酸碱废水水质具有可类比性。

根据本工程生产设备情况、污水处理工艺设计资料和《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）附录A中对电镀废水浓度推荐指标，并类比《中国表面处理循环经济产业园（一期工程）环境影响报告书》和企业收集的安徽中腾镀业科技有限公司电镀中心项目的酸碱废水源强数据。酸碱废水水质情况见下表：

表3-35           酸碱废水污染物源强

| 污染源 | 产生浓度（mg/L，pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | SS | TP | TN | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | pH |
| 酸碱废水 | 600 | 15 | 150 | 10 | 25 | 10 | 22 | 35 | 3-6 |

#### 6、着色废水

本项目着色废水单独进行处理，产生于阳极氧化生产线着色废槽液及水洗废水。根据上述分析，本项目着色废水产生工序、相关参数及废水排放量情况见下表：

表3-36          本工程着色废水排放量确定表

| 产水位置 | 工序 | 设计参数 | 用水量（m3/d） | 用水类型 | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化生产线 | 着色 | 槽总有效体积为18m3，6个月更换一次 | 2.82 | 纯水 | 0.12 |
|  | 着色后水洗 | 喷淋流速取7.2mL/s | 0.4153 | 纯水 | 0.4153 |
| 合计 |  | / | 3.2353 | / | 0.5353 |

注：企业年工作300天，每天进行16h生产计算。

河南友孚汽车部件有限公司年产1000万件汽车零部件项目主要从事镀镍、镀铬、阳极氧化等表面处理，其阳极氧化与本项目工艺一致，且各工艺使用原料种类与本项目基本一致，因此其阳极氧化废水水质具有可类比性。据本工程生产设备情况、污水处理工艺设计资料和《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）附录A中对电镀废水浓度推荐指标，并类比《河南友孚汽车部件有限公司年产1000万件汽车零部件项目环境影响报告书》中的着色废水源强数据。着色废水水质情况见下表：

表3-37          着色废水污染物源强

| 污染源 | 产生浓度（mg/L，色度除外） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | SS | 色度（倍） |
| 着色废水 | 393 | 117 | 32 |

#### 7、生活废水

本项目生活污水产生量为24t/d，排放量为19.2t/d。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L。经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L。经化粪池处理后经市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理。

#### 8、纯水制备浓水

根据水平衡核算，本项目需纯化水量为58.4045t/d，其成水率约为75%，则需要原水77.8727t/d，则浓水产生量为19.4682t/d，均由厂区总排口排入市政管网。

#### 3.5.2.3废水处理措施及排放情况

#### 1、废水分类及处理要求

由以上分析可知，本项目产生的废水根据污染物特征可归为含油废水、酸碱废水、着色废水、含镍废水、含铬废水、含锌废水及生活污水、纯水制备废水等，其中含镍废水、含铬废水含重点控制重金属总镍、总铬。根据《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求》（试行）及获嘉县产业集聚区总体发展规划规划环评要求，本项目含重点控制重金属镍、铬废水在厂内深度处理后分类回用，实现零排放，其他生产废水经处理后尽量回用，不能回用的可外排。

#### 2、各类废水处理措施

拟将厂区含铬废水分类收集后经含铬废水处理站处理后回用于生产，不外排；含镍废水分类收集后经含镍废水处理站处理后回用于生产，不外排；经预处理后含锌废水、含油废水和着色废水等废水分类收集后排入厂区综合污水处理站集中处理。项目各类废水处理工艺如下：

①含铬废水处理措施

含铬废水经含铬废水主管道收集进入1套含铬废水处理系统（处理能力为80m3/d），采用“调节+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发”工艺进行废水处理，对该部分废水进行处理后回用于各生产线的钝化及镀镍、镀锌、镀锌镍、酸洗、抛光及其水洗等工序。退镀槽槽液更换时采用轮流更换，外排的槽液属于高浓度废水，为避免对污水系统造成冲击，退镀废水更换后直接进入三效蒸发装置进行处理，含铬废水处理工艺流程图如下：

图3-19 含铬废水处理工艺流程图

本项目含铬废处理采用还原法，将Cr6+还原成的Cr3+，然后再调节pH并添加混凝剂等使之形成Cr(OH)3固体物从废水分离出去。之后经砂滤、活性炭吸附后再进行反渗透处理。反渗透后产生的清水和三效蒸发器蒸发冷凝水中基本不含铬、镍等污染物，水质较好可回用于钝化、酸洗、中和、碱蚀、抛光工序。反渗透浓水经三效蒸发装置蒸发后淡水电导率在10us/cm，完全满足电镀用水要求，回用于生产；蒸发浓液作为危废处置。根据企业设备厂家提供实验数据及实际工程数据，经处理后出水水质可达到总铬、六价铬和总镍均为未检出，因此可回用于钝化、酸洗、中和、碱蚀、抛光、退镀等工序，不外排。

②含镍废水处理措施

含镍废水经含镍废水主管道收集进入含1套镍废水处理系统（处理能力为20m3/d）。采用“调节+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤＋反渗透+三效蒸发”工艺进行废水处理，对该部分废水进行处理后回用于镀镍及其水洗工段。化学镀镍槽液更换时采用轮流更换，外排的槽液属于高浓度废水，为避免对污水系统造成冲击，化学镀镍废槽液更换后直接进行三效蒸发装置进行处理，含镍废水处理工艺流程图如下：

图3-20  含镍废水处理工艺流程图

根据企业设备厂家提供实验数据及实际工程数据，反渗透的清水及三效蒸发器蒸发冷凝水水质可达到总镍、总锌未检出。反渗透浓水经三效蒸发装置蒸发后淡水电导率在10us/cm，完全满足电镀用水要求，回用于镀镍及镀锌镍及水洗工段，不外排。

③含锌废水预处理措施

含锌废水经含锌废水主管道收集进入1套含锌废水预处理系统（处理能力为15m3/d），先用“絮凝沉淀+中和”技术处理后，预处理后的含锌废水排入厂区综合污水处理站进一步处理。含锌废水预处理工艺流程图如下：

图3-21  含锌废水预处理工艺流程图

按照环评最不利原则，选取同类企业最大水质进行预测分析，则含锌废水进入含锌废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表3-38     含锌废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | SS (mg/L) | 总锌 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水预处理 | 进水 | 40 | 6.5 | 350 | 35 | 8.5 | 6~7 |
|  | 去除率（%） | 20 | / | 80 | 90 | / | / |
|  | 出水 | 32 | 6.5 | 70 | 3.5 | 8.5 | 6~7 |

④含油废水预处理措施

含油废水经含油废水主管道收集进入1套含油废水预处理系统（处理能力为30m3/d），采用“破乳+隔油”相结合的处理工艺进行处理，预处理后废水进入厂区综合污水处理站进一步处理。含油废水预处理工艺流程如下：

图3-22  含油废水预处理工艺流程图

按照环评最不利原则，选取同类企业最大水质进行预测分析，则含油废水进入含油废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表3-39       含油废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD(mg/L) | SS(mg/L) | 石油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含油废水预处理 | 进水 | 800 | 350 | 50 |
|  | 去除率（%） | / | / | 80 |
|  | 出水 | 800 | 350 | 10 |

⑤酸碱废水预处理措施

酸碱废水经酸碱废水主管道收集进入1套酸碱废水预处理系统（处理能力为35m3/d），采用“pH调节+混凝+絮凝+沉淀”相结合的处理工艺进行处理，预处理后废水进入厂区综合污水处理站进一步处理。酸碱废水预处理工艺流程如下图所示：

图3-23  酸碱废水预处理工艺流程图

酸碱废水进入酸碱废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表3-40        酸碱废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | SS (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铝 (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸碱废水预处理 | 进水 | 600 | 15 | 150 | 10 | 25 | 10 | 22 | 35 | 3~6 |
|  | 去除率/% | 40 | / | 90 | / | / | 60 | 60 | 60 | / |
|  | 出水 | 360 | 15 | 15 | 10 | 25 | 4 | 8.8 | 14 | 6~9 |

⑥着色废水预处理措施

着色废水经着色废水主管道收集进入1套着色废水预处理系统（处理能力为2m3/d），采用脱色的处理工艺进行处理，预处理后着色废水进入厂区综合污水处理站进一步处理。着色废水预处理工艺流程如下图所示：

图3-24  着色废水预处理工艺流程图

着色废水进入着色废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表3-41        着色废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD(mg/L) | SS (mg/L) | 色度（倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 着色废水预处理 | 进水 | 393 | 117 | 32 |
|  | 去除率（%） | 10 | 15 | 95 |
|  | 出水 | 353.7 | 100 | 1.6 |

⑦生活废水

生活废水排放量为19.2m3/d，污染物产生浓度为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L，经化粪池处理后水质为COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L。

⑧纯水制备浓水

类比《新乡市兴华滤器有限公司年产30万套汽车配件项目改建工程环境影响报告书》中现有实际纯水制备废水水质，纯水制备浓水水质为：COD 25mg/L、SS 50mg/L。

⑨综合污水处理措施

经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和经化粪池处理后的生活废水经综合废水主管道收集进入1套综合污水处理站进行处理（处理能力为120m3/d），采用“pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR”处理工艺，后经市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理。综合以上分析，确定本项目各类废水源强如下表所示。

表3-42       项目废水产生情况一览表

| 废水种类 |  | 产生量m3/d | 产生浓度（mg/L，pH、色度除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | 氨氮 | SS | 总磷 | 总氮 | 总锌 | 氟化物 | 石油类 | 色度 | 总铁 | 总铝 |
| 生产废水 | 含锌废水 | 11.4055 | 6~7 | 32 | 6.5 | 70 | / | 8.5 | 3.5 | / | / | / | / | / |
|  | 含油废水 | 26.8042 | / | 800 | / | 350 | / | / | / | / | 10 | / | / | / |
|  | 酸碱废水 | 24.6182 | 6~9 | 360 | 15 | 10 | 10 | 25 | / | 4 | / | / | 8.8 | 14 |
|  | 着色废水 | 0.5353 | / | 353.7 | / | 100 | / | / | / | / | / | 1.6 | / | / |
| 生产废水混合后 |  | 63.3632 | 6~9 | 465.2 | 7.7 | 150.5 | 4.4 | 12.5 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 1.0 | 6.8 | 10.8 |
| 生活废水 |  | 19.2 | / | 250 | 25 | 150 | 3 | 30 | / | / | / | / | / | / |

厂区综合污水处理站工艺流程如下图所示：

图3-25  厂区综合污水处理站流程图

则本项目废水进入厂区综合污水处理站的处理效果及达标情况见下表。

表3-43            项目综合污水处理效果一览表

| 污染源 | 水量(m3/d) | 浓度（mg/L，pH、色度除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | SS | 氨氮 | TP | TN | 总锌 | 氟化物 | 石油类 | 色度 | 总铁 | 总铝 |
| 生产废水 | 63.3632 | 6~9 | 456.2 | 150.5 | 7.7 | 4.4 | 12.5 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 1 | 6.8 | 10.8 |
| 物化沉淀 | 去除率（%） | / | 20 | 75 | / | / | / | 50 | 50 | / | / | 75 | 50 |
|  | 63.3632 | 6~9 | 365.0 | 37.6 | 7.7 | 4.4 | 12.5 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 1 | 1.7 | 5.4 |
| 生活废水 | 19.2 | 6~9 | 250 | 150 | 25 | 3 | 30 | / | / | / | / | / | / |
| 调节池（生活废水+生产废水） | 82.5632 | 6~9 | 338.2 | 63.7 | 11.7 | 4.1 | 16.6 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 1.3 | 4.1 |
| 水解酸化 | 去除率（%） | / | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | / | / | / | / | / | / |
|  | 82.5632 | 6~9 | 236.8 | 38.2 | 8.2 | 3.3 | 11.6 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 1.3 | 4.1 |
| MBR | 去除率（%） | / | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
|  | 82.5632 | 6~9 | 47.4 | 7.6 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1 | 1.2 | 3.7 |
| 获嘉县同盟污水处理厂收水标准和《电镀污染物排放标准》 |  | 6~9 | 350 | 230 | 35 | 3.5 | 50 | 1.5 | 20 | 3 | / | 5 | 5 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |

综合废水处理后在总排口与和纯水制备废水一起排放，因此总排口的水质如下：

表3-44           总排口废水水质排放情况一览表        单位：mg/L

| 项目 | 废水来源 | 水量(m3/d) | COD | SS | 氨氮 | TP | TN | 总锌 | 氟化物 | 石油类 | 总铁 | 总铝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | 综合废水处理后 | 82.5632 | 47.4 | 7.6 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 3.7 |
|  | 纯水制备废水 | 19.4682 | 25 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 混合后 | 102.0314 | 43.1 | 15.7 | 2.0 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 3.0 |
| 获嘉县同盟污水处理厂收水标准和《电镀污染物排放标准》 |  | / | 350 | 230 | 35 | 3.5 | 50 | 1.5 | 20 | 3 | 5 | 5 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可以看出，本项目综合废水经处理后和纯水制备浓度由厂区排口进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。总排口的石油类、氟化物、总铁、总铝排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足获嘉县同盟污水处理厂收水标准。本项目总排水量为30609.42t/a。

项目总镀层面积为213.8万m2/a，单位产品基准排水量为14.3L/m2，符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中单位产品基准排水量（单层镀）200L/m2的限值要求（同时满足多层度500L/m2的要求）。

项目排水最终通过市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理。目前获嘉县同盟污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）本项目污染物总量控制指标为COD 0.9183t/a、氨氮0.0459t/a、总磷0.0092t/a、总氮0.0857t/a、颗粒物0.3762t/a、二氧化硫0.1509t/a、氮氧化物1.052t/a。

标准，即COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L；其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即SS10 mg/L、TN15mg/L、石油类1.0mg/L、总锌1.0mg/L。

#### 3.5.2.4污染物排放信息

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表。

表3-45        废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理措施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理措施编号 | 污染治理措施名称 | 污染治理措施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活废水 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、总锌、石油类、色度、总铁、总铝、氟化物 | 城市污水处理厂 | 间接排放 | TW007 | 厂区综合污水处理系统 | pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR | DW001 | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 |

（2）废水总排口基本情况。

表3-46              废水总排口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 113.706175 | 35.265710 | 3.060942 | 城市污水处理厂 | 间接排放 | 00:00~ 24:00 | 获嘉县同盟污水处理厂 | COD | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铝 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | / |

（3）废水污染物排放执行标准表。

表3-47              废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD | 获嘉县同盟污水处理厂收水标准 | 350 |
| 2 |  | NH3-N |  | 35 |
| 3 |  | SS |  | 230 |
| 4 |  | TP |  | 3.5 |
| 5 |  | TN |  | 50 |
| 6 |  | 总锌 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表2新建企业水污染排放限值 | 1.5 |
| 7 |  | 总铁 |  | 3.0 |
| 8 |  | 总铝 |  | 3.0 |
| 9 |  | 石油类 |  | 3.0 |
| 10 |  | 氟化物 |  | 20 |

（4）废水污染物排放信息表。

表3-48              废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 43.1 | 4.3976 | 1.3193 |
| 2 |  | SS | 15.7 | 1.6019 | 0.4806 |
| 3 |  | NH3-N | 2 | 0.2041 | 0.0459 |
| 4 |  | TP | 0.6 | 0.0612 | 0.0184 |
| 5 |  | TN | 2.8 | 0.2857 | 0.0857 |
| 6 |  | 总锌 | 0.2 | 0.0204 | 0.0061 |
| 7 |  | 总铁 | 1.0 | 0.1020 | 0.0306 |
| 8 |  | 总铝 | 3 | 0.3061 | 0.0918 |
| 9 |  | 石油类 | 2.1 | 0.2143 | 0.0643 |
| 10 |  | 氟化物 | 0.5 | 0.0510 | 0.0153 |
| 全厂排放口合计 |  |  | COD |  | 1.3193 |
|  |  |  | SS |  | 0.4806 |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.0459 |
|  |  |  | TP |  | 0.0184 |
|  |  |  | TN |  | 0.0857 |
|  |  |  | 总锌 |  | 0.0061 |
|  |  |  | 总铁 |  | 0.0306 |
|  |  |  | 总铝 |  | 0.0918 |
|  |  |  | 石油类 |  | 0.0643 |
|  |  |  | 氟化物 |  | 0.0153 |

本项目废水污染物出厂排放总量：COD1.3193t/a、SS0.4806t/a、NH3-N0.0459t/a、TP0.0184t/a、TN0.0857t/a、总锌0.0061t/a、总铁0.0306t/a、总铝0.0918t/a、石油类0.0643t/a、氟化物0.0153t/a。

（四）总量控制

本项目排水量为102.0314t/d。根据本项目废水产生量以及总排口、获嘉县同盟污水处理厂的出水水质，可以计算出本项目废水污染物产排情况，见下表。

表3-49             废水污染物产排情况               单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（获嘉县同盟污水处理厂出口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水量 | 30609.42 | 0 | 30609.42 | 30609.42 |
| COD | 12.8952 | 11.5759 | 1.3193 | 0.9183 |
| 氨氮 | 0.2911 | 0.2299 | 0.0612 | 0.0459 |
| 总磷 | 0.1006 | 0.0822 | 0.0184 | 0.0092 |
| 总氮 | 0.41 | 0.3243 | 0.0857 | 0.0857* |

### 噪声

项目高噪声源主要为车床、钻床、加工中心、喷砂机、冲床机及废气、废水处理设施配套风机、泵类等，项目高噪声设备及其降噪措施见下表。

表3-50              主要噪声源及排放情况

| 序 号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 数量（台/套） | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级 /dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离 |
| 1 | 东车间 | 喷砂机 | 14 | 75 | 设置基础减振，厂房隔声 | 100 | 20 | 1 | 1 | 81.5 | 昼夜 | 30 | 51.5 | 1 |
| 2 |  | 车床 | 51 | 80 |  | 90 | 45 | 1 | 1 | 97 | 昼夜 | 30 | 67.0 | 1 |
| 3 |  | 加工中心 | 10 | 80 |  | 90 | 30 | 1 | 1 | 90 | 昼夜 | 30 | 60 | 1 |
| 4 |  | 钻床 | 32 | 80 |  | 90 | 35 | 1 | 1 | 95 | 昼夜 | 30 | 65.0 | 1 |
| 5 |  | 空压机 | 3 | 90 | 设置基础减振，厂房隔声 | 10 | 20 | 1 | 1 | 88.5 | 昼夜 | 30 | 58.5 | 1 |
| 6 |  | 冲床 | 32 | 80 |  | 10 | 15 | 1 | 1 | 95 | 昼夜 | 30 | 65.0 | 1 |
| 7 |  | 冷镦机 | 7 | 85 |  | 10 | 20 | 1 | 1 | 93.5 | 昼夜 | 30 | 63.5 | 1 |
| 8 | 北车间 | 风机 | 2 | 75 |  | 10 | 110 | 1 | 1 | 78 | 昼夜 | 30 | 48 | 1 |
| 9 | 南车间 | 风机 | 2 | 75 |  | 10 | 20 | 1 | 1 | 78 | 昼夜 | 30 | 48 | 1 |
| 10 |  | 泵类 | 6 | 70 |  | 10 | 15 | 1 | 1 | 77.8 | 昼夜 | 25 | 52.8 | 1 |

因本项目各车间内同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目各车间内同类设备近似作为一个点声源进行预测。经预测（详见第5章），高噪声设备经安装减振装置、房间隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

### 固废

项目产生的废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。根据建设单位提供数据，项目固体废物产生情况如下：

1、一般工业固废

（1）包装废弃物

项目包装废弃物主要为废纸箱、废包装袋等包装废弃物，产生量约为1t/a，收集后定期出售。

（2）边角料

项目机械加工边角料和焊渣，主要为废钢丝、废铁板、废铝块、焊渣等，产生量约为150t/a，为一般固废，经收集后出售。

（3）除尘器收集的粉尘

根据物料平衡可知除尘器收集的粉尘量为5.1t/a，除尘器收集后卸灰口连接软包装进行收集，经收集后出售。

（4）纯水制备废反渗透膜、废过滤介质

项目纯水制备系统采用反渗透+过滤处理工艺，反渗透膜需要定期更换，废反渗透膜产生量约为0.1t/a；纯水制备系统前置过滤介质多为砂滤及活性炭，过滤介质需要定期更换，其中砂滤废介质年产生量约为0.5t/a，废活性炭产生量约为0.3t/a；废反渗透膜、废过滤介质经收集后由厂家回收。

本项目一般固体废物基本情况见下表。

表3-51       一般固体废物总表

| 排放源 | 固废名称 | 类别代码 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料包装 | 废包装 | 223-001-07 | 一般固废 | 1 | 收集后出售 |
| 生产过程 | 边角料 | 348-001-10 | 一般固废 | 150 | 收集后出售 |
| 废气处理 | 粉尘 | 348-999-66 | 一般固废 | 5.1 | 收集后出售 |
| 纯水制备 | 废反渗透膜、废过滤材料 | 367-001-99 | 一般固废 | 0.9 | 厂家回收 |

2、危险废物

（1）化学品原料废包装容器

原料废包装材料包括硫酸、硝酸、磷酸、封孔剂、硝酸铬等原料的废包装桶，以及重铬酸钾、氢氧化钠、有机染料等原料的废包装袋。其中硫酸、硝酸、磷酸等原料废包装桶产生量为20t/a，交回原供应商回收利用；其余原料废包装袋沾有碱、铬等危险废物，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“其他废物，编号为HW49，废物代码：900-041-49，危险废物：含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”。其余废包袋产生量为0.5t/a，分类放置在危废间内暂存，定期交具有危废资质的单位处理。

（2）浮油

项目含油废水预处理系统隔油分离出浮油约2t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-210-08，危险废物：含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”。

（3）电镀废槽液、废槽渣

根据工程及物料平衡分析，生产工序会有电镀镍废渣、化学镀镍废渣、镀锌废渣、镀锌镍合金废渣、阳极氧化废渣、电解抛光废渣、钝化废渣产生。除化学镀镍槽液定期更换外，镀镍、镀锌、镀锌镍、阳极氧化、电解抛光等槽液槽液日常生产过程循环过滤使用不排放，但长时间使用后会出现槽液老化，影响使用效果，镀槽槽液平均每5年需进行整体更换一次。

镀镍槽液和镀锌镍槽液平均每5年更换一次，项目共计镀镍槽液和镀锌镍槽总容积114.6t。其中电镀镍和电镀锌镍合金废渣年产生量约2.5t/a和1.3t/a。镀镍废槽液和电镀镍、电镀锌镍废渣属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-054-17，使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”。

化学镀镍废渣年产生量约3.5t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-055-17，使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”。

镀锌槽液和预镀锌槽液平均每5年更换一次，项目共计镀锌槽液总容积143t。镀锌废渣年产生量约2.8t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-052-17，使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”。

阳极氧化槽液和电解抛光槽液平均每5年更换一次，项目共计槽液总容积74t。阳极氧化废渣、电解抛光废渣年产生量约1t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-064-17，金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）”。

钝化槽液平均每5年更换一次，项目共计槽液总容积32.9t。钝化废渣年产生量约1.1t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-069-17，使用重铬酸钾镀铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”。

镀液更换时均采用轮流更换，由危废处理单位派遣危废转运转运罐车至厂内，将槽液用泵抽至封闭罐车后，直接拉走，不在厂区暂存。

（4）废滤芯

电镀槽液经长期使用后积累了许多杂质金属离子，为了控制槽液中的杂质在工艺的许可范围之内，电镀槽液经过过滤系统过滤后，重新使用，定期更换滤芯。废滤芯危险类别为 HW49（其他废物），危险代码为900-041-49，含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。滤芯平均3个月更换一次，每个废滤芯平均重量约 1.2kg，本项目废滤芯产生量约为3t/a。废滤芯经收集后在危废仓库暂存，定期委托有资质单位处置。

（5）项目废水处理设施结晶盐及污泥

含铬废水、含镍废水处理过程中会产生沉淀污泥（含重金属），根据工程经验，项目预处理污泥产生量较少，每年清理1~2次，通过污泥泵从污水处理站底部将污泥直接抽至板框压滤机内压滤，压滤产生的清水重新返还至调节池进入污水处量系统处理，压滤后的泥饼含水率约为60%。处理后产生的浓液进入三效蒸发系统进一步处理，废水蒸发处理过程中会产生含重金属结晶盐。

项目含铬废水处理系统浓缩物及污泥产生量约为57t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码336-068-17：使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥”。

项目含镍废水处理系统浓缩物及污泥产生量约为13.7t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-055-17，使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”。

项目含锌废水预处理系统、综合污水处理站处理过程中会产生少量污泥，产生量约为21.2t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-052-17，使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥”。

项目酸碱废水预处理系统会产生少量污泥，产生量约为6.3t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW17表面处理废物，废物代码：336-064-17，金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”。

（6）含铬、含镍废水废反渗透膜、废过滤材料

项目含铬、含镍废水及综合处理系统采用砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透的处理方式，其中石英砂、活性炭等过滤材料、反渗透膜需要定期更换。含铬废水处理系统废过滤材料及废反渗透年产生量约5t/a，含镍废水处理系统废过滤材料及废反渗透膜产生量约为2t/a；废过滤材料及废反渗透膜均属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW49其他废物，废物代码：900-041-49，含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。

（8）废切削液

项目机械加工中心使用过程中会有一定废切削液产生，年产生量约0.8t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的类别“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码：900-006-09，使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”。

（9）废机油

本项目废机油主要产生于设备检修过程中，产生量1t/a，废机油属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。废机油经塑料桶收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位安全处理。

本项目危险废物基本情况及贮存场所情况见表3-52~表3-53。

表3-52         危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品原料废包装容器 | HW49 | 900-041-49 | 20.5 | 原料包装 | 固态 | 废包装容器 | 废包装容器 | 天/次 | T/In | 分类收集，厂区暂存，委托有资质单位处置。 |
| 浮油 | HW08 | 900-210-08 | 2 | 含油废水处理系统 | 液态 | 废油、废脱脂剂 | 废油、废脱脂剂 | 半年/次 | T,I |  |
| 电镀镍、电镀锌镍废渣 | HW17 | 336-054-17 | 3.8 | 电镀槽 | 固体 | 镍、锌 | 镍、锌 | 连续 | T |  |
| 电镀镍、电镀锌镍废槽液 |  |  | 1114.6t/5a （合22.9） | 电镀槽 | 液态 | 镍、锌 | 镍、锌 | 5年 | T |  |
| 化学镀镍废渣 | HW17 | 336-055-17 | 3.5 | 化学镀镍槽 | 固体 | 镍 | 镍 | 连续 | T |  |
| 镀锌槽渣 | HW17 | 336-052- 17 | 2.8 | 镀锌槽渣 | 固态 | 锌 | 锌 | 连续 | T |  |
| 镀锌废槽液 |  |  | 143t/5a （合28.6） | 镀锌槽 | 液态 | 锌 | 锌 | 5年 | T |  |
| 抛光、氧化槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 1 | 阳极氧化、抛光生产线 | 固态 | 废酸 | 废酸、铝 | 半年/次 | T |  |
| 抛光、氧化废槽液 |  |  | 74t/5a （合14.8） | 氧化、抛光槽 | 液态 | 废酸 | 废酸、铝 | 5年 | T |  |
| 钝化槽渣 | HW17 | 336-069-17 | 1.1 | 表面处理生产线 | 固态 | 铬 | 铬 | 半年/次 | T |  |
| 钝化废槽液 |  |  | 32.9t/5a （合6.6） | 钝化槽 | 液态 | 铬 | 铬 | 5年 | T |  |
| 废滤芯 | HW17 | 900-041-4 | 3 | 槽液净化 | 固态 | 纤维 | 重金属铬等 | 3个月/次 | T/In |  |
| 含铬废水处理污泥及结晶盐 | HW17 | 336-068-17 | 57 | 污水处理站 | 固态 | 污泥及结晶盐 | 铬 | 年/次 | T |  |
| 含镍废水处理污泥及结晶盐 | HW17 | 336-055-17 | 13.7 | 污水处理站 | 固态 | 污泥及结晶盐 | 镍 | 年/次 | T |  |
| 含锌废水及综合废水处理污泥 | HW17 | 336-052-17 | 21.2 | 污水处理站 | 固态 | 污泥 | 锌 | 年/次 | T |  |
| 酸碱废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 | 6.3 | 污水处理站 | 固态 | 污泥 | 酸碱 | 年/次 | T |  |
| 废水处理废反渗透膜及废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 | 7 | 污水处理站 | 固态 | 过滤材料 | 重金属铬、镍等 | 年/次 | T/In |  |
| 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.8 | 数控车床加工 | 液态 | 废乳化液 | 废乳化液 | 半年/次 | T |  |
| 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 数控车床加工 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 半年/次 | T,I |  |

表3-53         危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间 | 化学品原料废包装容器 | HW49 | 900-041-49 | 南车间东南侧 | 100m2 | 密封 | 2t | 60d |
|  | 浮油 | HW08 | 900-210-08 |  |  | 桶装、密封 | 0.05t | 60d |
|  | 电镀镍、电镀锌镍废渣 | HW17 | 336-054-17 |  |  | 桶装、密封 | 0.05t | 60d |
|  | 化学镀镍废渣 | HW17 | 336-055-17 |  |  | 桶装、密封 | 0.05t | 60d |
|  | 镀锌槽渣 | HW17 | 336-052- 17 |  |  | 桶装、密封 | 2t | 60d |
|  | 抛光、氧化槽渣 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 桶装、密封 | 2t | 60d |
|  | 废滤芯 | HW17 | 900-041-4 |  |  | 袋装、密封 | 1t | 60d |
|  | 废水处理废反渗透膜及废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装、密封 | 1t | 60d |
|  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 |  |  | 桶装、密封 | 0.5t | 60d |
|  | 废机油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装、密封 | 0.5t | 60d |
|  | 含铬废水处理污泥及结晶盐 | HW17 | 336-068-17 |  |  | 储泥间/桶装、密封 | 10t | 60d |
|  | 含镍废水处理污泥及结晶盐 | HW17 | 336-055-17 |  |  | 储泥间/桶装、密封 | 5t | 60d |
|  | 含锌废水及综合废水处理污泥 | HW17 | 336-052-17 |  |  | 储泥间/桶装、密封 | 4t | 60d |
|  | 酸碱废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 储泥间/桶装、密封 | 1t | 60d |

建设单位拟建1个一般工业固废暂存间（50m2）和1座危险废物暂存间（100m2），本项目各类危废均采用封闭的桶装，对项目固废分类分区存放。

一般工业固废暂存间拟设置在车间西南侧，评价提出应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，暂存间地面须硬化，并且能做到防渗、防风、防晒、防雨淋。

危废间拟设置在车间西南侧，建设单位危险废物根据理化性质应采用耐腐蚀、耐压、密封的塑料或金属桶进行盛装，并在危废贮存库内分类、分区存放。为防止发生二次污染，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物规范化管理指标体系》（2016）和《河南省危险废物规范化管理工作指南》的规定执行，主要有以下要求：

（1）危废暂存间地面要进行硬化防渗处理，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗；

（2）按照有关要求设置明显规范的警示标识；

（3）危废暂存间应有防风、防雨、防晒、防火措施；

（4）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆场间应留有搬运通道；

（5）制定相应的管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上必须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、废物出入库日期及处置去向。

新建危险废物暂存间、一般固废间拟设置在车间西南侧，评价提出地面铺设不少于2mm厚的人工防水材料，且防水层在内墙面上翻300mm高，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物的暂存要求。为了避免危险废物在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求工程应将其全部装入密闭容器中后临时存放于危废暂存间内，定期送有相应危废处置资质的单位处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。

3、生活垃圾

本项目劳动定员200人，生活垃圾产生量按0.2kg/d•人计，则产生量为12t/a，厂区垃圾桶收集后，定期运往垃圾中转站。

综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。

## 非正常工况污染因素分析

项目生产过程中产生的非正常排放主要是各种污染治理设施发生故障时引起的污染物超标排放。

项目废水发生非正常排放主要是废水治理设施出现机械设备故障导致废水处理系统无法运转，废水得不到及时处理而直接排放。项目厂区内设置有1个容积140m3的事故废水收集池，厂区废水总排放口安装有水质在线监测设备，一旦出现废水超标排放，可将事故排水暂时储存于事故废水收集池中，待废水处理系统运行正常后再分批送至废水处理系统进行处理。故废水发生非正常排放的可能性较小。

本项目废气非正常排放主要为废气处理设施达不到设计处理效率时非正常排放，本次评价按最不利，按废气治理设施完全失效的情况进行预测，但酸雾吸收塔设置为两级喷淋，袋式除尘器布袋一般部分发生破碎，酸雾吸收塔和袋式除尘器不会完全失效。鉴于同时失效的可能性较小，本次预测以其处理效率50%的情况进行预测。事故排放时间最大为30分钟。鉴于锅炉和烘干炉采用低氮燃烧器，即处理措施和燃烧同步进行，故锅炉和烘干炉治理措施不考虑非正常工况存在。项目非正常工况下的废气排放情况见下表。

表3-54               非正常工况下的废气排放情况

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次 | 排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004 | 废气处理设施故障 | 氯化氢 | 1.9 | 0.0671 | 0.5 | 1次/年 | 0.0336 |
|  |  | 硫酸 | 4.8 | 0.1668 | 0.5 | 1次/年 | 0.0834 |
|  |  | H2S | 0.001 | 0.00004 | 0.5 | 1次/年 | 0.00002 |
|  |  | NH3 | 0.3 | 0.0106 | 0.5 | 1次/年 | 0.0053 |
| DA005 |  | 氯化氢 | 0.1 | 0.0068 | 0.5 | 1次/年 | 0.0034 |
|  |  | 硫酸 | 2.2 | 0.1077 | 0.5 | 1次/年 | 0.0539 |
| DA006 |  | 颗粒物 | 317 | 19.02 | 0.5 | 1次/年 | 9.51 |

针对非正常工况，为保证废气处理设施的正常运行，要求企业定期对废气处理设施进行检查，确保其正常运转；设置专人负责，保证正常去除效率；检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待处理设施恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气直接排放事故发生；加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。

## 污染物排放情况汇总

### 本项目污染物排放情况

本项目污染物产排情况见下表。

表3-55           本项目污染物产排情况               单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程 产生量 | 工程 削减量 | 工程 排放量 | 获嘉县同盟污水处理厂处理后的排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 12.8952 | 11.5759 | 1.3193 | 0.9183 |
|  | SS |  | 6.3805 | 5.8999 | 0.4806 | 0.3061 |
|  | NH3-N |  | 0.2911 | 0.2299 | 0.0612 | 0.0459 |
|  | TP |  | 0.1006 | 0.0822 | 0.0184 | 0.0092 |
|  | TN |  | 0.41 | 0.3243 | 0.0857 | 0.0857* |
|  | 总锌 |  | 0.1189 | 0.1128 | 0.0061 | 0.0061* |
|  | 总铁 |  | 0.1834 | 0.1528 | 0.0306 | 0.0306* |
|  | 总铝 |  | 0.2917 | 0.1999 | 0.0918 | 0.0918* |
|  | 氟化物 |  | 0.0833 | 0.0680 | 0.0153 | 0.0153* |
|  | 石油类 |  | 0.3541 | 0.2898 | 0.0643 | 0.0306 |
|  | 水量 |  | 30609.42 | 0 | 30609.42 | 30609.42 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 23.0198 | 22.6497 | 0.3701 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 0.1509 | 0 | 0.1509 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 2.0496 | 0.9976 | 1.052 | / |
|  |  | 氯化氢 | 0.3551 | 0.3373 | 0.0178 | / |
|  |  | 硫酸 | 1.3178 | 1.186 | 0.1318 | / |
|  |  | NH3 | 0.0509 | 0.0005 | 0.0076 | / |
|  |  | H2S | 0.0002 | 0.0033 | 0.00006 | / |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0.0187 | 0 | 0.0187 | / |
|  |  | 硫酸 | 0.0693 | 0 | 0.0693 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.0061 | 0 | 0.0061 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 157 | 157 | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 217.6 | 217.6 | 0 | / |

*：由于厂区总排口TN、总锌水质指标小于获嘉县同盟污水处理厂出水水质指标，因此排放量以出厂量计；获嘉县同盟污水处理厂总铁、总铝、氟化物出水水质指标参照本项目出厂口计。

## 本项目清洁生产分析

### 清洁生产的意义

《中华人民共和国清洁生产促进法》中指出清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。清洁生产涉及的范围很广，从改善日常管理的简单措施到原材料的变更，从工艺设计的选择到新设备的更换，都是清洁生产所包括的内容。

### 清洁生产方案分析

结合园区及国内同行业装备及自动化控制水平、绩效分级要求，根据国家有关政策、法规和清洁生产基本理论，通过企业的原材料、产品结构、工艺先进性、设备先进性、资源与能源利用、污染物产生等方面进行评价。

#### 3.9.2.1原辅材料和能源

本项目在满足生产及产品质量要求的前提下，尽可能采用无毒、无害或低毒、低害、易于降解、便于回收利用的材料作为替代品，减轻对环境的危害。

本项目生产过程中需要加热工序采用蒸汽加热，主热源为天然气锅炉，供热稳定，工程采用的能源为获嘉县产业集聚区集中供给的天然气，符合清洁能源要求。

#### 3.9.2.2生产工艺先进性

（1）电镀生产线工艺自动化程度高，进料-电镀-清洗-收料等工序均在生产线上进行，能有效防止跑冒滴漏现象。

（2）各电镀生产线使用高频开关电源和脉冲电源，其直流母线压降不超过10%，并且定期对极杠进行清理，保持极杠清洁、导电良好。

（3）各电镀线镀液采用连续过滤技术，即每个镀槽均配备一个预备槽，预备槽与本槽之间通过过滤机连接，预备槽中添加有滤芯去除溶液中的杂质，同时通过可编程控制器控制本槽补加和调整溶液。

（4）各电镀线通过镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间至7~10s使得镀液回流效率达到50%以上。

（5）各电镀槽和清洗槽之间设置桥接，可有效减少带出液的跑冒滴漏，也减少了进入清洗槽的带出镀液量，减少清洗水用量。

（6）各电镀环节镀槽下均设置镀液回收槽，采用纯水进行静止水浸洗，当浸洗液达到一定的浓度后，向镀槽中添加，可以将镀件表面带出的镀液回收80%。

（7）电镀各工段后配套的水洗采用二级或三级逆流水洗和喷淋水洗相结合的方式，逆流水洗适用于生产批量较大、用水量较大的连续生产车间，比一般并列水洗省水节约新鲜水用量60%，且各槽的水以重力自流方式连续逆流补给，勿需动力提升。

（8）含镍废水、含铬废水均实现全部回用，做到涉重废水零排放。

（9）本项目采用重铬酸钾钝化工艺。

（10）电镀生产线密闭采用全密封设计，侧面活动门，方便进入生产线，顶部采用透明PVC板，以方便生产线有足够的光度。

（11）本项目单位产品新鲜水用量为16.2L/m2，生产线电镀用水重复利用率约为65.4%，符合清洁生产一级要求。

（12）对电镀槽进行廊道式封闭，生产间歇时投加酸雾抑制剂，并设置槽边双侧抽风/顶吸抽风提高废气的集气效率，减少无组织排放量。

#### 3.9.2.4装备水平及自动化控制

1、装备水平

本项目电镀线装备水平处于国内先进水平。根据电镀工艺要求选用的清洁的电镀工艺；在烘干、电镀过程及加热等方面采取节能措施；电镀槽设置桥接及挡板；生产线全自动化生产；多级镀液回收及末端回用水。

2、自动化控制

本项目电镀生产线采用全自动控制系统，即上料、下料采用人工外，工件从前处理至最后电镀清洗完成全部电脑操作，自动完成，根据工艺要求在电脑中设置电镀时间、选择电流强度、清洗水流量等。一方面，可大幅提高工作效率，降低人工成本，同时，便于在线监测和回收，控制清洗水流量既能满足清洗质量要求，又最大程度的减少用水，人工较难控制；对电镀产品的稳定性也有良好的保障，相对人工操作，可减少排污，更有利于生产车间的整体环境及降低废水处理成本。

厂区污水处理站采用自动化程序，包含自动加药装置等；出水口pH自动监测装置等自动化程序控制，自控系统由管理层、控制管理层、现场控制层三层组成，控制系统结构采用集散型控制系统，以便于实现“集中管理，分散控制”的三级控制。指挥权集中、控制权分散、注重功能分散，以求控制灵活，提高整个系统的可靠性。PLC用于监控水泵、阀⻔、电机等的运行和操作，仪表用于检测水的pH、电导、温度等水质参数。

3、电镀装备节能降耗

本项目电镀装备节能降耗方面采取如下措施：

①根据工艺要求，选用高效节能的整流装置和设备；

②与钢制镀槽相互接触的部件都应该采取绝缘措施，防止漏电；

③镀件的烘干，使用节电技术；

④使用酸雾抑雾剂，减少排风设备的电能消耗；

⑤尽量采用活性阳极，使用性能良好的电镀添加剂，降低槽电压，提高电流效率，节省电能，延长整流设备的使用寿命；

⑥前处理工序推广使用配有搅拌装置的中低温工艺；

⑦热力设备、管道、阀门、法兰等都应考虑采取隔热保温措施；

⑧有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置。

#### 3.9.2.3污染控制措施

1、废水污染控制措施

本项目含镍废水进入含镍废水预处理系统（调节+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤＋反渗透+三效蒸发），淡水回用，结晶盐做为危废处置；含铬废水进入含铬废水处理系统（调节+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发），淡水回用，结晶盐做为危废处置；经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和化粪池处理后的生活废水厂区综合污水处理站（pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR）处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。

污水处理站采用污水处理全套自动控制系统，可精确控制污水处理系统的运行，并及时发现异常采取措施，大大降低了事故发生率，能有效控制污水处理系统的稳定运行。

2、废气污染控制措施

电镀生产线设置全封闭，表面处理酸性废气和污水处理站恶臭废气一同经二级碱液喷淋处理后，由15m高排气筒排放；锅炉和烘干炉采用清洁能源并使用低氮燃烧器处理；焊接和喷砂粉尘收集后采用袋式除尘器处理，处理后由15m排气筒排放。

3、废物综合利用

危险废物厂内集中收集暂存在危废暂存库，定期委托有资质单位处置；一般固废综合处置。

#### 3.9.2.4管理水平

（1）建立以目标管理体系为核心的公司生产管理制度和环境管理制度。该体系是以公司的整体架构为基准，建立三层金字塔形组织结构，其中公司的中高级管理者重点参与公司整体战略的制定与实施，并协调中层各个职能部门，将降低成本的目标分解到各个环节；中级干部以及研发的业务骨干，主要承担任务的分发过程、细节制定与实施；底层员工在严格的管理和监督体系下快速完成相应工作，并保证很高的良品率，同时严格的目标管理体系使得最底层的员工能够迅速的掌握生产经验。

（2）生产、废水处理等岗位员工经专业技能培训，获得行业培训机构颁发的合格证书。特殊岗位操作人员取得相关工种职业技能鉴定等级证书，持证上岗。企业有中级及以上职称的技术管理人员。

（3）强化生产设备的使用、维护以及检修，减少跑冒滴漏或非正常工况产生，制定奖惩等措施鼓励员工节约使用原材料，节约消耗。

### 本项目清洁生产分析

#### 清洁生产评价方法

本项目属于电镀行业，国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部2015年10月28日联合发布了《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015年 第25号）。因此，本项目对比《电镀行业清洁生产评价指标体系》进行比较分析。

#### 清洁生产评价指标

本项目含电镀和阳极氧化，因此本项目与电镀行业清洁生产标准（综合电镀类）指标要求对比分析见表3-55，与电镀行业清洁生产标准（阳极氧化）指标要求对比分析见表3-56。

表3-56               综合电镀项目清洁生产评价指标项目、权重及基准值一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.33 | 采用清洁生产工艺 | 0.15 | 1.民用产品采用低铬或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 4.电子元件采用无铅镀层代铅锡合金 | 1.民用产品采用低铬或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 |  | 1.本项目采用低铬和三价铬钝化工艺； 2.本项目不涉及无氰镀锌； 3.本项目镀槽均配备有槽液过滤设备和镀液回收槽； 4.本项目不涉及电子元件生产，不涉及铅镀层 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 | 0.15 | 1.镀镍、锌溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 | 1.镀镍溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质 |  | 本项目各电镀槽液均设在线连续过滤，及时补加和调整溶液，定期去除溶液中的杂质 |
| 3 |  |  | 电镀生产线 | 0.4 | 电镀生产线采用节能措施，70%生产线实现自动化或半自动化 | 电镀生产线采用节能措施，50%生产线实现半自动化 | 电镀生产线采用节能措施 | 本项目电镀生产线使用高频开关电源、可控硅整流器、脉冲电源，其直流母线压降不超过10%，并且极杠定期清洁、导电良好，100% 生产线实现半自动化 |
| 4 |  |  | 有节水设施 | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 |  | 根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 | 本项目电镀清洗采用逆流清洗等节水方式，安装有用水计量装置，建设在线水回收设施 |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.10 | *单位产品每次清洗取水量（L/m2） | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 | 本项目电镀单位产品每次清洗水用量：6.15L/m2，项目清洗取水量为11541.6m3/a，清洗次数为2级或3级，项目电镀面积为93.8万m2/a，符合I级基准值要求。 |
| 6 | 资源综合利用 | 0.18 | 锌利用率（%） | 0.4 | ≥82 | ≥80 | ≥75 | 锌利用率96.2%，符合Ⅰ级基准值要求 |
| 7 |  |  | 铜利用率（%） | 0.4 | ≥90 | ≥80 | ≥75 | 本项目不含镀铜 |
| 8 |  |  | 镍利用率（%） | 0.8/n | ≥95 | ≥85 | ≥80 | 镍利用率95.2%，符合Ⅰ级基准值要求。 |
| 9 |  |  | 装饰铬利用率（%） | 0.8/n | ≥60 | ≥24 | ≥20 | 本项目不含镀装饰铬 |
| 10 |  |  | 硬铬利用率（%） | 0.8/n | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 本项目不含镀硬铬。 |
| 11 |  |  | 金利用率 | 0.8/n | ≥98 | ≥95 | ≥90 | 本项目不含镀金 |
| 12 |  |  | 银利用率 | 0.8/n | ≥98 | ≥95 | ≥90 | 本项目不含镀银 |
| 13 |  |  | 电镀用水重复利用率（%） | 0.2 | ≥60 | ≥40 | ≥30 | 本项目电镀废水分别经2套废水处理后全部回用于镀后清洗，项目电镀总用水量为52744.68t/a，回用水19838.52t/a，重复用水15222.7t/a，则本项目电镀用水重复利用率为66.5%，符合Ⅰ级基准值要求 |
| 14 | 污染物产生指标 | 0.16 | *电镀废水处理率 | 0.5 | 100% |  |  | 电镀废水处理率100% |
| 15 |  |  | *有减少重金属污染预防措施 | 0.2 | 使用四项以上（含四项）减少镀液带出措施 |  | 至少使用三项减少镀液带出措施 | 采用控制镀件出槽速率（缓慢出槽）以延长镀液滴流时间、增加镀液回收槽、镀槽间装导流板、配备槽液过滤设备回收重金属等四项减少镀液带出措施，符合Ⅰ级基准值要求 |
| 16 |  |  | *危险废物污染预防措施 | 0.3 | 电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废物转移联单 |  |  | 电镀污泥、镀液企业收集后拟交由具有相关资质的危险废物经营单位处理，危险废物转移填报危险废物转移联单 |
| 17 | 产品特征 | 0.07 | 产品合格率保证措施 | 1 | 有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 有镀液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 |  | 有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录，符合Ⅰ级基准值要求。 |
| 18 | 管理指标 | 0.16 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 | 废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 |  |  | 污染物排放符合国家和地方排放标准，主要污染物排放符合国家和地方污染物排放总量控制指标 |
| 19 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 |  |  | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 |
| 20 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核 | 0.1 | 按照GB/T 24001 建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 |  | 拟建设健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核，符合Ⅱ级基准值要求 |
| 21 |  |  | *危险化学品管理 | 0.1 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |
| 22 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 | 0.1 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH 自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH 自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 本项目非电镀车间废水不混入电镀废水处理系统；建设废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对硫酸雾等有害气体配备净化装置，并定期检测，符合Ⅰ级基准值要求 |
| 23 |  |  | *危险废物处理处置 | 0.1 | 危险废物按照GB 18597 等相关规定执行 |  |  | 按照GB 18597 等相关规定执行 |
| 24 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.1 | 能源计量器具配备率符合GB17167 标准 |  |  | 能源计量器具配备率符合GB17167 标准 |
| 25 |  |  | *环境应急预案 | 0.1 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |  |  | 拟编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |

备注：带“*”的指标为限定性指标；

表2.8-1    阳极氧化清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.4 | 采用清洁生产工艺 | 0.2 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.碱浸蚀液加铝离子络合剂以延长寿命； 3.阳极氧化液加入添加剂以延长寿命； 4.阳极氧化液部分更换老化槽液以延长寿命； 5.低温封闭。 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.碱浸蚀液加铝离子络合剂； 3.硫酸阳极氧化液添加具有α活性羟基羧酸类物质。 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.硫酸阳极氧化液添加具有α活性羟基羧酸类物质。 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.碱浸蚀液加铝离子络合剂以延长寿命； 3.硫酸阳极氧化液添加具有α活性羟基羧酸类物质。 本项目符合II级基准值要求。 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 | 0.1 | 1.适当延长零件出槽停留时间，以减少槽液带出量； 2.使用过滤机，延长槽液寿命 | 适当延长零件出槽停留时间，以减少槽液带出量。 |  | 1.适当延长零件出槽停留时间，以减少槽液带出量； 2.使用过滤机，延长槽液寿命。符合I级基准值要求。 |
| 3 |  |  | 阳极氧化生产线要求 | 0.4 | 生产线采用节能措施，70%生产线实现自动化或半自动化 | 生产线采用节能措施，50%生产线实现自动化或半自动化 | 阳极氧化生产线采用节能措施 | 生产线采用节能措施，电镀生产作业采用连续式一体化生产线，生产线为自动化生产，符合I级基准值要求。 |
| 4 |  |  | 有节水设施 | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 | 根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 |  | 根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施，符合I级基准值要求。 |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.15 | *单位产品每次清洗取水量（L/m2） | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 | 本项目氧化单位产品每次清洗水用量：3.37L/m2，项目生产线清洗用水量为8080.59m3/a，清洗次数为2级或3级，项目氧化面积为120万m2/a，合符合I级基准值要求。 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 阳极氧化用水重复利用率（%） | 1 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | 本项目阳极氧化总用水量为12050.19t/a，重复用水8080.59t/a，则本项目阳极氧化用水重复利用率为67.1%，符合I级基准值要求。 |
| 7 | 污染物产生指标 | 0.15 | *阳极氧化废水处理率（%） | 0.5 | 100% |  |  | 废水处理率100%。 |
| 8 |  |  | *重金属污染物污染预防措施 | 0.2 | 使用四项以上（含四项）减少槽液带出措施 | 使用四项以上（含四项）减少槽液带出措施 | 至少使用三项减少槽液带出措施 | 采用控制镀件出槽速率（缓慢出槽）以延长镀液滴流时间、配备槽液过滤设备、镀槽间装导流板、科学装挂零件等四项减少镀液带出措施，符合I级基准值要求。 |
| 9 |  |  | *危险废物污染预防措施 | 0.3 | 阳极氧化污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废物转移联单 |  |  | 阳极氧化污泥和废液收集后交由具有资质的危险废物经营单位处理，危险废物转移填报危险废物转移联单，符合I级基准值要求。 |
| 10 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施 | 0.5 | 有槽液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 有槽液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 |  | 有槽液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录，符合I级基准值要求。 |
| 11 |  |  | 产品合格率（%） | 0.5 | 98 | 94 | 90 | 产品合格率预计能达到99%，符合I级基准值要求。 |
| 12 | 清洁生产管理指标 | 0.13 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 |  |  | 污染物排放符合国家和地方排放标准，主要污染物排放符合国家和地方污染物排放总量控制指标。 |
| 13 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 |  |  | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策。 |
| 14 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核 | 0.1 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核；符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核，符合I级基准值要求。 |
| 15 |  |  | *危险化学品管理 | 0.1 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求。 |
| 16 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 | 0.1 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 本项目废水分类处理，阳极氧化车间废水根据其各工段水质分别经不同处理措施处理后进入综合污水处理站进行处理；综合污水处理站建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测，符合I级基准值要求。 |
| 17 |  |  | *危险废物处理处置 | 0.1 | 危险废物按照GB18597等相关规定执行 |  |  | 按照GB18597等相关规定执行。 |
| 18 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.1 | 能源计量器具配备率符合GB17167标准 |  |  | 能源计量器具配备率符合GB17167标准。 |
| 19 |  |  | *环境应急预案 | 0.1 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |  |  | 拟编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练。 |

评价方法：不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

公式中：Xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标；gk表示二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；Ygk（Xij）为二级指标Xij对于级别gk的函数。若指标Xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，如式所示。

式中：Wi表示第i个一级指标的权重；Wij为第i个一级指标下第j个二级指标的权重。

根据目前我国电镀行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于下表。

表3-57      电镀行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： YⅠ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： YⅡ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 满足：YⅢ=100 |

根据计算可以得出：

表3-58             本项目清洁生产计算结果

| 分级 | YⅠ | YⅡ | YⅢ | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀得分 | 100 | 100 | 100 | 限定性指标部满足Ⅰ级基准值要求及以上 |
| 阳极氧化得分 | 92 | 100 | 100 | 限定性指标部满足Ⅰ级基准值要求及以上 |

由表3-57可知，本项目电镀YⅠ=100>85，因此本项目电镀属于Ⅰ级水平，即国际清洁生产领先水平。

由表3-58可知，本项目阳极氧化YⅠ=92≥85，因此本项目阳极氧化属于属于Ⅰ级水平，即国际清洁生产领先水平。

### 清洁生产管理

清洁生产是提高企业管理水平和控制环境污染的有效手段。不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，又可减少污染物的排放和减少对环境危害程度。因此，项目投入运行后，企业要建立清洁生产组织，落实专人负责企业的清洁生产。清洁生产组织的具体职责如下：

（1）制定有利于清洁生产的管理条例及岗位操作规程；

（2）制定专门的管理制度及可持续清洁生产计划，推行ISO14001环境管理体系；

（3）制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训；

（4）定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告；

（5）制定持续清洁生产计划；

（6）建立清洁生产激励机制，使员工在积极参与清洁生产过程中，不仅使企业经济效益增加，同时也使员工获得直接经济利益，以激励清洁生产工作持续、有效开展。

### 清洁生产分析小结

通过以上清洁生产分析，评价认为本项目符合国家产业政策，生产工艺装备先进，物耗和能耗低，在采取全过程治理及综合利用并加强生产管理后，符合清洁生产的要求，达到国际清洁生产领先水平。

### 持续清洁生产

#### 持续清洁生产的必要性

持续清洁生产的必要性见下表。

表3-59              企业实行持续清洁生产的必要性

| 序号 | 企业实行持续清洁生产的必要性 |
| --- | --- |
| 1 | 为最大限度地节约资源，减少排污，企业应该有领导、有组织、有计划地按照《清洁生产促进法》中的规定和《工业企业清洁生产手册》上推荐的清洁生产内容开展清洁生产工作。 |
| 2 | 评价清洁生产分析中所确定的清洁生产方案，应给以逐步实施。 |
| 3 | 企业在发展过程中会不断出现新问题，需要一个不断的清洁生产过程，针对企业在每一个新的发展阶段出现的问题都能发现和解决，并不断减少企业资源消耗和废物排放，进一步提高企业清洁生产水平。 |

#### 建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需有一个固定的机构和工作人员来组织协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产成果，并使企业清洁生产工作持续地开展下去。

一、成立清洁生产组织

评价建议该企业单独设立清洁生产办公室，直接归属厂长领导，实行专人负责制，配备人员须具备以下能力：熟练掌握清洁生产知识，熟悉企业环保情况，了解企业生产工艺和国内最先进技术动态和发展方向，具有较强的工作协调能力、有较好的工作责任心和敬业精神。

二、清洁生产组织的任务

①组织协调并监督管理各项清洁生产方案的实施；②定期组织对企业职工的清洁生产教育和培训；③制定清洁生产相关制度及激励机制；④收集并宣传相关清洁生产信息，为下一轮清洁生产做好准备；⑤负责清洁生产活动的日常管理。

三、建立和完善清洁生产管理制度

主要是把清洁生产方案纳入企业的日常管理轨道，建立资金管理制度以保证稳定的清洁生产资金来源，建立激励机制提高企业员工的自主清洁生产意识。

四、把清洁生产纳入企业的日常管理

把清洁生产的成果及时纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效的重要手段，特别是把清洁生产分析产生的一些无、低费方案及时纳入企业的日常管理轨道。

（1）加强管理措施，形成清洁生产分析制度；

（2）把清洁生产分析提出的岗位操作改进措施写进岗位的操作规程，并要求严格遵照执行；

（3）把清洁生产分析提出的工艺过程控制的改进措施写入企业技术规范。

五、保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，但是清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，全部或部分地用于清洁生产，持续滚动地推进清洁生产，建议企业对清洁生产的投资和效益单独建帐。

六、建立和完善清洁生产奖惩机制

在企业奖惩方面与清洁生产挂钩，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性，将清洁生产变为职工的自觉行为。

#### 搞好职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产目标能否达到与企业每个职工的素质有很大关系，评价建议企业应对职工加强关于清洁生产方面的培训工作，不仅对操作工人进行培训，也要对各层干部、工程技术人员、车间班主任培训，并把实现清洁生产目标具体分配到每一个人，每一个环节都有专人负责，以利于清洁生产目标的实现，针对培训内容，制订出合理的培训计划。

#### 制定持续清洁生产计划

清洁生产是长期、动态的发展过程，因此应考虑企业的发展情况，制定长期的清洁生产方案。根据本项目具体情况，评价建议企业执行如下清洁生产计划：

表3-60              企业清洁生产计划一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组建清洁生产机构 | 建立清洁生产办公室，全面开展企业的清洁生产工作。 建立下属分支机构，例如新技术研究与开发、清洁生产管理等。 |
| 2 | 清洁生产方案实施 | 在企业内部各个生产环节推行清洁生产 |
| 3 | 清洁生产培训 | 分层次对企业工作人员进行清洁生产培训 |
| 4 | 清洁生产审计 | 开展清洁生产审计工作，积极进行ISO14001认证 |

# 自然环境概况与环境质量现状

## 自然环境概况

### 地理位置

获嘉县位于河南省北部，属新乡市管辖，居于新乡市西侧，北隔大沙河与辉县市相望，东与新乡县接壤，南邻黄河，西与焦作市的武陟、修武两县交界。距省会郑州70km，北依太行，距首都北京600km，西至焦作市40km，东至新乡市20km，地理坐标为东经113°30′-113°44′，北纬35°02′-35°20′，辖区面积473km2。

获嘉县产业集聚区为一区两园，由位于现状城区以南和以东的两个用地片区组成，总规划面积7.95km2。南部片区位于新月铁路以南，包括煤化工基地和嘉苑新区，北至金化路、南至南环路、西至西环路、东至共产主义渠，东西长约4.8km，南北宽约1.1km，规划范围面积5.31 km2；东部片区位于城区共产主义渠以东，东至获嘉县行政边界、西至城区共产主义渠、北至新焦公路、南至新月铁路，东西长约3km，南北宽约1km，规划范围面积2.64 km2。

河南丰磊五金制品有限公司投资1950万元进行“年产930万套汽车零部件项目”的建设。项目厂址位于本项目厂址位于新乡市获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号原获嘉县华厦建材有限公司院内，本项目东边为北京奔茨新能源汽车（河南）有限公司，南隔梧桐路为新乡市喜盈盈机械制造有限公司和新乡市嘉数科技有限公司，北边为空地（规划为工业用地），西隔西一路为河南昊立游乐设备有限公司和空地。距离项目最近的敏感点为：东北600m的前李村和北900m的后李村。西1050m为共产主义渠。周围环境图见下图。

图4-1   项目周围环境情况图

### 水文地质

获嘉县地质情况简单，表层全为第四系冲击地层，在第四系之下，基岩地表没有出露。古生界主要有奥陶系、石炭系、二迭系，新生界有新第三系、第四系。

获嘉县在大地构造位置上属于中朝准地台次级单元的山西台隆与华北凹陷的过渡地带。县境北部地层产状走向为北西~南东，倾向南西，倾角30度左右。凤凰岭新层南侧岩层产状为北东45度，倾向南东，倾角30度左右。构造以断裂为主，自北向南有五条断层存在。以凤凰岭~货架断层及柏山~古固寨断层为主。

中更新世以来，黄河流经获嘉县，在县境内沉积了100～150m的松散堆积物，形成了松散岩类孔隙水。埋藏的黄河古道，控制了孔隙水的空间分布，形成了调节能力较强的地下水库。获嘉县地下水类型为第四系和第三系上部的松散岩类孔隙水，根据不同时代和埋藏条件可分为浅层含水组、中层含水组和深层含水组。该地区浅层地下水顶板埋深4～8m，底板埋深71～87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73～97m，底板埋深124～137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

### 工程地质

工程地质特征：根据岩土工程勘查报告县区约6m以上为黄河近期泛滥沉积的亚粘土、粘土；其下均为第四系全新统中期黄河冲积粘性土，约10m以下见粉沙层，地下水位距地表约3m左右。

地形地貌：获嘉县地处黄河中下游，古黄河流经县境，在北部边缘与太行山冲积扇前交接；中南部以古阳堤为界，堤南为古黄河故道，堤北为古老的黄河泛滥区。长期以来，黄河泥沙堆积，泛道淤高，主流南迁，古阳堤以北形成了古黄河背河洼地。由此形成了获嘉县地势西南向东北倾斜，海拔高度在74.2~87.5m之间（最低点楼村74.2m，最高点宣阳驿87.5m）。地势自然坡度西高东低，坡度为三千分之一，南高北低，坡度为五千分之一，属典型的平原县区。

### 气候气象

获嘉县县域气候温和，属暖温带大陆性季风气候。春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化，具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14.4℃，最冷月（一月）平均气温为-0.1℃，最热月（七月）平均气温27.1℃。 由于处于东亚中纬度平原上，日照比较充足，年均日照时数为2206.4小时，年均日照率50%，光照时间长，太阳辐射量大，光热资源丰富。多年年均降水量为563.8毫米，且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季。年平均绝对湿度为13.0毫巴，春季和夏初干旱明显，单靠降水不能补偿土壤因蒸发而失掉的水分。平均冻结期为30天，无霜期为216天，年平均风速为2.08m/s，境内地形平坦，南北气流畅通，加之季风气候特征明显，主导风向为东北风。

### 地表水环境

流经获嘉县的天然河流有大沙河、大狮涝河，均属海河水系；人工渠道有共产主义渠。

（1）大沙河：发源于陕西省陵川县夺火镇，流经河南省博爱、焦作、武陟、获嘉、辉县，经新乡县西永康北入共产主义渠，全长115.5km，流域面积2688km2。大沙河，坡陡、流急。1964年、1978年又进行扩挖并兴建桥、涵、闸等工程，除涝标准2~10年一遇，现防洪标准达20年一遇，最大行洪流量可达980~1260m3/s。

（2）大狮涝河：发源于武陟县大樊，近西南－东北向流经获嘉县西北部，在刘桥东汇入卫河，为季节性排涝河。

（3）共产主义渠：为1958年人工开挖的引黄济卫河道，源于武陟县秦广，在境内照镜楼村北与大沙河交汇。区内长10.5km，设计宽100m，河深3.5m，流量200m3/s。输水后引起两岸地下水位抬高，造成农田盐碱化，于1961年停止引水，成为获嘉县的排涝河道，规划功能水体为Ⅳ类功能区。

本项目废水经预处理措施治理后排入厂区综合污水处理站治理后经污水管网排至获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，目前处理后的废水达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准外排，其中总氮、悬浮物、石油类执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入共产主义渠。

### 地下水环境

获嘉县的地址、地貌构造条件，控制和影响着县境内地下水的赋存和分布规律。大气降水入渗为本县地下水的主要补给源。在古阳堤以南的古河道密集带、饱气带盐性颗粒粗，有利于入渗，而在古黄河背河洼地及交接洼地是汇集地表水、地下水的场所，径流条件差，蒸发作用强，入渗性低。

获嘉县浅层地下水流向，在冯庄、亢村一带，向北径流，水力坡度1/1600~1/1200；在狮子营~位庄一带，向南径流，水力坡度1/600~1/1200。评价区地下水流向从西南至东北。

### 土壤植被

获嘉县土壤深厚疏松，熟化程度高，分为2个土类、5个亚类、9个土属、53个土种。潮土类面积最大，分布最广，面积为4.68万公顷，占全县土地总面积的99.28%。自然资源比较丰富，植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。具有开采价值的矿产有石灰岩、赤铁矿、铝土和煤4种。

获嘉县植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨柳、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。

## 环境质量现状监测与评价

### 现状监测数据来源

环境空气质量评价因子中基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状数据来源于新乡市生态环境局发布的《2023年新乡市环境质量公报》。特征污染物（硫酸雾、氨气、硫化氢、臭气浓度）环境质量现状数据来源于本次环评委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月6日~12日进行的现状监测。

地表水环境质量现状监测数据来源：引用新乡市环境监测站编制的监测通报2022年1月～2022年12月的共渠西永康断面水质的常规监测资料。

声环境质量现状来源于本次环评委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月6日~7日进行的现状监测，2023年4月2日至4月3日对噪声进行了补充检测。

地下水环境质量现状来源于本次环评委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月6日~7日进行的现状监测。

土壤环境质量现状来源于本次环评委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月6日进行的现状监测。

本次评价根据以上监测数据对本项目所在区域环境质量进行评价。

### 环境空气质量现状评价

#### 基本污染物环境质量现状评价

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《2023年新乡市环境质量公报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表4-1               区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 80 | 70 | 114 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 47 | 35 | 134 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 75 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1.4mg/m3 | 4mg/m3 | 35 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 183 | 160 | 114 | 超标 |

由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

2023年，新乡市颗粒物PM10平均浓度80微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅10.1%；PM2.5平均浓度值47微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅6.0%。气态污染物SO2平均浓度9微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅10.0%；NO2平均浓度30微克/立方米，同比持平；O3第90百分位浓度183微克/立方米，同比上升1微克/立方米，升幅0.5%；CO第95百分位浓度1.4毫克/立方米，同比持平。2023年，新乡市环境空气优良天数227天，优良天数比例62.2%。同比优良天数增加7天，增加1.9个百分点。

目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕77号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。

#### 其他因子监测点位及监测因子

本项目特征因子包括氯化氢、硫酸雾、硫化氢、氨和臭气浓度，故本次评价选取氯化氢、硫酸雾、硫化氢、氨和臭气浓度作为环境质量监测因子进行补充监测。本次环境空气质量现状监测共布设了2个监测点对其他因子进行现状监测，具体监测点位布设及监测因子情况见下表。

表4-2           环境空气监测布点及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 距厂界距离（m） | 监测因子 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址处 | / | 1 | 氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度 | 厂区 |
| 2# | 陈孝村 | 西南 | 2400 | 氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度 | 下风向 |

#### 监测时间和频率

受建设单位委托，河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月6日~12日和对2个监测点位进行了连续7天的环境空气质量现状监测，监测因子及频率见表4-3。

表4-3                监测因子及频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
|  | 日均值 | 连续监测7天，每日采样不少于20小时 |
| 氯化氢 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
|  | 日均值 | 连续监测7天，每日采样不少于20小时 |
| 氨气 | 1h浓度值 | 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次，每次至少采样45min |
| 硫化氢 | 1h浓度值 | 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次，每次至少采样45min |
| 臭气浓度 | 1h浓度值 | 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次，每次至少采样45min |

#### 监测分析方法

环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求，按《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》执行。各项监测因子分析方法见表4-4。

表4-4            环境空气监测分析方法一览表

| 项目 | 分析方法 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100型（DSYQ-N012-1） | 0.02mg/m3 |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100型（DSYQ-N012-1） | 0.005mg/m3 |
| 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计TU-1810（DSYQ-N004-5） | 0.004mg/m3 |
| 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章 十（三）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计TU-1810（DSYQ-N004-5） | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 采样瓶（/） | 10（无量纲） |

#### 评价标准

本次评价标准基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征因子中氯化氢、硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》详解浓度标准限值见表4-5。

表4-5              环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 0.05mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 日均值 | 0.015mg/m3 |  |
| 硫酸雾 | 1小时平均 | 300μg/m3 |  |
|  | 日均值 | 100μg/m3 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |
| 注：臭气浓度为无量纲且无环境质量标准，本次仅进行检测不对标评价。 |  |  |  |

#### 评价方法

环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值超标倍数。采用单因子污染指数法进行评价，计算公式如下：

Pi: i种污染物的单因子污染指数

Ci: i种污染物的实测浓度（μg/m3）

Si: i种污染物的评价标准（μg/m3）

#### 监测结果统计分析

各污染物浓度监测数据统计见表4-6~表4-12。

表4-6            氯化氢1小时平均浓度统计结果      单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址 | <0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2 | 陈孝村 | <0.02 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-7            氯化氢日平均浓度统计结果         单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址 | <0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2 | 陈孝村 | <0.02 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-8            硫酸雾1小时平均浓度统计结果      单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址 | <0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2 | 陈孝村 | <0.005 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-9           硫酸雾日平均浓度统计结果         单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址 | <0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2 | 陈孝村 | <0.005 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-10           氨1小时平均浓度统计结果          单位：μg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 44-56 | 0.22-0.28 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | 陈孝村 | 35-52 | 0.175-0.26 | 0 | 0 |  |

表4-11           硫化氢1小时平均浓度统计结果          单位：μg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 陈孝村 | ＜1 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-12         臭气浓度1小时平均浓度统计结果          单位：无量纲

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | ＜10 | / | / | / | / |
| 2 | 陈孝村 | ＜10 | / | / | / |  |

#### 监测统计结果分析

根据环境空气现状监测统计结果可知，氯化氢、硫酸雾小时浓度及日均浓度、氨小时浓度、硫化氢小时浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；臭气浓度监测结果均<10，说明周围环境空气现状臭气浓度状况良好。

### 地表水环境质量现状监测与评价

#### 项目纳污水体环境概况

本工程废水经厂内污水处理设施处理后，再进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理后外排。经调查，目前获嘉县同盟污水处理厂现状纳污水体为共产主义渠，距离获嘉县同盟污水处理厂排污口下游最近的断面为共渠西永康断面。本次评价选取2022年1月～2023年12月监测结果进行分析说明，详见表4-12：

依据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量目标的函》及《新乡市生态环境局关于下达2024年地表水环境质量目标的函》，均达标，共产主义渠西永康断面水功能区划为IV类水体。项目附近地表水体分布示意图详见图4-2。

图4-2  项目附近地表水体分布示意图

为反映本项目纳污水体共产主义渠的环境质量现状，本次评价引用新乡市环境监测站编制的监测通报中共渠西永康断面监测数据来进行说明。

#### 共产主义渠水质现状

为反映本项目纳污水体共产主义渠的环境质量现状，本次评价引用新乡市环境监测站编制的例行监测中共渠西永康断面2022年1月～2023年12月监测结果来进行说明，详见下表：

表4-13       共产主义渠水质例行监测结果统计一览表      单位：mg/L

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L） |  |  | 污染指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 西永康断面 | 2022.1 | 24.6 | 1.57 | 0.182 | 0.82 | 1.05 | 0.61 |
|  | 2022.2 | 20.28 | 1.73 | 0.19 | 0.68 | 1.15 | 0.63 |
|  | 2022.3 | 22.53 | 1.6 | 0.217 | 0.75 | 1.07 | 0.72 |
|  | 2022.4 | 27.4 | 1.39 | 0.243 | 0.91 | 0.93 | 0.81 |
|  | 2022.5 | 29.64 | 0.94 | 0.274 | 0.99 | 0.63 | 0.91 |
|  | 2022.6 | 26.38 | 1.16 | 0.317 | 0.88 | 0.77 | 1.06 |
|  | 2022.7 | 25.25 | 1.36 | 0.248 | 0.84 | 0.91 | 0.83 |
|  | 2022.8 | 27.17 | 1.21 | 0.271 | 0.91 | 0.81 | 0.90 |
|  | 2022.9 | 27.11 | 1.17 | 0.277 | 0.90 | 0.78 | 0.92 |
|  | 2022.10 | 27.11 | 1.17 | 0.277 | 0.90 | 0.78 | 0.92 |
|  | 2022.11 | 26.66 | 1.23 | 0.268 | 0.89 | 0.82 | 0.89 |
|  | 2022.12 | 27.01 | 1.20 | 0.273 | 0.90 | 0.80 | 0.91 |
|  | 2023.1 | 23.68 | 0.962 | 0.1482 | 0.79 | 0.64 | 0.49 |
|  | 2023.2 | 22.725 | 1.28 | 0.14475 | 0.76 | 0.85 | 0.48 |
|  | 2023.3 | 25.45 | 0.3925 | 0.157 | 0.85 | 0.26 | 0.52 |
|  | 2023.4 | 26.5 | 0.392 | 0.2152 | 0.88 | 0.26 | 0.72 |
|  | 2023.5 | 23.825 | 0.795 | 0.24825 | 0.79 | 0.53 | 0.83 |
|  | 2023.6 | 22.375 | 0.8975 | 0.2575 | 0.75 | 0.60 | 0.86 |
|  | 2023.7 | 20.85 | 0.904 | 0.247 | 0.70 | 0.60 | 0.82 |
|  | 2023.8 | 21.8 | 1.2975 | 0.28425 | 0.73 | 0.87 | 0.95 |
|  | 2023.9 | 20.125 | 0.9025 | 0.28175 | 0.67 | 0.60 | 0.94 |
|  | 2023.10 | 18.56 | 0.542 | 0.2068 | 0.62 | 0.36 | 0.69 |
|  | 2023.11 | 22.925 | 0.935 | 0.199 | 0.76 | 0.62 | 0.66 |
|  | 2023.12 | 19.6 | 0.994 | 0.1616 | 0.65 | 0.66 | 0.54 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |  | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | / | / | / |

本次评价对共渠西永康断面的监测数据进行画图分析，详见图4-2~4-4。

图4-2   共渠西永康断面近期水质COD浓度折线图

图4-3   共渠西永康断面近期水质NH3-N浓度折线图

图4-4   共渠西永康断面近期水质TP浓度折线图

- 由以上图表可知，共渠西永康断面2022年1月～2022年12月水质状况为：COD在20.28~29.64mg/L，标准指数为0.68~0.99，均达标；氨氮在0.94~1.73mg/L，标准指数为0.63~1.15，超标率为25%；总磷在0.182~0.317mg/L，标准指数为0.61~1.06，超标率为8.3%；2022年，除COD外，氨氮、总磷均不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。2023年1月～2023年12月水质状况为：COD在18.56~26.5mg/L，标准指数为0.62~0.88，均达标；氨氮在0.392~1.2975mg/L，标准指数为0.26~0.87，均达标；总磷在0.14475~0.28425mg/L，标准指数为0.48~0.95，均达标；2023年COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。经调查，氨氮、总磷偶有超标主要原因为水体受季节变化和降水的影响，导致水中微生物活力降低，水体自净能力变差。近年来，新乡市推进实施了一系列的水污染防治治理的方案，主要有新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）等等，通过这些方案的实施，共产主义渠的水体水质得到很大改善。

- 本项目外排废水经管网进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理后方排入地表水体，不会地表水体产生显著影响。

#### 依托污水处理设施稳定达标排放分析

本项目废水经获嘉县同盟污水处理厂处理后，最终汇入共产主义渠。依据《新乡市生态环境局关于下达2023年地表水环境质量目标的函》及《新乡市生态环境局关于下达2024年地表水环境质量目标的函》，共产主义渠西永康断面水功能区划为IV类水体。目前获嘉县同盟污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准：即COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L；其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准TN15mg/L、SS10 mg/L。获嘉县同盟污水处理厂2021年3月在线监测数据，出水数量及水质见下表。

表4-14           获嘉县同盟污水处理厂出水一览表

| 指标 时间 | 水量（t/d） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3 | 25086.58~32048.61 | 9.52~20.58 | 0.15~1.22 | 0.05~0.12 | 2.78~8.16 |
| 标准值 | / | 30 | 1.5 | 0.3 | 15 |

根据上表数据，获嘉县同盟污水处理厂出水水质目前可以稳定满足限值要求，因此获嘉县同盟污水处理厂可以稳定达标。

#### 区域水污染物削减方案

为了改善区域水环境质量，新乡市出了一系列整治方案，并提出了相应的污染物削减方案：河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》的通知（豫环委办〔2023〕5号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）等。随着各方案的实施，区域废水收集处理率不断提高，民生渠和共产主义渠的环境质量将持续得到改善。

### 声环境质量现状监测

#### 监测布点

本次评价布设了4个声环境质量现状监测点，南厂界、西厂界、东厂界和北厂界。

#### 监测方法和频率

监测点位及监测时间见下表。

表4-15            声环境现状监测点位及监测时间表

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南厂界 | 等效连续A声级 | 连续监测2天，每天昼夜各监测一次 | 《声环境质量标准》GB3096-2008附录B《声环境功能区监测方法》 |
| 西厂界 |  |  |  |
| 北厂界 |  |  |  |
| 东厂界 |  |  |  |

#### 评价标准

根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》，本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表4-16              声环境现状监测评价标准

| 位 置 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、北、南厂界 | 昼65、夜55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |

#### 评价方法

根据噪声现状监测统计结果的等效声级，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内的声环境现状进行评价。

#### 监测结果统计和评价结果

各监测点现状监测统计结果见下表。

表4-17                  噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  | 西厂界 | 50~51 | 40~42 |
|  | 南厂界 | 52 | 41~42 |
|  | 北厂界 | 53~54 | 41~43 |
|  | 东厂界 | 53~54 | 42~43 |

由监测结果可知：目前项目厂界现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

### 地下水环境现状评价

#### 监测点的布设

本次评价的地下水监测工作委托河南鼎晟检测技术有限公司进行，监测时间为2022年3月06日~07日，连续两天，每天采样一次。考虑工程特点、区域环境特征及地下水流向（由西南向东北），结合评价区域水资源利用和居民点生活用水情况，本次监测共设置3个地下水水质监测点和6个地下水水位监测点。本次评价的地下水监测工作委托河南鼎晟检测技术有限公司进行，监测时间为于2022年3月06日~07日，连续两天，每天采样一次，监测点位详见表4-18和表4-19。

水质监测点位详见下表。

表4-18         地下水环境现状水质监测点位一览表

| 序号 | 监测井位 | 方位 | 距离厂界（m） | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈孝村 | 西南 | 2400 | 对照点 |
| 2 | 厂址 | / | / | 监控点 |
| 3 | 前寺庄村 | 东北 | 1920 | 监控点 |

表4-19          地下水环境现状水位监测点位一览表

| 序号 | 监测井位 | 方位 | 距离厂界（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址 | 项目场地 | 0 | 水位 |
| 2 | 陈孝村（上游） | 上游 | 2400 | 水位 |
| 3 | 前寺庄村（下游） | 下游 | 1920 | 水位 |
| 4 | 前李村（侧向） | 侧向 | 1650 | 水位 |
| 5 | 孝合村（侧向） | 侧向 | 2010 | 水位 |
| 6 | 后寺庄村（下游） | 下游 | 2450 | 水位 |

#### 监测因子

本次地下水水质现状监测因子选取K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、锌、镍、总铬和总铝。

#### 监测方法

各监测因子及分析方法详见下表。

表4-20           各监测因子及分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.05mg/L |
|  | Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.01mg/L |
|  | Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.02mg/L |
|  | Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.002mg/L |
|  | CO32- | 碱度 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 十二 （一） 国家环境保护总局编 中国环境出版集团出版（2002年） | 滴定管（/） | 0.08mmol/L |
|  | HCO3- | 碱度 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 十二 （一） 国家环境保护总局编 中国环境出版集团出版（2002年） | 滴定管（/） | 0.08mmol/L |
|  | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100型（DSYQ-N012-1） | 0.007mg/L |
|  | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100型（DSYQ-N012-1） | 0.018mg/L |
|  | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式 pH计 PHBJ-261L型（DSYQ-W017-1） | / |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2） | 0.02mg/L |
|  | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （5.2 硝酸盐氮 紫外分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-1） | 0.2mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （10.1 亚硝酸盐氮 重氮偶合分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2） | 0.001mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-1） | 0.0003mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-1） | 0.002mg/L |
|  | 汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 | 冷原子吸收测汞仪 F732-VJ（DSYQ-N008-1） | 0.02μg/L |
|  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （6.1 砷 氢化物原子荧光法） GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计 PF31（DSYQ-N002-1） | 1.0μg/L |
|  | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2） | 0.004mg/L |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） GB/T 5750.4-2006 | 滴定管（/） | 1.0mg/L |
|  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 2.5μg/L |
|  | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （3.1 氟化物 离子选择电极法） GB/T 5750.5-2006 | 离子计PXSJ-216F型（DSYQ-N050-1） | 0.2mg/L |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.5μg/L |
|  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.03mg/L |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.01mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 FA2004B（DSYQ-N006-1） | / |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） GB/T 5750.7-2006 | 滴定管（/） | 0.05mg/L |
|  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （1.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法（热法）） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-1） | 5.0mg/L |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （2.1 氯化物 硝酸银容量法） GB/T 5750.5-2006 | 滴定管（/） | 1.0mg/L |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （1.1 菌落总数 平皿计数法） GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 DHP-9162B（DSYQ-N018-1） | 1CFU/mL |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.2 总大肠菌群 滤膜法） GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 DHP-9162B（DSYQ-N018-1） | 1CFU/100mL |
|  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 GGX-810（DSYQ-N001-2） | 0.05mg/L |
|  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 5μg/L |
|  | 总铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） Avio200型（DSYQ-N001-3） | 0.009mg/L |
|  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 | 原子吸收分光光度计 GGX-810（DSYQ-N001-2） | 0.03mg/L |

#### 评价标准

本项目地下水现状质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见下表。

表4-21                 地下水质量标准                单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类标准限值 | 项目 | Ⅲ类标准限值 | 项目 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5~8.5 | Cl- | 250 | 铅 | 0.01 |
| K+ | / | 总硬度 | 450 | 汞 | 0.001 |
| Na+ | / | 溶解性总固体 | 1000 | 砷 | 0.01 |
| Ca2+ | / | 氨氮 | 0.5 | 铁 | 0.3 |
| Mg2+ | / | 硝酸盐 | 20.0 | 锌 | 1.00 |
| CO32- | / | 亚硝酸盐 | 1.00 | 总铝 | 0.2 |
| HCO3- | / | 挥发酚 | 0.002 | 锰 | 0.1 |
| SO42- | 250 | 耗氧量 | 3.0 | 镍 | 0.02 |
| 氟化物 | 1.0 | 氯化物 | 250 | 镉 | 0.005 |
| 硫酸盐 | 250 | 菌落总数（单位：CFU/mL） | 100 | 铬（六价） | 0.05 |
| 氰化物 | 0.05 | 总大肠菌群（单位：CFU/100mL） | 3.0 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |

#### 监测结果统计分析

本次评价地下水现状统计结果详见表4-22~4-23。

表4-22              地下水现状结果统计表1

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂址 |  |  |
|  |  | 浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 |
| pH值 | / | 7.2 | 6.5~8.5 | 达标 |
| K+ | mg/L | 2.25 | / | / |
| Na+ | mg/L | 25.3 | / | / |
| Ca2+ | mg/L | 48.2 | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 39.5 | / | / |
| CO32- | mmol/L | 0.08（L） | / | / |
| HCO3- | mmol/L | 4.02 | / | / |
| Cl- | mg/L | 35.6 | 250 | 达标 |
| SO42- | mg/L | 78.2 | 250 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 285 | 450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 445 | 1000 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.02（L） | 0.5 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.5 | 20 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001（L） | 1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003（L） | 0.002 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002（L） | 0.05 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004（L） | 0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.0025（L） | 0.01 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00002（L） | 0.001 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0010（L） | 0.01 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.03（L） | 0.3 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.05（L） | 1.00 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0005（L） | 0.005 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01（L） | 0.1 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.82 | 3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 79.5 | 250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 36.6 | 250 | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 25 | 100 | 达标 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 3.0 | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.005（L） | 0.02 | 达标 |
| 总铝 | mg/L | 0.009（L） | 0.2 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.6 | 1.0 | 达标 |
| 铬 | mg/L | 0.03（L） | / | / |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.05（L） | 0.3 | 达标 |
| 注：“L”表示检测结果小于方法检出限。 |  |  |  |  |

表4-23             地下水现状结果统计表2

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陈孝村（上游） |  |  |
|  |  | 浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 |
| pH值 | / | 7.1 | 6.5~8.5 | 达标 |
| K+ | mg/L | 3.23 | / | / |
| Na+ | mg/L | 34.2 | 200 | 达标 |
| Ca2+ | mg/L | 51.6 | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 41.5 | / | / |
| CO32- | mmol/L | 0.08（L） | / | / |
| HCO3- | mmol/L | 4.1 | / | / |
| Cl- | mg/L | 42.2 | 250 | 达标 |
| SO42- | mg/L | 68.2 | 250 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 302 | 450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 425 | 1000 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.02（L） | 0.5 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 3.3 | 20 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001（L） | 1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003（L） | 0.002 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002（L） | 0.05 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004（L） | 0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.0025（L） | 0.01 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00002（L） | 0.001 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0010（L） | 0.01 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.03（L） | 0.3 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.05（L） | 1.00 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0005（L） | 0.005 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01（L） | 0.1 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.97 | 3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 69.2 | 250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 43.3 | 250 | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 22 | 100 | 达标 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 3.0 | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.005（L） | 0.02 | 达标 |
| 总铝 | mg/L | 0.009（L） | 0.2 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.8 | 1.0 | 达标 |
| 铬 | mg/L | 0.03（L） | / | / |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.05（L） | 0.3 | 达标 |
| 注：“L”表示检测结果小于方法检出限。 |  |  |  |  |

表4-24            地下水现状结果统计表3

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前寺庄村（下游） |  |  |
|  |  | 浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 |
| pH值 | / | 7.6 | 6.5~8.5 | 达标 |
| K+ | mg/L | 2.02 | / | / |
| Na+ | mg/L | 29.3 | / | / |
| Ca2+ | mg/L | 44 | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 38.6 | / | / |
| CO32- | mmol/L | 0.08（L） | / | / |
| HCO3- | mmol/L | 4.06 | / | / |
| Cl- | mg/L | 44.5 | 250 | 达标 |
| SO42- | mg/L | 70.6 | 250 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 271 | 450 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 436 | 1000 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.02（L） | 0.5 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.6 | 20 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001（L） | 1.00 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003（L） | 0.002 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002（L） | 0.05 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004（L） | 0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.0025（L） | 0.01 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00002（L） | 0.001 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0010（L） | 0.01 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.03（L） | 0.3 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.05（L） | 1.00 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0005（L） | 0.005 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01（L） | 0.1 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.88 | 3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 71.5 | 250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 45.2 | 250 | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 34 | 100 | 达标 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 3.0 | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.005（L） | 0.02 | 达标 |
| 总铝 | mg/L | 0.009（L） | 0.2 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.6 | 1.0 | 达标 |
| 铬 | mg/L | 0.03（L） | / | / |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.05（L） | 0.3 | 达标 |
| 注：“L”表示检测结果小于方法检出限。 |  |  |  |  |

由以上监测统计结果分析可知，评价区域内三个监测点位的地下水水质因子pH值、Cl-、SO42-、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、锌、镍、总铝均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

项目周边地下水水位监测数据详见下表。

表4-25          地下水水位现状监测结果统计表

| 监测点位 | 2022年3月6日 |  |  | 2022年3月7日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井深（m） | 水位（m） | 水温（℃） | 井深（m） | 水位（m） | 水温（℃） |
| 厂址 | 57 | 54 | 14.2 | 57 | 54 | 13.6 |
| 陈孝村（上游） | 35 | 37 | 13.5 | 35 | 37 | 14.2 |
| 前寺庄村（下游） | 37 | 51 | 14.1 | 37 | 51 | 14.8 |
| 前李村（侧向） | 39 | 51 | 14.0 | 39 | 51 | 14.3 |
| 孝合村（侧向） | 38 | 50 | 14.6 | 38 | 50 | 14.0 |
| 后寺庄村（下游） | 38 | 47 | 14.2 | 38 | 47 | 13.6 |

### 土壤环境质量现状监测与评价

#### 监测布点

河南丰磊五金制品有限公司于2022年3月委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目所在区域土壤进行了监测。共设置厂区内7个监测点位、厂区外4个监测点位，各监测1次，监测点位及监测因子见表4-26。同时对项目厂区及周边农田土壤理化性质调查。

表4-26                 土壤监测点位表

| 序号 | 监测点 |  | 监测因子 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3个柱状样点 | 拟建污水处理站 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、锌、总铬、理化性质（pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度） | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 2 |  | 拟建危废暂存间处 | pH值、石油烃、六价铬、总铬、镍、锌 |  |
| 3 |  | 拟建酸雾吸收塔处 |  |  |
| 4 | 3个表层样点 | 拟建办公区 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、锌、总铬、理化性质（pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度） | 0-0.2m |
| 5 |  | 厂界外东北方向农田 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、总铬、pH值、石油烃、锌、理化性质（pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度） |  |
| 6 |  | 厂界外南方向农田 | pH值、石油烃、六价铬、总铬、镍、锌 |  |

#### 监测方法

土壤监测因子的监测分析方法见下表。

表4-27           土壤各监测因子及分析方法一览表

| 监测 类别 | 监测项目 | 监测标准（方法） | 监测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计PF31（DSYQ-N002-1） | 0.01mg/kg |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.01mg/kg |
|  | 铬 （六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.5mg/kg |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 1mg/kg |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.1mg/kg |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997 | 冷原子吸收测汞仪 F732-VJ（DSYQ-N008-1） | 0.005mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 5mg/kg |
|  | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.1μg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.0μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.0μg/kg |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.4μg/kg |
|  | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.5μg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.1μg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.4μg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.0μg/kg |
|  | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.9μg/kg |
|  | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.5μg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.5μg/kg |
|  | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.1μg/kg |
|  | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 间,对-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.08mg/kg |
|  | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.06mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.09mg/kg |
|  | 总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 4mg/kg |
|  | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 1mg/kg |
|  | 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 气相色谱仪 GC-2014（DSYQ-N003-4） | 6mg/kg |
|  | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | 离子计PXSJ-216F型（DSYQ-N050-1） | / |
|  | 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017 | 紫外可见分光光度计TU-1810（DSYQ-N004-5） | 0.8cmol/kg |
|  | 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015 | 土壤ORP计 TR-901（DSYQ-W034-1） | 1mV |
|  | 饱和导水率 | 森林土壤渗透率的测定（3 环刀法） LY/T 1218-1999 | 环刀（/） | / |
|  | 土壤容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 | 电子天平 FA2004B（DSYQ-N006-1） | / |
|  | 孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 | 电子天平 FA2004B（DSYQ-N006-1） | / |

#### 评价标准

本项目土壤现状评价标准为土壤环境质量标准要求，项目土壤环境质量标准见下表。

表4-28       土壤现状质量评价标准一览表

| 序号 | 监测因子 | 标准 | 标准值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）二 级标准要求第二类用地 | 60 |
| 2 | 镉 |  | 65 |
| 3 | 六价铬 |  | 5.7 |
| 4 | 铜 |  | 18000 |
| 5 | 铅 |  | 800 |
| 6 | 汞 |  | 38 |
| 7 | 镍 |  | 900 |
| 8 | 四氯化碳 |  | 2.8 |
| 9 | 氯仿 |  | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 |  | 37 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 |  | 9 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 |  | 5 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 |  | 66 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 |  | 596 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 |  | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 |  | 616 |
| 17 | 1，2-二氯丙烯 |  | 5 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 |  | 10 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 |  | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 |  | 53 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 |  | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 |  | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 |  | 2.8 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 |  | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 |  | 0.43 |
| 26 | 苯 |  | 4 |
| 27 | 氯苯 |  | 270 |
| 28 | 1，2-二氯苯 |  | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 |  | 20 |
| 30 | 乙苯 |  | 28 |
| 31 | 苯乙烯 |  | 1290 |
| 32 | 甲苯 |  | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 |  | 640 |
| 35 | 硝基苯 |  | 76 |
| 36 | 苯胺 |  | 260 |
| 37 | 2-氯酚 |  | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 |  | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 |  | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 |  | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 |  | 151 |
| 42 | 䓛 |  | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 |  | 1.5 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 |  | 15 |
| 45 | 萘 |  | 70 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） |  | 4500 |

表4-29            土壤现状质量评价标准一览表

| 序号 | 监测因子 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

#### 监测结果统计分析

本次建设用地土壤环境监测结果见表4-30~表4-31：

表4-30             建设用地土壤环境监测结果

| 检测因子 | 单位 | 拟建办公区表层土（E:113.70639222° N:35.26533351°） | 拟建污水处理站柱状样（E:113.70610756° N:35.26533693°） |  |  | 建设用地第二类用.地筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.2m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| pH值 | / | 7.82 | 7.75 | 7.71 | 7.75 | / | / |
| 砷 | mg/kg | 4.52 | 3.62 | 4.25 | 3.32 | 60 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.42 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 65 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 25 | 32 | 22 | 20 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 18.2 | 19.3 | 20.2 | 17.7 | 800 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.082 | 0.077 | 0.082 | 0.07 | 38 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 35 | 42 | 33 | 30 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 56 | 达标 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 达标 |
| 苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 达标 |
| 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 | 达标 |
| 间,对-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 | 达标 |
| 石油烃 | mg/kg | 42 | 35 | 36 | 30 | 4500 | 达标 |
| 总锌 | mg/kg | 62 | 58 | 66 | 51 | / | / |
| 总铬 | mg/kg | 105 | 111 | 121 | 100 | / | / |

表4-31               土壤环境监测结果2

| 检测因子 | 单位 | 检测结果 |  |  | 建设用地第二类用.地筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟建危废暂存间处柱状样（E:113.70607660° N:35.26527403°） |  |  |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| pH值 | / | 7.62 | 7.57 | 7.66 | / | / |
| 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 82 | 75 | 71 | / | / |
| 石油烃 | mg/kg | 42 | 35 | 32 | 4500 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 35 | 42 | 33 | 900 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 62 | 52 | 50 | / | / |
| 检测因子 | 单位 | 检测结果 |  |  | 建设用地第二类用.地筛选值 | 达标情况 |
|  |  | 拟建酸雾吸收塔处柱状样 （E:113.70639821° N:35.26532951°） |  |  |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| pH值 | / | 7.75 | 7.54 | 7.58 | / | / |
| 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 94 | 85 | 80 | / | / |
| 石油烃 | mg/kg | 52 | 46 | 44 | 4500 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 45 | 48 | 40 | 900 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 75 | 64 | 60 | / | / |

由监测结果可知，厂区内各监测点位的土壤监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目第二类用地筛选值的限值要求。

本次农用地土壤环境监测结果见下表：

表4-32               土壤环境监测结果3

| 检测因子 | 单位 | 检测结果 | 农用地土壤污染风险筛选值(其他) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界外东北方向农田表层土（E:113.71224671°N:35.26736764°） |  |  |
|  |  | 0-0.5m |  |  |
| pH值 | / | 7.85 | / | / |
| 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 镉 | mg/kg | 0.42 | 0.6 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.082 | 3.4 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 3.25 | 25 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 16.9 | 170 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 88 | 250 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 28 | 100 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 41 | 190 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 36 | 300 | 达标 |
| 石油烃 | mg/kg | 42 | / | / |
| 检测因子 | 单位 | 检测结果 | 农用地土壤污染风险筛选值(其他) | 达标情况 |
|  |  | 厂界外南方向农田表层土（E:113.70665472°N:35.26300981°） |  |  |
|  |  | 0-0.5m |  |  |
| pH值 | / | 7.58 | / | / |
| 六价铬 | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 总铬 | mg/kg | 95 | 250 | 达标 |
| 石油烃 | mg/kg | 36 | / | / |
| 镍 | mg/kg | 35 | 190 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 52 | 300 | 达标 |

由监测结果可知，厂区外各监测点位位于农田内，各监测值参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1基本项目pH＞7.5标准，且满足相应限值要求。

项目土壤理化特性见下表。

表4-33               土壤理化特性调查表

| 点位 |  | 拟建办公区表层土 | 厂界外东北方向农田表层土 | 拟建污水处理站柱状样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2022.03.06 | 2022.03.06 | 2022.03.06 |  |  |
| 经纬度 |  | E:113.70639222° N:35.26533351° | E:113.71224671° N:35.26736764° | E:113.70610756° N:35.26533693° |  |  |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |
|  | 结构 | 块状 | 团粒 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量（%） | 22 | 21 | 25 | 23 | 25 |
|  | 其他异物 | 无 | 少量根系 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | 阳离子交换量（cmol/kg） | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 18.0 | 16.6 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 325 | 312 | 333 | 302 | 321 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 1.02 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.00 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
|  | 孔隙度（%） | 40.2 | 39.6 | 41.2 | 40.2 | 40.6 |

### 环境质量现状小结

由本次环评环境质量现状调查与监测可知：

（1）环境空气：根据新乡市生态环境局发布的《2023年新乡市环境质量公报》，新乡市环境空气中PM10、PM2.5、CO、O3均出现不同程度的不达标情况，本项目所在区域为不达标区。

环境质量现状补充监测选取的各监测点硫酸雾及氯化氢的小时值均能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。

项目所在区域环境大气主要超标原因为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

（2）地表水：本项目所在区域地表水共产主义渠西永康断面的氨氮、总磷等均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，COD能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

- 根据西永康断面检测数据：氨氮超标率为25%，最大超标倍数为0.15；总磷超标率为8.3%，最大超标倍数为0.06。该河流主要污染因子为COD、氨氮、总磷，属有机型污染。经调查，氨氮、总磷偶有超标主要原因为水体受季节变化和降水的影响，导致水中微生物活力降低，水体自净能力变差。

本项目外排废水经管网进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理后方排入地表水体，不会地表水体产生显著影响。获嘉县同盟污水处理厂处理后的废水COD、NH3-N、TP可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质要求，其余因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后废水进入共产主义渠后，对地表水环境影响不大。

（3）地下水：各监测点各监测因子均值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2018）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地下水环境较好。

（4）土壤：厂区内各监测点位监测因子的柱状样及表层样均值均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二级标准要求；厂区外各监测点位监测因子的表层样均值均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求。

（5）噪声：项目四周厂界的昼间和夜间现状监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，说明当地声环境质量良好。

## 区域污染源调查

经调查，评价区域主要污染源排放情况见下表。

表4-34         区域内主要工业企业污染物排放一览表

| 序号 | 企业名称 | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡市中新化工有限责任公司 | 191 | 76.5 | 59.9 | 1.6934 | 163.04 | 2.4 |
| 2 | 河南金天化工有限公司 | 182.675 | 300.5 | 67.6 | 0.30 | 180 | 30 |
| 3 | 河南八方新材料有限公司 | 0.093 | 0.130 | 0.2 | 8.369 | 0.515 | 0.018 |
| 4 | 河南正大化工有限公司 | 0.059 | 0.082 | 0.171 | 1.556 | 0.752 | 0.075 |
| 5 | 河南宝河树脂有限公司 | / | / | 5.435 | 0.493 | 0.56 | 0.006 |
| 6 | 新乡市欧唯特塑业有限公司 | / | / | / | 5.0458 | 0.9148 | 0.0239 |
| 7 | 河南猎金科技开发有限公司 | / | / | / | 0.1858 | 0.08 | 0.0035 |
| 8 | 获嘉县博利装饰装潢有限公司 | / | / | / | / | 1.2561 | 0.0367 |
| 9 | 河南省金凤化工有限公司 | 0.022 | / | 0.031 | 2.07 | 0.284 | 0.0209 |
| 10 | 河南立佳涂料有限公司 | 0.017 | 0.157 | 2.66 | 0.165 | 0.68 | 0.04 |
| 11 | 河南长远油墨涂料有限公司 | / | / | / | 0.93 | 0.012 | 0.0012 |
| 12 | 新乡市腾飞纸业有限公司 | 46.4 | 46.4 | 6.96 | / | 136.13 | 0.180 |
| 13 | 获嘉县阳光油脂化工有限公司 | 3.1 | / | 1.9 | / | 0.33 | / |
| 14 | 英联饲料（上海）有限公司 | 1.82 |  | 0.53 | / | 0.28 | / |
| 15 | 获嘉县城关镇长有机械厂 | / | / | 0.983 | / | 0.005 | 0.0005 |
| 16 | 获嘉县富泰机械有限公司 | / | / | / | / | 0.013 | 0.0013 |
| 17 | 获嘉县华厦建材有限公司 | 0.984 | / | 1.2163 | / | 0.075 | 0.0075 |
| 18 | 河南晶瑞日用品股份有限公司 | 8.46 | 18.15 | 1.9521 | 0.8216 | 0.4572 | 0.0229 |
| 19 | 新乡市喜盈盈机械制造有限公司 | 0.06 | 0.0748 | 0.0096 | / | 0.1 | 0.01 |
| 20 | 河南省大安消防器材有限公司 | 0.006 | 0.0281 | 0.0268 | / | 0.0281 | 0.0028 |
| 21 | 新乡空间钢结构工程有限公司 | / | / | 0.015 | / | 0.0144 | 0.0014 |
| 22 | 河南晶瑞日用品股份有限公司 | 0.96 | 4.49 | 1.576 | / | 1.2355 | 0.0631 |
| 23 | 河南华伦科技有限公司 | / | / | 0.235 | / | 0.386 | 0.034 |
| 24 | 河南万工环保材料有限公司 | / | / | / | 1.6650 | 0.0746 | 0.0075 |
| 25 | 河南海光新型材料有限公司 | / | / | / | 0.8450 | 0.060 | 0.0060 |
| 26 | 新乡市荣耀皮革助剂科技有限公司 | / | / | / | 0.2000 | 0.0065 | 0.0006 |
| 27 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | / | / | 0.2456 | 0.1599 | 1.3033 | 0.1303 |
| 共计 |  | 426.17 | 423.769 | 147.5863 | 20.808 | 484.9269 | 32.8145 |

# 环境影响预测与评价

## 环境空气质量影响预测

### 气象观测资料统计

#### 资料来源

气象概况项目采用的是新乡气象站（53986）资料，气象站位于河南省新乡市，地理坐标为东经113.8833度，北纬35.3167度，海拔高度73.2米。本项目位于获嘉县，新乡气象站距项目17.5km，是距项目最近的国家气象站，与本项目所在区域地理特征基本一致，可以直接使用。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录B要求，评价收集了新乡市连续20年（2001-2020年）的气象统计资料，具体统计结果如下：

表5-1         新乡气象站常规气象项目统计（2001-2020）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 15.3 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.5 | 2009-06-25 | 40.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -9.0 | 2016-01-24 | -13.1 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1008.0 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 12.9 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 63.0 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 555.5 | 2016-07-09 | 414.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.3 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 21.5 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.2 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 3.9 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 20 | 2002-06-01 | 23.8 |
|  |  |  |  | N |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.1 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | ENE | / | / |
|  |  | 17.0 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 10.8 | / | / |

#### 气象站风观测数据统计

（1）月平均风速

新乡气象站月平均风速如表5-2，04月平均风速最大（2.6米/秒），09月风最小（1.7米/秒）。

表5-2         新乡气象站月平均风速统计（单位 m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |

（2）风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如下图所示，新乡气象站主要风向为ENE和C、NE、E，占50.2％，其中以ENE为主风向，占到全年17.0％左右。

表5-3          新乡气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 1.3 | 1.7 | 11.9 | 17.0 | 10.5 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 6.9 | 8.6 | 8.2 | 4.4 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 10.8 |

图5-1  新乡风向玫瑰图（静风频率10.8%）

各月风向频率如下：

表5-4        新乡气象站（2001-2020）各月风向频率       单位:%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | 2.1 | 11.6 | 22.0 | 12.5 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 4.2 | 6.0 | 7.6 | 4.4 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 12.1 |
| 2 | 0.8 | 1.1 | 13.0 | 22.0 | 10.5 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 5.6 | 8.2 | 7.8 | 3.9 | 4.3 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 10.4 |
| 3 | 0.9 | 1.7 | 12.4 | 16.7 | 8.2 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 8.3 | 10.1 | 10.0 | 5.3 | 4.3 | 3.2 | 2.0 | 1.4 | 6.8 |
| 4 | 1.0 | 1.5 | 11.8 | 14.7 | 8.9 | 4.6 | 2.9 | 2.9 | 10.0 | 11.7 | 10.8 | 4.5 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 6.1 |
| 5 | 1.0 | 1.3 | 9.4 | 13.8 | 9.6 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 9.5 | 11.4 | 10.8 | 4.8 | 5.2 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 6.6 |
| 6 | 1.6 | 1.2 | 12.0 | 14.2 | 10.4 | 6.2 | 3.8 | 4.6 | 11.1 | 10.2 | 7.8 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 7.5 |
| 7 | 1.3 | 2.0 | 10.9 | 15.2 | 13.6 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 9.7 | 8.6 | 6.6 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 8.8 |
| 8 | 1.7 | 2.1 | 16.0 | 17.6 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3.0 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 11.8 |
| 9 | 1.7 | 2.4 | 13.2 | 15.3 | 10.5 | 5.0 | 2.9 | 1.9 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 16.5 |
| 10 | 1.6 | 1.5 | 10.3 | 17.6 | 7.1 | 3.0 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 10.0 | 9.3 | 5.4 | 3.6 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 17.6 |
| 11 | 1.4 | 1.6 | 10.7 | 16.3 | 10.2 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 6.3 | 5.3 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 15.6 |
| 12 | 1.5 | 1.9 | 12.2 | 18.5 | 11.2 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 4.2 | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 3.0 | 1.7 | 1.1 | 10.0 |

图5-2  新乡月风向玫瑰图（静风频率10.8%）

（3）风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，新乡气象站风速呈现下降趋势，每年下降0.02%，2004年年平均风速最大（2.40米/秒），2012年年平均风速最小（1.80米/秒），周期为4年。新乡近20年风速变化见下图：

图5-3   新乡年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

#### 气象站温度分析

A、月平均气温与极端气温

新乡气象站07月气温最高（27.7℃），01月气温最低（0.1℃），近20年极端最高气温出现在2009-06-25（40.9），近20年极端最低气温出现2016-01-24（-13.1）。

图5-4  新乡月平均气温（单位：℃）

B、温度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年气温呈现上升趋势，每年上升0.08%，2019年年平均气温最高（16.2℃），2003年年平均气温最低（14.2℃），无明显周期。新乡近20年年平均气温变化见下图：

图5-5  新乡年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

#### 气象站相对湿度分析

A、月平均降水与极端降水

新乡气象站07月降水量最大（180.5毫米），12月降水量最小（5.2毫米），近20年极端最大日降水出现在2016-07-09（414.0毫米）。

图5-6  新乡月平均降水量（单位：毫米）

B、降水年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2016年年总降水量最大（994.3毫米），2002年年总降水量最小（327.7毫米），周期为5年。

图5-7  新乡（2001-2020）年总降水量（单位:mm,虚线为趋势线）

#### 气象站湿度分析

A、月相对湿度分析

新乡气象站08月平均相对湿度最大（76.0%），03月平均相对湿度最小（51.8%）。

图5-8  新乡月平均相对湿度（纵轴为百分比）

B、相对湿度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年平均相对湿度呈现下降趋势，每年下降0.48%，2003年年平均相对湿度最大（72.0%），2019年年平均相对湿度最小（57.7%），无明显周期。新乡近20年年平均相对湿度变化见下图：

图5-9  新乡年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

#### 地面逐时气象数据

根据该项目的评价工作等级，本次评价选取2020年全年作为评价基准年进行预测，因此近年地面气象资料采用年2020新乡气象观测站逐时逐次的观测结果。

（1）温度

各月平均气温统计结果分别见表5-5。

表5-5              平均气温的月变化(℃)

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 1.26 | 2.43 | 12.61 | 16.18 | 23.50 | 28.93 | 29.60 | 27.05 | 23.05 | 16.51 | 10.32 | 3.58 |

由上表可见：该地2020年平均气温16.33℃。其中11月至4月份的平均气温在年均值以下，以1月份最低，4月至10月份的平均气温在年均值以上，以7月份最高。

（2）风速

地面风速资料采用新乡气象观测站电接风每日4次自记记录资料，该地2020年平均风速2.02m/s。将2020年及各月平均风速统计结果分别列在表5-6。

表5-6             2020年及各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.71 | 2.01 | 2.28 | 2.58 | 2.46 | 2.22 | 2.02 | 1.91 | 1.62 | 1.71 | 1.74 | 1.93 |

（3）风向、风频

根据新乡气象观测站电接风自记记录资料统计各月各风向出现频率结果见表5-7，各季各风向频率统计结果见表5-8。全年及各季风向频率图见图5-10。

表5-7              各月各风向出现频率(%)

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.42 | 2.69 | 10.22 | 22.98 | 16.94 | 1.61 | 1.08 | 1.75 | 7.80 | 9.27 | 5.91 | 4.57 | 2.28 | 0.94 | 0.81 | 2.28 | 6.45 |
| 2 | 2.68 | 1.93 | 7.59 | 24.55 | 18.60 | 2.08 | 1.79 | 1.93 | 8.78 | 9.82 | 5.51 | 2.98 | 2.38 | 0.30 | 1.34 | 1.64 | 6.10 |
| 3 | 1.61 | 0.67 | 6.18 | 15.32 | 15.19 | 3.90 | 3.49 | 2.82 | 10.62 | 16.13 | 6.99 | 6.59 | 4.70 | 1.61 | 0.54 | 1.21 | 2.42 |
| 4 | 1.11 | 1.81 | 13.06 | 22.64 | 13.33 | 2.36 | 2.08 | 1.67 | 9.72 | 10.83 | 8.06 | 3.75 | 3.47 | 0.69 | 1.11 | 1.25 | 3.06 |
| 5 | 1.21 | 0.13 | 6.05 | 6.85 | 10.89 | 5.38 | 3.23 | 5.24 | 13.71 | 18.95 | 13.31 | 5.78 | 4.03 | 1.88 | 0.40 | 0.67 | 2.28 |
| 6 | 1.25 | 1.53 | 6.53 | 11.53 | 11.81 | 2.22 | 4.58 | 5.69 | 15.00 | 15.83 | 10.42 | 4.03 | 3.75 | 1.81 | 1.67 | 1.11 | 1.25 |
| 7 | 3.23 | 1.34 | 6.99 | 13.98 | 15.73 | 4.44 | 4.17 | 4.97 | 14.52 | 13.04 | 5.24 | 2.82 | 3.63 | 1.08 | 1.34 | 1.34 | 2.15 |
| 8 | 2.69 | 2.02 | 9.41 | 23.52 | 25.00 | 4.70 | 3.09 | 2.02 | 5.24 | 4.84 | 2.96 | 2.42 | 5.24 | 1.61 | 1.48 | 1.21 | 2.55 |
| 9 | 2.50 | 2.36 | 9.31 | 16.53 | 17.36 | 3.75 | 4.03 | 2.22 | 7.92 | 5.56 | 6.53 | 5.00 | 6.39 | 2.22 | 2.08 | 1.67 | 4.58 |
| 10 | 4.84 | 2.82 | 14.25 | 15.59 | 8.20 | 1.75 | 1.61 | 1.34 | 6.18 | 10.35 | 8.74 | 6.85 | 4.70 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 7.12 |
| 11 | 6.94 | 1.53 | 11.94 | 22.22 | 17.22 | 2.64 | 1.11 | 1.25 | 2.50 | 8.47 | 7.36 | 4.72 | 4.58 | 1.81 | 1.11 | 1.39 | 3.19 |
| 12 | 3.36 | 1.08 | 6.72 | 28.23 | 17.88 | 2.15 | 1.61 | 0.81 | 4.84 | 8.74 | 7.66 | 6.72 | 5.65 | 0.67 | 0.81 | 1.75 | 1.34 |

表5-8               全年及各季风向频率(%)

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.82 | 1.66 | 9.02 | 18.62 | 15.66 | 3.09 | 2.66 | 2.65 | 8.90 | 11.00 | 7.40 | 4.70 | 4.25 | 1.43 | 1.19 | 1.43 | 3.53 |
| 春季 | 1.31 | 0.86 | 8.38 | 14.86 | 13.13 | 3.89 | 2.94 | 3.26 | 11.37 | 15.35 | 9.47 | 5.39 | 4.08 | 1.40 | 0.68 | 1.04 | 2.58 |
| 夏季 | 2.40 | 1.63 | 7.65 | 16.39 | 17.57 | 3.80 | 3.94 | 4.21 | 11.55 | 11.19 | 6.16 | 3.08 | 4.21 | 1.49 | 1.49 | 1.22 | 1.99 |
| 秋季 | 4.76 | 2.24 | 11.86 | 18.09 | 14.19 | 2.70 | 2.24 | 1.60 | 5.54 | 8.15 | 7.55 | 5.54 | 5.22 | 2.15 | 1.60 | 1.56 | 4.99 |
| 冬季 | 2.82 | 1.90 | 8.19 | 25.28 | 17.78 | 1.94 | 1.48 | 1.48 | 7.08 | 9.26 | 6.39 | 4.81 | 3.47 | 0.65 | 0.97 | 1.90 | 4.58 |

图5-10  全年及各季风向频率图

根据统计结果可知，该地近年全年最多风向为ENE风，频率18.62%；次多风向为东风，频率为15.66%。按扇形方位统计，NE-ENE-E扇形方位的风频之和为36.37%。就各季节而言，春、夏、秋、冬四季，最多风向为ENE或E风，频率分别为14.86%（ENE）、17.57%（E）、18.09%（ENE）、25.28%（ENE）。该地全年静风频率为3.53%，以秋季最多，夏季最少。

#### 高空模拟气象数据

本次环境空气预测常规高空气象资料采用“环境空气质量模型技术支持服务系统”采购的数据，该数据由大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

高空探测资料调查时段为2020年1月至2020年12月。探空数据主要包括：时间、层数、气压、离地高度、干球温度等。

### 环境空气质量预测

#### 预测因子

根据工程分析结果，确定本次环境空气影响预测因子为：PM10、氯化氢、硫酸、SO2、NOx（以二氧化氮计）、NH3、H2S。

#### 评价标准

其中PM10、NOx（以二氧化氮计）、SO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级要求；硫酸、氨气、硫化氢、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。具体标准值见下表。

表5-9               环境空气质量评价标准

| 评价因子 | 平均时段/厂界 | 标准值 | 限值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均值的三倍* | 0.45mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 二氧化氮 | 1小时平均 | 0.2mg/m3 |  |
| 二氧化硫 | 1小时平均 | 0.5mg/m3 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均值 | 0.05mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫酸 | 1小时平均值 | 0.3mg/m3 |  |
| 氨 | 一次浓度 | 0.2 |  |
| 硫化氢 | 一次浓度 | 0.01 |  |

#### 评价工作等级

- 模型参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表5-10                  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -13.1 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ º | / |

二、评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。

表5-11                大气评价工作分级依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据估算模式计算结果，本工程大气评价等级为二级，分级判据见下表。

表5-12                环境空气分级判据表

| 项 目 |  | Pmax浓度（mg/m3） | Pmax占标率（%） | 最大浓度落地距离（m） | 分级判据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 0.000229 | 0.05 | 140 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 0.0004519 | 0.09 | 140 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氮氧化物 | 0.0006809 | 0.34 | 140 | Pmax<1% | 三级 |
| DA002 | PM10 | 0.005407 | 0.12 | 281 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 0.0005407 | 0.11 | 281 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氮氧化物 | 0.004048 | 2.02 | 281 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| DA003 | PM10 | 0.0006083 | 0.14 | 740 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 0.0006083 | 0.12 | 740 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氮氧化物 | 0.004586 | 2.29 | 740 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| DA004 | 氯化氢 | 6.966×10-5 | 0.14 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫酸 | 0.0003378 | 0.11 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 氨 | 2.111×10-7 | 0.001 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫化氢 | 3.378×10-5 | 0.02 | 1000 | Pmax<1% | 三级 |
| DA005 | 氯化氢 | 2.278×10-6 | 0.001 | 291 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫酸 | 6.549×10-5 | 0.02 | 291 | Pmax<1% | 三级 |
| DA006 | 颗粒物 | 0.003706 | 0.82 | 255 | Pmax<1% | 三级 |
| 南车间 | 氯化氢 | 0.001255 | 2.51 | 290 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
|  | 硫酸 | 0.003011 | 1.0 | 290 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| 北车间 | 氯化氢 | 0.0002809 | 0.56 | 152 | Pmax<1% | 三级 |
|  | 硫酸 | 0.004213 | 1.4 | 152 | 1%≤Pmax<10% | 二级 |
| 东车间 | 颗粒物 | 0.0005665 | 0.13 | 288 | Pmax<1% | 三级 |

由上表结果看出：项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，本项目污染源占标率为无组织排放中氯化氢，最大落地浓度值为0.001255mg/m3、占标率为2.51%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。

表5-13             项目评价工作等级确定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

由上表可知，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条的要求可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价范围为：以项目厂址为中心区域，以厂界外延2500m的区域，评价区内覆盖的敏感点为主要保护目标。

#### 污染物排放量核算

（1）有组织排放核算

本项目有组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-14                大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 3.5 | 0.0038 | 0.0091 |
|  |  | SO2 | 3 | 0.0075 | 0.0181 |
|  |  | NOx | 27 | 0.0113 | 0.0272 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 2.2 | 0.0111 | 0.0531 |
|  |  | SO2 | 2.2 | 0.0111 | 0.0531 |
|  |  | NOx | 16.6 | 0.0831 | 0.3990 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 2.1 | 0.0166 | 0.0797 |
|  |  | SO2 | 2.1 | 0.0166 | 0.0797 |
|  |  | NOx | 15.6 | 0.1247 | 0.5986 |
| 4 | DA004 | 氯化氢 | 0.1 | 0.0034 | 0.0162 |
|  |  | 硫酸 | 0.5 | 0.0167 | 0.0801 |
|  |  | H2S | 0.001 | 0.00001 | 0.00006 |
|  |  | NH3 | 0.05 | 0.0016 | 0.0076 |
| 5 | DA005 | 氯化氢 | 0.01 | 0.0003 | 0.0016 |
|  |  | 硫酸 | 0.2 | 0.0108 | 0.0517 |
| 6 | DA006 | 颗粒物 | 6.3 | 0.0957 | 0.2282 |
| 有组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  | 0.3701 |
|  |  |  | SO2 |  | 0.1509 |
|  |  |  | NOx |  | 1.052 |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 0.0178 |
|  |  |  | 硫酸 |  | 0.1318 |
|  |  |  | H2S |  | 0.00006 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.0076 |

（2）无组织排放核算

本项目无组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-15                无组织大气污染物排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 南车间 | 表面处理生产线 | 氯化氢 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.2 | 0.017 |
|  |  | 硫酸 |  |  | 1.2 | 0.0421 |
| 北车间 | 表面处理生产线 | 氯化氢 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.2 | 0.0017 |
|  |  | 硫酸 |  |  | 1.2 | 0.0272 |
| 东车间 | 机加工 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.0061 |
| 无组织排放总计 |  |  | 氯化氢 |  | / | 0.0187 |
|  |  |  | 硫酸 |  | / | 0.0693 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | / | 0.0061 |

（3）大气污染物总年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5-16                大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.3762 |
| 2 | SO2 | 0.1509 |
| 3 | NOx | 1.052 |
| 4 | 氯化氢 | 0.0365 |
| 5 | 硫酸 | 0.2011 |
| 6 | H2S | 0.00006 |
| 7 | NH3 | 0.0076 |

（4）非正常排放量核算

本项目非正常工况下大气污染物非正常排放量核算见下表。

表5-17                非正常工况时污染物排放情况一览表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(kg/a) | 单次持续时间(h) | 发生频次 | 标准值 | 达标情况 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004 | 废气处理设施故障 | 氯化氢 | 1.9 | 0.0336 | 0.5 | 1次/年 | 10mg/m3 | 超标 | 定期进行维护保养，保证环保设施正常运行；生产出现时应立即停车检修 |
|  |  | 硫酸 | 4.8 | 0.0834 | 0.5 | 1次/年 | 10mg/m3 | 超标 |  |
|  |  | H2S | 0.001 | 0.00002 | 0.5 | 1次/年 | 0.33kg/h | 达标 |  |
|  |  | NH3 | 0.3 | 0.0053 | 0.5 | 1次/年 | 4.39kg/h | 达标 |  |
| DA005 |  | 氯化氢 | 0.1 | 0.0034 | 0.5 | 1次/年 | 10mg/m3 | 达标 |  |
|  |  | 硫酸 | 2.2 | 0.0539 | 0.5 | 1次/年 | 10mg/m3 | 超标 |  |
| DA006 |  | 颗粒物 | 317 | 9.51 | 0.5 | 1次/年 | 10mg/m3 | 超标 |  |

#### 预测参数

（1）本次工程涉及到的废气污染源的各项污染物参数见下表。

表5-18                  项目点源参数表

| 编号 | 污染源 | 坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气 速率/ (m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/ h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOx | 硫酸 | 氯化氢 | 氨 | 硫化氢 |
| DA001 | 锅炉废气 | 40 | 10 | 76 | 8 | 0.4 | 16.8 | 50 | 2400 | 正常 | 0.0038 | 0.0075 | 0.0113 | / | / | / | / |
| DA002 | 烘干废气 | 20 | 60 | 76 | 15 | 0.4 | 11.4 | 25 | 4800 | 正常 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0831 | / | / | / | / |
| DA003 | 烘干废气 | 20 | 120 | 76 | 15 | 0.4 | 17.6 | 25 | 4800 | 正常 | 0.0166 | 0.0166 | 0.1247 | / | / | / | / |
| DA004 | 南车间及水处理废气 | 0 | 60 | 76 | 15 | 0.8 | 19.4 | 20 | 4800 | 正常 | / | / | / | 0.0167 | 0.0034 | 0.00001 | 0.0016 |
| DA005 | 北车间废气 | 20 | 150 | 76 | 15 | 1.0 | 17.7 | 20 | 4800 | 正常 | / | / | / | 0.0108 | 0.0003 | / | / |
| DA006 | 喷砂工序 | 50 | 80 | 77 | 15 | 0.5 | 21.2 | 20 | 2400 | 正常 | 0.0957 | / | / | / | / | / | / |

表5-19               项目面源源强及有关参数

| 编号 | 污染源 | 坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/º | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸 | 氯化氢 | PM10 |
| 1 | 南车间 | 20 | 10 | 76 | 73 | 70 | 0 | 6 | 4800 | 正常工况 | 0.0035 | 0.0088 | / |
| 2 | 北车间 | 20 | 110 | 76 | 70 | 43 | 0 | 6 | 4800 | 正常工况 | 0.0057 | 0.0004 | / |
| 3 | 东车间 | 80 | 25 | 76 | 75 | 135 | 0 | 6 | 2400 | 正常工况 | / | / | 0.0013 |

（2）非正常工况下污染源参数

表5-20        项目非正常工况点源源强及有关参数

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004 | 废气处理设施故障 | 氯化氢 | 0.0332 | 0.5 | 1 |
|  |  | 硫酸 | 0.0799 | 0.5 |  |
|  |  | H2S | 0.00002 | 0.5 |  |
|  |  | NH3 | 0.0053 | 0.5 |  |
| DA005 |  | 氯化氢 | 0.0039 | 0.5 |  |
|  |  | 硫酸 | 0.0575 | 0.5 |  |
| DA006 |  | 颗粒物 | 19.02 | 0.5 |  |

#### 大气环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据本项目估算模式预测结果：各厂界处废气污染物均未超过环境质量浓度限值，本项目不设大气环境防护距离。

#### 评价结论

根据估算模式预测，本项目污染源占标率为无组织排放中氯化氢，最大落地浓度值为0.001255mg/m3、占标率为2.51%，本项目大气环境影响评价等级为二级，项目污染物占标率较低，项目运行对周边大气环境的影响可以接受。

#### 大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见下表。

表5-21        建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 其他污染物(氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录DR |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他 R |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  | C非正常占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.1509）t/a |  |  | NOx:（1.052）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0.3762）t/a |  |  |  | VOCs:（/）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 地表水环境影响分析

### 项目废水排放情况

本工程废水主要有：

- 含铬废水

项目含铬废水包括化学镀镍、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍合金、电解抛光等生产线的钝化及清洗工序、退镀及退镀后水洗工序废水、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍及电解抛光酸洗、活化、抛光、出光及其水洗废水以及少量的车间地面清洗水及酸雾吸收塔更换的废水。废水中主要污染物为：pH、COD、SS、总铬、六价铬、总镍和总锌。含铬废水排入含铬废水处理系统处置。含铬废水采用“调节池+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发”处理工艺，处理后洁净水回用于钝化和电镀镍、电镀锌、电镀锌镍及电解抛光酸洗、活化、抛光、出光等工序，废水不外排。污泥和蒸发浓缩液作为危险废物处置。

（2）含镍废水

含镍废水含有重金属镍，需要对废水进行单独处理。含镍废水主要产生于电镀镍和化学镀镍生产线镀镍废槽液、电镀镍后水洗废水、电镀锌镍后水洗废水、镀锌镍后出光及其水洗废水。废水中主要污染物水质为：pH、COD、SS、总磷、总镍、总锌，含镍废水排入含镍废水处理系统处置。含镍废水采用“调节池+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附＋反渗透+三效蒸发”处理工艺，处理后洁净水回用于镀镍后水洗工序，废水不外排。污泥和蒸发浓缩液作为危险废物处置。

（3）含锌废水

项目含锌废水包括镀锌后水洗废水和镀锌镍生产锌镍预镀锌及其中和废水。废水中主要污染物水质为：pH、COD、氨氮、SS、总氮、总锌，含锌废水排入含锌废水预处理系统处置，采用“絮凝沉淀+中和”处理工艺预处理后，与预处理后的酸碱废水、含油废水、着色废水、生活废水混合后排入厂区综合污水处理站进一步处理。

（4）含油废水

项目含油废水包括各条生产线的化学除油废槽液、化学除油后清洗废水、电解除油废槽液、电解除油后水洗废水、超声波除油、超声波除油后水洗废水。废水中主要污染物水质为：COD、SS、石油类，含油废水排入含油废水预处理系统处置，采用“破乳+隔油”处理工艺预处理后，与预处理后的含锌废水、酸碱废水、着色废水、生活废水混合后排入厂区综合污水处理站进一步处理。

（5）酸碱废水

项目酸碱废水包括化学镀镍、阳极氧化生产线的酸洗废槽液、酸洗后水洗废水、活化废槽液、活化后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、碱蚀废槽液、碱蚀后水洗废水、化学抛光废槽液、抛光后水洗废水、光化废槽液、光化后水洗废水、阳极氧化后水洗废水、电解抛光后双联水洗废水及镀镍、镀锌、镀锌镍、电解抛光生产线中碱洗、中和及其水洗废水。废水中主要污染物水质为：pH、COD、氨氮、SS、总氮、总磷、总铁、总铝、氟化物和总锌，酸碱废水排入酸碱废水预处理系统处置，采用“调节+混凝沉淀”处理工艺预处理后，与预处理后的含锌废水、含油废水、着色废水、生活废水混合后排入厂区综合污水处理站进一步处理。

（6）着色废水

项目着色废水包括阳极氧化生产线着色废槽液及水洗废水。废水中主要污染物水质为：COD、SS、色度，采用脱水处理工艺预处理后，与预处理后的含锌废水、含油废水、酸碱废水、生活废水混合后排入厂区综合污水处理站进一步处理。

（7）生活废水

项目生活污水排放量为19.2t/d，生活废水污染物主要为：COD、SS、NH3-N 、总氮、总磷，经化粪池处理后排入市政管网。经化粪池处理后水质为COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L，能满足获嘉县同盟污水处理厂COD 350mg/L、SS 230mg/L、NH3-N35mg/L、TN50mg/L、TP 3.5mg/L收水要求。

（9）纯水制备浓水

项目纯水制备浓水，均由厂区总排口排入市政管网。

### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。本项目含铬、含镍生产废水处理后回用不外排，其他生产废水和生活废水经综合污水处理站处理达标后进入获嘉县同盟污水处理厂，因此属于间接排放，评价等级为三级B。

### 获嘉县同盟污水处理厂概况

新乡市获嘉县同盟污水处理厂位于获嘉县城东4km、彦当桥北450m处，采用奥贝尔氧化沟处理工艺，主要处理新月铁路以北的县城生活商业污水和获嘉县产业集聚区东区工业废水，收水范围约11.28km2，现有建设规模3万m3/d，扩建工程建设规模3万m3/d。根据2021年3月的在线监控数据，3月份实际处理规模在25086.58~32048.61m3/d之间，进水水质要求为：pH 6~9、COD≤350mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤230mg/L、总磷≤3.5mg/L、TN≤50mg/L。出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准：即CO30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/m3；其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准TN15mg/L、SS10 mg/L、石油类1 mg/L、总锌1 mg/L。出水最终排入共产主义渠。根据获嘉县同盟污水处理厂2021年3月在线监测数据，出水数量及水质见下表。

表5-22          获嘉县同盟污水处理厂出水一览表

| 指标 时间 | 水量（t/d） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3 | 25086.58~32048.61 | 9.52~20.58 | 0.15~1.22 | 0.05~0.12 | 2.78~8.16 |
| 标准值 | / | 30 | 1.5 | 0.3 | 15 |

根据上表数据，获嘉县同盟污水处理厂出水水质目前可以稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求，其他指标可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，因此获嘉县同盟污水处理厂可以稳定达标。

### 项目废水进入获嘉县同盟污水处理厂的可行性分析

（1）水量及收水管网条件

a．获嘉县同盟污水处理厂位于获嘉县城东4km、彦当桥北450m处，扩建后总设计处理规模为6万m³/d，目前实际收水量5.06万m3/d左右，尚有0.94万m3/d余量，本项目外排废水量为102.0314t/d，占其剩余处理能力的1.1%，不会对获嘉县同盟污水处理厂产生冲击。

b．获嘉县同盟污水处理厂管网铺设已完善并运行良好，本工程废水进入获嘉县同盟污水处理厂不存在管网制约因素。

（2）水质

本工程生活废水经化粪池处理后经获嘉县产业集聚区管网入获嘉县同盟污水处理厂进行处理，厂区总排口水质见下表：

表5-23   项目排水与获嘉县同盟污水处理厂收水水质对比    单位：mg/L

| 项目 | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目污水处理站总排口水质 | 43.1 | 15.7 | 2.0 | 2.8 | 0.6 |
| 获嘉县同盟污水处理厂收水水质要求 | 350 | 230 | 35 | 50 | 3.5 |
| 相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | / | 相符 |

由上表可知，总排口水质能够满足获嘉县同盟污水处理厂进水水质要求。评价认为本项目废水排放不会对获嘉县同盟污水处理系统造成冲击或其他不利影响。

综上所述，本工程废水进入获嘉县同盟污水处理厂处理的方案可行。

### 地表水环境现状分析

- 根据新乡市环境监测站编制的例行监测通报2022年监测数据可以看出，监测结果显示，共渠西永康断面的氨氮、总磷等均不能满足响应标准要求，COD能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；经调查，氨氮、总磷偶有超标主要原因为水体受季节变化和降水的影响，导致水中微生物活力降低，水体自净能力变差。2023年COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

### 地表水环境影响分析

本项目建成后废水排放量为102.0314t/d（30609.42t/a），其中COD 43.1mg/L、SS 15.7mg/L、NH3-N 2.0mg/L、TN 2.8mg/L、TP 0.6mg/L、石油类2.1mg/L、氟化物0.5mg/L、总铁1.9mg/L、总铝3.2mg/L，经处理后排入获嘉县同盟污水处理厂，总排口的石油类、氟化物、总铁、总铝排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、SS、氨氮、TP、TN浓度可以满足获嘉县同盟污水处理厂收水标准。

项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对获嘉县同盟污水处理厂的出水水质产生影响。获嘉县同盟污水处理厂出水目前可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

### 地表水环境影响自查表

- 项目地表水环境影响自查表见下表。

- 表5-24           地表水环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护 目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放R；其他□ |  |  |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级BR |  |  |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期R；平水期R；枯水期R；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门R；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | COD、氨氮、总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类R；Ⅴ类£ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期R；平水期R；枯水期R；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标R 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标R 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区R |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标R；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响 评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  | 1.3193 |  |  |  |  |  | 43.1 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  | 0.4806 |  |  |  |  |  | 15.7 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  | 0.0612 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  | 0.0184 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  | TN |  |  |  |  | 0.0857 |  |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 总锌 |  |  |  |  | 0.0061 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 总铁 |  |  |  |  | 0.0306 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 总铝 |  |  |  |  | 0.0918 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  | 0.0643 |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  | 0.0153 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 替代源排放 情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |  |  | （/） |  |  | （/） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施R；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动R；无监测□ |  |  |  |  |  | 手动R；自动□；无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | 共渠西永康断面 |  |  |  |  |  | 废水总排口R |  |  |  |  |  |  | 雨水排放口R |
|  |  | 监测因子 | COD、氨氮、总磷 |  |  |  |  |  | COD、NH3-N、总磷、SS、总氮、总锌、总铁、总铝、石油类、氟化物流量等 |  |  |  |  |  |  | pH、COD、 氨氮 |
|  | 污染物排放 清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 声环境影响预测

### 预测等级及预测范围

根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》，本项目所在区域为3类声功能区。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，本次声环境评价工作等级为三级。

表5-25               声环境评价等级确定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区功能 | 3类 |
| 建设前后噪声级增加量 | 预计最大增加小于3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）要求，确定声环境预测范围为项目边界外200米。根据声源的特征及所在位置，应用NoiseSystem模式计算各噪声源对预测点产生的影响值。

### 预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。

### 评价标准

根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）调整方案环境影响报告书》，厂址区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。

### 噪声源分布及源强

工程各主要噪声源分布及源强情况见下表。

表5-26              主要噪声源及排放情况

| 序 号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 数量（台/套） | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级 /dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离 |
| 1 | 东车间 | 喷砂机 | 14 | 75 | 设置基础减振，厂房隔声 | 100 | 20 | 1 | 1 | 81.5 | 昼夜 | 30 | 51.5 | 1 |
| 2 |  | 车床 | 51 | 80 |  | 90 | 45 | 1 | 1 | 97 | 昼夜 | 30 | 67.0 | 1 |
| 3 |  | 加工中心 | 10 | 80 |  | 90 | 30 | 1 | 1 | 90 | 昼夜 | 30 | 60 | 1 |
| 4 |  | 钻床 | 32 | 80 |  | 90 | 35 | 1 | 1 | 95 | 昼夜 | 30 | 65.0 | 1 |
| 5 |  | 空压机 | 3 | 90 | 设置基础减振，厂房隔声 | 10 | 20 | 1 | 1 | 88.5 | 昼夜 | 30 | 58.5 | 1 |
| 6 |  | 冲床 | 32 | 80 |  | 10 | 15 | 1 | 1 | 95 | 昼夜 | 30 | 65.0 | 1 |
| 7 |  | 冷镦机 | 7 | 85 |  | 10 | 20 | 1 | 1 | 93.5 | 昼夜 | 30 | 63.5 | 1 |
| 8 | 北车间 | 风机 | 2 | 75 |  | 10 | 110 | 1 | 1 | 78 | 昼夜 | 30 | 48 | 1 |
| 9 | 南车间 | 风机 | 2 | 75 |  | 10 | 20 | 1 | 1 | 78 | 昼夜 | 30 | 48 | 1 |
| 10 |  | 泵类 | 6 | 70 |  | 10 | 15 | 1 | 1 | 77.8 | 昼夜 | 25 | 52.8 | 1 |

因本项目各车间内同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目各车间内同类设备所在的区域近似作为一个点声源进行预测。

### 预测计算

①高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当≤，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：

当＞时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；

—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；

—关心点距噪声源距离，m；

—距噪声源距离，取1m。

预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。

②室内声源等效室外声源声功率计算

噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出:

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

③噪声源叠加影响分析方法

式中：—总声压级，[dB(A)]；

—第个声源的声压级，[dB(A)]；

—声源数量。

④户外声传播衰减计算公式

L( r )=L ref (r0)-(Adiv+Abar+Aatm+A exe)

式中：A div—几何发散；

Abar —遮挡物衰减；

Aatm—大气吸收；

Aexe—附加衰减；

### 厂界预测结果及评价

根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，结合背景值，对本工程完成后各厂界噪声值进行预测，各厂界噪声影响情况预测结果见下表。

表5-27               四周厂界噪声预测结果

| 序号 | 厂界 | 厂界距离（m） |  | 设备噪声贡献值 | 厂界噪声贡献值 | 标准值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东 厂 界 | 喷砂机 | 5 | 37.5 | 57.6 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55B(A) | 达标 |
|  |  | 车床 | 5 | 53 |  |  |  |
|  |  | 加工中心 | 5 | 46 |  |  |  |
|  |  | 钻床 | 5 | 51 |  |  |  |
|  |  | 空压机 | 5 | 44.5 |  |  |  |
|  |  | 冲床 | 5 | 51 |  |  |  |
|  |  | 冷镦机 | 5 | 49.5 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 75 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 75 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 泵类 | 75 | 15.3 |  |  |  |
| 2 | 西 厂 界 | 喷砂机 | 70 | 33 | 53.3 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55B(A) | 达标 |
|  |  | 车床 | 70 | 48.5 |  |  |  |
|  |  | 加工中心 | 70 | 41.5 |  |  |  |
|  |  | 钻床 | 70 | 46.5 |  |  |  |
|  |  | 空压机 | 70 | 40 |  |  |  |
|  |  | 冲床 | 70 | 46.5 |  |  |  |
|  |  | 冷镦机 | 70 | 45 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 10 | 28 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 10 | 28 |  |  |  |
|  |  | 泵类 | 10 | 32.8 |  |  |  |
| 3 | 南 厂 界 | 喷砂机 | 30 | 22 | 44.4 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55B(A) | 达标 |
|  |  | 车床 | 30 | 37.5 |  |  |  |
|  |  | 加工中心 | 30 | 30.5 |  |  |  |
|  |  | 钻床 | 30 | 35.5 |  |  |  |
|  |  | 空压机 | 30 | 29 |  |  |  |
|  |  | 冲床 | 30 | 35.5 |  |  |  |
|  |  | 冷镦机 | 30 | 34 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 110 | 7.2 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 10 | 28 |  |  |  |
|  |  | 泵类 | 5 | 45.8 |  |  |  |
| 4 | 北 厂 界 | 喷砂机 | 40 | 19.5 | 46.9 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55B(A) | 达标 |
|  |  | 车床 | 40 | 35 |  |  |  |
|  |  | 加工中心 | 40 | 28 |  |  |  |
|  |  | 钻床 | 40 | 33 |  |  |  |
|  |  | 空压机 | 40 | 26.5 |  |  |  |
|  |  | 冲床 | 40 | 33 |  |  |  |
|  |  | 冷镦机 | 40 | 31.5 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 20 | 22 |  |  |  |
|  |  | 风机 | 80 | 9.9 |  |  |  |
|  |  | 泵类 | 85 | 14.2 |  |  |  |

由上表可以看出，工程完成后，工程东、西、南、北厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。

### 声环境影响评价自查表

声环境影响评价自查表见下表。

表5-28      本项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 mR 大于200m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级R |  |  |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国外标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  | 2类区□ |  |  |  |  | 3类区R |  |  | 4a类区□ |  |  |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期□ |  |  |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  |  | 远期□ |  |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法R |  |  |  |  |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  | 已有资料R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究成果□ |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型R |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 mR |  |  |  |  | 大于200 m□ |  |  |  |  | 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级R |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 R |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测R 固定位置监测□ |  |  |  |  |  |  |  | 自动监测□ 手动监测□ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行R 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 固体废物环境影响分析

项目营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括废包装物、机械加工边角料、除尘器收集粉尘、纯水制备废反渗透膜、废过滤材料；危险废物主要包括危险化学品废包装物、含油废水预处理系统浮油、含铬废水处理系统污泥、浓液、废反渗透膜及废过滤材料、含镍废水处理系统污泥、浓液、废反渗透膜及废过滤材料、含锌废水、酸碱废水、综合废水处理系统污泥、电镀镍废渣及废槽液、化学镀镍废渣及废槽液、镀锌废渣及废槽液、阳极氧化废渣及废槽液、电解抛光废渣及废槽液、钝化废渣及废槽液、废滤芯、废切削液及废机油等。

废包装材料、边角料、除尘器收集粉尘、纯水制备废反渗透膜、废过滤材料集中收集后出售或厂家回收综合利用；危险废物专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

建设单位拟分别设置1个一般工业固废暂存间（50m2）和1座危险废物暂存间（100m2），本项目各类危废均采用封闭的桶装，对项目固废分类分区存放。

一般工业固废暂存间拟设置在车间外西南侧，评价提出应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设，暂存间地面须硬化，并且能做到防渗、防风、防晒、防雨淋。

建设单位危险废物根据理化性质应采用耐腐蚀、耐压、密封的塑料或金属桶进行盛装，并在危废贮存库内分类、分区存放。为防止发生二次污染，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物规范化管理指标体系》（2016）和《河南省危险废物规范化管理工作指南》的规定执行，主要有以下要求：

（1）危废暂存间地面要进行硬化防渗处理，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗；

（2）按照有关要求设置明显规范的警示标识；

（3）危废暂存间应有防风、防雨、防晒、防火措施；

（4）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆场间应留有搬运通道；

（5）制定相应的管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上必须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、废物出入库日期及处置去向。

危险废物暂存间设置在南车间东南侧，评价要求其地面铺设不少于2mm厚的人工防水材料，且防水层在内墙面上翻300mm高，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物的暂存要求。为了避免危险废物在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求工程应将其全部装入密闭容器中后临时存放于本次新建的危废暂存间内，定期送有相应危废处置资质的单位处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。

由以上分析可以看出，通过采取以上措施，工程完成后全厂产生的固废都有相应的处置措施，评价认为工程在认真落实以上措施的前提下，不会对区域环境造成不利影响。

## 地下水环境影响预测

### 地下水水文地质情况

#### 评价区水文地质情况

厂区地表广为第四系覆盖，其余地层均为隐伏地层。根据收集周边资料，150m深度内为第四系上更新统和全新统的冲积地层。全新统(Qh)：①粉质粘土：灰黄色、浅黄色，为近代黄河冲积漫滩区地层。在调查区内分布不均，局部缺失，厚度0.0-9.0m。②中细砂：层底埋深38-49m，岩性以灰黄色的中细砂、细砂为主，局部央粉土，水平薄层理发育。

调查区域主要含水层为第四系松散岩类孔隙含水层，根据埋藏条件和水动力特征可进一步分为浅层含水层组、中深层含水层组、深层含水层组。地下水开发的重点目的层为浅层含水层组和中深层含水层组。浅层含水层组：底板埋深37~65m，自东南向西北逐渐变浅，为潜水~微承压水，含水介质由全新统和上更新统冲积中沙、细砂、粗砂组成，可见2~4层，单层厚度7~30m，总厚度15~33m，由南向北变薄。中深层含水层组：中深层含水组顶板埋深75~95m，底板埋深90~120m，地下水具承压性。含水介质以中更新统细砂、中砂为主，一般可见1~2层，单层厚度5~30m，总厚度20~55m，由南向北渐薄。单井涌水量＜1000m3/d（15m降深），渗透系数3.9~8.5m/d。城区一带，含水组顶板埋深40m左右，上部弱透层(粉土、粉质粘土）厚40m左右，下部含水砂层（细砂、粉砂）厚30~40rn ，单井涌水量800~900m3/d。

根据本次评价委托河南鼎晟检测技术有限公司2022年3月6日~7日对评价区域进行的监测的统计结果，评价区域内3个监测点位的地下水水质因子K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、锌、镍和总铝均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

#### 项目场地水文地质

本项目位于获嘉县产业集聚区北区梧桐路16号，距离河南大成包装材料有限公司约270m，距离较近，因此项目场地水文地质情况引用《河南大成包装材料有限公司新厂区岩土工程勘察报告》中的数据，具体如下：

根据河南大成包装材料有限公司新厂区岩土工程勘察报告，场地地貌单元属黄河冲积平原，地面平坦，孔口相对最大高差0.85m。根据钻探揭露及原位测试和土工试验结果，勘探深度范围内地层除第1单元层耕土外均为第四纪冲积生成的第四系全新统，主要岩性为粘性土、粉土和砂土。根据地质时代、成因、岩性及物理力学性质，将勘探深度范围内的地基土由上至下划分为5个工程地质单元层，分述如下：

第1单元层：耕土

黄褐色，不均匀，稍密，稍湿，包含植物根。层厚0.4~0.5m，平均厚度0.45m。

第2单元层：粉质粘土

黄褐色，可塑，包含锈染、碳膜，局部夹粉土薄层，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。层底埋深2.39~4.48m，层底标高-4.96~-3.15m，层厚1.99~3.98m，平均厚度2.93m。

第3单元层：粉质粘土

黄褐色，可塑，局部硬塑，包含锈染、碳膜、少量姜石，局部夹粉土薄层，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。层底埋深4.49~7.0m，层底标高-7.38~-5.74m，层厚1.13~3.65m，平均厚度2.80m。

第41单元层：粉土

黄褐色，中密，湿，包含锈染、碳膜，局部夹粉质粘土、砂土薄层。摇振反应中等，干强度低，韧性低，无光泽反应。粒径大于0.075mm的颗粒含量平均值是全重的2.7%，粘粒百分含量平均值为13.0%，塑性指数Ip=8.9。本层粉土分布不均匀，在31#~34#、49#~55#、60#~63#、67#~71#孔存在，其他孔缺失。在所见该层的钻孔内层底埋深6.10~8.99m，层底标高-9.74~-6.85m，层厚0.90~3.27m，平均厚度1.91m。

第4单元层：粉质粘土

黄褐色~灰褐色，硬塑，局部可塑，包含锈染、碳膜、姜石，局部夹粉土薄层，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。层底埋深10.50~11.50m，层底标高-11.89~-10.61m，层厚2.10~5.70m，平均厚度4.19m。

第5单元层：细砂

黄褐色，密实，饱和，粒度均质，矿粒成分为石英、长石为主。粒径大于0.075mm的颗粒含量平均值是全重的92.4%。孔深20.0m未穿透，最大揭露厚度9.50m左右。

本项目与河南大成包装材料有限公司位置关系见图5-10；工程场地地质剖面图见图5-11，柱形图见图5-12。

图5-11    项目与河南大成包装材料有限公司位置关系

图5-12    场地地质剖面图（1-1'）

图5-13    场地综合地质柱状图

### 地下水水质

根据地下水监测数据可知，地下水监测点中各监测点位均未出现超标情况，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准要求。监测数据表明，区域地下水环境状况良好，项目运行生产不会致使地下水超标因子现状恶化。

### 评价等级

（1）地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于K机械、电子中的“汽车、摩托车制造”，环境影响评价文件类型为报告书，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

获嘉县是一座以城市集中供水和自备水源供水相结合的城市，主要依靠城市集中供水。

河南丰磊五金制品有限公司位于获嘉县产业集聚区北片区，拟建年产930万套汽车零部件项目。厂址区厂址位于获嘉县城东部，共产主义渠东侧，距离城区约2990米，距离最近的前李村居民区600米，村中仍有部分分散水源井分布。

按照《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），获嘉县共有1 处县级集中式饮用水水源保护区和10处乡镇集中式饮用水水源保护区：

①获嘉县集中式饮用水水源保护区

获嘉县水厂地下水井群（史庄镇1~3号取水井、位庄乡4~15号取水井，共15眼井）

一级保护区范围：取水井外围50m的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，1-13号取水井外围550m外公切线所包含的区域，14-15号取水井外围500m的区域。

②获嘉县乡镇集中式饮用水水源保护区

10处乡镇集中式饮用水水源保护区（大新庄乡、冯庄镇、中和镇、太山乡、亢村镇、徐营镇、黄堤镇、位庄乡、照镜镇、史庄镇10个乡镇设置有集中式饮用水源地）。

本项目厂址距离获嘉县乡镇集中式饮用水水源保护区--照镜镇饮用水源地保护区距离最近，本项目与照镜饮用水源地保护区位置关系见下图。

图5-14   项目区附近地下水饮用水源地保护区与本项目位置示意图

由图5-14可知，本项目在获嘉县乡镇集中式饮用水水源保护区-照镜镇饮用水源地地下水井保护区边界的外围，故本项目不在饮用水源保护区的范围内。

根据项目区周边水源地分析，可以看出项目运营非正常工况下可能会对下游前李村等分散水井产生影响。依据导则，将建设项目场地的地下水环境敏感程度分级确定为较敏感。

表5-29    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式引用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区 |
| 注a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定涉及地下水的环境敏感区 |  |

（3）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）评价工作等级分级表，项目类别为III类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据表确定本工程建设厂地的地下水环境评价工作等级为“三级”。

表5-30          地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 评价范围

本项目厂址位于黄河冲积平原，水文地质条件相对简单。本区域的地下水走向为西南-东北，本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，然后根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况以及导则地下水环境现状调查评价范围参照表进行调整。

L=а×κ×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m；

а-变化系数，а≥1，一般取2；

κ-渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B表B1；评价区含水层主要为粉质粘土，根据附录B取值为0.5~1.0m/d，本次取1.0 m/d；

I-水力坡度，无量纲；

T-质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne-有效孔隙度，无量纲。

水力坡度根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差计算确定，计算情况见下表。

表5-31          地下水水力坡度计算情况一览表

| 水井 | 方向 | 水平距离 | 地下水水面高程差 | 水力坡度 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈孝村-前李村 | 西南-东北 | 3124m | 14 | 0.0045 | 0.0024 |
| 孝合村-前寺庄村 | 西南-东北 | 3655m | 1 | 0.0003 |  |

不同地质孔隙度经验值一览表见下表，评价区含水介质主要为粉质粘土，有效孔隙度取0.6。

表5-32             孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%-36% | 25%-38% | 31%-46% | 26%-53% | 34%-60% |

根据上述公式及参数计算，L=40m，评价范围面积为0.016km2。考虑评价范围应包含主要地下水环境保护目标，结合地下水环境现状调查评价范围参照表中的相关要求（评价等级为三级，调查评价面积≤6km2），本项目综合考虑确定评价范围为6km2。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。项目地下水评价范围图如下。

图5-15    本项目地下水调查评价范围示意图

### 预测因子及预测内容

#### 运营期正常工况地下水环境影响分析

项目正常运营条件下，产生的主要废水包括生产废水、生活污水，其中生产废水包括含铬废水、含镍废水、含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水等，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮、镍、铬、总锌、总铝、石油类、氟化物、色度；纯水制备废水主要污染物为COD、SS；生活污水主要是厂区工作人员日常生产生活及食堂、厕所等产生的废水。

正常工况下，含铬废水经含铬废水处理措施处理后回用于生产，含镍废水经含镍废水处理措施处理后回用于生产，含锌废水、酸碱废水、含油废水、着色废水经预处理后和经化粪池处理后的生活废水排入综合废水处理措施进一步处理，后排往获嘉县同盟污水处理厂。厂区各场地均设置了防渗措施及事故应急措施，正常工况条件下不会对地下水环境造成明显不利影响，不再对正常工况下进行预测。

#### 运营期非正常工况地下水环境影响分析

（1）事故情景设置

本项目生产过程中产生的废水中含有重金属铬、镍以及金属锌、铝等污染物，这些污染物一旦进入地下水，会对地下水环境造成污染，为提前预知污染可能的运行途径及污染程度，必须对可能的污染进行预测分析，并提出污染防治措施。本项目各生产环节均可能对地下水环境造成污染，本着风险最大的原则，本次预测只针对污染风险较大的节点进行预测分析，并提出防治措施。

如果是装置区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，使其渗入地下水。因此，只在污水管道、污水站池体等地下/半地下非可视部位因腐蚀或硬化面破损等原因发生小面积渗漏时，可能有少量物料或污水通过漏点，逐步渗入包气带并可能进入地下水。通过工程分析，全厂废水最复杂的节点为各类废水调节池，由于其处理的废水种类多，且水量较大，很可能由于防渗不当或破损导致污染物污染地下水，并且难以发现。本项目调节池废水浓度最高，泄漏造成污染也最为严重。因此综合以上分析，厂区溶质运移模拟以调节池底部防渗系统破裂废水泄漏进行预测。

（2）模拟条件概化

本次模拟将污水处理站设置为点源浓度边界，污染源位置按实际位置概化。由于污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括扩散、吸附、解吸、化学反应及生物降解等作用，这些作用都可能会对污染物在地下水系统的运移造成影响。本次预测本着风险最大原则，只考虑污染物在地下水系统中的对流、弥散作用，不考虑地层的吸附、解吸作用，不考虑化学反应及生物降解等作用，同时，不考虑包气带的阻滞作用。

（3）预测因子

根据项目工程分析，本次地下水预测选取总铬、六价铬、镍和总锌、总铝作为预测因子。

### 预测模型

本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

### 参数确定

（1）地下水流速：地下水实际流速的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

项目区地下水含水层岩性主要为粉质粘土，常见渗透系数表见附录B表B1；按照最不利原则，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录B本项目渗透系数取值为1.0m/d；

根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差进行计算得出水力坡度为0.0024；项目区含水层岩性主要为粉质粘土，根据表5-47不同地质孔隙度经验值一览表可知，本项目孔隙度取经验值0.6。

综上，可计算得出地下水流速为0.004m/d。

（2）弥散系数

D=aL×Um地下水弥散系数的确定按下列方法取得：

其中：D—弥散系数，m2/d；

U—地下水实际流速，m/d；

aL—弥散度；

m—指数。

纵向弥散系数是表征流动水体中污染物在沿水流方向（或纵向）弥散的速率系数，本项目含水层地质沉积类型为粉质粘土。根据《河南大成包装材料有限公司新厂区岩土工程勘察报告》，本项目区域含水层的粒径范围约0.005~0.25mm，各含水层弥散度的具体数值详见下表。

表5-33              含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96e-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78e-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8e-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.3e-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67e-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11e-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3e-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63e-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07e-2 |

按上表计算，项目所在区域含水层弥散系数为0.0026m2/d。

全厂废水最复杂的节点为含镍废水调节池、含铬废水调节池、含锌废水调节池和综合废水调节池，由于其处理的废水种类多，且水量较大，很可能由于防渗不当或破损导致污染物污染地下水，并且难以发现。本项目调节池废水浓度最高，泄漏造成污染也最为严重。因此综合以上分析，厂区溶质运移模拟。由于污水处理站管理操作人员每天监察废水处理设施，一旦废水处理设施调节池底部防渗系统破裂废水泄漏，很快会被发现，本次评价假定废水持续泄漏时间为1天。本次评价按最不利原则，取厂区污水处理设施污染物浓度最大处的浓度进行预测。因此，本次评价模型计算参数取值详见下表。

表5-34              地下水预测参数选取一览表

| 参数 | C0（mg/L） |  |  |  |  |  | D(m2/d) | u(m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总铬 | 六价铬 | 镍 | 总铝 | 锌 | 氟化物 |  |  |
| 污水处理设施 | 9.01 | 7.66 | 204 | 30 | 35 | 10 | 0.0026 | 0.004 |

### 预测结果

（1）特征因子迁移预测

根据预测模型，预测不同时段地下水环境影响，预测结果见下表。

表5-35             地下水预测泄漏结果一览表

| 时间 | 预测因子总铬 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.03mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.01 | 8.08 | 0.21 | 0.038 |
| 50d | 0.5 | 0.04 | 0.9 | 0.03 |
| 100d | 0.8 | 0.03 | / | / |
| 365d | 2.0 | 0.02 | / | / |
| 500d | 2.6 | 0.017 | / | / |
| 1000d | 4.6 | 0.011 | / | / |
| 时间 | 预测因子六价铬 |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.004mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.01 | 6.87 | 0.25 | 0.0049 |
| 50d | 0.5 | 0.036 | 1.5 | 0.0040 |
| 100d | 0.8 | 0.022 | 2.0 | 0.0041 |
| 365d | 1.9 | 0.010 | 3.7 | 0.0040 |
| 500d | 2.0 | 0.010 | 3.9 | 0.0040 |
| 1000d | 4.6 | 0.006 | 6.4 | 0.0040 |
| 时间 | 预测因子镍 |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.05mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.01 | 175 | 0.3 | 0.06 |
| 50d | 0.54 | 1.29 | 1.7 | 0.05 |
| 100d | 0.8 | 0.79 | 2.3 | 0.06 |
| 365d | 2.0 | 0.352 | 4.5 | 0.06 |
| 500d | 2.6 | 0.294 | 5.4 | 0.055 |
| 1000d | 4.6 | 0.201 | 8.3 | 0.05 |
| 时间 | 预测因子总铝 |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.009mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.01 | 26.89 | 0.26 | 0.011 |
| 50d | 0.5 | 0.14 | 1.6 | 0.0094 |
| 100d | 0.8 | 0.09 | 2.2 | 0.0094 |
| 365d | 2.0 | 0.038 | 4.2 | 0.0093 |
| 500d | 2.6 | 0.032 | 5.0 | 0.0092 |
| 1000d | 4.6 | 0.022 | 7.5 | 0.0093 |
| 时间 | 预测因子锌 |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.05mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.01 | 31.38 | 0.23 | 0.059 |
| 50d | 0.5 | 0.162 | 1.2 | 0.055 |
| 100d | 0.8 | 0.100 | 1.5 | 0.057 |
| 365d | 2.0 | 0.045 | / | / |
| 500d | 2.6 | 0.038 | / | / |
| 1000d | 4.6 | 0.025 | / | / |
| 时间 | 预测因子氟化物 |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.2mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.01 | 8.96 | 0.17 | 0.21 |
| 50d | 0.53 | 0.05 | / | / |
| 100d | 0.8 | 0.03 | / | / |
| 365d | 2.0 | 0.013 | / | / |
| 500d | 2.6 | 0.011 | / | / |
| 1000d | 4.6 | 0.007 | / | / |

从上表可以看出，非正常工况下，污水连续泄漏24h停止后，总铬最远迁移距离为0.21m，相对应的浓度为0.038mg/L；停止后的50d时，总铬最远迁移距离为0.9m，相对应的浓度为0.03mg/L，100d、365d、500d、1000d时总铬最大浓度小于其检出限；100d、365d、500d、1000d时最大浓度出现距离分别为0.8m、2.0m、2.6m、4.6m，最大浓度分别为0.03mg/L、0.02mg/L、0.017mg/L、0.011mg/L。

非正常工况下，污水连续泄漏24h停止后，六价铬最远迁移距离为0.25m，相对应的浓度为0.0049mg/L；停止后的100d、365d、500d、1000d时，六价铬最远迁移距离分别2.0m、3.7m、3.9m、6.4m，相对应的浓度分别为0.041mg/L、0.0040mg/L、0.0040mg/L、0.0040mg/L；最大浓度出现距离分别为0.8m、1.9m、2.0m、4.6m，最大浓度分别为0.010mg/L、0.010mg/L、0.006mg/L。

非正常工况下，污水连续泄漏24h停止后，镍最远迁移距离为0.3m，相对应的浓度为0.06mg/L；停止后的100d、365d、500d、1000d时，镍最远迁移距离分别2.3m、4.5m、5.4m、8.3m，相对应的浓度分别为0.06mg/L、0.06mg/L、0.055mg/L、0.05mg/L；100d、365d、500d、1000d时最大浓度出现距离分别为0.8m、2.0m、2.6m、4.6m，最大浓度分别为0.79mg/L、0.352mg/L、0.294mg/L、0.201mg/L。

非正常工况下，污水连续泄漏24h停止后，铝最远迁移距离为0.26m，相对应的浓度为0.011mg/L；停止后的100d、365d、500d、1000d时，铝最远迁移距离分别为2.2m、4.2m、5.0m、7.5m，相对应的浓度分别为0.0094mg/L、0.0093mg/L、0.0092mg/L、0.0093mg/L；最大浓度出现距离分别为0.8m、2.0m、2.6m、4.6m，最大浓度分别为0.09mg/L、0.038mg/L、0.032mg/L、0.022mg/L。

非正常工况下，污水连续泄漏24h停止后，锌最远迁移距离为0.23m，相对应的浓度为0.059mg/L；停止后的100d时，锌最远迁移距离为1.5m，相对应的浓度为0.057mg/L，365d、500d、1000d时锌最大浓度小于其检出限；100d、365d、500d、1000d时最大浓度出现距离分别为0.8m、2.0m、2.6m、4.6m，最大浓度分别为0.1mg/L、0.045mg/L、0.038mg/L、0.025mg/L。

非正常工况下，污水连续泄漏24h停止后，氟化物最远迁移距离为0.17m，相对应的浓度为0.21mg/L；停止后的50d、100d、365d、500d、1000d时总铬最大浓度小于其检出限；50d、100d、365d、500d、1000d时最大浓度出现距离分别为0.53m、0.8m、2.0m、2.6m、4.6m，最大浓度分别为0.05mg/L、0.03mg/L、0.013mg/L、0.011mg/L、0.07mg/L。

评价建议污水处理站各构筑物周边应加强硬化防渗措施，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，本项目地下水环境影响是可以接受的。

100d、365d、500d、1000d时各因子最大浓度与厂区最大监测值叠加后的值见下表：

表5-36               各污染物预测结果

| 因子 |  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度（mg/L） | 现状值（mg/L） | 叠加值（mg/L） | 环境质量标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬 | 100d | 0.1 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05（参照六价铬标准） |
|  | 365d | 2.0 | 0.02 |  | 0.035 |  |
|  | 500d | 2.6 | 0.017 |  | 0.032 |  |
|  | 1000d | 4.6 | 0.011 |  | 0.026 |  |
| 六价铬 | 100d | 0.8 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.05 |
|  | 365d | 1.9 | 0.01 |  | 0.012 |  |
|  | 500d | 2.0 | 0.010 |  | 0.012 |  |
|  | 1000d | 4.6 | 0.006 |  | 0.008 |  |
| 镍 | 100d | 0.8 | 0.079 | 0.0025 | 0.0815 | 0.02 |
|  | 365d | 2.0 | 0.352 |  | 0.3545 |  |
|  | 500d | 2.6 | 0.294 |  | 0.2965 |  |
|  | 1000d | 4.6 | 0.201 |  | 0.2035 |  |
| 总铝 | 100d | 0.8 | 0.09 | 0.0045 | 0.0945 | 0.2 |
|  | 365d | 2.0 | 0.038 |  | 0.0425 |  |
|  | 500d | 2.6 | 0.032 |  | 0.0365 |  |
|  | 1000d | 4.6 | 0.022 |  | 0.0265 |  |
| 锌 | 100d | 0.8 | 0.100 | 0.025 | 0.125 | 1.0 |
|  | 365d | 2.0 | 0.045 |  | 0.07 |  |
|  | 500d | 2.6 | 0.038 |  | 0.063 |  |
|  | 1000d | 4.6 | 0.025 |  | 0.05 |  |
| 氟化物 | 100d | 0.8 | 0.03 | 0.6 | 0.63 | 1.0 |
|  | 365d | 2.0 | 0.013 |  | 0.613 |  |
|  | 500d | 2.6 | 0.011 |  | 0.611 |  |
|  | 1000d | 4.6 | 0.007 |  | 0.607 |  |
| 注：检测结果小于方法检出限，按检出限的一半计。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，在项目连续泄露1天停止后100d、365d、500d、1000d，区域地下水除镍外，总铬、六价铬、总铝、锌、氟化物最大浓度叠加值均不超标。镍在不同时间最大叠加浓度值对应最远迁移距离为4.6m，根据厂区平面布置，仍控制在厂区范围内。

（2）厂界浓度预测

项目含镍废水处理站、含铬废水处理站、含锌废水预处理设施和综合废水处理站相邻，均位于车间外西南处，因此将三座污水处理站的调节池作为作为一个点源进行预测。废水调节池下游150m处为项目东侧厂界，其他厂界均不属于其下游区域，因此评价对项目东侧厂界外地下水水质进行预测评价，根据计算结果，东厂界处的浓度叠加值如下：

表5-37        各污染因子迁移至东厂界叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 东厂界 |  |  |  | 地下水III类标准限值mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至厂界的距离 | 预测值浓度mg/L | 现状背景值浓度mg/L | 叠加值浓度mg/L |  |
| 总铬 | 100d | 150m | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.05（参照六价铬标准） |
|  | 365d |  | 0 |  | 0.015 |  |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.015 |  |
| 六价铬 | 100d | 150m | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
|  | 365d |  | 0 |  | 0.002 |  |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.002 |  |
| 镍 | 100d | 150m | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0.02 |
|  | 365d |  | 0 |  | 0.0025 |  |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.0025 |  |
| 总铝 | 100d | 150m | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0.2 |
|  | 365d |  | 0 |  | 0.0045 |  |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.0045 |  |
| 锌 | 100d | 150m | 0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 |
|  | 365d |  | 0 |  | 0.025 |  |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.025 |  |
| 锌 | 100d | 150m | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
|  | 365d |  | 0 |  | 0.6 |  |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.6 |  |
| 注：检测结果小于方法检出限，按检出限的一半计。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，项目废水调节池发生泄漏后100d、365d、1000d时各污染因子迁移至东厂界处时，预测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，不会对地下水现状产生大的影响。

（3）对敏感点的预测

项目评价范围下游最近的地下水环境敏感点为东北600m处的前李村，项目对其地下水影响的预测结果见下表：

表5-38         地下水预测敏感点叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 前李村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至敏感点的距离 | 贡献值浓度mg/L | 现状值浓度mg/L | 预测值浓度mg/L |
| 总铬 | 100d | 600m | 0 | 0.015 | 0.015 |
|  | 365d |  | 0 | 0.015 | 0.015 |
|  | 1000d |  | 0 | 0.015 | 0.015 |
| 六价铬 | 100d | 600m | 0 | 0.002 | 0.002 |
|  | 365d |  | 0 | 0.002 | 0.002 |
|  | 1000d |  | 0 | 0.002 | 0.002 |
| 镍 | 100d | 600m | 0 | 0.7 | 0.7 |
|  | 365d |  | 0 | 0.7 | 0.7 |
|  | 1000d |  | 0 | 0.7 | 0.7 |
| 总铝 | 100d | 600m | 0 | 0.0045 | 0.0045 |
|  | 365d |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 |
|  | 1000d |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 |
| 锌 | 100d | 600m | 0 | 0.025 | 0.025 |
|  | 365d |  | 0 | 0.025 | 0.025 |
|  | 1000d |  | 0 | 0.025 | 0.025 |
| 氟化物 | 100d | 600m | 0 | 0.6 | 0.6 |
|  | 365d | 600m | 0 | 0.6 | 0.6 |
|  | 1000d | 600m | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 注：检测结果小于方法检出限，按检出限的一半计。 |  |  |  |  |  |

由上表可知，项目废水调节池发生泄漏后100d、365d、1000d时均不会对前李村地下水质产生影响，项目生产对地下水的影响可以接受。

根据现场调查，距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为厂址北侧2.45km处的获嘉县照镜供水厂地下水井群保护区。根据泄漏预测结果，泄漏后100d、500d、1000d，总铬、六价铬、镍、总铝、锌、氟化物最远迁移距离在4.6m内，故预测不会对集中式饮用水水源地和周边环境敏感点地下水水质造成不利影响。根据厂区平面布置，该范围未超出项目厂区范围（东厂界为在下游150m处）。因此，评价建议污水处理站各构筑物周边应加强硬化防渗措施，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，本项目地下水环境影响是可以接受的。

### 地下水评价结论

（1）正常工况

正常情况下，项目建设均按照GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934的要求进行了地下水分区防渗，正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。

（2）非正常工况

综合分析，在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水调节池渗入地下是概率很小的事件，企业按照本次评价要求的预防措施和应急处理措施后，对地下水环境的影响可接受。

### 建议

（1）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

（2）项目建成后，应加强对厂址浅层地下水的动态监测工作，以实时掌握项目排放污染物对浅层地下水水质的影响。

### 地下水环境保护措施与跟踪监测

为减少和防止本项目生产过程中产生的废水污染物对地下水造成污染影响，项目在建设过程中应对生产车间、道路全部采用水泥硬化，对污水处理设施、输水沟渠及固废暂存间采取防渗处理，以防止各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染。

一、防渗原则

采取源头控制、末端防治、污染监控相结合的原则，具体如下：

（1）源头控制措施主要包括在车间镀槽、清洗槽、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，工艺废水管线需采取地上明渠、明管或架空敷设（满足防腐、防渗要求），防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（2）末端防治措施主要包括厂区防渗措施、污水收集措施，防治洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，防止污染地下水；

（3）污染监控措施主要包括建立完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备，科学合理的设置地下水监控井，同时加强车间和各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。

（4）项目设置的固废暂存间应严格按照一般固废和危险废物暂存间建设要求，设置相应的围堰、排水设施等，并对厂区地面进行硬化。

二、厂区防渗要求

整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：生产车间电镀区域、废污水处理设施及管道、废水事故池、初期雨水池和危险废物暂存间。

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：仓库、锅炉房、一般固废暂存间、生产车间除电镀外其他区域。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目的非污染防治区为：厂区其他区域。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。底层宜采用0.3m压实粘土层；上层采用合成高密度人工防渗膜，厚度不宜小于1.50mm膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5％；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm；膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

（2）一般污染防渗区：对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。建议使用1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7m/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数不大于1×10-10m/s）。做好防风、防雨及防渗的“三防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。

（3）非污染防渗区：要求进行地面硬化，未硬化部分进行绿化。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。综上所述，在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

三、地下水跟踪监测计划

本工程位于新乡市获嘉县产业集聚区，根据工程分析内容，正常状况下，本项目无地下水污染源存在，对区域地下水环境影响较小，评价建议建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施。制定地下水风险事故应急预案，明确地下水风险事故状态下应采取封闭、截流等措施。

为了在发生污染物泄漏后及时发现地下水的污染程度，应在厂区地下水流向下游布设监测井，拟布设1个监测井监测污染物迁移程度。监测井每年取样一次，若发生污染物地下渗漏事故或发现地下水中污染物超标，应加强监测频次监测因子为pH、耗氧量、总铬、六价铬、镍、总铝、锌，地下水跟踪监测点位及监测要求见下表：

表5-39          地下水环境监测点位及跟踪监测要求

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测点位 | 厂区污水处理站附近监测井（坐标：113°42′22.59″，35°15′55.21″） |
| 2 | 功能 | 地下水跟踪监测点 |
| 3 | 井结构 | 竖向圆形 |
| 4 | 监测层位 | 潜水层，水位线下1米 |
| 5 | 监测频次 | 每年1次 |
| 6 | 监测因子 | 水位、pH、耗氧量、氨氮、总铬、六价铬、镍、总铝、锌、氟化物 |

## 土壤环境影响预测

### 评价等级

本项目为污染影响型项目，在在建厂区西侧新建车间组织生产，本项属于新建项目，公司占地为21000m2（2.1hm2），小于5hm2，属于小型建设项目。

根据生态环境部部长信箱“关于咨询土壤导则里两个问题的回复”：土壤导则中“周边”指建设项目可能影响的范围，应在工程分析基础上，识别建设项目影响类型与污染途径，结合建设项目所在地的气象条件、地形地貌、水文地质条件等判定。

本项目污染物进入土壤环境的途径主要有：①废气排放通过大气沉降形式进入土壤环境；②废水通过垂直入渗形式进入土壤环境。

项目位于工业园区，四周200m范围内为厂房和农田（规划为工业用地），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），工业园区内的项目，应重点在建设项目占地范围内开展现状调查工作，本项目占地为工业用地，现状为厂房，敏感程度为不敏感。因此，本项目土壤环境评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目产品为制造业中“设备制造”和“汽车制造”的“有电镀工艺”的项目，为I类项目。

污染影响型评价工作等级划分依据见下表：

表5-40          污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目的评价等级为二级。

### 预测与评价范围

本项目土壤环境的影响类型为大气沉降型和垂直入渗型，因此评价范围确 定为建设项目占地范围内及占地范围外200m范围内，评价范围图见下图。

图5-16  本项目土壤调查评价范围示意图

### 现状调查与评价

#### 调查范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合本项目工程特征，土壤现状调查范围为项目全部占地范围及占地范围外200m范围，面积296400m2，调查范围和评价范围一致。

#### 土壤环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行） 》（HJ964-2018），拟建厂区周边现状主要为企业和空地（规划为建设用地），评价影响范围内不存在村庄、农田。

#### 土地利用类型调查

根据现场调查结果，本项目场地及周边土地利用类型均为建设用地。

#### 土壤理化特性调查

根据调查范围土壤类型分布情况，分别选取项目拟建办公区和拟建污水处理站处土壤样品进行理化特性调查，调查结果见下表 。

表5-41                       厂区土壤理化特性调查一览表

| 点位 |  | 拟建办公区表层土 | 拟建污水处理站柱状样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2022.03.06 | 2022.03.06 |  |  |
| 经纬度 |  | E:113.70639222° N:35.26533351° | E:113.70610756° N:35.26533693° |  |  |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |
|  | 结构 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量（%） | 22 | 25 | 23 | 25 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | 阳离子交换量（cmol/kg） | 16.2 | 18.2 | 18.0 | 16.6 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 325 | 333 | 302 | 321 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.00 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
|  | 孔隙度（%） | 40.2 | 41.2 | 40.2 | 40.6 |

#### 影响源调查

调查范围内没有其他工业企业与本项目排放同样大气沉降污染因子。

### 预测与评价因子

本项目土壤环境的影响类型为大气沉降型和垂直入渗型，大气沉降影响与评价因子为硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、颗粒物等，污染物会通过大气降水、扩散稀释和重力作用沉降到地面，在土壤中进行迁移、转化、吸收等进入到土壤中，影响土壤环境质量，体现为土壤碱化或酸化，鉴于土壤环境质量中无硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、颗粒物的标准值，因此，本次评价选取的预测因子为pH。垂直入渗影响与评价因子为六价铬、总铬、镍、锌。镍的最大源强为204mg/L；六价铬的源强为7.66mg/L；总铬的源强为9.01mg/L；锌最大源强为35mg/L。

### 预测与评价标准

土壤酸化、碱化分级按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018） 附录D的标准进行评定。

表5-42	          土壤酸化、碱化分级标准

| 土壤pH值 | 土壤酸化、碱化强度 |
| --- | --- |
| pH<3.5 | 极重度酸化 |
| 3.5<pH<4.0 | 重度酸化 |
| 4.0<pH<4.5 | 中度酸化 |
| 4.5<pH<5.5 | 轻度酸化 |
| 5.5<pH<8.5 | 无酸化或碱化 |
| 8.5<pH<9.0 | 轻度碱化 |
| 9.0<pH<9.5 | 中度碱化 |
| 9.5<pH<10.0 | 重度碱化 |
| pH≥10.0 | 极重度碱化 |

镍、六价铬执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。厂界外农田铬、锌参照执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目的筛选值（pH＞7.5，250mg/kg）要求。

### 预测与评价方法

本项目污染影响型项目，评价等级为二级，因此预测方法选择《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E的方法进行预测。

（1）大气沉降型

本项目大气沉降型影响，采用E.1（方法一）预测公式：

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱输入量，mmol；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱输入量，mmol；

——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n ——持续年份，a。

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：

S = Sb + ∆S

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

酸性物质或碱性物质排放后表层土壤pH预测值，可根据表层土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算，如下式：

pH=pHb±∆S/BCpH

式中：pHb—土壤pH现状值；

BCpH—缓冲容量，mmol/（kg·pH）；

pH—土壤pH预测值。

（2）垂直入渗型

本项目垂直入渗型影响，采用E.2（方法二）进行预测。预测模式为：一维非饱和溶质运移模型，其控制方程为：

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

### 预测结果及评价

（1）大气沉降型

①对土壤的影响

根据导则附录E中E.1.2一般方法和步骤，具体如下：

I、可通过工程分析计算土壤中某种物质的输入量；涉及大气沉降影响的，可参照 HJ 2.2 相关技术方法给出；

II、土壤中某种物质的输出量主要包括淋溶或径流排出、土壤缓冲消耗等两部分；植物吸收量通常较小，不予考虑；涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量；

III、分析比较输入量和输出量，计算土壤中某种物质的增量；

IV、将土壤中某种物质的增量与土壤现状值进行叠加后，进行土壤环境影响预测。

根据工程分析，本项目废气污染物主要有H2SO4、HCl、磷酸雾。根据本项目废气环境空气质量影响预测结果（第5章），对环境空气影响最大的影响因子为HCl、H2SO4。HCl、H2SO4会通过大气降水、扩散稀释和重力作用沉降到地面。根据大气影响预测，HCl的排放量为0.0365t/a，H2SO4的排放量为0.2011t/a。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E.1.2：土壤中某种物质的输出量主要包括淋溶或径流排出、土壤缓冲消耗等两部分，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量。因此，本次评价设置Ls和Rs的值为0。根据岩土工程勘查报告及本项目酸雾排放情况，本项目各预测参数取值见下表：

表5-43               本项目土壤评价参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 符号 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入量 | mmol | Is1 | HCl | 1.0×105 |
|  |  |  |  | H2SO4 | 2.1×106 |
| 2 | 淋溶和径流排出量 | mmol | Ls | 0 |  |
| 3 | 径流排出量 | mmol | Rs | 0 |  |
| 4 | 评价范围面积 | m2 | A | 296400 |  |
| 5 | 土壤容重 | kg/m3 | ρb | 1010（依据现状监测报告） |  |
| 6 | 表层土壤深度 | m | D | 0.2 |  |
| 7 | 持续年份 | a | n | 20 |  |
| 8 | 现状值 | / | pHb | 7.75 |  |
| 9 | 缓冲容量 | mmol/ (kg・pH) | BCpH | 158.71 |  |
| 注：土壤缓冲容量类比参照《黄淮海平原典型潮土的酸碱缓冲性能》中封丘农业生态试验站示范区内（35°00′ N，114°24′E）常规耕作条件下的耕层土壤，黄淮海地区典型潮土的酸缓冲容量为158.71mmol/kg。 |  |  |  |  |  |

根据上述分析可以计算得出，20年后，单位质量表层土壤中HCl浓度增量为0.033mmol/kg，单位质量表层土壤中H2SO4浓度增量为0.701mmol/kg。经计算，叠加现状值后表层土壤pH预测值为7.74mg/kg，即本项目持续生产20年后，经大气沉降于周边土壤中的污染物后土壤的pH与土壤现状值相差不大，不会明显加剧土壤酸化或碱化。根据表5-19，土壤仍属于无酸化或碱化土壤，故可知，本项目的建设对周边土壤影响不大。

（2）垂直入渗型

为了反映下渗对土壤的影响过程，本次评价选取地面入渗点（N1）、地面下0.22m（N2）、地面下0.44m（N3）、地面下1.1m（N4）、地面下2.6m（N5）共5个深度进行预测。企业设计每年对污水治理设施进行一次检查，确保防渗层合格有效，因此，本次预测时间按一年365d计。

根据一维非饱和溶质运移模型的原理，本次评价用Hydrus-1D模型进行预测。预测结果如下：

图5-17  本项目土壤总铬的预测结果图

图5-18  本项目土壤六价铬的预测结果图

图5-19  本项目土壤镍的预测结果图

图5-20 本项目土壤锌的预测结果图

根据图5-17~5-20可以看出，下渗一年时间后，地面入渗点（N1）的污染物浓度逐渐降低；地面下0.12m（N2）污染物浓度先升高后降低；地面下0.24m（N3）、地面下0.6m（N4）污染物浓度逐渐升高；地面下1.44m（N5）污染物浓度维持在0，说明未污染到地面下1.33m。

根据图5-13-5-16，下渗365天时间内，总铬、六价铬、镍、锌在各预测点的预测的最高浓度为见下表。

表5-44               预测最高浓度结果一览表

| 预测因子总铬 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 深度（m） | 最大预测浓度（mg/cm3） |  | 土壤容重（g/cm3） | 最大预测结果（mg/kg） |
| N1 | 0 | 0.00006 |  | 1.01 | 0.059 |
| N2 | 0.12 | 0.000013 |  |  | 0.013 |
| N3 | 0.25 | 0.000009 |  |  | 0.009 |
| N4 | 0.96 | 0.0000002 |  |  | 0.0002 |
| N5 | 1.68 | 0 |  |  | 0 |
| 预测因子六价铬 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 深度（m） |  | 最大预测浓度（mg/cm3） | 土壤容重（g/cm3） | 最大预测结果（mg/kg） |
| N1 | 0 |  | 0.00005 | 1.01 | 0.050 |
| N2 | 0.12 |  | 0.000011 |  | 0.011 |
| N3 | 0.25 |  | 0.000004 |  | 0.004 |
| N4 | 0.96 |  | 0.0000018 |  | 0.002 |
| N5 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |
| 预测因子镍 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 深度（m） |  | 最大预测浓度（mg/cm3） | 土壤容重（g/cm3） | 最大预测结果（mg/kg） |
| N1 | 0 |  | 0.00185 | 1.01 | 1.832 |
| N2 | 0.12 |  | 0.000375 |  | 0.371 |
| N3 | 0.25 |  | 0.000125 |  | 0.124 |
| N4 | 0.96 |  | 0.000005 |  | 0.005 |
| N5 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |
| 预测因子锌 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 深度（m） |  | 最大预测浓度（mg/cm3） | 土壤容重（g/cm3） | 最大预测结果（mg/kg） |
| N1 | 0 |  | 0.000233 | 1.01 | 0.231 |
| N2 | 0.12 |  | 0.00005 |  | 0.050 |
| N3 | 0.36 |  | 0.000017 |  | 0.017 |
| N4 | 0.72 |  | 0.000007 |  | 0.007 |
| N5 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |

总铬、六价铬、镍、锌对土壤环境影响的预测结果，详见下表。

表5-45         项目区污染因子预测值一览表           单位：mg/kg

| 项目 污染因子 | 预测贡献浓度最大值 | 现状监测浓度最大值 | 预测值 | 标准值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬 | 0.059 | 121 | 94.059 | 250 | 达标 |
| 六价铬 | 0.050 | 未检出（<0.5） | <0.55 | 5.7 | 达标 |
| 镍 | 1.832 | 48 | 49.832 | 900 | 达标 |
| 锌 | 0.231 | 75 | 75.231 | 300 | 达标 |

由上表可知，本项目六价铬的新增浓度最大值为0.050mg/kg，六价铬的现状值<0.5mg/kg，本项目镍的新增浓度最大值为1.832mg/kg，镍的现状值最大为48mg/kg；叠加现状后仍然可以满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1镍900mg/kg、六价铬5.7mg/kg的要求。

总铬的新增浓度最大值为0.059mg/kg，铬的现状值最大为121mg/kg；本项目锌的新增浓度最大值为0.231mg/kg，锌的现状值最大为75mg/kg增加值较小，不会对土壤环境质量产生显著影响；参考标准《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目的筛选值基本项目的筛选值（pH＞7.5，300mg/kg）、（pH＞7.5，250mg/kg）的限值要求，满足该标准要求。

综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。

### 土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查表见下表。

表5-46             土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型£；两种兼有£ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R；农用地£；未利用地£ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | (2.1）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（农田）、方位（北）、距离（210m） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降R；地面漫流£；垂直入渗R；地下水位£；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 硫酸雾、氯化氢、氨、硫化氢、颗粒物、COD 、氨氮、总镍、总铬、六价铬、总锌、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH值、石油烃、六价铬、总铬、镍、锌 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类R；II类£；III类£；IV类£ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感£；较敏感£；不敏感R |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级£；二级R；三级£ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）R；b）R；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1个 | 3个 |  | 0-20mm |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | 2个 |  | 0-1.5m |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600中45项基本因子及GB15618中8项+特征因子石油烃、石油烃、锌、总铬 |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | GB36600中45项基本因子及GB15618中8项+特征因子石油烃、石油烃、锌、总铬 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618R；GB36600R；表D.1£；表D.2£；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 评价因子满足相应标准要求 |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | pH值、铬、总铬、镍、锌 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E£；附录F£；其他（类比法） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/）影响程度（/） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）£；b）£；c）£不达标结论：a）£； b）£ |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障£；源头控制R；过程防控R；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | pH值、石油烃、六价铬、总铬、镍、锌 | 必要时进行 |  |  |
|  | 信息公开指标 | pH值、石油烃、六价铬、总铬、镍、锌 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可心“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 生态环境影响分析

本项目位于获嘉县产业集聚区北区，属于工业企业产业集聚区，所在区域无大面积的植被，也无珍贵陆生、水生动物。生产运营产生的废气经处理达标排放，废水经处理后纳管排放，采取一定的隔声降噪措施后，噪声排放对周边环境影响不大，固废能够有效合理处置。本项目运营期基本不会对周围生态环境产生明显的不利影响。

## 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的风险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 评价工作程序

环境风险评价的工作程序见下图：

图5-21  环境风险评价工作顺序图

### 风险调查

（1）风险源

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，盐酸（≥37%）的临界量为7.5t，本项目使用的盐酸为35%的浓度，未达到风险物质的要求，考虑环评最不利原则，将35%的盐酸折合为37%的盐酸参与计算。本项目及在建工程涉及的风险物质见下表。

表5-47               本项目风险物质一览表

| 物质 | 盐酸 | 硫酸 | 磷酸 | 硝酸 | 重铬酸钾 | 铬酸 | 硫酸镍 | 氯化镍 | 镍及其化合物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大储存量 | 3 | 1 | 0.5 | 0.55 | 0.15 | / | 1.5 | 0.15 | 2.5 |
| 生产最大在线量 | 5.86 | 5.7 | 5.2 | 0.19 | 0.025 | 0.025 | 15.2 | 6.83 | 0.12 |
| 最大存在量 | 8.86 | 6.7 | 5.7 | 0.74 | 0.175 | 0.025 | 16.7 | 6.98 | 2.65 |
| 临界量 | 7.5 (≥37%) | 10 | 10 | 7.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 注：本项目使用的重铬酸钾参照铬及其化合物的临界量计，硫酸镍、氯化镍均为六水合物，因此其储存量及生产在线量折算成纯物质计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环境敏感目标调查

本项目生产过程中使用了硫酸、盐酸、硝酸、磷酸等腐蚀性物质、重铬酸钾、硫酸镍、氯化镍、镍及其化合物等毒性物质若操作不当、违反操作规程等人为因素，或者管道、阀门、设备等检修不及时，没有及时发现设备出现的故障等都可能导致物料外泄。本项目周边环境敏感目标的相关信息如下：

表5-48                  评价区域敏感点情况

| 序列 | 保护目标 | 属性 | 相对 方位 | 距离（m） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西仓村 | 居民区 | 北 | 2900 | 2268 |
| 2 | 后李村 | 居民区 | 东北 | 900 | 230 |
| 3 | 前李村 | 居民区 | 东北 | 600 | 940 |
| 4 | 前寺庄村 | 居民区 | 东北 | 1880 | 1076 |
| 5 | 后寺庄村 | 居民区 | 东北 | 2490 | 940 |
| 6 | 东仓村 | 居民区 | 东北 | 2400 | 1485 |
| 7 | 陈固村 | 居民区 | 东北 | 3430 | 826 |
| 8 | 陈庄村 | 居民区 | 东北 | 4040 | 1112 |
| 9 | 马唐马村 | 居民区 | 东南 | 3130 | 829 |
| 10 | 文营村 | 居民区 | 东南 | 3200 | 1704 |
| 11 | 李唐马村 | 居民区 | 东南 | 2770 | 2409 |
| 12 | 武贾洲村 | 居民区 | 东南 | 2770 | 580 |
| 13 | 丁村 | 居民区 | 东南 | 3400 | 2200 |
| 14 | 孝合村 | 居民区 | 南 | 2010 | 905 |
| 15 | 曹庄村 | 居民区 | 南 | 3510 | 890 |
| 16 | 陈孝村 | 居民区 | 西南 | 2300 | 1080 |
| 17 | 王石村 | 居民区 | 西南 | 4150 | 150 |
| 18 | 大张朴村 | 居民区 | 西南 | 4270 | 1040 |
| 19 | 宋庄村 | 居民区 | 西 | 2900 | 1655 |
| 20 | 祥瑞苑小区 | 居民区 | 西 | 2500 | 890 |
| 21 | 汇通小区 | 居民区 | 西 | 2050 | 1630 |
| 22 | 获嘉县城 | 居民区 | 西 | 2990 | 49563 |
| 23 | 福禄东苑 | 居民区 | 西 | 2210 | 3200 |
| 24 | 城东花园 | 居民区 | 西 | 1330 | 2335 |
| 25 | 获嘉县新华小学东苑校区 | 学校 | 西北 | 2290 | 500 |
| 26 | 彦当村 | 居民区 | 西 | 1220 | 2288 |
| 27 | 彦当小学 | 学校 | 西北 | 1500 | 220 |
| 28 | 同盟老年公寓 | 老年公寓 | 西北 | 1790 | 180 |
| 29 | 大洛纣村 | 居民区 | 西北 | 2540 | 2950 |
| 30 | 小洛纣村 | 居民区 | 西北 | 2910 | 2330 |
| 31 | 桑庄村 | 居民区 | 西北 | 1980 | 936 |
| 32 | 沈庄村 | 居民区 | 西北 | 3210 | 700 |
| 33 | 巨柏村 | 居民区 | 西北 | 3250 | 1214 |
| 34 | 小王庄村 | 居民区 | 西北 | 3820 | 400 |
| 35 | 东彰仪村 | 居民区 | 西北 | 4215 | 864 |
| 36 | 照镜镇 | 居民区 | 西北 | 3850 | 2948 |
| 合计 |  |  |  |  | 95467 |

### 环境风险潜势初判

#### 危险物质数量与临界量比值（Q）

根据表5-45数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=108.54，

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目Q=108.54，故本项目Q≥100。

#### 行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

表5-49            行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化)，气库（不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目不属于石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼、管道、港口/码头、石油天然气等行业，属于其他行业。本项目涉及危险物质使用、贮存。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，本项目M值等于5，以 M4 表示。

#### 5.7.3.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5-50确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表5-50        危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q≥100，行业及生产工艺为M4，故项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P3。

#### 环境敏感程度E

（1）大气环境

本项目5km范围内总人数约9.5467万人，大于5万人。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中的要求，本项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区E1，结合P值为P3，则本项目大气环境风险潜势划分等级为III，大气环境风险评价工作等级为二级。

（2）地表水环境

本项目西侧1050m处为共产主义渠，项目厂区污水经处理达标后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂，不直接进入地表水体，且项目设置有事故废水收集设施，一般情况下不存在危险物质泄漏到水体的情况；且共产主义渠规划功能为IV类水体，本项目周边其水流24h流经范围不会跨省界或国界，因此，本项目地表水功能敏感程度属于低敏感F3。本项目西侧共产主义渠下游10km范围内无环境敏感目标，因此环境敏感目标属于S3，则项地表水环境敏感程度分级为E3。根据导则，本项目的地表水环境风险潜势为II，因此地表水评价工作等级为三级评价。

（3）地下水环境

项目硫酸、盐酸、硝酸等化学品区的地面均采取了防渗措施，在发生泄漏风险事故的情况下，物料可及时回收进入备用桶内，液体与地面接触时间较短，不存在短时间内进入包气带的可能性。泄漏状态下回收的物品由生产厂家回收进行净化或委托有资质的单位处理，厂区内不进行处置。泄漏后的硫酸、盐酸、硝酸等送入事故废水池逐渐送入污水处理站酸碱废水处理单元进行处置。

本项目地下水敏感性属于较敏感G2，包气带防污性能为D1，则环境敏感程度为环境高度敏感区E1，结合P值为P3，则本项目环境风险潜势划分等级为Ⅲ，地下水环境风险评价工作等级为二级。

综上所述，本项目的环境风险潜势综合等级为III级，环境风险评价工作等级为二级。

#### 评价等级及评价范围

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合实际情况，判定本项目大气环境风险评价工作等级为二级、地表水环境风险评价工作等级为三级、地下水环境风险评价工作等级为二级。具体判定结果见下表所示。

表5-51           评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 评价工作等级 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 | 二级 |
| 地表水 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 | 三级 |
| 地下水 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 | 二级 |
| 综合 | / | / | / | / | 二级 |

（2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境风险评价范围为距项目边界外5km的范围，评价范围见图5-28。地下水环境风险评价范围同地下水环境影响预测分析，详见总则章节5.5，地表水环境风险不设置评价范围。

图5-22  项目大气风险评价范围图

### 环境风险识别

#### 物质危险性识别

企业生产过程中涉及的风险物质为硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、镍及其化合物、铬酸（生产中溶于水形成铬酸溶液，企业不储存铬酸）、硫酸镍、氯化镍，其物理性质和毒理性质见下列表。

表5-52              硫酸的理化性质及危险特性表

| 标 识 | 中文名 | 硫酸 | 英文名 | Slfuric acid |  |  | 危险货物编号 |  |  |  |  | 81007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2SO4 | 分子量 | 98.08 | UN编号 |  | 1830 |  | CAS编号 |  |  | 7664-93-9 |  |
|  | 危险类别 | 第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 10.5 |  |  | 临界压力（Mpa） |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 沸点（℃） | 330.0 |  |  | 相对密度（水＝1） |  |  |  |  |  | 1.83 |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（kpa） | 0.13（145.8℃） |  |  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  |  |  | 3.4 |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  |  | 无意义 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇水大量放热，可发生沸溅，与燃烧物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧；遇电石、高锰酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等发生猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服； 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土，避免水流冲击物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 |  |  |  |  |  |  |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |
|  | 燃烧产物 | 氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD50（mg/kg，大鼠经口） |  |  |  | 2140 |  | LD50（mg/kg） |  |  |  |  | 510 2h |
|  | 健康危害 | 车间卫生标准 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 侵入途径：吸如、食入； 对皮肤黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用；或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；可引起呼吸道刺激，重者发送呼吸困难和肺水肿而窒息死亡；口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成，严重者可能有胃穿空、腹膜炎、肾损害、休克等；皮肤的灼伤，轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔，全眼炎以致失明；慢性影响：牙齿酸蚀病、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗至少15分钟，就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风，尽可能机械化、自动化，提供安全淋浴和洗眼设备； 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自给式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器；紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护； 身体防护：穿橡胶耐酸碱服； 手防护：带橡胶耐酸碱手套； 其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，工作毕淋浴更衣，单独存放被毒物污染的衣物，洗净后备用，保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，建议应急处理人员佩戴自给正压呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间； 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统； 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，应与易燃物、可燃物、碱类、金属粉末等分开存放，不可混储、混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-53               磷酸的物化及毒理性质

| 标识 | 中文名：正磷酸；磷酸 |  |  |  |  | 危险化学品序号：2790 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Phosphoric acid；Orthophosphoric acid |  |  |  |  | UN编号：1805 |  |
|  | 分子式：H3PO4 |  |  | 分子量：98.00 |  | CAS号：7664-38-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 42.4 | 相对密度(水=1) | 1.87 | 相对密度(空气=1) | 3.38 |
|  | 沸点（℃） |  | 260 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 0.67/25℃ |  |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮) |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 |  | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 |  | 不燃 | 燃烧分解物 |  | 氧化磷 |  |
|  | 闪点(℃) |  | / | 爆炸上限（v%） |  | / |  |
|  | 引燃温度(℃) |  | / | 爆炸下限（v%） |  | / |  |
|  | 危险特性 |  | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 |  | 戊 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 |  | 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |
| 储运条件与泄漏处理 |  | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、发泡剂等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。 |  |  |  |  |  |

表5-54              硝酸的物化及毒理性质

| 品名 | 硝酸 | 别名 | 白雾硝酸；红雾硝酸；硝酸氢；硝镪水 | 英文名 |  | Nitric acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | HNO3 | 分子量 | 63.01 | 熔点 | -42℃ |
|  | 沸点 | 86℃ | 相对密度 | 2.17（空气） 1.5（水） | 蒸汽压 | 4.4kPa (20℃) |
|  | 外观气味 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：稳定。危险性：具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：氧化氮。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 毒性：属高毒类。 |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。 口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。 |  |  |  |  |  |
| 主要 用途 | 用途极广，主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火 方法 | 二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。 |  |  |  |  |  |

表5-55                盐酸的物化及毒理性质

| 品名 | 盐酸 | 别名 | 氢氯酸 | 英文名 |  | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | HCl | 分子量 | 36.46 | 熔点 | -114.8℃/纯 |
|  | 沸点 | 108.6℃ | 相对密度 | 1.26（空气） 1.2（水） | 蒸汽压 | 30.66kPa（21℃) |
|  | 外观气味 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：稳定。危险性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：氯化氢。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 低毒，急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。 误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 雾状水、砂土。 |  |  |  |  |  |

表5-56              铬酸的物化及毒理性质

| 品名 |  | 铬酸溶液 | 分子式 | H2CrO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子量 | 118.02 | 熔点 | 196°C |
|  | 外观 | 桔红色液体 |  |  |
| 化学 性质 | 铬酸仅仅存在于溶液中。由三氧化铬溶于水中而得。其溶液用于镀铬。是假想的三氧化铬的水合物。只会呈溶液或盐类而存在。 |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 中毒。 |  |  |  |
| 危险性 | 第8.1类酸性腐蚀品 |  |  |  |
| 可燃性 | 助燃，火场释放有毒含铬辛辣刺激烟雾 |  |  |  |
| 健康危害 | 恶心、呕吐、腹痛、呼吸急促、紫绀、肾功能衰竭、休克、昏迷等。对皮肤可引起接触性皮炎和湿疹。六价铬化合物属致癌物。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用砂土吸收，铲入提桶，倒至空旷地方深埋。用水刷洗泄漏污染区，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，就医。 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。远离易燃、可燃物。避免产生烟雾。避免与还原剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |

表5-57          硫酸镍的理化性质及危险特性表

| 物质名称：硫酸镍 |  |  | 英文名称：Nickel sulfate |  |  |  | CAS NO:7786-81-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式：NiSO4 |  |  | 分子量：154.7 |  |  |  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别2 呼吸道致敏物，类别1 |  |  |
| 沸点（℃） |  |  | 840 | 相对密度（水＝1） |  |  | 2.07 |  |  |
| 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 5.33(19℃) | 熔点（℃） |  |  | 31.5 |  |  |
| 蒸气密度（空气＝1） |  |  | 1.59 | 溶解性 |  |  | 易溶于水，微溶于乙醇、甲醇，其水溶液呈酸性，微溶于酸、氨水。 |  |  |
| 外观与气味 |  |  | 绿色结晶，正方晶系。 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） | / |  | 爆炸极限 | / |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 不燃，火场周围可用的灭火介质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应活性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  | 稳定 |  |  | 聚合危险 |  |  |  | 不能出现 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  | 燃烧性 |  |  |  | 不燃 |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 | 中国MAC：0.5mg[Ni]/m3，美国TLV-TWA：ACGIH 0.1mg[Ni]/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 吸入后对呼吸道有刺激性。对本品敏感的个体，可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。粉尘对眼睛有刺激性。皮肤接触可一期变应性皮肤损害，主要表现为皮炎和湿疹。皮损多局限于局部，亦可蔓延至全身，常伴有剧烈的瘙痒，故称为“镍痒症”。摄入大量本品可引起恶心、呕吐和眩晕。镍及其盐类为确认的职业性致癌物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 存储于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须完整密封，防止吸潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 戴好防毒面具和手套。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回用或无害化处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 生产过程密闭，加强通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 作业工人应戴口罩。 |  |  |  |  | 身体防护 |  | 穿工作服。 |  |
| 手防护 | 必要时戴防护手套。 |  |  |  |  | 眼睛防护 |  | 可采用安全面罩。 |  |

表5-58               氯化镍的物化及毒理性质

| 物质名称 | 氯化镍 | 别名 | / | 英文名 |  | Nickelchioride hexahydrate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | NiCl2 | 分子量 | 129.6 | 熔点 | 1001℃ |
|  | 沸点 | 987℃ | 相对密度 | 1.921（水） | 蒸汽压 | 1.33hPa（671℃) |
|  | 外观气味 | 无水氯化镍为黄色固体，带结晶水的水合氯化镍为绿色固体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇，不溶于大多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定，接触者可发生接触性皮炎或过敏性湿疹。吸入本品粉尘，可发生支气管炎或支气管肺炎、过敏性肺炎，并可并发肾上腺皮质功能不全。镍化合物属致癌物。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 本品不燃，与钾发生剧烈反应，受高热分解，放出有毒的烟气。LD50：175mg/kg（大鼠经口），186mg/kg（兔经口）。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于镀镍和作氨吸收剂、催化剂等。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，置于袋中转移至安全场所。用水刷洗泄漏污染区，对污染地带进行通风。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。防止受潮和雨淋。应与碱金属、氧化剂、食用化工原料等分开存放。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风或全面通风。 呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿相应的防护服。 手防护：戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 不燃 |  |  |  |  |  |

表5-59              镍的物化及毒理性质

| 物质名称 | 镍 | 别名 | / | 英文名 |  | nickel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | Ni | 分子量 | 58.70 | 熔点 | 1453℃ |
|  | 沸点 | 2732℃ | 相对密度 | 8.90（水） | 蒸汽压 | 0.13kPa（1810℃) |
|  | 外观气味 | 银白色坚硬金属 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于浓硝酸，溶于稀硝酸 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 正常环境温度下储存和使用，本品稳定；以粉末或颗粒形态与空气混合，可能发生粉尘爆炸。镍粉与钛粉、高氯酸钾和氧化剂，如硝酸铵激烈反应，有着火和爆炸危险。与非氧化性酸缓慢反应，与氧化性酸迅速反应。镍着火时，可能释放出镍羰基有毒气体和蒸气。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 反复或长期接触可能引起皮肤过敏。反复或长期吸入接触可能引起哮喘。反复或长期接触，肺可能受损伤。该物质可能是人类致癌物。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 军工、航空航天、机械、不锈钢等 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 真空抽吸泄漏物。小心收集残余物，然后转移到安全场所。个人防护用具：适用于有害颗粒物的P2过滤呼吸器。 环境保护措施： 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 尽可能回收利用，根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风或全面通风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿相应的防护服。 手防护：戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 不燃 |  |  |  |  |  |

根据以上理化性质硫酸、盐酸、磷酸、硫酸镍、氯化镍为低毒物质，硝酸为高毒物质，铬酸溶液、镍及其化合物为中等毒性，均有刺激性和腐蚀性。其主要危害为泄漏后进入大气并对周围人群产生吸入危害。经调查，这些物质本身均不燃，一般不会发生火灾/爆炸事故。因此，本次环境风险的危险物质为硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、铬酸、镍及其化合物、硫酸镍、氯化镍。

#### 生产系统危险性识别

（1）原料及危废储存

物料储存过程中，如原料桶内物料充装过量，将导致容器超压，温度稍有升高，就会引起压力增大，可能引发爆炸、泄漏、火灾、中毒事故。在物料装卸过程中，如管理、操作不当，就可能会发生软管脱落、断裂，造成物料大量泄漏，引发中毒、火灾、爆炸事故。

（2）生产线

本项目涉及危险物料的生产装置主要有电镀槽、水洗槽等，存在的主要风险是事故性泄漏，引起的主要原因可能是操作平台破损或工作人员操作失误，导致电镀槽、水洗槽液泄漏造成人员伤害、环境污染和厂房设备腐蚀等。

（3）废气处理设施

项目生产过程中产生的硫酸雾、氯化氢、铬酸雾、硝酸等均收集后经废气塔处理后排放，当酸雾吸收塔运行异常可能对周围大气环境产生影响。

（4）废水处理设施

本项目含镍废水、含铬废水均在厂内处理后分类回用，实现零排放；其他废水经各自预处理系统处理后，经厂区综合废水处理站处理达标后，排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。事故状态下能及时收集进入事故废水池，不会产生影响。

#### 向环境转移的途径

硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、重铬酸钾、硫酸镍、氯化镍在运输过程中，从装卸、运输到贮存，工序长，参与人员多，这些复杂、众多的外界因素是运输过程造成风险的诱发条件。这些物质本身不可燃，因此一般不会发生火灾或爆炸。但这些物质均含有一定毒性，泄漏后会蒸发至大气中并通过大气扩散至周边，通过吸入对人体造成伤害。在采取了防治措施后，项目生产不存在危险物质进入地下水和地表水的情况。因此，本厂的风险类型为泄漏，向环境转移的途径为蒸发和大气扩散。

（1）大气

项目生产过程中，需要使用到硫酸、盐酸、硝酸、磷酸等多种原料，上述原料酸都为强酸，易挥发，产生各硫酸雾、氯化氢、硝酸等酸性气体；同时，生产过程槽液挥发会产生铬酸雾等有毒气体。事故状态下，物料泄漏将会造成各种有毒有害废气直接进入大气，对区域大气环境质量造成不利影响。

（2）土壤和水环境

项目生产过程中，各车间使用的槽液中含有多种重金属物质；同时，厂区内部需要铺设各种废水收集管道以及污水处理站。事故状况下，厂内槽液及废水发生泄漏，将会造成各种有毒物质进入土壤，对区域的土壤和水环境造成严重影响。

#### 风险识别结果

通过详细的分析，项目风险识别结果见下表，风险识别单元分布图见图5-19：

表5-60               本项目危险物质储存情况及分布一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 风险源主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间（包括仓库） | 危险物质储存区、电镀生产线 | 硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、重铬酸钾、硫酸镍、氯化镍、镍及其化合物 | 泄漏 | 空气传播 | 厂区5km范围内的大气环境敏感点，详见表5-47 | 常温、常压 |
| 2 | 废水处理站 | 酸碱废水及事故池 |  | 泄漏 | 空气传播 | 厂区5km范围内的大气环境敏感点，详见表5-47 | 常温、常压 |
| 3 | 危废间 | 危废间 |  | 泄漏 | 空气传播 | 厂区5km范围内的大气环境敏感点，详见表5-47 | 常温、常压 |

图5-23  项目危险单元分布图

### 风险事故情形设定

（1）危险物质泄漏

本项目盐酸、硝酸、磷酸及硫酸等化学品、酸洗废液及碱洗废液等废液属于危险废物，均以密闭方式储存于原料间或危险废物暂存间，暂存间地面均做防腐防渗处理，评价建议储存区周围设置0.5m高的围堰，同时设置备用储桶和导流沟，对发生泄漏的罐及时进行倒桶。经采取以上措施后，可有效保证泄漏的得到有效控制，但泄漏可能引发硫酸雾、氯化氢、氮氧化物等气体挥发扩散至大气。

（2）生产线电镀液泄漏

本项目生产线镀液中含有硫酸、盐酸、磷酸、硝酸等危险物质，当电镀槽、水洗槽密封不严、维修不及时及操作不当都可能引起镀液发生泄漏。电镀车间生产线一律架空离地 80cm以上，镀槽及机台底部均使用PP板做托盘，并根据电镀种类对托盘实行分区分隔，地面均做防腐防渗处理，评价建议在每个电镀车间设置备用空槽。镀液泄漏时，托盘可有效对泄漏镀液进行收集，收集的镀液及时打入备用空槽，可有效保证泄漏的镀液不会流入雨水和污水管网，避免镀液流出厂外，对当地水环境质量基本不会产生影响。

（3）环保设施运行异常

当废水、废气治理设施运行异常，可能导致大气、水污染物超标排放，对周围环境造成影响。非正常工况已在工程分析章节及预测章节进行分析，本章节不再进行赘述。

### 最大可信事故

厂房内固体类化学品为重铬酸钾、硫酸镍、氯化镍为固体状，破损后能够及时发现；小量泄漏用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的不发生反应的容器中，之后用大量水冲洗，废水放入废水处理系统；大量泄漏收集作为危险废物处理或进入事故废水池待处理后达标排放。厂房内液体类化学品硫酸、盐酸、硝酸、磷酸等可能发生破损泄漏并挥发至大气造成污染；本项目最大可信事故为储料区液体物料发生泄漏。

#### 源项分析

厂房内其他液体类化学品（盐酸、硫酸、磷酸单桶最大含液体250kg，最大泄漏量为250kg。厂房地面采取了防渗防腐处理，并设置了整体托盘，能防止泄漏液体渗漏和腐蚀，厂房内配备吸收棉对泄漏液体进行围堵和吸收，处理后的泄漏物放置于防渗漏桶内作为危险废物处理或进入事故废水池待处理后达标排放。但泄漏液体在处理之前会不断蒸发出气体并扩散，造成大气污染。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。本项目硫酸、盐酸、磷酸、硝酸在常温、常压条件下贮存，发生泄漏时，物料温度与环境温度基本相同，而本项目液体风险物质沸点高于环境温度，因此通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池。

由于泄漏发生后液体流落到托盘内，液面不断蒸发出气体并扩散，造成大气污染。托盘面积约5m2。预计泄漏发生后10min能被发现并处理。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中，Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，稳定时α取5.285×10-3，n取0.3。

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，8.314J/(mol·K)；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

本项目各参数选取及计算结果见下表。

表5-61               事故蒸发量计算表

| 物质 | 大气 稳定度 | P (Pa) | M (kg/mol) | 相对湿度 | T0 (k) | U (m/s) | 液池面积 (m2) | Q3 (kg/s) | 蒸发 时间 (s) | 蒸发量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 稳定 | 6733 | 0.0365 | 50% | 298 | 1.5 | 5 | 0.0013 | 600 | 0.78 |
| 硫酸 |  | 2.65 | 0.098 |  |  |  |  | 0.00001 |  | 0.006 |
| 磷酸 |  | 670 | 0.098 |  |  |  |  | 0.00028 |  | 0.168 |
| 硝酸 |  | 547 | 0.063 |  |  |  |  | 0.00017 |  | 0.102 |

由上表可知：盐酸、硫酸、磷酸、硝酸在稳定条件下的蒸发量分别为0.78kg、0.006kg、0.168kg、0.102kg。

### 风险预测与评价

#### 预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中的要求，预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。判断依据可采用导则附录G中G.2推荐的理查德森数进行判断。

本次评价采用以2018年版中国大气环境影响评价导则和风险导则为依据开发的EIAPro2018专业软件对盐酸、硫酸、磷酸、硝酸泄漏情况理查德森数Ri值进行了计算。

导则规定判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体。项目环境风险属于连续排放，本项目泄漏蒸发理查德森数（Ri）计算结果为：

表5-62             理查德森数一览表

| 风险物质 | 盐酸 | 硫酸 | 磷酸 | 硝酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ri | 0.0033 | 0.0017 | 0.016 | 0.0095 |

由上表可知，本项目盐酸、硫酸、磷酸、硝酸Ri≤1/6，为轻质气体，扩散计算建议采用AFTOX模式。

#### 大气环境风险预测

#### 大气毒性终点浓度

大气毒性终点浓度即预测评价标准。大气毒性终点浓度值选取参见风险导则附录H，分为1、2级。本项目需要预测的危险物质为盐酸（氯化氢）、硫酸（参照发烟硫酸）、硝酸和磷酸，按照附录H中标准选取风险物质毒性终点浓度值，见下表：

表5-63             项目风险物质毒性终点浓度

| 风险物质 | CAS | 毒性终点浓度-1/（mg/m³） | 毒性终点浓度-2/（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 7647-01-0 | 150 | 33 |
| 硫酸 | 参照8014-95-7 | 160 | 8.7 |
| 硝酸 | 7697-37-2 | 240 | 62 |
| 磷酸 | 7664-38-2 | 150 | 30 |

#### 大气风险预测模型主要参数

本次评价危险物质大气风险预测模型主要参数见下表：

表5-64              风险预测模型参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 113.706272623 |
|  | 事故源纬度/（°） | 35.265692597 |
|  | 事故源类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/（℃） | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 风向 | 东北 |
|  | 测风向地表粗糙度cm | 0.5 |
|  | 事故处地表粗糙度cm | 3 |

#### 预测结果

本次评价采用EIAPro专业软件对盐酸（氯化氢）、硫酸（参照发烟硫酸）、硝酸和磷酸泄漏后的蒸发进行预测，预测模型采用AFTOX模型进行预测，在最不利气象条件下，预测结果如下：

表5-65   最不利气象条件下下风向不同距离处风险物质的最大浓度

| 下风向距离 m | 氯化氢 |  | 硫酸 |  | 硝酸 |  | 磷酸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间 min | 高峰浓度 μg/m3 | 浓度出现时间min | 高峰浓度 μg/m3 | 浓度出现时间min | 高峰浓度 μg/m3 | 浓度出现时间min | 高峰浓度 μg/m3 |
| 10 | 0.08 | 3776.0 | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 14.4 | 0.08 | 533.4 |
| 30 | 0.25 | 4634.5 | 0.25 | 17.9 | 0.25 | 520.8 | 0.25 | 632.0 |
| 50 | 0.42 | 1693.2 | 0.42 | 10.3 | 0.42 | 298.1 | 0.42 | 229.2 |
| 70 | 0.58 | 826.9 | 0.58 | 5.7 | 0.58 | 165.1 | 0.58 | 111.6 |
| 90 | 0.75 | 479.1 | 0.75 | 3.4 | 0.75 | 100.1 | 0.75 | 64.5 |
| 110 | 0.92 | 308.8 | 0.92 | 2.3 | 0.92 | 65.8 | 0.92 | 41.5 |
| 130 | 1.08 | 214.0 | 1.08 | 1.6 | 1.08 | 46.0 | 1.08 | 28.8 |
| 150 | 1.25 | 156.1 | 1.25 | 1.2 | 1.25 | 33.8 | 1.25 | 21.0 |
| 170 | 1.42 | 118.5 | 1.42 | 0.9 | 1.42 | 25.7 | 1.42 | 15.9 |
| 190 | 1.58 | 92.7 | 1.58 | 0.7 | 1.58 | 20.2 | 1.58 | 12.4 |
| 210 | 1.75 | 74.3 | 1.75 | 0.6 | 1.75 | 16.2 | 1.75 | 10.0 |
| 230 | 1.92 | 60.8 | 1.92 | 0.5 | 1.92 | 13.3 | 1.92 | 8.2 |
| 250 | 2.08 | 50.6 | 2.08 | 0.4 | 2.08 | 11.0 | 2.08 | 6.8 |
| 270 | 2.25 | 42.7 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 9.3 | 2.25 | 5.7 |
| 290 | 2.42 | 36.4 | 2.42 | 0.3 | 2.42 | 8.0 | 2.42 | 4.9 |
| 310 | 2.58 | 31.4 | 2.58 | 0.2 | 2.58 | 6.9 | 2.58 | 4.2 |
| 330 | 2.75 | 27.4 | 2.75 | 0.2 | 2.75 | 6.0 | 2.75 | 3.7 |
| 350 | 2.92 | 24.0 | 2.92 | 0.2 | 2.92 | 5.3 | 2.92 | 3.2 |
| 370 | 3.08 | 21.2 | 3.08 | 0.2 | 3.08 | 4.6 | 3.08 | 2.8 |
| 390 | 3.25 | 18.9 | 3.25 | 0.1 | 3.25 | 4.1 | 3.25 | 2.5 |
| 410 | 3.42 | 16.9 | 3.42 | 0.1 | 3.42 | 3.7 | 3.42 | 2.3 |
| 430 | 3.58 | 15.2 | 3.58 | 0.1 | 3.58 | 3.3 | 3.58 | 2.0 |
| 450 | 3.75 | 13.8 | 3.75 | 0.1 | 3.75 | 3.0 | 3.75 | 1.8 |
| 470 | 3.92 | 12.5 | 3.92 | 0.1 | 3.92 | 2.7 | 3.92 | 1.7 |
| 490 | 4.08 | 11.4 | 4.08 | 0.1 | 4.08 | 2.5 | 4.08 | 1.5 |
| 510 | 4.25 | 10.4 | 4.25 | 0.1 | 4.25 | 2.3 | 4.25 | 1.4 |
| 1010 | 8.42 | 1.8 | 8.42 | 0.0 | 8.42 | 0.4 | 8.42 | 0.2 |
| 1510 | 17.58 | 0.5 | 17.58 | 0.0 | 17.58 | 0.1 | 17.58 | 0.1 |
| 2010 | 21.75 | 0.2 | 21.75 | 0.0 | 21.75 | 0.0 | 21.75 | 0.0 |
| 2510 | 25.92 | 0.1 | 25.92 | 0.0 | 25.92 | 0.0 | 25.92 | 0.0 |
| 3010 | 30.08 | 0.0 | 30.08 | 0.0 | 30.08 | 0.0 | 30.08 | 0.0 |
| 3510 | 34.25 | 0.0 | 34.25 | 0.0 | 34.25 | 0.0 | 34.25 | 0.0 |
| 4010 | 38.42 | 0.0 | 38.42 | 0.0 | 38.42 | 0.0 | 38.42 | 0.0 |
| 4510 | 42.58 | 0.0 | 42.58 | 0.0 | 42.58 | 0.0 | 42.58 | 0.0 |
| 4990 | 46.58 | 0.0 | 46.58 | 0.0 | 46.58 | 0.0 | 46.58 | 0.0 |
| 5000 | 46.67 | 0.0 | 46.67 | 0.0 | 46.67 | 0.0 | 46.67 | 0.0 |

图5-20 下风向氯化氢最大浓度-距离曲线

图5-21 下风向硫酸最大浓度-距离曲线

图5-22 下风向磷酸最大浓度-距离曲线

图5-23 下风向硝酸最大浓度-距离曲线

表5-66              阈值范围内最大影响范围

| 风险物质 | 毒性终点浓度mg/m³ | X起点m | X终点m | 最大半宽m | 最大半宽对应Xm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 毒性终点浓度-1/150 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |
|  | 毒性终点浓度-2/33 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |
| 硫酸 | 毒性终点浓度-1/160 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |
|  | 毒性终点浓度-2/8.7 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |
| 磷酸 | 毒性终点浓度-1/150 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |
|  | 毒性终点浓度-2/30 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |
| 硝酸 | 毒性终点浓度-1/240 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |
|  | 毒性终点浓度-2/62 | 预测浓度均小于此阈值 |  |  |  |

根据上述预测结果可以看出：氯化氢、硫酸、磷酸、硝酸不存在超过毒性终点浓度-2，不存在风险超标点，满足要求。

#### 对敏感点的预测

项目氯化氢、硫酸、磷酸、硝酸发生泄漏风险时，周边不存在风险超标点，因此敏感点不存在风险物质超过毒性终点浓度的情况。

#### 大气环境风险结论

在最不利气象条件下，风险源下风向氯化氢、硫酸、磷酸、硝酸发生泄漏风险时，周边不存在风险超标点，因此氯化氢、硫酸、磷酸、硝酸泄漏无明显环境影响。在发生泄漏的情况下，及时疏散下风向的人员，不会造成人员死亡等重大环境事故。项目泄漏频率小于10-4/a，发生概率较小，且发生泄漏后可及时采取措施疏散人群，一般不会造成人员损失。因此评价项目大气环境风险可接受。

#### 地表水环境风险评价

项目生产期间或者事故风险产生的废水均经处理达标后排入获嘉县同盟污水处理厂，污水处理厂进一步深度治理后达标排放，不会对纳污水体共产主义渠造成不利影响；另外项目厂区设置有事故废水池，可及时收集事故废水，不存在因事故情况废水或者风险物质进入河流等地表水的情况，因此本次评价认为项目地表水风险程度可接受。

#### 地下水环境风险评价

鉴于事故状况下事故废水能够得到有效收集，且事故水池采取重点防渗措施，火灾爆炸事故和事故水池破裂同时发生的概率极低，不再单独考虑事故水池破裂造成的地下水污染。正常情况不会发生泄漏，在采取重点防渗措施的基础上，一般不会造成地下水污染事故。本项目地下水污染事故概率最大的事故情景为非正常工况下池体发生破裂未及时发现造成废水渗入地下水，对地下水环境质量造成影响。参考地下水环境风险评价直接参考地下水影响预测评价章节，不再对地下水环境风险不设置评价范围。

本项目化学品仓库地面均采取了防渗措施，并设置有托盘，在发生泄漏风险事故的情况下可及时进行水喷淋稀释后由备用泵和管线抽入备用罐内暂存，如事故废水量过大，抽入事故水池暂存。液体与地面接触时间较短，不存在短时间内进入包气带的可能性。泄漏后经水喷淋稀释的氯化氢、硫酸、磷酸、硝酸排入事故水池暂存后经厂区调节池调节水质水量后进入厂区污水处理站进行处置。由于项目泄漏的物质量较少，对调节池水质影响不大。该事故情景与地下水环境影响预测评价中事故情景设置一致，本次评价不再单独考虑地下水环境风险评价。参考地下水影响5.5章节调节池泄漏对地下水的影响评价。根据预测结果，项目非正常排放期间，不会对饮用水源水质造成影响，从出现超标到超标范围结束，超标范围被约束在工业用地范围内，超标范围内没有饮用水取水井。因此评价认为，项目地下水风险可以接受。

### 环境风险防范措施及应急要求

根据有关要求，本项目应建立重大事故管理和应急预案，设立厂内急救指挥小组，并和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系。

#### 风险源的防范措施

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（2）装备配置方面，车间、库房配置的消防器材可以满足消防规范的要求；供电系统均设置有双电源，并配备UPS系统，使关键性电器设备可通过瞬间电源的切换来维持正常的工作；防爆危险区采用了防爆电器。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏，特别是废水、废气处理装置的提升、引风等动力设施均已配置必要的应急备用系统。

（3）所有反应器均采取了密封式设计，采用国际先进的生产控制技术，调节系统可在紧急情况下切换成手工操作；对重要调节系统设置故障状态下调节阀门安全位置的自动调节系统，加强系统的安全可靠性。

（4）材料库均会设专人管理，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。设有消防事故废水池，万一发生火灾或长时间停车时，可将生产设备管道中的物料排入事故废水池中。

（5）各建构筑物之间、建构筑物与道路之间均会按火灾危险类别和环境情况保持足够的安全距离。

（6）公司建立有科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，可以做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。

（7）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，防止跑、冒、滴、漏。

#### 环境影响途径的防范措施

（1）氯化氢、硫酸、磷酸、硝酸贮设置托盘，如果发生泄漏及时疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰或砂土，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，冲洗废水放入废水系统。围堵灭火的砂土作为危废，委托有资质的单位处理。

（2）重铬酸钾贮存设置托盘，如果发生泄漏及时疏散人员至安全区，隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。在确保安全情况下堵漏，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中；然后收集委托有资质的单位处理。如遇火灾，用砂土或灭火器灭火，灭火的砂土作为危废，委托有资质的单位处理。

（3）氯化镍、硫酸镍、镍板为固体，贮存设置托盘，如果发生撒漏，及时疏散人员至安全区，隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，置于袋中转移至安全场所。用水刷洗泄漏污染区，对污染地带进行通风。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。防止受潮和雨淋。应与碱金属、氧化剂、食用化工原料等分开存放。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

（4）铬酸、氯化镍、硫酸镍存在于镀槽，浓度较低，发生渗漏时及时采取措施进行堵漏，将漏出液收集至含铬废水处理系统、含镍废水处理系统进行处理，若泄漏较多，先进入事故废水池，按比例添加分别至含铬废水处理系统、含镍废水处理系统进行处理。同时，镀槽上方废气收集系统和酸雾吸收塔保持正常运行，避免废气扩散污染。

（5）氯化氢、硫酸、磷酸、硝酸存在于镀槽内，浓度较低，电镀车间地面及生产设施必须符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）的要求，车间内实行干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件上下挂具作业必须在湿区内进行；电镀车间地面进行防腐防渗处理，自下而上至少设垫层、防水层和防腐层三层，防止生产区槽液泄漏污染地下水；项目电镀车间工艺管线采取地上架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏；生产区管道、设备均应设静电接地设施。在有危险的部位设置安全警示标志。电镀车间槽体下方设置托盘，车间内设置备用空槽，收集电镀泄漏物料，然后交危险废物中心处理。一般情况下，电镀槽不会发生泄漏等情况，但如果发生因人员操作等情况引起的电镀槽液泄漏，及时采取措施进行堵漏，将漏出液分类收集至废水处理系统进行处理，若泄漏较多，先进入事故废水池，按比例添加分别至各类废水处理系统进行处理。同时，镀槽上方废气收集系统和酸雾吸收塔保持正常运行，避免废气扩散污染。根据电镀行业清洁生产要求，企业应备有足够大的备用空槽，能在一旦发生镀液泄漏时储存危险液体和储存待处理的危险液体。建议企业每个车间设置备用空槽。

（4）调查队观察雨水口情况，避免事故水流于雨水口，确保事故水全部进入事故池。化验队随时检测现场气体浓度是否超标并及时汇报。

#### 环境敏感目标的防范措施

（1）对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具、敞开门窗等。

（2）要加强设备的密封性和车间的通风，应配备便携式检测仪进行定期检测。对需经常打开的设备必须装备固定式或携带式排气系统，减少工作场所可能受到的污染和对操作人员的危害。操作人员要定期进行体检。

（3）如果操作人员必须靠近敞开的设备和接触物料，操作人员应按规定佩带防护用具，眼部/脸部为全面覆盖的护目镜防护服：穿工作服（防腐材料制作），手套为橡皮手套。

（4）如有轻微中毒现象，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。若物料接触皮肤，立即用水冲洗至少15分钟，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用生理盐水冲洗。

（5）将泄漏区周围50m范围划为隔离区，隔离区内严格限制人员出入。

（6）发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

#### 应急措施

（1）危险单元远离火种、热源、可燃物。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。

（2）泄漏的物料应用沙或其他不可燃的物质吸收，把吸收剂和溢出物移到备用桶中待处理，用水冲洗印记，冲洗水进入事故池中。

（3）一旦发生泄漏应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员按规定佩带防护用具，眼部/脸部为全面覆盖的护目镜防护服：穿工作服（防腐材料制作），手套为橡皮手套。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

#### 事故废水及消防废水

本项目涉及多种危险化学品，应引起高度重视。项目事故状态下的废水主要是因为泄漏或者火灾产生的消防废水和冲洗废水。在发生储罐泄漏事故时，首先从泄漏单元方面设置有事故围堰，对泄漏物质进行拦截，工程配套建有备用储罐可以用于泄漏物料的收集，收集完毕后，需要进行冲洗的事故废水通过专门管道收集入厂内事故废水收集池，再分批次送厂内污水处理处理达标后通过市政管网排入园区污水处理厂。厂内应做到“雨污分流”建设专门的雨水管网和雨水总排口切换阀，在暴雨季节应收集前10min初期雨水，将初期雨水截留至初期雨水收集池中，经处理达标后排入园区污水处理厂。通过以上措施看可确保生产过程中废水事故排放不对地表河流环境的影响，制定全厂废水监测方案并承担日常监测工作，一旦发现废水异常应及时启动突发环境事件应急预案，并与区域三级防控措施联动，确保事故废水分批次处理至达标方能外排。在此基础上可有效减小对外环境的影响。鉴于地表水环境风险存在情况，评价要求从以下方面进行防控：

①事故池及初期雨水收集

电镀生产具有易泄露、易爆的特点，而且由于工艺上的原因，事故状态下废水也需要有临时贮存之处，如不及时收集将会对环境造成较大的危害。对于公司发生风险事故时，参考中国石油发布的《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013），计算本项目事故储存设施总有效容积。

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2——收集事故储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以利用的系统储存量或转移的物料量，mP3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，0mP3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，mP3。

（1）收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（V1）

镀槽槽液如发生泄漏，及时堵漏，若泄漏量较大则进入事故废水池。按最不利情况镀槽泄露计算，按最大渡槽电镀镍单槽体积9.75m3，泄漏量按一半计算，则为4.875m3。因此取V1=4.875mP3。

（2）消防水量（VB2B）

当厂区发生火灾事故时，消防灭火产生的废水将流入厂区雨水管网。厂区雨水管网与集聚区雨水管网连接处设置清污切换阀，一旦发生火灾事故时，排入集聚区管网方向的阀门立即关闭，消防废水流入厂区内设置的事故废水收集池暂存。

参考《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)中的相关要求进行计算，消防用水量为60L/s，火灾延续时间为0.5h，则消防废水量为108m3，因此VB2B取值为108mP3P。

（3）可转到其他设施水量（V3）

桶装物料区围堰可以满足各物料泄漏的最大量，同时桶装物料区设置备用桶用于临时储存泄漏的物料，能够满足其他所有桶装物料的泄漏量，项目物料泄漏量较小，最大250kg，可以砂土吸收后做危废处理，一般不需要进入事故废水池。因此评价按照V3为0进行考虑。

（4）事故时仍必须进入收集系统水量（V4）

发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。装置发生事故时将停止排放生产废水量，V4=0。

（5）发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（VB5B）

在雨季，散落在厂址内的物料将随雨水流入外环境对区域水环境造成较大影响，因此评价建议对前期雨水进行收集处理。

为保证前期雨水对周围环境影响程度降到最低，评价将根据项目所在区域前期雨水计算公式进行暴雨强度。

q=1102(1+0.623lgP)(t+3.20)0.60

式中：q——设计暴雨强度（升/秒·公顷）

P——重现期（年）

t——降雨历时（分钟）

评价取P=2年，t=10min，则q=282（升/秒·公顷），收集厂区前10min雨水，结合项目平面布置图，厂区全厂生产装置区及罐区等占地面积约21000m2，则厂区前期雨水量为224m3。初期雨水全部进入初期雨水收集池，不进入事故水池，初期雨水收集池容积为250m3，满足收集要求。

（6）事故储池池容

本项目完成后事故储池所需有效容积至少为：

V=（V1+V2-V3）+V4+V5=（4.875+108-0）+0+0=112.875mP3P

本工程事故池池容需求为112.875m3，为了保证事故水池的作用，按废水占总体积的80%计，事故水池的体积应为140m3。事故水池收集的废水应逐步进入厂区污水处理站，防止冲击污水处理系统，确保达标排放。

②事故废水污染“三级防控系统”

（1）一级防控：装置围堰及罐区防火堤

根据《化工装置设备布置设计技术规定》、《石油化工企业设计防火规范》等要求，涉及有毒或易燃易爆等危险性物质时，各储罐区设置围堰，围堰应铺砌防渗地面；贮存不同性质类别的物料储罐不宜共用一个围堰区，如果难以隔开，应设置隔堤；围堰范围按照设备最大外形向外延伸0.8m；围堰内不允许有地漏，但是应有排水设施，围堰内坡度不应小于3‰，并设置防止液体流出堤外的措施；如果储罐泄漏出的物料需要收集时，在装置区设置导流沟槽或者围堰。构筑生产过程中环境安全的第一层风险防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

就本项目而言一级防控应控制在化学品生产单元的围堰、地沟内。

（2）二级防控：排水系统区域拦截设施

装置区、罐区边界设置雨排沟，设置有事故闸板。小型事故时，及时关闭区内闸板和装置边界雨排沟通往厂外排洪沟的闸板，截流污染物，进入厂内事故水池，使污染控制在本区域内，避免污染扩散。

（3）三级防控：事故水池及污水处理站

事故废水在应急事故池收集后逐步进入厂内污水处理站进行处理，使事故水及时得到收集和处理。

通过上述三级防控体系后，事故污水进入厂内污水处理站，处理合格后进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，然后排入水体。本公司有效形成了装置、区域、污水处理三级防控体系，逐步完善了预防水体污染的能力。在发生重大生产事故时，利用三级防控体系，可将泄漏物料和污染消防水控制在厂区内，防止事故情况下事故废水进入厂外水体，从而对事故风险进行防范。

图5-24三级防控系统设置示意图

全厂布局严格按照三级防控系统原则，从罐区围堰、装置区地沟及事故池或收集池、装置区至污水处理终端输送管道等方面加强废水三级防控，确保废水不出装置区，出装置情况不出厂区，将废水截留在厂界内，降低区域事故废水风险，同时本项目建成后应积极与园区三级防控系统进行衔接，确保企业废水处理达标后排入获嘉县同盟污水处理厂。

经采取以上水环境风险预防措施情况下，评价认为工程事故状态下废水可被有效收集及处理。

9、“单元-厂区-园区”风险防控体系

本项目罐区设置有围堰，厂区设置事故池，确保项目单元-厂区事故废水不出厂界。根据园区跟踪评价，园区配套污水处理厂运行正常，园区配套污水处理厂设置有事故池缓冲池，在突发环境事故状态下，确保废水纳入园区配套污水厂设置的事故池，以确保共产主义渠水体安全，确保园区水环境风险防控到位。

根据园区水环境风险设置情况，本项目与园区可形成“单元-厂区-园区”水环境风险防空体系，确保共产主义渠水环境安全。

### 突发环境事件应急预案

1、工程事故应急预案

通过对污染事故的风险评价，建设单位应制定风险应急预案，厂内设立急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常的定期联系，评价提出本工程事故应急预案内容及要求见下表。

表5-67           项目突发风险事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、仓库、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 公司：厂指挥部—负责全厂全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产区、仓库：建设防火灾、爆炸事故应急设施、购置设备与材料，主要为消防器材； |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障，当发生事故时，应将事故及时反馈，通知到位 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序； 事故善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与 演练 | 对岗位操作人员和管理人员进行应急救援知识与技术的培训，加强对环境风险的能力，定期模拟可能发生事故进行救援训练和预演，每年至少进行1~2次综合性演习，提高指挥水平和救援技能。介绍相关企业的案例分析。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

当发生火灾、爆炸、有毒物质泄漏扩散等危险化学品事故后，由公司应急救援领导小组根据应急救援指挥中心值班室收集到的事故情况，对事故的影响和危害性进行判断。若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由值班经理、现场值班的专职、兼职消防人员以及工艺操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，仓储区应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司总经理、副总经理以及工艺、仪表和设备工程师等人组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在仓储区专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。

2、环境风险应急监测方案

项目一旦发生环境风险事故，应立即组织事故应急监测。环境风险应急监测应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589—2021）规定的布点原则、布点方法及其他规定要求进行，具体应急监测方案详见下表。

表5-68             应急监测布点原则

| 事故类型 |  | 监测因子 | 监测布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 事故废水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、镍、铝、总铬、六价铬、总锌、总铁、氟化物 | 厂总排水口 |
| 废气 | 仓库化学品泄漏 | HCl、硫酸雾、NOX | 彦当村、前李村 |

3、环境风险防范措施及投资

项目环境风险防范措施及投资见下表。

表5-69              环境风险防范措施投资表

| 序号 | 风险防范措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仓库化学品储存及镀铬槽设置托盘 | 2 |
| 2 | 生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶 | 3 |
| 3 | 事故水池（不小于140m3）、初期雨水池（不小于250m3） | 18 |
| 4 | 个人防护装备、应急器材、消防器材 | 5 |
| 5 | 洗眼器，事故应急柜，急救药品 | 2 |
| 6 | 合计 | 30 |

### 环境风险评价结论

本项目的原料具有一定的毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄漏时对周围敏感目标的危害后果较小。因此，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。

### 环境风险自查表

### 本项目环境风险评价自查表见下表：

表5-70          建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 盐酸 |  | 硫酸 |  |  | 磷酸 |  | 硝酸 |  | 重铬酸钾 |  |  | 铬酸 |  | 硫酸镍 |  | 氯化镍 |
|  |  | 存在总量/t | 8.86 |  | 6.7 |  |  | 5.7 |  | 0.74 |  | 0.175 |  |  | 0.025 |  | 16.7 |  | 6.98 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 0 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 km 范围内人口数95467人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 R |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 R |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  |  | G2 R |  |  |  |  | G3□ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1 R |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 □ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 £ |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 R |  |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  |  |  |  | M2 □ |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 R |  |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  |  |  |  | P2 □ |  |  | P3 R |  |  |  |  | P4 £ |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 R |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3 R |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 R |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | 大气 | Ⅳ+ □ |  |  | Ⅳ□ |  |  |  |  | Ⅲ R |  |  | Ⅱ□ |  |  |  | I □ |  |
|  |  | 地表水 | Ⅳ+ □ |  |  | Ⅳ □ |  |  |  |  | Ⅲ □ |  |  | ⅡR |  |  |  | I£ |  |
|  |  | 地下水 | Ⅳ+ □ |  |  | Ⅳ □ |  |  |  |  | Ⅲ R |  |  | Ⅱ □ |  |  |  | I□ |  |
| 评价等级 |  | 大气 | 一级□ |  |  |  | 二级 R |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 □ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 一级□ |  |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  | 三级 R |  |  | 简单分析 £ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 一级□ |  |  |  | 二级 R |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 □ |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 R |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 R |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 R |  |  |  |  |  |  | 地表水 R |  |  |  |  | 地下水 R |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 R |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX R |  |  |  |  | 其他 £ |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 仓库化学品储存设置围堰；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于80m3）；应急器材、消防器材等；天然气管道安装有切断阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目的原料具有一定的可毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染及火灾风险。在采取相应的风险防范措施后，该风险事故发生的概率很小，严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施，在生产过程中进一步落实和完善应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，不会影响周边环境风险敏感目标，环境风险可接受。故本项目环境风险防范措施时有效的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境保护措施及其可行性分析

## 营运期污染防治措施可行性分析

### 废气污染防治措施可行性分析

#### 有组织废气

本项目废气包括锅炉燃烧废气、烘干炉燃烧废气、表面处理酸性废气、废水处理系统废气及焊接、喷砂工序产生的粉尘。

①酸性废气

电镀生产线产生的氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物属于酸性废气。根据《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11），推荐中和法治理酸性废气技术。该技术根据酸碱中和原理，将酸性废气在喷淋塔中与碱性材料中和，废气由进风口进入塔体，通过填料层和喷雾装置使废气被吸收液净化，净化气体再经气液分离器由通风机排放。该技术对各种酸性废气均能高效率吸收净化，适用于酸洗、钝化、出光等工序产生的酸性气体的净化。

目前，针对酸性废气的治理技术比较成熟，大部分采用收集系统收集后，采用酸雾净化塔进行处理。本项目采用酸雾吸收塔（两级碱液喷淋）工艺对酸性废气进行处理。

酸雾吸收塔工作原理：使用氢氧化钠溶液作为吸收中和液来净化酸雾废气。本项目碱液洗涤塔内设置填料，自上而下喷淋30%的NaOH溶液，控制pH在8-10左右，废气自下而上行走，与喷淋液接触，发生酸碱中和反应而被吸收，同时颗粒物也被吸收，生成物为无机盐类及少量固体悬浮物。碱液喷淋塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备。碱液喷淋塔废气的治理工艺示意图见图6-2。

图6-1     碱液喷淋塔治理工艺示意图

本项目酸雾净化设备的工作原理为：生产线进行密闭，槽边及槽上方配有抽风系统，通过引风机使酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入酸雾净化设备，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，气相中酸性物质与液相中的碱液充分吸收，吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中清水从均匀分布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴，与气体充分混合接触，继续充分吸收，然后酸性气体上升到二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制塔内流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气从净化塔上端通过15m高排气筒排入大气。本工程针对电镀生产线密闭并进行负压抽风，同时酸洗、活化、钝化槽、抛光、光化、氧化槽均设侧吸对废气进行收集，经上述集气系统收集，项目各条生产线酸性废气捕集效率可达到99%以上。酸性废气采用“两级碱液喷淋”工艺，氯化氢净化效率≥95%、硫酸雾喷淋塔净化效率≥90%。

根据工程分析，本项目采取上述措施后，本项目要求对生产车间内表面处理生产线全部密闭进行负压抽风，生产线酸洗、活化、钝化槽设槽边抽风装置对废气进行收集，采用酸雾吸收塔（采用两级碱液吸收）处理后废气通过15m高排气筒排放；通过计算得出，南车间表面处理生产线氯化氢基准气量排放浓度为1.0mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为4.6mg/m3，北车间表面处理生产线氯化氢基准气量排放浓度为0.1mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为2.4mg/m3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物氯化氢 30mg/m3、硫酸雾30mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》A级中对电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3的要求。

②焊接和喷砂工序粉尘

根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2020-2010），除尘方法主要有机械除尘、湿式除尘、袋式除尘和静电除尘等，目前粉尘处理技术已较成熟。本项目喷砂工序选用袋式除尘方式。

袋式除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。广泛应用于净化含有微小粉尘粒子的气体，可满足处理不同气量的含尘气体的要求；可以捕集多种干性粉尘；操作弹性大入口气体含尘浓度变化较大时，对除尘效果影响不大；适应性强，能处理不同类型的颗粒物，处理容量可大可小；结构简单，使用灵活，便于回收干料，维护简单。企业拟采用的脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，其除尘效率可达到90%~99%。含尘气体由进风口进入除尘器，碰到进出风口中间的斜板及挡板后转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。为保证正常工作，必须对滤袋定期进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落使滤袋恢复初始状态，保证除尘系统正常运行。脉冲除尘器优点：a、采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，清灰能力强，除尘效率高，漏风率小，能耗、钢耗少，占地面积小，运行稳定可靠；b、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次即可彻底清灰从而延长清灰周期，降低清灰能耗同时可延长滤袋与阀片的寿命。

每台焊机固定工位，并在上方设置集气罩收集焊烟；项目喷砂工序位于全密闭车间内，粉尘负压收集和焊接废气由袋式除尘器进行治理（袋式除尘器除尘效率≥99%），后尾气经15m高排气排放。

根据工程分析，本项目采取上述措施后，粉尘排放浓度为6.3mg/m3，排放速率为0.0951kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求

布袋除尘具有投资省、工艺简单、操作简便等优点，本项目喷砂工序粉尘采用袋式除尘器和碱液喷淋塔处理，经15m高排气筒排放，污染处置措施可行。

③污水处理站恶臭废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），针对废水生化处理设施及污泥间恶臭处理方法主要有碱液吸收和生物降解等。本项目选用碱液吸收方式进行处理。

去除废水处理站的臭味，原理是喷淋塔后端的抽风机，将源头的臭味抽到喷淋塔，再由喷淋塔里面的水抽到上方喷射成淋状后，跟与上升气流接触过程，使臭气分解为无臭气味、氧化碳等，达到去除空间及水里的臭味。碱液喷淋塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备。

碱液吸收塔具有耐腐蚀优异、传质性能良好，不易结垢和安装维护简便等特点。碱喷淋装置示意图见图6-1。

图6-2    碱液吸收塔示意图

综合污水处理设施及污泥间，均加盖密闭，负压收集臭气，效率按100%计。采用酸雾吸收塔（和南车间表面处理生产线共用一套）处理后废气通过15m高排气筒排放；对H2S去除率以70%计，NH3去除率以85%计，后由1根15米高的排气筒排放。H2S、NH3排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 H2S0.33kg/h、NH34.39kg/h排放速率要求。

#### 无组织废气

本工程对表面处理生产线全部密闭并进行负压抽风，同时镀槽设“槽边抽风”对废气进行收集，收集效率≥99%；则氯化氢无组织排放量为0.0187t/a，硫酸无组织排放量为0.0693t/a。焊接工序由集气罩收集焊接烟尘，集气罩收集效率为90%，则未被收集颗粒物无组织排放量为0.0061t/a。

根据本项目对大气环境的影响预测（详见第5章），本项目建成后硫酸雾最大落地浓度为0.00204mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（周界外浓度最高点硫酸雾1.2mg/m3）限值要求；氯化氢最大落地浓度0.00324mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（氯化氢周界外浓度最高点0.2mg/m3）的标准要求；颗粒物最大落地浓度0.0005665mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气企业工业企业无组织颗粒物排放浓度不高于1.0mg/m3的排放标准。

### 废水污染防治措施可行性分析

#### 工程废水特点及适合的处理工艺

本项目废水主要为含铬废水、含镍废水、含锌废水、含油废水、着色废水、酸碱废水、生活废水以及纯水制备浓水。

（1）废水收集

根据各电镀线生产废水的性质，采取“雨污分流、清污分流、分类收集”措施， 车间内，架空槽体及机台底部采用托盘实行分区分隔，将各类跑、冒、滴、漏废水收集进入相应种类废水管道，避免各类废水相互串排混排。车间外，设置分类收集容器，实施池中套桶或槽的收集方式，收集桶或者槽放置在涂有防腐防渗材料的钢筋混凝土池中，连续排放的各类生产废水分别自流至厂房外部的收集桶或者槽内，经检测符合准入指标的废水，由提升泵提升至相对应的架空主管道（明管，标识有污水种类和流向），进入污水处理站相应的收集调节池。

（2）本项目废水分类及其处理工艺确定

电镀废水产生种类较多，合理分水是确保处理工艺可行、稳定达标排放的关键。依据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《电镀废水治理设计规范》 GB50136-2011、《电镀污染防治最佳可行技术指南》HJ-BAT-11及《电镀废水治理工程技术规范》HJ 2002-2010的相关要求，本项目电镀废水主要分水思路如下：

①含铬废水：包括本项目含铬废水主要产生于化学镀镍、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍合金、电解抛光等生产线的钝化及清洗工序、退镀及退镀后水洗工序废水、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍及电解抛光酸洗、活化、抛光、出光及其水洗废水、少量的车间地面清洗水及酸雾吸收塔更换的废水，含有重金属铬。含铬废水产生量为53.6881m3/d，含铬废水采用“调节池+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发”，处理后冷凝水和RO反渗透纯水作为回用水进入厂区回用。

②含镍废水：包括电镀镍和化学镀镍生产线镀镍废槽液、电镀镍后水洗废水、电镀锌镍后水洗废水、镀锌镍后出光及其水洗废水，含有重金属镍。含镍废水产生量为12.8992m3/d，为避免对污水系统造成冲击，含镍废水采用缓冲罐将浓度均化后再进入含镍废水处理系统进行处理，采用“调节池+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附＋反渗透+三效蒸发”工艺，处理后冷凝水和RO反渗透纯水作为回用水进入厂区回用。

③含锌废水：包括镀锌生产线镀锌后水洗废水和镀锌镍生产锌镍预镀锌及其中和废水，废水产生量为11.4055m3/d，采用“絮凝沉淀+中和”技术处理后，预处理后的含锌废水，预处理后废水进入厂区综合污水处理站调节池进一步处理。

④含油废水：包括各条生产线的化学除油废槽液、化学除油后清洗废水、电解除油废槽液、电解除油后水洗废水。含油废水产生量为26.8042m3/d，采用“破乳+隔油”相结合的处理工艺进行处理，预处理后废水进入厂区综合污水处理站调节池进一步处理。

⑤酸碱废水：包括酸洗废槽液、酸洗后水洗废水、活化废槽液、活化后水洗废水、中和废槽液、中和后水洗废水、碱蚀废槽液、碱蚀后水洗废水、化学抛光废槽液、抛光后水洗废水、光化废槽液、光化后水洗废水、阳极氧化后水洗废水、电解抛光后双联水洗废水。酸碱废水产生量为24.6182m3/d，采用“pH调节+混凝+絮凝+沉淀”相结合的处理工艺进行处理，预处理后废水进入综合废水处理系统进一步处理。

⑥着色废水：包括阳极氧化生产线着色废槽液及水洗废水。着色废水产生量为0.5353m3/d，采用预处理后进入综合废水处理系统进一步处理。

⑦生活废水：经化粪池处理后的生活废水，废水排放量为19.2m3/d，进入综合废水处理系统进一步处理。

⑧综合废水：包括经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和化粪池处理后的生活废水。综合废水产生量为82.5632m3/d，采用“pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR”处理工艺，后与纯水制备浓水，产生量19.4682m3/d，经厂区总排口经市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理。

#### 各类废水处理工艺可行性分析

本项目共设置4套废水预处理系统、1套含铬废水处理系统、1套含镍废水处理系统和1套综合废水处理系统。

- 含铬废水

（1）含铬废水处理工艺

含铬废水进入含铬废水处理系统处理（处理能力为80m3/d）。采用“调节池+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+超滤+反渗透+三效蒸发”工艺进行废水处，对该部分废水进行处理后回用于各生产线的钝化及镀镍、镀锌、镀锌镍、酸洗、抛光及其水洗等工序，废水不外排，含铬污泥和含铬浓缩结晶物作为危险废物处置。退镀槽槽液更换时均采用轮流更换，外排的槽液属于高浓度废水，为避免对污水系统造成冲击，退镀废水更换后直接进入三效蒸发装置进行处理含铬废水处理系统处置工艺图如下：

图6-3   含铬废水处理工艺流程图

处理工艺简介：

含铬废水处理系统调节池经均质均量调节后，泵入到还原反应池。还原反应池依次投加硫酸、焦亚硫酸钠，将Cr6+还原成的Cr3+；然后再加入NaOH使废水中的Cr3+在碱性条件下沉淀，再利用PAM、重捕剂加速混凝过程，形成大的矾花，使Cr(OH)3迅速沉淀。沉淀后废水经砂滤、活性炭吸附，将废水中的悬浮物、颗粒杂质及有害物质去除，并降低废水浊度。经过滤处理后的废水经高压水泵泵入到RO反渗透系统中进行含重金属废水脱重处理，反渗透产生的洁净水（中水）回用于生产工序；反渗透浓水则经过三效蒸发器蒸发，其中冷凝水（中水）回用于生产，含铬浓缩结晶物作为危险废物进行处置。

本项目含铬废水处理采用还原法，将Cr6+还原成的Cr3+，然后再调节pH，使之形成Cr(OH)3固体物从废水分离出去。处理时先用酸将废水pH调到2.5～3范围，然后投加适量NaHSO3溶液进行还原反应，还原反应时间不小于30min，控制氧化还原电位ORP为230～270mV，六价铬全部转化三价铬。然后投碱将废水pH值调到8～8.5范围，反应时间30min，使三价铬形成沉淀予以去除。

含铬废水处理反应方程式如下：

六价铬还原成三价铬的反应方程式为：

2K2Cr2O7+3Na2S2O5+5H2SO4→2K2SO4+2Cr2（SO4）3+3Na2SO4+5H2O

形成氢氧化铬沉淀的反应方程式为：

Cr2（SO4）3+6NaOH→2Cr（OH）3↓+3Na2SO4

废水中的六价铬转化成三价铬之后通过碱沉淀去除废水中大部分铬，以沉淀形式进入污泥中，少量铬污染物随废水进入后续处理工段，最后经反渗透处理后进入反渗透浓水中。反渗透浓水进入三效蒸发系统。蒸发浓液为危废，蒸发冷凝水回流至回用水池回用于生产。其中一部分回用水定期对活性炭吸附及砂滤进行反冲洗，反冲洗废水回至调节池重新处理。

（2）含铬废水处理及中水回用可行性分析

依据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）“电镀企业应推行清洁生产，提高清洗效率，减少废水产生量。有条件的企业，废水处理后应回用”、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则（修订）》“镀铬、镍、铅、镉的电镀工段废水（包括含铬钝化、镍封、退镀工序等）及相应清洗废水应全部回用，实施零排放；其他废水经厂内污水处理设施处理后尽可能回用，优先回用于清洗等水质要求不高的工段”等相关要求，企业含铬废水处理后将全部回用于镀后清洗工序。

本项目含铬废水采用反渗透的方式，反渗透前设置混凝沉淀+过滤预处理，基本不含铬等污染物，水质较好，保证达到反渗透装置进水要求。根据《电镀工业污染防治最佳可行技术指南（试行）》HJ-BAT-11介绍，该技术适用于所有电镀企业的各种电镀生产线的废水回用处理。目前，该技术已经应用比较成熟。据调查，反渗透出水电导率在一般<50us/cm，总可溶性固体一般可达10mg/L以下，出水pH一般在7~8之间。根据《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91），镀铬后的清洗用水需满足HB5472-91 C类标准要求。本项目回用水主要水质符合性评价表见下表。

表6-1     本项目回用水主要水质符合性评价表

| 指标名称 | 单位 | HB5472-91中C类 | HB5472-91中C类 | 反渗透出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻率（25℃） | Ω•cm | ≥7000 | ≥1200 | ≥50000 |
| 总可溶性固体（TDS） | mg/L | ≤100 | ≤600 | <10 |
| pH | / | 5.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7-8 |

从上表可知，本项目含铬废水采用“调节池+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发”系统出水能够满足镀铬后的清洗用水水质要求。因此，本项目中水回用途径可行。

- 含镍废水

（1）含镍废水处理工艺

含镍废水采用“调节+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附＋反渗透+三效蒸发”处理工艺，设计处理规模为20t/d，处理后中水回用于镀镍后水洗、退镀镍后水洗工序，废水不外排，含镍污泥和含镍浓缩结晶物作为危险废物处置。含镍废水处理系统处置工艺图如下：

图6-4    含镍废水处理工艺流程图

处理工艺简介：

镀镍槽液更换时均采用轮流更换，外排的槽液属于高浓度废水，为避免对污水系统造成冲击，含镍废水直接进入三效蒸发处理系统进行处理。首先加入硫酸调节化学镍废水pH3-4，硫酸加药量采用在线pH计控制；调整pH后的废水自流进入均相除磷池，加入均相除磷剂进行除磷反应，充分反应后废水与调节pH后的电镀镍废水自流进入一级混凝沉淀池；一级混凝沉淀池加碱调整pH至10-10.5，投加PAC，在混凝剂和助凝剂的作用下，使废水中金属氢氧化物沉淀形成大的絮体和矾花沉淀，易于进行固液分离，上清液自流进入电催化氧化反应器；在电催化氧化反应器内含镍络合物在氧化作用下被氧化破除，从而转化为离子态镍，充分反应后废水自流进入二级混凝沉淀池；二级混凝沉淀池加碱调整pH至10-10.5，投加PAC，在混凝剂和助凝剂的作用下，使废水中金属氢氧化物沉淀形成大的絮体和矾花沉淀，上清液泵入砂滤和活性炭吸附系统，大部分镍污染物以沉淀形式进入污泥及废过滤膜等固废中，少量镍污染物随废水进入反渗透进一步处理，最后经反渗透处理后进入反渗透浓水中，反渗透浓水进入三效蒸发系统。三效蒸发浓液为危废，蒸发冷凝水回流至回用水池回用于生产。其中一部分回用水定期对活性炭吸附及超滤进行反冲洗，反冲洗废水回至调节池重新处理。

（2）含镍废水处理及中水回用可行性分析

依据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）“电镀企业应推行清洁生产，提高清洗效率，减少废水产生量。有条件的企业，废水处理后应回用”、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则（修订）》“镀铬、镍、铅、镉的电镀工段废水（包括含铬钝化、镍封、退镀工序等）及相应清洗废水应全部回用，实施零排放；其他废水经厂内污水处理设施处理后尽可能回用，优先回用于清洗等水质要求不高的工段”等相关要求，企业含镍废水处理后将全部回用于镀后清洗工序。

本项目含镍废水采用反渗透的方式，反渗透前设置混凝沉淀+过滤预处理，基本不含镍等污染物，水质较好，保证达到反渗透装置进水要求。根据《电镀工业污染防治最佳可行技术指南（试行）》HJ-BAT-11介绍，该技术适用于所有电镀企业的各种电镀生产线的废水回用处理。目前，该技术已经应用比较成熟。根据企业设备厂家提供实验数据及实际工程数据，反渗透的清水及三效蒸发器蒸发冷凝水水质可达到总镍未检出，因此可回用于镀镍后水洗、退镀镍后水洗工段，不外排。因此，本项目中水回用途径可行。

3、含锌废水、含油废水、着色废水、酸碱废水等综合废水

本项目含锌废水、含油废水、酸碱废水和着色废水经预处理后经化粪池处理后的生活废水等进入综合废水处理站的处理，排入获嘉县同盟污水处理厂。

（1）含锌废水预处理工艺

含锌废水采用“絮凝沉淀+中和”预处理工艺。含锌废水进入到含锌废水调节池，经一定的停留时间，泵入序批反应池加碱、絮凝剂混凝沉淀反应，使重金属锌形成氢氧化锌沉淀，污泥排入污泥池，上清液泵入中和池调pH中性，后与其他废水一起进入综合污水处理站进一步处理。

处理工艺简介：

锌为两性金属，在废水中的存在形态由pH值决定。一般认为pH值大于10时，锌主要以ZnO22-存在，当pH值调整到8-10时，主要以 Zn(OH)2形态存在，其反应为：

Zn2+ +2OH- →Zn(OH)2↓

Zn(OH)2+2OH-→ZnO22-+2H2O

设计采用投加氢氧化钠调节pH值调整到8-10，使锌离子与氢氧根离子形成

氢氧化锌沉淀，为使氢氧化锌更好的从废水中分离出来，需投加助凝剂，絮凝反应后的废水通过斜管沉淀池沉淀后得到大部分去除，上清液呈碱性，进入中和池进行pH调节，将pH调节至6~9，出水与其他废水一起进入综合污水处理站进一步处理。沉淀池污泥经压滤后，泥饼作为危废交由有处理资质的单位安全处置。

含锌废水中会含一定量的金属锌，锌为两性金属，在废水中的存在形态由pH值决定。一般认为pH值大于10时，锌主要以ZnO22-存在，当pH值调整到8-10时，主要以 Zn(OH)2形态存在。因此，本项目采用通过调节pH及投加的（PAM）混凝沉淀就可以得到90%以上的锌去除率。

化学沉淀法为《电镀污染防治最佳可行技术指南》 （试行）（HJ-BAT- 11）推荐的处理重金属废水的技术，重金属去除率可达98%。由此可见，含锌废水处理工艺技术可行。

本项目含锌废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表6-2     含锌废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | SS (mg/L) | 总锌 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水预处理 | 进水 | 40 | 6.5 | 350 | 35 | 8.5 | 6~7 |
|  | 去除率（%） | 20 | / | 80 | 90 | / | / |
|  | 出水 | 32 | 6.5 | 70 | 3.5 | 8.5 | 6~7 |

（2）含油废水预处理工艺

含油废水采用“破乳+隔油”预处理工艺，后与其他废水一起进入综合污水处理站进一步处理。含油废水预处理系统处理工艺简介：

向含油废水中加入破乳剂对废油进行破乳，破乳后的废油由气浮顶部的刮渣机刮出池外作为危废处理；经过破乳、气浮装置处理后的废水与其他酸碱废水自流进收集池，然后泵入厂区综合调节池进一步处理。

本项目含油废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表6-3      含油废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD (mg/L) | SS (mg/L) | 石油类 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含油废水预处理 | 进水 | 800 | 350 | 50 |
|  | 去除率（%） | / | / | 80 |
|  | 出水 | 800 | 350 | 10 |

（3）酸碱废水

酸碱废水采用“pH调节+混凝+絮凝+沉淀”预处理工艺，设计处理规模为35t/d。酸碱废水预处理系统处置工艺图如下：

图6-5   酸碱废水预处理工艺流程图

处理工艺简介：

首先废水进入调节池调节水质水量，经泵提升至pH调节池，调节pH至碱性，后泵入混凝池，池内加入混凝剂进行反应，经混合反应后自流入絮凝池，池内加入絮凝剂进行反应，后自流入沉淀池，废水经沉淀去除绝大多数的悬浮物，同时对混入的少量重金属离子进行沉淀去除。上清液然后泵入厂区综合调节池进一步处理。沉淀池污泥作为危险废物处置。

（2）酸碱废水预处理工艺可行性分析

酸碱废水主要来自生产车间各工序的清洗工序，此类废水水量大，金属离子及有机污染物浓度较低，而且不含络合离子。选用“pH调节+化学沉淀”工艺对酸碱废水进行处理，处理效果好，技术可行。

本项目酸碱废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表6-4         酸碱废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD (mg/L) | 氨氮(mg/L) | SS (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铝 (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸碱废水预处理 | 进水 | 600 | 15 | 150 | 10 | 25 | 10 | 22 | 35 | 3~6 |
|  | 去除率/% | 40 | / | 90 | / | / | 60 | 60 | 60 | / |
|  | 出水 | 360 | 15 | 15 | 10 | 25 | 4 | 8.8 | 14 | 6~9 |

由上表可知，本项目酸碱废水采用“pH调节+混凝+絮凝+沉淀”预处理后，排入厂区综合废水调节池。

（4）着色废水

着色废水采用“脱色”预处理工艺，设计处理规模为2t/d。着色废水预处理系统处置工艺图如下：

图6-6  脱色废水预处理工艺流程图

处理工艺简介：

首先废水进入调节池调节水质水量，经泵提升至脱色池，加入次氯酸钠，搅拌使其反应后脱色。次氯酸钠为弱酸强碱盐，在水溶液中能发生水解，水解产物能使色素中的双键饱和，达到脱色的目的，色度的去除率为95%。

酸碱废水主要来自阳极氧化生产线着色工艺，此类废水水量较小，选用脱色工艺对着色废水进行处理，处理效果好，技术可行。

本项目着色废水预处理的处理效果及排放情况见下表：

表6-5         着色废水处理效果及排放情况一览表

| 处理单元 | 指标 | COD(mg/L) | SS (mg/L) | 色度（倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 着色废水预处理 | 进水 | 393 | 117 | 32 |
|  | 去除率（%） | 10 | 15 | 95 |
|  | 出水 | 353.7 | 100 | 1.6 |

由上表可知，本项目着色废水采用脱色预处理后，排入厂区综合废水调节池。

（5）综合废水处理工艺

经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和经化粪池处理后的生活废水经综合废水主管道收集进入1套综合污水处理站进行处理（处理能力为120m3/d），采用“pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR”处理工艺，后经市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理厂区综合污水处理站工艺流程如下图所示：

图6-7  厂区综合污水处理站流程图

处理工艺简介：

①经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和经化粪池处理后的生活废水泵入综合调节池，调节池内设置水质水量均化装置，将调节池的废水水质水量进行均匀化处理。

②均质均量后的废水经泵提升至pH调节槽内进行pH调节，酸碱调节加药量采用在线pH计控制。

③调节完pH值后的废水进入混凝反应槽，并投加混凝剂及絮凝剂以进行混凝反应，去除水中的COD、SS、石油类等污染物，完成混凝反应后的废水进入沉淀池进行沉淀，完成固液分离处理。

④混凝沉淀后的废水和经化粪池处理后的生活废水泵入调节池，后连续进入水解酸化池、接触氧化池对废水进一步进行处理，通过水解酸化作用将大分子有机物降解为小分子有机物，有利于后续生化阶段的处理，通过接触氧化池进行曝气，利用微生物降解水中有机物含量，提高废水可生化性。

⑤出水进入MBR反应器进一步去除COD、氨氮、TP、TN、石油类，保证出水水质。MBR是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合，使用中空纤维膜替代沉淀池，具有高效的固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000~12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使有机物彻底分解，同时还具有高效脱氮的功能。MBR出水经市政管网排放至获嘉县同盟污水处理厂。污泥经压滤后送垃圾填埋场安全处置。

（2）综合废水处理工艺可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017），综合废水治理的可行技术有：“A/O生物处理技术”、“A2/O生物处理技术”、“好氧膜生物处理技术”、“缺氧（或兼氧）膜生物处理技术”、“厌氧-缺氧（或兼氧）膜生物处理技术”。本项目采用“pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR”的处理工艺进行处理，属于可行技术，符合要求。

则本项目综合废水进入厂区综合污水处理站的处理效果及达标情况见下表。

表6-6            项目综合污水处理效果一览表

| 污染源 | 水量(m3/d) | 浓度（mg/L，pH、色度除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | SS | 氨氮 | TP | TN | 总锌 | 氟化物 | 石油类 | 色度 | 总铁 | 总铝 |
| 生产废水 | 63.3632 | 6~9 | 456.2 | 150.5 | 7.7 | 4.4 | 12.5 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 1 | 6.8 | 10.8 |
| 物化沉淀 | 去除率（%） | / | 20 | 75 | / | / | / | 50 | 50 | / | / | 50 | 50 |
|  | 63.3632 | 6~9 | 365.0 | 37.6 | 7.7 | 4.4 | 12.5 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 1 | 3.4 | 5.4 |
| 生活废水 | 19.2 | 6~9 | 250 | 150 | 25 | 3 | 30 | / | / | / | / | / | / |
| 调节池（生活废水+生产废水） | 82.5632 | 6~9 | 338.2 | 63.7 | 11.7 | 4.1 | 16.6 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 2.6 | 4.1 |
| 水解酸化 | 去除率（%） | / | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | / | / | / | / | / | / |
|  | 82.5632 | 6~9 | 236.8 | 38.2 | 8.2 | 3.3 | 11.6 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 2.6 | 4.1 |
| MBR | 去除率（%） | / | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
|  | 82.5632 | 6~9 | 47.4 | 7.6 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1 | 2.3 | 3.7 |
| 获嘉县同盟污水处理厂收水标准和《电镀污染物排放标准》 |  | 6~9 | 350 | 230 | 35 | 3.5 | 50 | 1.5 | 20 | 3 | / | 5 | 5 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |

由上表，本厂废水经处理后以及总排口的pH、石油类、氟化物、总铁、总铝浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足获嘉县同盟污水处理厂收水标准，进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。本项目总排水量为30609.42t/a。项目总镀层面积为213.8万m2/a，单位产品基准排水量为14.3L/m2，符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中单位产品基准排水量（单层镀）200L/m2的限值要求（同时满足多层度500L/m2的要求）。

项目排水最终通过市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理。目前获嘉县同盟污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，即COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L；其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即即SS10 mg/L、TN15mg/L、石油类1.0mg/L、总锌1.0mg/L。

#### 废水收集管道铺设要求和防渗措施

（1）废水管道铺设

依据《河南省电镀建设项目环评文件审查审批原则要求》，本项目车间工艺废水收集系统采用架空管道方式，管道置于机台底部，槽体排放废水通过车间管道排入车间外部收集桶或者槽内，废水指标满足准入要求后提升至架空总管道排入厂区集中污水处理站；厂区污水传输架空总管位于车间外墙上，采取管廊架空的方式，同时不同废水的收集管采用标识标出，便于对废水管道有无破损等进行检查。收集管选用壁厚至少3.5mm的UPVC耐腐管道，管道与槽结构设置槽体二分之一以上位置，UPVC管连接选用的胶粘剂必须保证质量。

（2）防腐防渗措施

本项目车间内部生产作业地面、车间外部废水收集混凝土池及污水处理站应在混凝土的基础上作防腐处理，建造时在混凝土中添加防渗胶，同时全部采用“两布四涂”工艺。这种地坪防腐性好，承载力强，耐重物磕碰，使用效果好。

车间内部1m高以下的墙裙涂刷环氧树脂涂料。

#### 项目废水进入获嘉县同盟污水处理厂可行性分析

新乡市获嘉县同盟污水处理厂位于获嘉县城东4km、彦当桥北450m处，采用奥贝尔氧化沟处理工艺，主要处理新月铁路以北的县城生活商业污水和获嘉县产业集聚区东区工业废水，收水范围约11.28km2，现有建设规模3万m3/d，扩建工程建设规模3万m3/d。根据2021年3月的在线监控数据，3月份实际处理规模在25086.58~32048.61m3/d之间，进水水质要求为：COD≤350mg/L、氨氮≤35mg/L、SS≤230mg/L、总磷≤3.5mg/L、TN≤50mg/L。出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准：即COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/m3；其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准SS10 mg/L、TN15mg/L、石油类1.0mg/L、总锌1.0mg/L。出水最终排入共产主义渠。根据获嘉县同盟污水处理厂2021年3月在线监测数据，出水数量及水质见下表。

表6-7          获嘉县同盟污水处理厂出水一览表

| 指标 时间 | 水量（t/d） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3 | 25086.58~32048.61 | 9.52~20.58 | 0.15~1.22 | 0.05~0.12 | 2.78~8.16 |
| 标准值 | / | 30 | 1.5 | 0.3 | 15 |

根据上表数据，获嘉县同盟污水处理厂出水水质目前可以稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求，其他指标可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，因此获嘉县同盟污水处理厂可以稳定达标。

获嘉县同盟污水处理厂扩建后总设计处理规模为6万m³/，目前实际收水量5.06万m3/d左右，尚有0.94万m3/d余量，本项目外排废水量为102.0314t/d，占其剩余处理能力的1.1%，不会对获嘉县同盟污水处理厂产生冲击。评价认为本项目废水经厂内污水处理站处理后经市政管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理是可行的。

### 噪声污染防治措施可行性分析

工程高噪声源主要为车床、钻床、加工中心、喷砂机、冲床及废气、废水处理设施配套风机、泵类等，噪声源声级值在70~90dB（A）之间，为保证厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的要求，必须采取隔声措施处理。针对项目噪声源及周边环境情况，项目设计采用以下防治措施：

（1）本项目高噪声源主要为车床、钻床、加工中心、喷砂机、冲床及废气、废水处理设施配套风机、泵类，为减轻环境噪声，最重要的应从声源上控制，即选用先进的低噪声设备，设置减振基础。

（2）在设计生产厂房时，选用具有消声、隔声效果的建材和门窗。

（3）加强厂区周围及厂内绿化，建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。

（4）厂区辅助区内的办公场所等是厂区内声污染的保护目标，所以应在建筑物设计上，采用隔声设计，如隔声墙、双层窗户等。

采取上述防治措施后，预测工程东、西、南、北厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。

### 固体废物防治措施可行性分析

项目营运期间产生的固废包括一般固废、危险废物和生活垃圾两大类，其中一般固废包括废包装物、边角料、纯水制备反渗透膜、废过滤介质和除尘器收集粉尘；危险废物主要包括危险化学品包装物、含油废水处理系统隔油池废矿物油、电镀槽废槽渣、废槽渣、含铬、含镍、含锌废水、酸碱废水及综合废水处理系统污泥、浓液及废反渗透膜、废过滤材料、切削液等。

各类固废产生及处置措施见下表。

表6-8            工程固体废弃物产生及处置情况

| 项目 | 产污环节 | 废物特性 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 化学品原料废包装容器 | 危险废物 | 20.5 | 专用容器收集，危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | 浮油 | 危险废物 | 2 |  |
|  | 电镀镍、电镀锌镍合金废渣 | 危险废物 | 3.8 |  |
|  | 电镀镍、电镀锌镍废槽液 | 危险废物 | 114.6t/5a （合22.9） |  |
|  | 化学镀镍废渣 | 危险废物 | 3.5 |  |
|  | 镀锌槽渣 | 危险废物 | 2.8 |  |
|  | 镀锌废槽液 | 危险废物 | 143t/5a （合28.6） |  |
|  | 抛光、氧化槽渣 | 危险废物 | 1 |  |
|  | 抛光、氧化废槽液 | 危险废物 | 74t/5a （合14.8） |  |
|  | 废滤芯 | 危险废物 | 3.0 |  |
|  | 钝化废槽液、槽渣 | 危险废物 | 1.1 |  |
|  | 钝化废槽液 | 危险废物 | 32.9t/5a （合6.6） |  |
|  | 含铬废水处理污泥及结晶盐 | 危险废物 | 57 |  |
|  | 含镍废水处理污泥及结晶盐 | 危险废物 | 13.7 |  |
|  | 含铬废水处理废反渗透膜及废过滤材料 | 危险废物 | 5 |  |
|  | 含镍废水处理废反渗透膜及废过滤材料 | 危险废物 | 2 |  |
|  | 废切削液 | 危险废物 | 0.8 |  |
|  | 废机油 | 危险废物 | 1 |  |
|  | 含锌废水、酸碱废水、综合废水处理设施 | 危险废物 | 27.5 |  |
|  | 原料包装 | 一般固废 | 1 | 收集后出售 |
|  | 生产过程边角料 | 一般固废 | 150 | 收集后出售 |
|  | 废气处理粉尘 | 一般固废 | 5.1 | 收集后出售 |
|  | 纯水制备废反渗透膜、废过滤材料 | 一般固废 | 0.9 | 厂家回收 |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 12 | 垃圾桶收集后，定期运往垃圾中转站 |

建设单位本次新建1个一般工业固废暂存间（50m2）和1座危险废物暂存间（100m2），本项目各类危废均采用封闭的桶装，对项目固废分类分区存放。

一般固废暂存间拟设置在车间外西南侧，评价提出应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，暂存间地面须硬化，并且能做到防渗、防风、防晒、防雨淋。

危废间拟设置在南车间西南侧，建设单位危险废物根据理化性质应采用耐腐蚀、耐压、密封的塑料或金属桶进行盛装，并在危废贮存库内分类、分区存放。为防止发生二次污染，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物规范化管理指标体系》（2016）和《河南省危险废物规范化管理工作指南》的规定执行，主要有以下要求：

（1）危废暂存间地面要进行硬化防渗处理，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗；

（2）按照有关要求设置明显规范的警示标识；

（3）危废暂存间应有防风、防雨、防晒、防火措施；

（4）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆场间应留有搬运通道；

（5）制定相应的管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上必须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、废物出入库日期及处置去向。

由以上分析可以看出，通过采取以上措施，工程完成后全厂产生的固废都有相应的处置措施，评价认为工程在认真落实以上措施的前提下，不会对区域环境造成不利影响。

### 地下水污染防治措施

项目所在的区域地下水水位埋深较深，约为30m左右，场区地下水属孔隙潜水类型。为减少和防止本项目生产过程中产生的废水污染物对地下水造成污染影响，项目在建设过程中应对生产车间、道路全部采用水泥硬化，对污水处理设施、输水沟渠及固废暂存间采取防渗处理，以防止各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染。本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”的原则，防止本工程建设及运营中对地下水环境造成污染。

#### 源头控制措施

工程设计管道、阀门、设备均采用国内质量可靠的管道、阀门、设备；安排专人负责设备、阀门、管道日常巡视工作，发现跑、冒、滴、漏，立即采取措施补救，尽量杜绝物料及废水跑、冒、滴、漏而下渗污染地下水；废水均采用管道输送；生产车间、一般固废临时存放处、危险废物暂存间、污水处理站及事故废水收集池均应严格按照要求做好防渗处理，避免出现裂纹而导致废水下渗污染地下水。

项目生产废水处理先采用调节池调节水质水量，然后进入污水处理站进行处理，达标后通过管道进入获嘉县同盟污水处理厂，处理达标后排入共产主义渠。

#### 分区防渗措施

整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：生产车间电镀区域、废污水处理设施及管道、废水事故池、初期雨水池和危险废物暂存间。

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：仓库、锅炉房、一般固废暂存间、生产车间除电镀外其他区域。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。本项目的非污染防治区为：厂区其他区域。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。底层宜采用0.3m压实粘土层；上层采用合成高密度人工防渗膜，厚度不宜小于1.50mm膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm；膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

（2）一般污染防渗区：对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。建议使用1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7m/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数不大于1×10-10m/s）。做好防风、防雨及防渗的“三防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。

（3）非污染防渗区：要求进行地面硬化，未硬化部分进行绿化。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。综上所述，在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

#### 污染监控

本工程位于获嘉县产业集聚区，根据工程分析内容，正常状况下，本项目无地下水污染源存在，对区域地下水环境影响较小，评价建议建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施。制定地下水风险事故应急预案，明确地下水风险事故状态下应采取封闭、截流等措施。

为了在发生污染物泄漏后及时发现地下水的污染程度，应在厂区地下水流向下游布设监测井，拟布设1个监测井监测污染物迁移程度。监测井每年取样一次，若发生污染物地下渗漏事故或发现地下水中污染物超标，应加强监测频次。监测因子为水位、pH、耗氧量、镍、总铬、六价铬、总铝、锌、氟化物，地下水跟踪监测点位及监测要求见下表：

表6-9          地下水环境监测点位及跟踪监测要求

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测点位 | 厂区污水处理站附近监测井（坐标：113°42′22.59″，35°15′55.21″） |
| 2 | 功能 | 地下水跟踪监测点 |
| 3 | 井结构 | 竖向圆形 |
| 4 | 监测层位 | 潜水层，水位线下1米 |
| 5 | 监测频次 | 每年1次 |
| 6 | 监测因子 | 水位、pH、耗氧量、氨氮、总铬、六价铬、镍、总铝、锌、氟化物 |

#### 风险事故应急响应

建设单位应严格按照相关要求制定地下水风险事故应急响应预案，在事故状态下，应紧急启动应急预案，查明污染源所在位置，并及时采取措施进行污染源处理，并制定行之有效的地下水污染防治措施和实施方案。

评价认为在严格落实上述措施的基础上，本工程投产后不会对区域地下水环境造成大的不利影响，措施可行。

### 土壤污染防治措施分析

本项目土壤环境的影响类型为①大气沉降型，主要影响途径为排放的硫酸、氯化氢、硝酸、磷酸通过大气沉降进入土壤，影响源为有组织及无组织废气，主要影响因子为pH；②垂直入渗型，主要影响途径为废水处理系统发生泄漏导致污染物下渗进入土壤，造成土壤污染，影响源为废水处理系统，主要影响因子为六价铬、总铬、镍、锌。

本项目持续生产20年后，经大气沉降于周边土壤中的污染物后土壤的pH与土壤现状值相差不大，不会明显加剧土壤酸化或碱化。本项目六价铬的新增浓度最大值为0.050mg/kg，六价铬的现状值<0.5mg/kg，本项目镍的新增浓度最大值为1.832mg/kg，镍的现状值最大为48mg/kg；叠加现状后仍然可以满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1镍900mg/kg、六价铬5.7mg/kg的要求。总铬的新增浓度最大值为0.059mg/kg，铬的现状值最大为121mg/kg；本项目锌的新增浓度最大值为0.231mg/kg，锌的现状值最大为75mg/kg；增加值较小，因此本项目土壤环境影响可接受。

为了保证防渗措施的有效性，防止对土壤环境造成污染，评价要求：企业加强管理，落实各项废气及废水治理措施，定期维护检修，保证防渗措施的有效性和安全性；定期检查、排查问题，及时发现问题并采取措施阻隔污染源，防止进一步污染；同时，定期对附近土壤进行跟踪监测，及时掌握了解土壤变化状况，以便及时发现问题并及时采取措施。在上述各措施落实到位的情况下，不会对土壤造成重大不可逆影响。

### 风险防范措施分析

本项目的原料具有一定的腐蚀性和毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险。防治措施如下：

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（2）装备配置方面，车间、库房配置的消防器材应满足消防规范的要求；供电系统应设置双电源，并配备UPS系统，使关键性电器设备可通过瞬间电源的切换来维持正常的工作；工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏，特别是废水、废气处理装置的提升、引风等动力设施应配置必要的应急备用系统。

（3）原材料区的地面设置防渗层，设置围堰。厂区设消防事故废水池，万一火灾发生时，可消防废水排入废水池中，本项目与在建工程共用消防事故废水池，容积为140m3。

（4）各建构筑物之间、建构筑物与道路之间要按火灾危险类别和环境情况保持足够的安全距离。

（5）公司应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

（6）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，防止跑、冒、滴、漏。

（7）建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。

（8）对原材料区的地面设置防渗层，设置围堰，避免入渗进入土壤、地下水。当危险源发生泄漏时，由生产操作现场人员及时堵漏，切断与其他单元的联系。将泄漏物用沙土吸附或吸收，并铲入专用收集器内，委托有资质的单位处理。

（9）对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护。

（10）将泄漏区周围50m范围划为隔离区，隔离区内人员撤离，严格限制出入。

建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。

## 工程污染防治措施汇总

工程针对废气、废水、噪声、固废的产生情况和工艺要求，采取了技术成熟、运行稳定可靠、净化效率高、满足达标排放和废物综合利用、安全处置要求的污染防治措施。本次工程总投资为1950万元，工程所需环保投资约670万元，占总投资的34.4%。工程污染防治措施及投资概算见下表。

表6-10          工程污染防治措施及投资概算

| 项目 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂和焊接废气 | 粉尘 | 焊接固定工位，设集气罩收集；喷砂车间密闭，袋式除尘器+15m高排气筒 | 5 |
|  | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采用低氮燃烧器燃烧后+8m排气筒排放 | 5 |
|  | 烘干炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 采用低氮燃烧器燃烧后+15m排气筒排放 | 10 |
|  | 南车间表面处理生产线及污水处理站 | 氯化氢、硫酸、氨、硫化氢 | 表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集，污水处理站配酸槽、污水处理站生化池、污泥间负压抽风收集，酸雾吸收塔（两级碱液吸收）+15m高排气筒 | 15 |
|  | 北车间表面处理生产线 | 氯化氢、硫酸 | 表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集＋酸雾吸收塔（两级碱液吸收）+15m高排气筒 | 15 |
| 废水 | 含铬废水 | pH、COD、SS、总铬、六价铬、镍 | 进入含铬废水处理系统（调节+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发），处理后废水回用 | 150 |
|  | 含镍废水 | pH、COD、SS、总磷、镍、锌 | 进入含镍废水处理系统（调节+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤＋反渗透+三效蒸发），处理后废水回用 | 100 |
|  | 含锌废水 | pH、COD、SS、氨氮、总锌、总氮 | 进入含锌废水预处理系统（絮凝沉淀+中和），预处理后废水排入厂区综合污水处理站进一步处理 | 30 |
|  | 含油废水 | COD、SS、氨氮、石油类、总氮 | 进入含油废水预处理系统（破乳+隔油），预处理后废水排入厂区综合污水处理站进一步处理 | 8 |
|  | 酸碱废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总铁、总铝、总氮、氟化物 | 进入酸碱废水预处理系统（pH调节+混凝+絮凝+沉淀），预处理后废水排入综合废水处理系统进一步处理 | 25 |
|  | 着色废水 | COD、SS、色度 | 进入着色废水预处理系统（脱色），预处理后废水排入厂区综合污水处理站进一步处理 | 2 |
|  | 综合废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总铁、总铝、总氮、色度、石油类、总锌、氟化物 | 经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和化粪池处理后的生活废水厂区综合污水处理站（pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR）处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理 | 180 |
| 固废 | 电镀工序 | 化学品原料废包装容器 | 专用容器收集，危险固废暂存间（100m2） | 15 |
|  | 电镀、氧化、抛光、钝化工序 | 电镀镍废渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 电镀锌镍废渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 化学镀镍废渣 |  |  |
|  |  | 镀锌槽渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 抛光、氧化槽渣、废槽液 |  |  |
|  |  | 钝化槽渣、废槽液 |  |  |
|  | 含镍废水处理系统 | 含镍废水处理废反渗透膜及废过滤材料 |  |  |
|  |  | 含镍废水处理污泥及结晶盐 |  |  |
|  | 含铬废水处理系统 | 含铬废水处理废反渗透膜及废过滤材料 |  |  |
|  |  | 含铬废水处理污泥及结晶盐 |  |  |
|  | 含油废水预处理系统 | 浮油 |  |  |
|  | 机械加工工序 | 废切削液、废机油 |  |  |
|  | 电镀工序 | 废滤芯 |  |  |
|  | 含锌废水、酸碱废水及综合废水处理设施 | 含锌及电镀废水处理污泥 |  |  |
|  | 原料投料 | 废包装物 | 一般固废暂存场（50m2） | 5 |
|  | 生产过程 | 边角料 |  |  |
|  | 废气处理 | 粉尘 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜、废过滤材料 |  |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 |  |
| 噪声 | 车床、钻床、加工中心、喷砂机、冲床、风机、泵类等 | 机械噪声 | 减振、隔声 | 15 |
| 地下水防护措施 | 按设计要求进行分区防渗 |  |  | 20 |
| 环境风险防范措施 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于140m3）、初期雨水池（不小于250m3）；雨水截止阀；应急器材、消防器材等 |  |  | 30 |
| 监控 | 按管理要求按时安装废水在线监测设备；总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 |  |  | 40 |
| 合计 |  |  |  | 670 |

本项目环境保护“三同时”验收设施见下表。

表6-11         环保“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1套低氮燃烧器+1根8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3 |
|  | 烘干炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2套低氮燃烧器+2根15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求 |
|  | 南车间表面处理生产线及污水处理站 | 氯化氢、硫酸、氨、硫化氢 | 4条表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集，污水处理站配酸槽、污水处理站生化池、污泥间负压抽风收集，1套酸雾吸收塔（两级碱液吸收，风量35000m3/h）+15m高排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 硫酸雾30mg/m3、HCl30mg/m3和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》A级电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3、氮氧化物排放浓度不超过100mg/m3的要求；H2S、NH3排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 H2S0.33kg/h、NH34.39kg/h的要求 |
|  | 北车间表面处理生产线 | 氯化氢、硫酸 | 4条表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集，1套酸雾吸收塔（两级碱液吸收，风量50000m3/h）+1根15m高排气筒 |  |
|  | 喷砂和焊接工序 | 粉尘 | 喷砂车间密闭，负压收集废气；固定焊接工位，设20个集气罩收集废气，后由1套袋式除尘器（风量15000m3/h）+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求 |
| 废水 | 含铬废水 | pH、COD、SS、总铬、六价铬、总镍 | 进入1套含铬废水处理系统（调节+还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发），处理能力为80m3/d，处理后废水回用 | / |
|  | 含镍废水 | pH、COD、SS、总磷、镍、总锌 | 进入1套含镍废水处理系统（调节+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤＋反渗透+三效蒸发），处理能力为20m3/d，处理后废水回用 | / |
|  | 含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和生活废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总铁、总铝、总氮、色度、石油类、总锌、氟化物 | 经1套含锌废水预处理系统“絮凝沉淀+中和”、1套含油废水预处理系统“破乳+隔油”、1套酸碱废水预处理系统” 、1套酸碱废水预处理系统“pH调节+混凝+絮凝+沉淀”、1套着色废水脱色系统、、化粪池、1套综合污水处理站（pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR），处理能力为120m3/d，处理处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理厂 | 获嘉县同盟污水处理厂收水标准要去（COD350mg/L 、SS 230mg/L、氨氮35mg/L、总磷）3.5mg/L、总氮50mg/L和石油类、氟化物、总铁、总铝排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求 |
| 固废 | 化学品原料废包装容器 | 危险化学品 | 专用容器收集，危险固废暂存间1间（100m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 电镀镍、电镀锌镍废渣、废槽液 | 镍 |  |  |
|  | 化学镀镍废渣 | 镍 |  |  |
|  | 镀锌槽渣、废槽液 | 锌 |  |  |
|  | 钝化槽渣、废槽液 | 铬 |  |  |
|  | 抛光、氧化槽渣、废槽液 | 酸 |  |  |
|  | 含镍废水处理废反渗透膜及废过滤材料 | 镍 |  |  |
|  | 含镍废水处理污泥及结晶盐 | 镍 |  |  |
|  | 含铬废水处理废反渗透膜及废过滤材料 | 铬 |  |  |
|  | 含铬废水处理污泥及结晶盐 | 铬 |  |  |
|  | 浮油 | 矿物油 |  |  |
|  | 废切削液 | 矿物油 |  |  |
|  | 废滤芯 | 铬、镍、锌等重金属 |  |  |
|  | 综合废水和含锌废水、酸碱废水预处理 | 污泥 |  |  |
|  | 原料投料 | 废包装物 | 一般固废暂存场1处（50m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产过程 | 边角料 |  |  |
|  | 废气处理 | 粉尘 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜、废过滤材料 |  |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | / |
| 噪声 | 车床、钻床、加工中心、喷砂机、冲床、风机、泵类等 | 机械噪声 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A) |
| 地下水 | 按设计要求进行分区防渗的防护措施 |  |  |  |
| 环境风险 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于140m3）、初期雨水池（不小于250m3）；雨水截止阀；应急器材、消防器材等 |  |  |  |
| 监控 | 按管理要求按时安装废水在线监测设备；总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网； |  |  |  |

综上，评价认为项目在采取工程设计和评价提出的废气、废水、噪声、固废污染防治措施后，废气、废水污染物均能做到稳定达标排放，噪声污染做到有效控制，固废全部综合利用和合理处置，措施可行。

## 厂址选择可行性

### 符合新乡市获嘉县产业集聚区发展规划

本项目为年产930万套汽车零部件项目，选址位于新乡市获嘉县产业集聚区，本项目所占用地规划为工业用地，用地性质符合新乡市获嘉县产业集聚区的规划。

### 满足新乡市饮用水源地保护要求

距本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为照镜镇地下水井群保护区，本项目距离其保护区边界约为2.45km，不在其保护区范围内。因此，本工程建设不会对城市水源地产生直接影响。

### 项目对周边环境的影响可接受

（1）环境空气影响

项目废气排放满足标准要求，经预测，废气污染物对敏感点的影响均可满足标准要求，项目废气对周边环境的影响可接受。

（2）地表水环境影响

企业拟将本工程产生的废水经厂区污水处理站处理后，经管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，获嘉县同盟污水处理厂的出水水质目前能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V水体标准要求，TN、石油类、总锌执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，最终排入共产主义渠，不会对地表水体造成大的影响。

（3）声环境影响

由预测结果可知，项目完成后，厂界噪声均能够达到标准的要求。

（4）地下水环境影响分析

评价建议污水处理站各构筑物周边应加强硬化防渗措施，同时制定严格的巡检制度并落实到责任人，杜绝项目厂区地面及各类废水池防渗措施出现渗漏现象，在落实以上各项防渗措施和巡检制度后，本项目地下水环境影响是可以接受的。根据泄漏预测结果，泄漏后100d、500d、1000d，除镍外，总铬、六价铬、总铝、锌均不超标，镍最远迁移距离在4.6m内，根据厂区平面布置，仍控制在厂区范围内。经预测不会对集中式饮用水水源地和周边环境敏感点地下水水质造成不利影响。在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

### 符合获嘉县产业集聚区准入条件及环境准入负面清单的要求

本项目与新乡市获嘉县产业集聚区准入条件及环境准入负面清单对比分析详见2.10章节。本项目与新乡市获嘉县产业集聚区准入条件不冲突，不在园区环境准入负面清单之内。

### 环境风险可接受

本项目的原料具有一定的毒性和腐蚀性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。

### 厂区平面布置合理性

项目用地范围从西南到东北呈长方形，具体布置如下：综合办公楼布置在厂区东南侧（拟建东车间北侧），东侧为机加工生产线，面积为10000m2（75m*135m）；西侧为现有生产车间，面积为5110m2（70m*73m）；，其中化学镀镍、电解抛光、阳极氧化、镀锌镍位于该车间，生产线按照东西走向建设生产线，有北向南依次排开；北侧为拟建车间，面积为3000m2（70m*43m）；项目镀镍、滚镀锌、挂镀锌、阳极氧化条位于该生产车间，按照东西走向建设生产线，有北向南依次排开。现有车间南侧为事故池和污水处理站；根据厂区平面布置图及主体工程建设情况，各生产线的建设需求均能满足。

本项目总平面按功能集中和满足生产工艺流程的基本原则布置。保证各功能区之间相互独立，符合生产的需要。综合办公楼布置在厂区常年主导方向的上风向，减少了对厂区办公生活的影响。项目总平面布置图见附图7。

根据企业提供的拟建工程厂区总平面布置图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面：

（1）项目设计生产区与办公区相分离，有利于物流和人流的管理；

（2）项目根据工艺流程和设备运转的要求，按照工艺运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，工艺流程顺畅，厂区布局紧凑；

（3）根据生产单元的需要进行了合理的布局，减少了物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了项目的清洁生产水平。

综上所述，评价认为厂区总平面布置基本合理。

## 总量控制分析

### 总量控制因子

根据项目污染物产排特点及当地环保要求，本项目评价总量控制因子确定为：水污染物：COD、氨氮、总磷、总氮；大气污染物：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

### 总量指标核算

#### 废水

本项目在生产中严格落实各项环保治理措施及清洁生产工艺技术，加强企业环境管理，在满足达标排放的基础上，尽可能减少污染物的排放量。本项目含铬废水和含镍废水分别经污水处理系统处理后回用于生产，不外排；其他生活废水经预处理后和经化粪池处理后生活废水由管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，处理达标后排入共产主义渠。获嘉县同盟污水处理厂出水水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准，即COD30mg/L、氨氮1.5mg/L、总磷0.3mg/L、总氮15mg/L。本项目废水排放情况见下表。

表6-12            本项目废水污染物产排情况            单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（获嘉县同盟污水处理厂出口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水量 | 30609.42 | 0 | 30609.42 | 30609.42 |
| COD | 12.8952 | 8.9645 | 1.3193 | 0.9183 |
| 氨氮 | 0.2911 | 0.2299 | 0.0612 | 0.0459 |
| 总磷 | 0.1006 | 0.0822 | 0.0184 | 0.0092 |
| 总氮 | 0.41 | 0.3243 | 0.0857 | 0.0857* |

*：由于厂区总排口TN水质指标小于获嘉县同盟污水处理厂出水水质指标，因此排放量以出厂量计。

因此，本项目废水污染物总量指标为：COD 0.9183t/a，氨氮0.0459t/a，总磷0.0092t/a，总氮0.0857t/a。

#### 废气

项目废气包括锅炉燃烧废气、烘干炉燃烧废气、表面处理酸性废气、废水处理系统废气及焊接、喷砂工序产生的粉尘。

表6-13            本项目废气污染物产排情况            单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 工程排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 23.0198 | 22.6497 | 0.3701 |
|  |  | SO2 | 0.1509 | 0 | 0.1509 |
|  |  | NOx | 2.0496 | 0.9976 | 1.052 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.0061 | 0 | 0.0061 |

因此，本项目废气污染物总量指标为：颗粒物0.3762t/a、二氧化硫0.1509t/a、氮氧化物1.052t/a。

#### 污染物排放情况汇总

本项目污染物产排情况见下表。

表6-14                本项目污染物产排情况                单位：t/a

| 污染物 |  | 本工程产生量 | 本工程消减量 | 本工程排放量 | 获嘉县同盟污水处理厂处理后的排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 30609.42 | 0 | 30609.42 | 30609.42 |
|  | COD | 12.8952 | 11.5759 | 1.3193 | 0.9183 |
|  | 氨氮 | 0.2911 | 0.2299 | 0.0612 | 0.0459 |
|  | 总磷 | 0.1006 | 0.0822 | 0.0184 | 0.0092 |
|  | 总氮 | 0.41 | 0.3243 | 0.0857 | 0.0857 |
| 废气 | 颗粒物 | 23.0259 | 22.6497 | 0.3762 | / |
|  | 二氧化硫 | 0.1509 | 0 | 0.1509 |  |
|  | 氮氧化物 | 2.0496 | 0.9976 | 1.052 | 0 |

根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，本项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮、氮氧化物、二氧化硫和颗粒物。由上表可以看出，本项目新增废水污染物排放总量为：COD 0.9183t/a，氨氮0.0459t/a；废气污染物总量控制指标：颗粒物0.3762t/a、二氧化硫0.1509t/a、氮氧化物1.052t/a。

本项目废水经处理后最终排入共产主义渠，该河段水质达标，预支增量进行单倍替代。废水排放所需替代量COD 0.9183t/a、氨氮0.0459t/a从获嘉县第二生活垃圾处置场渗滤液处置项目产生的减排剩余量（COD118.6622t、氨氮7.0001t）中扣除。项目废气排放预支增量需要进行双倍替代。颗粒物0.7524t/a从新乡市新雁橡塑工业有限公司关停形成的减排剩余量（颗粒物2.745t）中扣除；二氧化硫0.3018t/a从获嘉县华夏建材有限公司企业注销产生的减排剩余量（二氧化硫1.4516t）中扣除；氮氧化物2.104t/a分别从金正生物化工有限公司和河南博琳包装制品有限公司关停形成的减排剩余量（氮氧化物1.558t和0.5613t）中扣除。

# 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的投资经济效益和环保措施是否能够补偿或多大程度上补偿由于项目的建设可能造成的环境影响和损失的重要依据。

## 社会效益分析

河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目具有的社会效益：

（1）河南丰磊五金制品有限公司拟投资1950万元、在新乡市获嘉县产业集聚区内建设年产930万套汽车零部件项目，本项目的建设，不仅可以进一步提高公司的整体技术水平，为企业带来更大的效益，增强其市场竞争能力，同时可以增加当地财政收入，对当地经济发展具有一定的积极作用。

（2）本项目符合国家的产业政策，选址符合城市规划和土地政策。项目投产后，公司既满足了市场需求，又为当地经济发展作出了贡献；还能拉动了周边相关产业的发展，对当地的社会经济发展起到积极作用；生产需要各种辅助原料，以及产品的流通，可带动和促进当地相应的工业、交通运输业的发展，更能促进区域经济多方面的交流发展。因此，项目的建设社会效益显著。

（3）可新增就业，减轻当地的就业压力，同时促进社会的稳定发展，增加当地居民收入，提高居民的整体生活水平，有利于社会的安定，为企业的发展提供良好的群众基础。

综上所述，项目的建设可有效地促进当地社会和经济的协调发展，评价认为，项目的建设具有良好的社会效益。

## 经济效益分析

根据建设单位提供的本项目的建议书及其他经济数据，本项目的主要经济指标见下表：

表7-1            工程经济效益分析

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万 元 | 1950 |
|  | 其中：固定资产投资 | 万 元 | 500 |
|  | 流动资金 | 万 元 | 1250 |
| 2 | 年销售收入 | 万 元 | 1000 |
| 3 | 总成本 | 万 元 | 300 |
| 4 | 上交税金 | 万 元 | 40 |
| 5 | 年销售利润（税后） | 万 元 | 660 |
| 6 | 投资利润率 | % | 33.8 |
| 7 | 投资回收期（含建设期） | 年 | 3 |

本项目完成后正常年销售收入1950万元，年税后利润总额660万元，投资利润率为33.8%。从上述各项经济指标可以看出，工程投资产生的经济效益显著，企业具有较强的抗风险能力，项目建设投产后可获得较稳定的经济效益。工程投资回收期为3年，具有良好的发展潜力。因此，从经济角度考虑本项目的建设是可行的。

## 环境损益分析

### 环保投资估算

本次项目投资1950万元，估算环保投资共670万元，其中环保投资主要投资内容及投资估算详见下表。

表7-2               工程完成后环保投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资费用（万元） | 环保设施、设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 50 | 天然气锅炉经低氮燃烧后由8m排气筒排放；烘干炉废气采用低氮燃烧器燃烧后+15m排气筒排放；表面处理生产线密闭负压抽风，含酸槽设侧吸集气罩收集，污水处理站配酸槽、污水处理站生化池、污泥间负压抽风收集，酸雾吸收塔（两级碱液吸收）+15m高排气筒；焊接固定工位，设集气罩收集；喷砂车间密闭，袋式除尘器+15m高排气筒喷砂工序车间全密闭，产生粉尘经管道收集+袋式除尘器+1根15m排气筒 |
| 2 | 噪声治理 | 15 | 选用低噪声设备，减振、房间隔声 |
| 3 | 废水治理 | 150 | 经含铬废水经含铬废水处理系统（还原 反应+混凝沉淀超滤+超滤+反渗透+三效蒸发），处理后废水回用于钝化、电解抛光、阳极氧化等工序 |
|  |  | 100 | 含镍废水经含镍废水处理系统（pH调节+除磷+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤＋反渗透+三效蒸发），处理后废水回用于镀镍、退镀后清洗工序 |
|  |  | 245 | 预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和经话费池处理后的生活废经厂区综合污水处理站（pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR）处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理 |
| 4 | 固废治理 | 20 | 一般固废暂存间1座（新建），50m2 危险废物暂存间1座（新建），100m2 |
| 5 | 地下水防渗 | 20 | 厂区分区防渗 |
| 6 | 事故防范 | 30 | 仓库化学品储存设置托盘；生产车间、仓库设导流槽、液体收集桶；事故水池（不小于140m3）、初期雨水池（不小于250m3）；雨水截止阀；应急器材、消防器材等 |
| 7 | 监控 | 40 | 按管理要求按时安装废水在线监测设备；总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 |
| 合计 |  | 670 | 占工程总投资的34.4% |

### 环保运行费用估算

工程完成后项目环保运行费用主要包括环保设备的维修费、折旧费、环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅材料消耗费，动力消耗费及人员工资，福利等。设备的折旧年限为15年，设备的修理费率为2.5%。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，环保运行费用估算：

（1）环保设施运营费及修理费

根据防污减污措施评价，本项目污染防治措施的运行费用主要为污水站运行费、废气治理设施运行费用和危险废物处置费用。运营费用按照环保总投资的10%估算，环保设备的修理费用按照环保总投资的2.5%估算，则项目环保设施运营费用约为67万元，环保设备的修理费约为16.75万元。

（2）环保设施折旧费

项目环保设施运营期间会产生环保设施的折旧费，项目按照折旧年限15年进行考虑，项目环保设施的折旧费用计算如下：

C2=a×C0/n

式中，a—固定资产形成率，取90%；

n—折旧年限，取15年；

C0—环保设施投资。

经计算，项目环保设施折旧费为40.2万元。

（3）环保管理费

环保管理费用包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，按环保设施投资折旧费用与运行费用的5%计算，则项目运营期环保管理费为5.36万元。

综上所述，项目环保设施总运行费用为129.31万元，占全年净利润的19.6%，环境代价较小。

### 工程环境收益估算

通过设置专项资金进行污染治理，不仅可以最大限度的减少污染物的排放量，而且实现了部分可利用废物的回收，降低了企业的运行成本，产生了良好的环境效益：

1、废气治理环境效益

酸性废气经治理后均能够达标排放，对废气污染物的治理有效地保护了环境空气质量。

2、废水治理环境效益

项目建成后，全厂废水经厂区污水处理站治理，治理后各污染物指标均能实现达标排放。

3、环保投资收益

本项目进行镀液回收，通过对铬、镍的回收，实现了资源的最大利用，降低了购买生产原料所需要的资金，经济效益、环境效益明显；本项目通过建设各种污染防治措施，实现了污染物的达标排放，可以减少排污费和超标排污费的缴纳额度；

综上所述，本项目环保工程主要收益见下表。

表7-3              主要环保收益一览表

| 序号 | 项目 | 环保收益（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含铬废水处理后循环使用 | 15 |
| 2 | 含镍废水处理后循环使用 | 5 |
| 3 | 多级逆流水洗减少新鲜水使用量 | 10 |
| 合计 |  | 30 |

4、环境负效益

虽然本项目采用了先进的技术和生产装置，并采取了可靠有效的环保措施，确保了污染物达标排放，最大限度减少了污染物的排放量，但每年仍然向环境中排放一定的污染物。根据评价的预测结果，这些污染物虽然不会对评价区域产生明显的不利影响，但其潜在的负面影响是不可避免的，负面的影响具有累积效应，负面影响对环境造成的累积影响将会或多或少的对周边环境及居民产生一定的危害，因此，该项目对环境的影响还需要长期的监测和关注。

### 环保投资比例系数 Hz

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

Hz=（EO/ER）×100%

式中：EO——环保建设投资，万元

ER——企业建设总投资，万元

项目各项环保投资费用为670万元，项目总投资费用为1950万元，环保投资占工程计划总投资的34.4%。本工程的环保投资能有效地提高水及原料利用率，降低能耗、物耗，减轻了对周围环境的影响。总的来说，该项目的环保投资在企业的可接受范围内。

### 产值环境系数 Fg

产值环境系数是指年环保运行费用与工业总产值的比值，年环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费用、折旧费、日常管理费等。产值环境系数的表达式为：

Fg=（EZ/ERS）×100%

式中：EZ——年环保费用，万元

ERS——年工业总产值，万元

项目实施后，每年环保运行费用为129.31万元，本项目年工业总产值1000万元，则产值环境系数为12.93%，这意味着每生产万元产值所花费的环保费用为1293.1元。

### 环境经济效益系数 JX

环境经济效益系数 JX 是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

JX=Ei/EZ

式中：Ei——每年环保措施挽回的经济效益，万元

EZ——年环保费用，万元

项目每年环境经济效益为21万元，年环保费用为129.31万元，则环境经济效益系数为0.16 :1。

### 工程环境效益综述

建设项目环境效益的核算是一项复杂、系统的工作，本项目通过适当的环保投资实现污染物达标排放，并纳入区域总量控制指标内，在达到经济目标的同时亦实现环境目标和持续发展。

本项目建设主要的环境经济损失表现在“三废”治理设施的投资及运行费、事故性排放情况下水和大气环境质量的恶化以及周围环境可能承受的污染损失、企业罚款、赔偿，超标排污费的缴纳等，虽难以对其进行准确定量，但只要企业强化管理，因废水废气事故性排放造成的损失费用的支付将成为小概率事件，因此其损失费用总额不会很大。

通过电镀企业规范化整治和园区的集中治污，电镀废水处理率得到提高。通过推行污染治理自动监控系统，使得电镀行业污染源得到有效监控。通过提高废物利用率的同时削减污泥排放量，极大减轻了污染物对环境的压力。

该项目建设对于促进当地经济发展，具有明显的社会、经济效益；虽然对生产过程产生的“三废”污染物的治理需投入大量的资金，同时企业本身、周围居民、周围生态环境都承受着一定的污染经济损失风险，但其损失额远小于项目建设所能取得的社会效益、环境效益和经济效益。

# 环境管理与监控计划

## 环境管理

环境管理是企业管理中的一项重要内容，加大环境管理力度是实现企业环境效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一，环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握排污特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目所引起的环境质量影响日益受到普遍关注，这就要求企业领导者能够及时地掌握本企业的生产和排污状况，因此制定并落实严格的环境管理与监控计划，才能最大限度的减少污染物的产生与排放。

### 环境管理的原则

根据工程特点及国家环境保护发展要求，环境管理应遵循如下原则：

①经济、社会和环境三效益统一，坚持可持续发展的原则。

②预防为主，管治结合的原则。在生产运行过程中，坚持设备“大修大改、小修小改和逢修必改”的环保原则。

③环保优先的原则。主要工艺设施的改进，新工艺、新技术的采用，企业发展规划的制定，坚持统筹规划、合理布局、清洁生产、集中控制和治理污染。

④依靠科技进步，推进清洁生产，节能降耗，降低污染的原则。

⑤专业环保管理与公众参与相结合的原则。加强环保宣传，提高全体员工的环保意识，推动本工程的环境保护工作。

### 环境管理机构的设置

根据国家、河南省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该工程施工期及运行期的环境保护工作，公司应设置环境保护管理机构。根据本次工程实际情况，污水处理站管理操作人员4人，负责全公司污水的处理；化验室应配备2名专职化验监测人员，负责本次工程环境的常规监测。评价建议在各车间培训若干有经验、懂技术的技术人员担任车间兼职环保管理人员，把环境管理落实到生产的每个单元，严格监督管理。

环境管理专员对本项目的基本职能和主要工作职责见表8-1。环境管理专员应具备的素质见表8-2。

表8-1                  环境管理机构职能

| 项目 | 管理职能 |
| --- | --- |
| 施工期 | ·监督工程建设过程中环保设施的落实情况 |
| 竣工验收管理 | ·根据《建设项目环境保护竣工验收管理规定》，建设项目验收前，建设单位应针对环保手续履行情况、项目建成情况、环境保护设施建设情况进行自查 ·确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时进行调试 ·建设单位正式投入运行前，必须实施监测并编制项目竣工环境保护验收报告，公开、登记相关信息并建立档案后才能正式运行 |
| 运行期 | ·认真贯彻执行国家、省、市及行业部门制定的环保法规和各项规章制度及具体要求 ·制定符合本公司实际生产技术水平的环护管理制度和条例并监督执行，组织制定实施全公司环保规划和计划 ·制定并负责实施环保设备的运行管理计划、操作规程 ·对环保设施的运行情况进行监控，负责环保设施及设备的常规维护，确保其正常、高效运转 ·监督、管理本厂环境监测站的日常监测工作，负责环境监测资料管理 ·负责环保排污管理、审定工作，处理全厂的环境污染事故，随时做好应急准备，对已发生的事故应及时处理并上报有关部门 ·研究开发污染治理和综合利用技术，收集、推广和应用先进的环境保护经验和技术 ·加强企业职工的清洁生产教育和培训，提高企业推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程清洁生产和环境管理 ·对公司环保设施运行情况和环境保护管理情况分别编制月报、季报和年报，并报上级部门 |

表8-2                环境管理专员素质要求

| 序号 | 素质要求 |
| --- | --- |
| 1 | 热爱环保事业，熟悉国家有关环保法规、方针政策、条例和标准等 |
| 2 | 熟悉企业生产工艺，了解企业各项管理内容，能够提出本工程环境管理与综合防治的合理方案和建议 |
| 3 | 具备清洁生产知识，能够提出合理的清洁生产方案，不断改进企业清洁生产水平 |

为保证工作的顺利进行，安全环保处应在各车间培训业务熟练、责任心强的技术人员担任车间兼职管理人员，以便于监督管理，防患于未然。

## 环境监控计划

### 环境监测的目的

环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，对该厂主要污染物排放进行定期监测，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。因此，环境监测是环境管理工作必不可少的手段，是科学管理企业环保工作的基础。通过监测计划的制定与实施，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进，确保环保设施长期高效稳定的进行。

### 监测任务

环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据工程污染物排放的实际情况和就近方便的原则，该项目具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下：

①定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准；

②分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据；

③负责污染事故的监测及报告；

④环境监测对象主要有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。

### 监控要求

（1）根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。

（2）根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。

（3）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。

### 运行期监控计划

（1）污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对生产过程中产生的废气、废水（总排口）、噪声进行监控，具体监测工作自行完成或委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见表8-3。

表8-3      工程营运期污染源监测计划表

| 污染源 | 监测点 | 监测项目 | 监测计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉排气筒出口（DA001） | 颗粒物，二氧化硫 | 1次/年 |
|  |  | 氮氧化物 | 在线 |
|  | 烘干炉排气筒出口（DA002） | 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物 | 1次/年 |
|  | 烘干炉排气筒出口（DA003） | 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物 | 1次/年 |
|  | 南车间及废水处理废气排气筒出口（DA004） | 氯化氢、硫酸 | 1次/半年 |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/年 |
|  | 北车间废气排气筒出口（DA005） | 氯化氢，硫酸 | 1次/半年 |
|  | 焊接和喷砂工序排气筒出口（DA006） | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 厂界无组织废气 | 硫酸雾，氯化氢 | 1次/年 |
|  |  | 颗粒物 | 1次/半年 |
| 废水 | 污水处理站出口 | 流量 | 自动监测 |
|  |  | 总磷、总锌、pH、COD | 日 |
|  |  | 总氮、氨氮、悬浮物、总铝、总铁、氟化物、石油类 | 1次/月 |
|  | 含铬废水出水口 | 总铬、六价铬、总镍 | 1次/日 |
|  |  | 流量 | 自动监测 |
|  | 含镍废水出水口 | 总镍、总锌 | 1次/日 |
|  |  | 流量 | 自动监测 |
| 噪声 | 四周厂界外1m处 | 等效A声级 | 1次/季度 |

注：可自行监测或委托当地有资质单位监测，监测结果应向社会公开。

（2）环境质量监测

环境质量监测主要是对企业周边环境质量现状（空气质量、地下水、土壤等）进行定期监测（可委托有资质的的第三方监测机构进行）。本项目环境质量监测计划见下表。

表8-4         工程营运期环境质量监测计划表

| 污染源 | 监测点 | 监测项目 | 监测计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区污水处理站附近水井 | 水位、pH值、耗氧量、氨氮、总铬、六价铬、镍、总铝、锌、氟化物、总铁 | 1次/年 |
| 土壤 | 污水处理站附近 | 六价铬、铬、镍、锌、pH值 | 1次/年 |

### 应急监测计划

当企业发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，大量未经处理的污染物排放可能对环境产生严重的污染。本公司环境监测站应对该情况下可能产生的污染源及时分析，并立即委托地方环境监测站同时监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最小程度。对发生较大的污染影响，应立即报告上级主管部门，果断采取联合措施，制止污染事故的蔓延。应急监测计划见下表。

表8-5                  应急监测计划表

| 序号 | 事故类型 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气治理设施不正常运行 | 废气治理措施排气筒、厂界四周 | 颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢 | 每天四次 |
| 地表水 | 火灾、污水处理站运行不正常 | 事故废水收集池内及总排口水质 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、总铬、镍、总铁、总锌、总铝、石油类、六价铬、色度、氟化物 | 每2h一次 |

### 验收监测质量保证与质量控制

验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

A、验收监测应当确保监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。

B、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

### 监测分析方法

样品采集及分析采用国标（或推荐）方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。

## 环境管理台账

建议企业建立环境保护台账，台账主要包括生产设施运行记录表、废水处理设施运行记录表、废气处理设施运行记录表等相关内容。环境管理台账表格样式见下表。

表8-6                   环境管理台账

| 序号 | 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产设施 | …… | …… | …… | …… |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  | 污染防治设施 | …… | …… | …… | …… |
|  |  | …… | …… | …… | …… |

## 工程概况及信息公开内容

建设单位应该根据《环境影响评价公众参与办法》等要求，按时公开项目基本情况，如项目主要组成情况、项目产品方案、污染物产排及治理措施等情况。企业在运行期间内，应自行开展污染物排放监测或者委托有资质的监测单位对企业的排污情况进行监测，并通过多种渠道向社会公开相关信息。

（1）项目概况

根据市场需求以及企业自身的发展规划，河南丰磊五金制品有限公司拟投资1950万元，建设年产930万套汽车零部件项目。

（2）针对项目运营期产生的环境影响采取的防治措施

废气：本项目废气包括锅炉燃烧废气、烘干炉燃烧废气、表面处理酸性废气、废水处理系统废气及焊接、喷砂工序产生的粉尘。

锅炉需配套建设低氮燃烧装置，燃烧尾气经1根8m排气筒排放，颗粒物3.5mg/m3、SO23mg/m3、NOX 27mg/m3，能够满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）中烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求；烘干炉配备低氮燃烧装置，废气经15m排气筒排放，烘干炉燃烧废气颗粒物排放浓度为2.1~2.2mg/m3、SO2排放浓度为2.1~2.2mg/m3、NOX排放浓度为15.6~16.6mg/m3，各污染物的排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准要求；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。

表面处理生产线酸性废气南、北车间各设置一套酸雾吸收塔进行处理，南车间排气筒氯化氢基准气量排放浓度为1.0mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为4.6mg/m3，北车间排气筒氯化氢基准气量排放浓度为0.1mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为2.4mg/m3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物氯化氢30mg/m3、硫酸雾30mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》A级中对电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3的要求；污水处理站恶臭依托南车间酸雾吸收塔进行处理，处理后H2S、NH3排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 H2S0.33kg/h、NH34.39kg/h排放速率要求；臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 臭气浓度≤2000（无量纲）要求。

企业设计焊接烟气和喷砂粉尘经收集后通过主管道引入1套袋式除尘器中进行统一处理，治理后尾气通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为6.3mg/m3，排放速率为0.0951kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。

废水：含铬废水经“还原反应+混凝沉淀+砂滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+三效蒸发”工艺进行处理，处理后全部回用不外排；含镍废水经含镍废水主管道收集进入含1套镍废水处理系统，采用“pH调节+除磷+混凝沉淀+电催化氧化+砂滤+活性炭吸附+超滤＋反渗透+三效蒸发”工艺进行处理，处理后全部回用不外排；含锌废水经含锌废水主管道收集进入1套含锌废水预处理系统，先用“絮凝沉淀+中和”技术处理后，预处理后的含锌废水排入厂区综合污水处理站进一步处理；含油废水经含油废水主管道收集进入1套含油废水预处理系统，采用“破乳+隔油”相结合的处理工艺进行处理，预处理后废水进入厂区综合污水处理站进一步处理；酸碱废水经酸碱废水主管道收集进入1套酸碱废水预处理系统，采用“pH调节+混凝+絮凝+沉淀”相结合的处理工艺进行处理，预处理后废水进入厂区综合污水处理站进一步处理；着色废水经着色废水主管道收集进入1套着色废水预处理系统，采用脱色的处理工艺进行处理，预处理后着色废水进入厂区综合污水处理站进一步处理；纯化水制备废水经总排口排放；经预处理后含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和综合废水、化粪池处理后的生活废水经综合废水主管道收集进入1套综合污水处理站进行处理，采用“pH调节+物化沉淀+水解酸化＋MBR”处理工艺，后经市政污水管网排入获嘉县同盟污水处理厂处理，总排口的pH、石油类、氟化物、总铁、总铝浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足获嘉县同盟污水处理厂收水标准。

噪声：本目高噪声源主要为车床、钻床、加工中心、喷砂机、冲床机及废气、废水处理设施配套风机、泵类等，经减振、厂房隔音、消声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求。

固废：该工程营运期间产生的固废包括一般固废、危险固废和生活垃圾三大类，其中一般固废主要为包装废弃物、边角料、除尘器收集的粉尘、纯水制备废反渗透膜、废过滤介质。其中包装废弃物、边角料、除尘器收集的粉尘定期出售，废反渗透膜、废过滤材料由厂家回收；危险固废主要包括化学品原料废包装容器、浮油、电镀废槽液、废槽渣、废滤芯、项目废水处理设施结晶盐及污泥、含铬、含镍废水废反渗透膜、废过滤材料、废切削液、废机油等，危险废物均按规范分类密闭暂存于厂内危险废物暂存间，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置。生活垃圾垃圾桶收集后，定期运往垃圾中转站。各种固废均能实现合理处置。

## 工程污染物总量控制分析

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

### 工程建成后污染物排放情况

根据工程分析，工程完成后污染物排放情况见下表。

表8-7           本项目污染物产排情况               单位：t/a

| 污染物 |  |  | 工程 产生量 | 工程 削减量 | 工程 排放量 | 获嘉县同盟污水处理厂处理后的排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  | 12.8952 | 11.5759 | 1.3193 | 0.9183 |
|  | SS |  | 6.3805 | 5.8999 | 0.4806 | 0.3061 |
|  | NH3-N |  | 0.2911 | 0.2299 | 0.0612 | 0.0459 |
|  | TP |  | 0.1006 | 0.0822 | 0.0184 | 0.0092 |
|  | TN |  | 0.41 | 0.3243 | 0.0857 | 0.0857* |
|  | 总锌 |  | 0.1189 | 0.1128 | 0.0061 | 0.0061* |
|  | 总铁 |  | 0.1834 | 0.1528 | 0.0306 | 0.0306* |
|  | 总铝 |  | 0.2917 | 0.1999 | 0.0918 | 0.0918* |
|  | 氟化物 |  | 0.0833 | 0.0680 | 0.0153 | 0.0153* |
|  | 石油类 |  | 0.3541 | 0.2898 | 0.0643 | 0.0306 |
|  | 水量 |  | 30609.42 | 0 | 30609.42 | 30609.42 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 23.0198 | 22.6497 | 0.3701 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 0.1509 | 0 | 0.1509 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 2.0496 | 0.9976 | 1.052 | / |
|  |  | 氯化氢 | 0.3553 | 0.3375 | 0.0178 |  |
|  |  | 硫酸 | 1.318 | 1.1862 | 0.1318 |  |
|  |  | NH3 | 0.0002 | 0.0033 | 0.00006 | / |
|  |  | H2S | 0.0509 | 0.0005 | 0.0076 | / |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0.0187 | 0 | 0.0187 | / |
|  |  | 硫酸 | 0.0693 | 0 | 0.0693 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 0.0061 | 0 | 0.0061 | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 157 | 157 | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 217.6 | 217.6 | 0 | / |

*：由于厂区总排口TN、总锌水质指标小于获嘉县同盟污水处理厂出水水质指标，因此排放量以出厂量计；获嘉县同盟污水处理厂总铁、总铝、氟化物出水水质指标参照本项目出厂口计。

### 总量控制指标

根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。

本项目污染物排放总量：

废水污染物：COD 0.9183t/a、氨氮0.0459t/a、总磷0.0092t/a、总氮0.0857t/a；

废气污染物：颗粒物0.3762t/a、二氧化硫0.1509t/a、氮氧化物1.052t/a。

## 排污口标志管理

根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单（生态环境部公告2023第5号）、危险废物识别标志设置技术规范 （HJ 1276-2022）标准要求，本项目应在废气、废水排放口、固废贮存场所和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。

图8-1环境保护图形

排污口标志牌设在醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次，确保标志牌清晰完整。

# 评价结论与建议

## 评价结论

### 工程建设符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目原料、设备、工艺、规模、产品不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类项目。本项目不属于含有毒有害的氰化物的电镀工艺，符合产业政策要求。该项目已经由获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码：2112-410724-04-01-676685。

### 工程选址符合规划要求，厂区平面布置较为合理

拟建项目位于新乡市获嘉县产业集聚区，属于汽车制造业。根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》产业布局规划图，拟建项目厂址所在地块属于综合工业片区，本项目符合产业布局要求。根据《获嘉县产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》用地规划图，本项目厂址为规划的二类工业用地，符合用地规划要求。同时根据获嘉县产业集聚区管委会出具证明，本项目属于工业用地，选址符合产业集聚区北区总体发展规划、土地利用规划产业发展规划要求。

预测结果显示：项目对敏感点影响不大，对区域环境空气、地表水、地下水及声环境无显著影响，从环保角度看工程选址可行。工程生产车间、辅助工程等设施在总体平面布置上可满足工艺流程合理、物料输送顺畅的原则，厂区平面布置较为合理。

### 评价区域内的环境质量现状

#### 环境空气质量现状

评价区基本污染物（PM10、PM2.5、O3）环境质量现状监测结果不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区；各监测点位的氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；臭气浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的限值要求，项目周围环境质量较好。

#### 地表水环境质量现状

项目所在区域2022年共产主义渠水质不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的情况；2023年COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。同时严格按照《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2023〕66号）等文件对共产主义渠的要求。

#### 地下水环境质量现状

评价区域内三个监测点位的地下水水质因子pH值、Cl-、SO42-、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、锌、镍、总铝均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

#### 声环境质量现状

目前项目各厂界处的噪声环境现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，厂址区域声环境质量现状较好。

#### 土壤环境质量现状

厂区外各监测点位位于农田内，各监测值参照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1基本项目pH＞7.5标准，且满足相应限值要求；厂区内各监测点位的土壤监测值均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目第二类用地筛选值的限值要求。

### 环境影响预测及评价结论

#### 大气环境影响评价结论

- 根据估算模式预测，本项目污染源占标率为无组织排放中氯化氢，最大落地浓度值为0.001255mg/m3、占标率为2.51%，本项目大气环境影响评价等级为二级，项目污染物占标率较低，项目运行对周边大气环境的影响可以接受。

（2）根据导则要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。

#### 地表水环境影响评价结论

本项目建成后废水排放量为102.0314t/d（30609.42t/a），其中COD 43.1mg/L、SS 15.7mg/L、NH3-N 2.0mg/L、TN 2.8mg/L、TP 30.6mg/L、石油类2.1mg/L、氟化物0.5mg/L、总铁1.9mg/L、总铝3.2mg/L，经处理后排入获嘉县同盟污水处理厂，总排口的石油类、氟化物、总铁、总铝排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足获嘉县同盟污水处理厂收水标准。

项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对获嘉县同盟污水处理厂的出水水质产生影响。目前获嘉县同盟污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，即COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L、TP0.3mg/L；其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即TN15mg/L、石油类1.0mg/L、色度30、总锌1.0mg/L。

#### 地下水环境影响预测与评价结论

在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。

#### 声环境影响预测与评价结论

工程完成后，由于厂区内高噪声设备均采取了有效的降噪措施，工程噪声对厂界及周围敏感点的贡献影响不大，各厂界噪声均不超标。评价认为，工程建成后其噪声对周围声环境的影响可以接受。

#### 土壤环境影响预测与评价结论

本项目六价铬、镍的新增浓度叠加现状值后仍然可以满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1镍900mg/kg、六价铬5.7mg/kg的要求。总铬、锌的新增浓度增加值较小，不会对土壤环境质量产生显著影响。通过采取清洁生产、绿化、防渗、风险防控、跟踪监测等措施后，项目建设对占地范围内、周边敏感点的影响较小，不会造成评价因子超标，因此，本项目对土壤环境影响可接受。

### 工程完成后，各项污染防治措施可行，固废采取了有效的处置措施，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放。

·废气

本项目锅炉采用低氮燃烧后由8m高排气筒（DA001）有组织排放。锅炉燃烧后颗粒物3.5mg/m3、SO2 3mg/m3、NOX 27mg/m3，能够满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）中烟尘5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3的限值要求。

烘干炉燃烧废气（DA002）颗粒物排放浓度为2.2mg/m3、SO2排放浓度为2.2mg/m3、NOX排放浓度为16.6mg/m3，烘干炉燃烧废气（DA003）颗粒物排放浓度为2.1mg/m3、SO2排放浓度为2.1mg/m3、NOX排放浓度为15.6mg/m3，各污染物的排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准要求；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。

表面处理生产线全密闭并进行负压抽风，同时含酸槽设槽边抽风对废气进行收集，废水处理配酸池、水解酸化池、MBR池均加盖密闭，和密闭污泥间负压集气，收集废气送入酸雾吸收塔处置（处置工艺为两级碱液喷淋），处理后废气通过15m高排气筒有组织排放。南车间表面处理生产线排气筒DA004氯化氢基准气量排放浓度为1.0mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为4.6mg/m3，北车间表面处理生产线排气筒DA005氯化氢基准气量排放浓度为0.1mg/m3、硫酸基准气量排放浓度为2.4mg/m3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物氯化氢 30mg/m3、硫酸雾30mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订）》A级中对电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3的要求。H2S、NH3排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 H2S0.33kg/h、NH34.39kg/h排放速率要求；臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 臭气浓度≤2000（无量纲）要求。

焊接固定工位，设集气罩收集废气，喷砂车间密闭，收集废气通过主管道引入1套袋式除尘器治理后尾气通过15m高排气筒（DA006）排放。喷砂和焊接颗粒物排放浓度为6.3mg/m3，排放速率为0.0951kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物10mg/m3的标准要求。

经预测，硫酸雾最大落地浓度为0.004213mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（周界外浓度最高点硫酸雾1.2mg/m3）限值要求；氯化氢最大落地浓度0.001255mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（氯化氢周界外浓度最高点0.2mg/m3）的标准要求。经预测，颗粒物最大落地浓度0.0005665mg/m3，能够满足满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气企业工业企业无组织颗粒物排放浓度不高于1.0mg/m3的排放标准。

经采取上述相应的治理措施治理后项目各废气均可实现稳定达标排放，满足相应排放标准要求。

·废水

本项目废水主要为生产废水、纯水制备浓水、碱液吸收塔废水、车间清洗废水及生活污水。生产废水按照小类可分为含油废水、酸碱废水、着色废水、含镍废水、含铬废水、含锌废水。

本项目含镍废水、含铬废水等生产废水分别经废水处理单元处理后回用于镀镍、镀铬生产线，不外排。经预处理后的含锌废水、含油废水、酸碱废水、着色废水和经化粪池处理后的生活废水进入综合废水处理系统处理，后排入获嘉县同盟污水处理厂。本项目废水排放量为102.0314t/d（30609.42t/a），COD 43.1mg/L、SS 15.7mg/L、NH3-N 2.0mg/L、TN 2.8mg/L、TP 0.6mg/L、石油类2.1mg/L、氟化物0.5mg/L、总铁1.9mg/L、总铝3.2mg/L，经处理后排入获嘉县同盟污水处理厂，总排口的石油类、氟化物、总铁、总铝排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2的要求，COD、氨氮、TP、TN浓度可以满足获嘉县同盟污水处理厂收水标准。项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对获嘉县同盟污水处理厂的出水水质产生影响。获嘉县同盟污水处理厂出水目前可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

·噪声

工程高噪声源主要为车床、钻床、加工中心、喷砂机、冲床及废气、废水处理设施配套风机、泵类等，经减振、厂房隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

·固废

项目营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括包装废弃物、边角料、除尘器收集粉尘，分别收集后出售；纯水制备废反渗透膜、废过滤介质收集后由厂家回收。危险废物主要包括化学品原料废包装容器、浮油、电镀废槽渣、废槽液、含铬、含镍废水处理设施浓缩物及污泥、含铬、含镍废水处理系统废反渗透膜、废过滤材料、废切削液、废机油、废滤芯、酸碱废水、含锌废水预处理系统、综合污水处理站污泥等，采用专用容器分别收集后在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。各种固废均能实现综合利用。

### 工程可能产生的环境风险对周围环境影响可接受

本项目的原料具有一定的毒性和腐蚀性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。

### 工程环保投资

工程环保投资670万元，占工程总投资的34.4%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。

### 工程符合清洁生产的要求

本项目属于电镀行业，国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部2015年10月28日联合发布了《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015年第25号）。对比其中的清洁生产评价指标，本项目清洁生产水平为Ⅰ级水平，即国际清洁生产领先水平。

### 工程建成后将具有较好的社会效益和经济效益

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

### 公众参与调查结果表明，公众普遍支持该项目的建设

河南丰磊五金制品有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2022年1月7日在河南环境保护公示网（http://www.huanbaogongshi.com/）上进行了第一次媒体公示；项目环评编制完成后，于2022年4月18日-2022年4月28日在河南环境保护公示网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2022年4月26日和4月27日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。无群众或单位对项目建设有反对意见。建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。

### 总量控制指标建议

评价建议将项目污染物排放量纳入总量指标进行控制：

①项目出厂废水污染物排放总量为：COD 0.9183t/a，氨氮0.0459t/a，总磷0.0092t/a，总氮0.0857t/a。

②本项目废气污染物总量控制指标：颗粒物0.3762t/a、二氧化硫0.1509t/a、氮氧化物1.052t/a。

## 建议

（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。

（3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。

（4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

（6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。

（7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。

## 总结论

河南丰磊五金制品有限公司年产930万套汽车零部件项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的允许类，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

河南丰磊五金制品有限公司

年产930万套汽车零部件项目环境影响报告书

技术审查意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 补充、完善项目建设与“三线一单”、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则（修订）》以及《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》等的相符性分析；结合获嘉县总体规划和产业集聚区调整规划阶段性成果，完善项目相符性分析。 | P38-63已完善项目与“三线一单”、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则（修订）》以及《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》等的相符性分析；并结合获嘉县总体规划和产业集聚区调整规划阶段性成果，完善项目相符性分析。 |
| 二 | 核实项目产品方案及机加工能力；分析机加工能力与电镀能力的匹配性；根据生产设备规格、原料和产品的数量以及环保设施数量等分析项目规模与占地面积的匹配性。 | P73-74已核实项目产品方案及机加工能力；P83-84已完善机加工能力与电镀能力的匹配性；P75-76、P386-387已完善项目规模与占地面积的匹配性。 |
| 三 | 核实热源支撑方式，细化项目生产工艺，完善项目水平衡和元素平衡；核实废水种类、产生量及源强，细化源强类比企业基本情况介绍，完善可类比性分析；根据各类废水来源和水质，按照分类收集、分质处理、分质回用的原则，优化收集、回用方案和处理工艺。 | P76已核实项目热源，P91-123已细化项目生产工艺；P126-141已完善项目水平衡和元素平衡；P157-177已核实废水种类、产生量及源强，已完善可类比性分析、废水回用方案和处理工艺。 |
| 四 | 明确电镀生产线废气收集系统风量确定依据，校核硫酸雾、氯化氢和二氧化氮（氮氧化物）去除效率和产排浓度；核实铬酸雾产生量。 | P145-152完善了电镀生产线风量确定依据，核实了硫酸雾、氯化氢和二氧化氮（氮氧化物）去除效率和产排浓度；核实了铬酸雾产生量。 |
| 五 | 根据原辅材料用量，核实固废产生量；核实噪声源强，结合噪声导则要求，完善噪声评价。 | P181-185核实固废产生量；P180-181、P273-276按照噪声导则要求，完善噪声评价。 |
| 六 | 结合国内同类行业先进生产水平，从工艺、装备、能耗、污染物产生及控制等方面，完善项目清洁生产分析内容。 | P191-P200完善了项目清洁生产分析内容。 |
| 七 | 完善地下水水文地质参数，结合项目周边分散式饮用水源的分布，核实地下水评价等级，完善地下水影响评价内容，强化分区防渗措施；核实项目事故池容积，补充初期雨水储存池设置要求，细化环境风险控制措施，完善环境风险评价内容。 | P280-P297完善了地下水水文地质参数，核实了地下水评价等级，完善地下水影响评价内容；P300-P301强化了分区防渗措施；P344-P348完善了环境风险评价内容。 |
| 八 | 核实污染物排放标准，细化三同时验收内容，核实污染物总量及指标来源，完善环境管理及监测计划，完善车间平面布局图、完善附图、附件。 | P25-26已核实污染物排放标准，P382-385细化了三同时验收内容；P387-389核实污染物总量及指标来源，P399-401完善环境管理及监测计划；附图、附件已完善、修改。 |

附件7

附件8